TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems šios specifikacijos lentelėje anglų ir lietuvių kalbomis. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, jei šie dokumentai yra taikytini perkamai įrangai. Tokiu atveju, Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti dokumentus, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

4. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Prekės pristatomos naudojant netaršias (M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius.) ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“) ir ne kelių eismo piko valandomis, pavyzdžiui, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais 13:00 iki 14:00 val. Reikalavimui pagrįsti, tiekėjas (prekių pristatymo metu) turės pateikti automobilio techninį pasą, kuriame matytųsi keliamą reikalavimą pagrindžiantys duomenys ir automobilio nuotrauką, padarytą prekių pristatymo vietoje.

6. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Endoskopinės įrangos komplektas, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas (Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Techniniai parametrai (langeliuose įrašote konkrečias reikšmes, arba pažymite Taip arba Ne) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pateikto dokumento lapo numeris su konkrečia nuoroda į parametrą |
|  | Aukštos raiškos monitorius – 1 vnt. (Gamintojas, modelis) | - LED pašvietimo technologija; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Šviesumas ≥ 700 cd/m2; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Įvesties jungčių tipai: | –– | –– | –– |
|  |  | - ≥ 1 x DVI arba 3G-SDI; arba 12G-SDI“ (4K raiška) | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Medicininės paskirties. | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  | Vaizdo procesorius – 1 vnt. (Gamintojas, modelis) | - Integruotas arba atskiras LED šviesos šaltinis; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Endoskopas prie vaizdo procesoriaus jungiamas viena jungtimi; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - DVI-D arba 3G-SDI tipo arba lygiavertė jungtis; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Galimybė išsaugoti nuotraukas USB tipo nešiojamame atminties įtaise; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Suderinamumas: | –– | –– | –– |
|  |  | - Gastroskopai su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Kolonoskopai su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Enteroskopai su balionu dilatacijai; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Chromoendoskopijos režimai: | –– | –– | –– |
|  |  | - Raudonos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimą (kitus pažeidimus) ir jo ribas; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Mėlynos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, skirtas išryškinti mikro kraujagyslių tinklą bei gleivinės paviršiaus struktūras. | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  | Gastroskopas – 2 vnt. (Gamintojas, modelis) | - Vaizdo sensoriaus tipas CMOS; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Matymo kampas ≥ 140°; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Lenkimo kampai: | –– | –– | –– |
|  |  | - aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100°; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Įvedamosios dalies diametras ≤ 9,9 mm; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Instrumentinio kanalo diametras ≥ 2,8 mm; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Darbinis ilgis 1050 mm ± 50 mm; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Su oro/vandens kanalu; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Su papildomu vandens („Jet“) kanalu; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Ergonomiška („ErgoGrip“ arba „G7 Grip“ tipo) rankena. | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  | Kolonoskopas – 2 vnt. (Gamintojas, modelis) | - Vaizdo sensoriaus tipas CMOS; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Matymo kampas ≥ 160°; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Lenkimo kampai: | –– | –– | –– |
|  |  | - aukštyn/žemyn ≥ 180° / ≥ 180°; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - dešinėn/kairėn ≥160°/ ≥ 160°; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Įvedamosios dalies diametras ≤ 13,2 mm; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Instrumentinio kanalo diametras ≥ 3,7 mm; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Darbinis ilgis 1690 mm ± 50 mm; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Su oro/vandens kanalu; - Su papildomu vandens („Jet“) padavimo kanalu; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Su endoskopo standumo reguliavimo funkcija; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Ergonomiška („ErgoGrip“ arba „G7 Grip“ tipo) rankena. | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  | Irigacinė pompa – 1 vnt (Gamintojas, modelis) . | - Peristaltinio (ratukinio) tipo | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Reguliuojamas vandens srautas; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Naudojimui su daugkartiniais ir vienkartiniais žarnelių rinkiniais; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Komplekte: kojinis jungiklis – 1 vnt., autoklavuojama vandens talpa – 1 vnt. | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  | CO2 dujų insufliatorius – 1 vnt. (Gamintojas, modelis) | - Skirtas naudoti endoskopinių procedūrų (kolonoskopijų) metu; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Galimybė prijungti prie centrinės CO2 dujų sistemos ir CO2 dujų baliono; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Su dujų baliono talpos indikatoriumi; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Komplekte žarna prijungimui prie CO2 dujų baliono. | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  | Endoskopinis siurblys – 1 vnt. (Gamintojas, modelis) | - Didžiausias siurbimo srautas ≥ 40 l/min; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Vakuumas ≥ 90 kPa; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Autoklavuojamas indas skysčiams ≥ 1 l talpos. | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  | Vežimėlis endoskopinei įrangai – 1 vnt. (Gamintojas, modelis) | - ≥ 2 lentynos; | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - ≥ 1 stalčius | Įrašyti reikšmę |  |  |
|  |  | - Skiriamasis transformatorius; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Laikiklis endoskopui pakabinti; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - Komplekte: | –– | –– | –– |
|  |  | - artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti; | Įrašyti Taip/Ne |  |  |
|  |  | - laikiklis CO2 dujų balionui. | Įrašyti Taip/Ne |  |  |