Priedas Nr.9

EISMO INTENSYVUMO SKAITIKLIO ĮRENGIMAS

KELIO 181 SEIRIJAI-SIMNAS-IGLIAUKA 11 KM

Kelio 181 Seirijai-Simnas-Igliauka 11 kilometre, kairėje kelio pusėje reikalinga įrengti naują radarinį eismo apskaitos skaitiklį bei vaizdo kamerą su IR šviestuvu. Prie įrangos turi būti atvestas elektros maitinimas. Įranga turi būti sumontuota nerūdijančio plieno dėžėje ant 6 m aukščio atramos su pamatu. Dėžė ant atramos montuojama 3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus. Radaras turi fiksuoti tiek atvažiuojančias, tiek tolstančias transporto priemones. Radaras, vaizdo kamera ir IR šviestuvas turi būti nukreipti į kelio pradžią.

Reikalavimai radariniam skaitikliui:

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Montavimo aukštis | 5-6 m |
|  | Renkami parametrai kiekvienos transporto priemonės | pravažiavimo data ir laikas, greitis, kryptis, klasė |
|  | Važiavimo greitis | Nustato kiekvienos transporto priemonės (važiuojančios iki 320 km/h) važiavimo greitį |
|  | Klasifikavimas | Klasifikuoja kiekvieną transporto priemonę bent į šias klases: - Motociklas - Lengvasis automobilis - Mikroautobusas ir lengvasis sunkvežimis - Krovininis automobilis be priekabos ar puspriekabės - Krovininis automobilis su priekaba ar puspriekabe |
|  | Fiksavimo atstumas | Lengvieji automobiliai turi būti fiksuojami nuo 15 m iki 75 m atstume nuo radaro |
|  | Radaro darbinė temperatūra | nuo -25 iki +60 °C |
|  | Radaro apsaugos klasė | IP 67 |
|  | Kryptis | Radaras turi būti nukreiptas į kelio pradžią |
|  | Duomenų siuntimas | Radaras turi būti sukonfigūruotas siųsti duomenis į EIS duomenų bazę |

Reikalavimai vaizdo kamerai:

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Tipas | Spalvota aukštos raiškos (HD) IP vaizdo kamera |
|  | Rezoliucija | ≥ 1920x1080 |
|  | Kadrų dažnis esant maksimaliai rezoliucijai | ≥ 25 |
|  | Skaitmeninis priartinimas | ≥ 5 |
|  | Nepriklausomi vaizdo srautai | ≥ 2 |
|  | Vaizdo kompresija | H.264, MJPEG |
|  | Prievadai | Ethernet 10 / 100 Base-T |
|  | Atmintis | Micro SD/SDHC |
|  | Palaikomi standartai | ONVIF |
|  | Maitinimas | POE |
|  | Konstrukciniai reikalavimai | - Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP56 - Reikalavimai aplinkos sąlygoms turi būti užtikrinti nenaudojant papildomo skaidraus kupolo (ne kupolinė). |
|  | Funkciniai reikalavimai vaizdo kontrolei | Turi būti nesunkiai programiškai koreguojama: - Ryškumas, kontrastas; - Fiksuojamo vaizdo orientacija ir pasukimas; - Apšvietimo kompensacija (angl. back light compensation); - Automatinis dienos (spalvotas) ir nakties (juodai baltas) režimai; - Automatinis baltos spalvos balansas. |
|  | Funkciniai reikalavimai prieigai | Turi palaikyti: - HTTP API komandas; - Web sąsają |
|  | Funkciniai reikalavimai duomenų apsaugai | Turi būti: - Skirtingų vartotojų teisių nustatymas, slaptažodžio prisijungimui naudojimas; - Galimybė naudoti HTTPS, SSL/TLS protokolą. |
|  | Funkciniai reikalavimai gedimų prevencijai | Turi būti galima nuotoliniu būdu perkrauti kamerą. Nesant galimybės to užtikrinti tik pačios vaizdo kameros funkcionalumu, Teikėjas savo lėšomis privalės įdiegti kitas priemones (pvz. nuotoliniu būdu valdomą relę). |
|  | Reikalavimai papildomoms funkcijoms | Turi būti: - Galimybė programiškai uždengti fiksuojamo vaizdo lauko dalis (angl. Privacy masking) - Datos ir laiko rodymas vaizde |

Reikalavimai IR šviestuvui

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Standartinis apšvietimo atstumas (atstumas iki apšviečiamos kelio važiuojamosios dalies) | ≥ 50 m |
|  | Apšvietimo (spindulio) sklaidos kampas | ≥ 45° |
|  | Apšvietimo kokybė | Apšvietimas turi būti pakankamas, kad būtų galima tamsiu paros metu su vaizdo kamera nustatyti kelio dangos paviršiaus būklę (šlapia, sniegas, pusto ir kt.). |
|  | Skleidžiamos šviesos bangos ilgis | 850 ± 15 nm |
|  | Konstrukcija | Visos tvirtinimo detalės bei šviestuvo korpusas turi būti pagaminti iš korozijai atsparios medžiagos. Turi būti numatytos priemonės, prailginančios šviestuvo tarnavimo laiką (šilumos šalinimo sistema). Apsaugos laipsnis ne mažiau nei IP65 |
|  | Papildomi reikalavimai | Šviestuvas turi įsijungti vaizdo kamerai persijungus į nakties režimą. |