## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 PIRKIMO DALIS

Mechaninės spausdintųjų plokščių staklės su priedais

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, įrangos techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 4 stulpelio eilutės.

Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą.

2. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

3. Tiekėjas pristatydamas įrangą privalo pateikti įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

4. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) dirbti su įranga. Mokymai turi vykti lietuvių kalba Perkančiosios organizacijos patalpose adresu J.Jasinskio g. 15, Vilnius. Mokymų trukmė – ne mažiau 40 val. pagal iš anksto suderintą grafiką. Mokymų metu turi būti pademonstruotos visos kiekvieno įrenginio ir programinės įrangos funkcijos bei galimybės.

Mokymus vedantis asmuo privalo pateikti sertifikatą, kad jis yra gamintojo atstovas arba patvirtinti, kad jis yra išklausęs įrangos gamintojo mokymus. Mokymai turi būti suteikti per 14 k. d. nuo įrangos pristatymo, surinkimo/suderinimo dienos.

5. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

6. Visi siūlomi elektriniai prietaisai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz.

7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; - įrangos tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Mechaninio apdirbimo automatizuotos spausdintųjų plokščių gamybos staklės 1vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 1.1. | Paskirtis | Mechaninė spausdintųjų plokščių ir priekinių panelių bei korpuso dalių gamyba |  |
| 1.2. | Apdirbamo ruošinio matmenys | ≥ 229 mm x 305 mm x 8 mm |  |
| 1.3. | Maksimalus pradinis ruošinio dydis | ≥ 250 mm x 330 mm x 26 mm |  |
| 1.4. | Ruošinio tvirtinimas | Turi būti integruotas vakuuminis stalas |  |
| 1.5. | Mechaninė skiriamoji geba | ≤ 0,5 μm X ir Y ašyse |  |
| 1.6. | Pakartojamumas | ≤ ± 5 µm |  |
| 1.7. | Maksimalus špindelio apsukų greitis | ≥ 100 000 aps./min ir valdomas programine įranga |  |
| 1.8. | Įrankio antgalių keitimas | Turi būti automatinis, o įrankių paėmimo vietų skaičius ≥ 20 vnt. |  |
| 1.9. | Kalibravimo kameros parametrai | Pikselis turi būti ≤ 1,8 μm |  |
| 1.10. | Frezuojamo pločio nustatymas | Turi būti automatinis su jutikliu, kurio tikslumas ≤ ± 1 μm |  |
| 1.11. | Įrankio laikiklio skersmuo | Turi būti suderinamas su ≥ 3,175 mm (1/8 colio) standarto antgaliais |  |
| 1.12. | Gręžimo greitis | Turi būti ≥ 100 ciklų per minutę |  |
| 1.13. | Judėjimo greitis (X/Y ašyse) | Turi būti ≥ 150 mm/s |  |
| 1.14. | Išoriniai prietaiso matmenys | Bendra prietaiso matmenų suma (ilgis, plotis, aukštis) ≥ 2100mm |  |
| 1.15. | Įrenginio vartojamoji galia | ≤ 250 W |  |
| 1.17. | Litavimo pastos uždėjimo funkcija | Turi būti integruotas, dedamos pastos padavimas ≥ 0,3 mm litavimo taškui, ≥ 0,4 mm aikštelei |  |
| 1.18. | Programinė įranga | Staklės turi būti pateiktos su visa reikiama originalia gamintojo programine įranga |  |
| 2. | Kompresorius skirtas mechaninėms spausdintųjų plokščių gamybos staklėms 1vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2.1. | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su spausdintųjų plokščių gamybos staklėmis |  |
| 2.2. | Oro rezervuaro talpa | ≥ 24 litrai |  |
| 2.3. | Maksimalus slėgis | ≥ 8 barai |  |
| 2.4. | Našumas | ≥ 100 L/min |  |
| 2.5. | Maksimalus prietaiso triukšmo lygis | ≤ 55 dB(A) |  |
| 3. | Dulkių siurblio sistema mechaninėms spausdintųjų plokščių gamybos staklėms 1vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 3.1. | Įrenginio vartojamoji galia | ≤ 800 W |  |
| 3.2. | Maksimalus vakuumo slėgis | ≥ 22000 Pa |  |
| 3.3. | Oro srautas | ≥ 240 m3/h |  |
| 3.4. | Dulkių siurblio valdymas | Įjungimas ir išjungimas turi būti automatinis bei galimybė valdyti nuotoliu programos pagalba |  |
| 3.5. | Leistinas prietaiso triukšmo lygis | ≤ 50 dB(A) |  |
| 3.6. | Siurblio komplektacija: | Pateikiami dulkių siurblio maišelių komplektai turi būti suderinami su spausdintųjų plokščių gamybos staklių dulkių siurbliu, ≥ 25 maišelių. Dulkių siurblio filtras turi būti suderinami su spausdintųjų plokščių gamybos staklių dulkių siurbliu, filtro tipas HEPA, ≥5vnt |  |
| 4. | Eksploatacinių medžiagų ir įrankių rinkinys suderinamas su mechaninėmis spausdintųjų plokščių gamybos staklėmis 1vnt. |  |  |
| 4.1. | Gręžimo pakloto lakštai | Turi būti A4 formato ir 2mm ±0,5mm storio, ne mažiau ≥250 vnt. |  |
| 4.2. | Pagrindo plokštė | FR4 tipo, ≥ 229 mm x 305 mm, su paruoštomis kiaurymėmis, vario sluoksnių kiekis ir storis: 0/35 μm ±2 μm, ≥100vnt. 35/35 μm ±2 μm, ≥ 50vnt. 18/18 μm ±1 μm, ≥ 50vnt. |  |
| 4.3. | Mikro freza (angl. Micro Cutter) | Koto diametras 1/8" standarto, ilgis ≥ 36 mm, darbinės dalies diametras 0,1-0,15mm, su atstumo žiedu, ≥74 vnt. |  |
| 4.4. | Galinė freza (angl. End mill) | Koto diametras 1/8"standarto, ilgis ≥36 mm, su atstumo žiedu, darbinės dalies diametrai: 0,15 mm ≥ 45 vnt. (RF tipo) 0,25mm ≥125 vnt. (RF tipo) 0,40 mm ≥45 vnt. (RF tipo) 0,80 mm ≥12 vnt. 1,00 mm ≥99 vnt. 2,00 mm; koto ilgis ≥25 mm ≥96 vnt. |  |
| 4.6. | Universali freza (angl. Universal cutter) | Koto diametras 1/8" standarto, ilgis ≥ 36 mm su atstumo žiedu, darbinės dalies diametras: 0,2 - 0,5 mm ≥120vnt. |  |
| 4.7. | Kontūro freza (angl. Contour Router) | Koto diametras 1/8" standarto, ilgis ≥38 mm, darbinės dalies diametrai: 1,00 mm ≥24vnt. 2,00 mm, koto ilgis ≥25 mm, ≥24vnt. |  |
| 4.8. | Grąžtas (angl. Spiral drill ) | Koto diametras 1/8" standarto, ilgis ≥38 mm, su atstumo žiedu, darbinės dalies diametrai: 0,40 mm, ≥24vnt. 0,50 mm, ≥24vnt. 0,60 mm, ≥24vnt. 0,70 mm, ≥24vnt. 0,80 mm, ≥24vnt. 0,90 mm, ≥24vnt. 1,00 mm, ≥24vnt. 1,20 mm, ≥12vnt. 1,40 mm, ≥12vnt. 1,50 mm, ≥24vnt. 1,60 mm, ≥12vnt. 1,80 mm, ≥12vnt. 2,00 mm, ≥24vnt. 3,00 mm, ≥24vnt. |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėn turi būti suteiktas įrangai nurodytai šios techninės specifikacijos 1, 2, 3 punktuose |  |