Pirkimo sąlygų 2 priedas

MEDIENOS KURO (GRANULIŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkama Prekė: medienos kuras (granulės).

- Preliminarus medienos  kuro (granulių) kiekis 125 tonų per metus, 35 mėnesiams 375 tonų.

- Medienos kuras (granulės) turi atitikti šiuos techninius parametrus:

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai | Reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai, UŽPILDYTI |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Kaloringumas (kcal/kg) | Ne mažiau 3950 |  |
| 3.2 | Drėgnumas (%) | Ne daugiau 10 |  |
| 3.3 | Peleningumas (%) | Ne daugiau 1 |  |
| 3.4 | Diametras (mm) | Ne mažiau 6 ir ne daugiau 8 |  |
| 3.5 | Ilgis (mm) | Ne mažiau 10 ir ne daugiau 30 |  |

- Medienos kuro (granulių) pristatymo laikas – šildymo sezono metu per 3 darbo dienas, gavus Pirkėjo pateiktą užsakymą el. paštu ar telefonu.

- Medienos kuro (granulių) pristatymo adresas: Santakos g. 2, Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.

- Medienos kuro (granulės) pristatomos maždaug kas 10 – 14 dienų (priklausomai nuo lauko temperatūros).

- Vieno medienos kuro (granulių) pristatymo kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 t ir ne didesnis kaip 6 t.

- Medienos kuras (granulės) nėra sandėliuojamos.

- Tiekėjas privalo iškrauti medienos kurą (granules) į 6 m aukščio bunkerį.

- Medienos kuro (granulių) bunkeris yra 6 t talpos.

- Medienos kuro (granules) privaloma pristatyti didmaišiuose, specializuota mašina, kuri pakeltų ir nuleistų didmaišį į 6 m aukščio bunkerį.

- Medienos kuro (granulių) kaina fiksuota. Į kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos (mokesčiai, medienos kuro (granulių) pristatymas, pasvėrimas ir iškrovimas į bunkerį).

- Medienos kuras (granulės) turi būti šviesios spalvos, be lako, klijų ir kitų cheminių priemaišų. Sausos, kietos, netrupančios, be svetimkūnių ir drožlių nuobirų.

- Tiekiamame medienos kure (granulėse) neturi būti sniego, ledo, druskos.

- Tiekėjas atsako už tiekiamos medienos kuro (granulių) kokybę, pristatymą laiku ir privalo kompensuoti Pirkėjui visus dėl vėlavimo ar netinkamos Prekių kokybės patirtus nuostolius ir savo lėšomis pakeisti produkciją į kokybišką.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį medienos kuro (granulių) atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams, nes vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo“ 4.4.1 papunkčiu, tai yra, perkama prekė patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti 3 p. techninius parametrus patvirtinančius kompetentingų įstaigų dokumentus.

Aktuali suvestinė redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401.