TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dezinfekavimo-garinimo kamera. BVPŽ 39330000-4

Perkamas kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | EN ISO 13485:2016 ar lygiavertis sertifikatas | Pateikiamas sertifikatas |
|  | Skirta asmenų su negalia vežimėlių, funkcinių lovų, čiužinių ir kitų techninės pagalbos priemonių dezinfekcijai bei plovimui atlikti |  |
|  | Išoriniai matmenys ne mažiau kaip 1370 mm x 1635 mm x 1990 mm | Nurodyti išorinius matmenis mm. Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Kameros vidiniai matmenys ne mažiau kaip 1345 mm x 975 mm x1345 mm | Nurodyti vidinius matmenis mm. Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Ritininės durys | Taip/Ne. Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | 2 Veikimo parametrai: Valymo programa; Dezinfekavimo programa. | Nurodyti veikimo parametrus. Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Naudojama darbinė įtampa: 230V/400V Naudojama elektros galia: 2,2 kWh / 24 kWh | Nurodomi parametrai: darbinė įtampa V; elektros galia kWh. |
|  | Vandens slėgis: Ne mažiau kaip 2 barai. Vandens sąnaudos vienam plovimo ciklui ne daugiau kaip 40 litrų | Nurodomi parametrai |
|  | Garso lygis ne daugiau kaip 63 dB | Nurodomas parametras |
|  | Antipragulinių čiužinių valymo sistema | Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Lašėjimo padėklas | Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Slėginis ploviklis | Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Vandens šildymas; džiovinimo sistema | Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Taikoma garantija ne mažiau nei 35 mėn. |  |
|  | Tiekėjas turi dezinfekavimo - garinimo kamerą sumontuoti bei paruošti naudojimui. | Laisvos formos tiekėjo įsipareigojimas |
|  | Tiekėjas turi apmokyti atsakingus darbuotojus dirbti su dezinfekavimo-garinimo kamera. | Laisvos formos tiekėjo įsipareigojimas |
|  | Tiekėjas turi pateikti dezinfekavimo-garinimo kameros naudojimo instrukciją lietuvių kalba | Pateikiama su pasiūlymu |
|  | Atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams: 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; | Atitinka/neatitinka Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Pristatymo terminas 90 k.d. |  |
|  | tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu – užtikrinti garantinio remonto atlikimą, garantinį remontą atlikti ne daugiau kaip per 15 dienų. | Laisvos formos tiekėjo deklaracija |
|  | 5 metus po garantinio laikotarpio užtikrinti originalių dalių įsigijimą. |  |