Pirkimų sąlygų,

2 priedas

VIELINIO TINKLO APTVARŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

- Vielinio tinklo aptvarai (toliau – aptvaras (kvadrato ar stačiakampio formos gaminys, kurio viršutinė plokštuma atvira)) turi būti dviejų skirtingų tipų:

  - 1-asis tipas: plotis 1,06 m ± 0,1 m; ilgis 1,06 m ± 0,1 m; aukštis 2,13 m ± 0,13 m;

  - 2-asis tipas: plotis 1,06 m ± 0,1 m; ilgis 1,06 m ± 0,1 m; aukštis 1,37 m ± 0,13 m.

- Vielinio tinklo kilpų dydis 8 cm ± 1 cm.

- Vielinio tinklo vielos storis 3,5 mm ± 0,5 mm.

- Vielos atsparumas tempimui 590–740 N/mm².

- Visos vielos suvirinimo siūlės, įskaitant kraštinius suvirinimus, šlyties stiprumo vertė turi atitikti 70 proc. ± 10 proc. vielos tempimo atsparumo.

- Aptvaro audinio spalva – žalia, chaki, smėlio spalvos arba užsakovo nurodyta.

- Aptvaro audinys neturi palaikyti miltligės ar grybelio augimo.

- Aptvaro audinys turi išlaikyti vienodas savybes temperatūros intervale nuo -50 C iki +55 C.

- Tempimo atsparumas (išilgai) 800–934 N pagal standartus ASTM D-4632. Tempimo atsparumas (pailgėjimui) 75–80 proc. Tempimo atsparumas (į plotį) 311–356 N pagal standartus ASTM D-4632.

- Atsparumas aukštoms temperatūroms pagal standartą MIL-STD-810G metodas 502.5 – 90 proc.

- Atsparumas ugniai – turi nepalaikyti liepsnos plitimo.

- Atsparumas cheminiams poveikiams pagal standartą MIL-STD-810G metodas 504 – 90 proc.

- Numatyta galimybė aptvarus tvirtinti tarpusavyje ir kiekvienam aptvarui turi būti pridedami tarpusavio tvirtinimo elementai.

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

14. Po vielinio tinklo dugnu, visu perimetru padaryti pagrindą: nuimti augalinį sluoksnį, patiesti geo tekstilę, užpilti skaldos sluoksniu 100 mm -+ 10 mm, smėlio sluoksniu 50 mm -+10 mm.

15. Vielinius tinklus visu tūriu užpildyti smėliu ir sutankinti užpildą.

16. Pagaminti vieliniai tinklai turi būti paženklinti: užrašoma pagaminimo data, identifikacijos numeris ir svorio specifikacija.

17. Vielinius tinklus reikia pristatyti į užsakovo nurodytą vietą Lietuvos respublikos teritorijoje ir sumontuoti į nurodytas vietas.

18. Gaminį iškraunantys darbuotojai turi būti išklausę montuotojų darbų saugos instrukciją, turėti montuotojų ir prikabinėtojų pažymėjimus.

III SKYRIUS

GARANTIJA IR SERTIFIKAVIMAS

19. Į aptvarų gaminimo paslaugos kainą turi būti įtrauktos ir pristatymo išlaidos.

20. Visos aptvarų gamybai panaudotos medžiagos privalo būti sertifikuotos, turi turėti kokybės sertifikatus ir / arba pasus, patvirtinančius jų kilmę, t. y. gamintoją ir kokybę.

21. Aptvarams suirus, kol jie bus pripildomi smėliu (be mechaninio poveikio konstrukcijai), tiekėjas juos turi pakeisti kitais, analogiškais, ne vėliau kaip per 24 val. nuo raštiško (el. paštu, faksu) užsakovo pranešimo arba per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderinus su užsakovo atstovu.

22. Tiekėjas turi prisiimti įsipareigojimus ir garantuoti, kad aptvarai pristatyti pagal šią specifikaciją atitiks galiojančius standartus bei teisės aktus. Tiekėjas turi garantuoti, kad aptvarai neturės jokių naudojamų medžiagų ir / ar gamybos / konstravimo defektų, išskyrus tuos defektus, kuriuos sukėlė neteisingas naudojimas ir eksploatavimas. Dviejų metų laikotarpyje išryškėjus aukščiau išvardintiems trūkumams ir pašalinus jų priežastis, aptvarų garantija privalo būti pratęsta dar 2 metams.

23. Savo lėšomis tiekėjas turi apmokyti užsakovo personalą, ne mažiau kaip 3 (tris) asmenis, taisyklingai eksploatuoti aptvarus, remontuoti smulkius pažeidimus bei juos diagnozuoti.

_____________________________________