VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS

LUBŲ ŠVIESTUVAI   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Esami pagrindiniai vidaus patalpų ir lauko elektros apšvietimo įrenginiai:

  - Šviestuvai su liuminescencinėmis lempomis, klasėse, bendrose mokyklos patalpose, valgykloje, aktų salėje. Iš viso šviestuvų 1 588 vnt., pritvirtinti prie skirtingo aukščio lubų.

  - Metalo halogeniniai šviestuvai, esantys mokyklos teritorijoje, pritvirtinti prie lauko apšvietimo stulpų. Iš viso 18 vnt.

  - Objekte visur varinis elektros instaliacijos kabelis.

- Reikalavimai šviestuvų pirkimui:

  - Naujus šviestuvus pristatyti adresu: J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.

  - Pirkimas neskaidomas į dalis.

- Kiti reikalavimai:

  - Pardavėjas garantuoja už Prekių kokybę. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų ar standartų reikalavimus ir neturėti paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Trūkumų šalinimas. Jei Pardavėjas pristato Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų, tokios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis ir techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis. Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

  - Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu atsiradę gedimai dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų, bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

  - Šviestuvams turi būti taikomas ilgiausias garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo šviestuvų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Šviestuvai, jų dalys ir priedai turi būti nauji, nenaudoti. Šviestuvai turi būti pateikiami su visa pilna komplektacija, būtina tinkamam eksploatavimui.

3.6. Pardavėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pagal su Pirkėju suderintą Darbų grafiką, pristato perkamus šviestuvus į Pirkėjo nurodytą vietą.

3.7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1.; 4.2.; 4.3. punktais. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše.

3.8. Šviestuvų atitikimą techninei specifikacijai ir žaliųjų pirkimų reikalavimams tikrins Pirkėjas sutarties vykdymo metu.

3.9. Sutarties vykdymo metu susirašinėjimai tarp Šalių ir visi su Sutarties vykdymu susiję dokumentai teikiami elektroniniu būdu, o teikiami dokumentai pasirašomi elektroniniu parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti teikiami popieriniu formatu, jei toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2022-12-13 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401, 1 priedas.

3.10. Pardavėjas, pildydamas techninę specifikaciją, privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus (nepaliekant tokių reikšmių, kaip „+/-“, „ne mažiau“, „taip“, „arba“, „atitinka“ „nuo...iki“ ir pan.), kad Pirkėjas galėtų įsitikinti, jog Pardavėjo siūlomos Prekės atitinka visus Prekėms keliamus reikalavimus, garantinį laikotarpį. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t. t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

3.11. Nepateikus užpildytos techninės specifikacijos kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų reikalavimų.

ŠVIESTUVŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1) Tiekėjas pateikia Prekių techninę dokumentaciją (techninius aprašus / Prekių atitikties deklaraciją) lietuvių arba anglų kalbomis;

2) Tiekėjas gali pateikti nuorodas į tikslų internetinį tinklalapį (dokumentas, skyrius ir t. t.) ar viešai prieinamą informaciją internete, kuriame perkantysis subjektas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, iš kurių būtų galima spręsti apie siūlomų tiekti Prekių ir / ar medžiagų ar kt. techninių sprendinių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems techniniams parametrams;

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviestuvas Nr. 1 | Ne daugiau nei 36 W, ne mažiau nei 4140 lm 115 lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau nei CRI>82 PF>95 UGR<19 Spindulio kampas: ne mažesnis nei 85° ir ne didesnis nei 95°. Dydis: ne didesnis nei 600x600x32 mm ir ne mažesnis nei 550x550x21 mm. Svoris: ne didesnis nei 2000 g. Energetinė klasė ne mažesnė nei E. |
| 2. | Šviestuvas Nr. 2 | Ne daugiau nei 36 W, ne mažiau nei 4140 lm 115 lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau nei: CRI>82, PF>95, Ne daugiau nei UGR<19. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 85° ir ne didesnis nei 95°. Dydis: ne didesnis nei 1200x300x35 mm ir ne mažesnis nei 1100x290x25 mm. Svoris: ne didesnis nei 2000 g. Energetinė klasė ne mažesnė nei E. |
| 3. | Rėmelis šviestuvui Nr. 2 | Rėmelis šviestuvo montavimui prie betoninių lubų. Turi atitikti šviestuvo Nr. 2 siūlomus dydžio išmatavimus. |
| 4. | Šviestuvas Nr. 3 | Ne daugiau nei 35 W, ne mažiau nei 90 lm/w, 3400 lm. Ne mažiau nei CRI>80 Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 51° ir ne didesnis nei 71°. Ne mažiau nei PF>0.9. Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Svoris ne didesnis nei 900 g. Išmatavimai: ne mažesnis nei ø225x105 mm ir ne didesnis nei ø235x113 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei F. |
| 5. | Rėmelis šviestuvui Nr. 3 | Turi atitikti šviestuvo Nr. 3 siūlomus dydžio išmatavimus. Spalva: Juoda. Korpusas: Aliuminis. |
| 6. | Šviestuvas Nr. 4 | Ne daugiau nei 45 W , ne mažiau 5625 lm 125lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Elektros saugos klasė ne didesnė kaip: I Spindulio kampas: ne mažesnis nei 135° ir ne didesnis nei 151°. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau nei Ra>80. Išmatavimai: ne didesnis nei 1600x64x74 mm ir ne mažesnis nei 1400x55x65 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei E. Šviestuvas turi būti “linkable”, leidžiantis prijungti šviestuvus vienas prie kito į apšvietimo grandinę per šviestuvo abiejuose galuose esančias jungtis. Šviestuvo nugarinė dalis turi turėti mažiausiai 2 angas/skyles. |
| 7. | Šviestuvas Nr. 5 | Ne daugiau 40 W. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau CRI>80 PF>0.9. Apsaugos klasė: ne mažiau IP66 IK08. Šviestuvo šviesos srautas: ne mažiau 5600 lm. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 111° ir ne didesnis nei 131°. Išmatavimai: ne didesnis nei 1300x110x80 mm ir ne mažesnis nei 1200x100x70 mm. Svoris: ne daugiau 1400 g. Energetinė klasė ne mažesnė nei D. |
| 8. | Šviestuvas Nr. 6 | Ne daugiau 32 W, ne mažiau 150 lm/w, 4600 lm. Ne mažiau CRI>70 PF>0.9. Apsaugos klasė: ne mažiau IP65, IK08. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Tinkamo naudoti stulpui skersmuo: nuo Ø50 iki Ø70 mm. Šviestuvo išmatavimai: ne mažiau 300x300xH440 mm ir ne daugiau nei 310x310xH460 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei B. |
| 9. | Šviestuvas Nr. 7 | Ne daugiau nei 60 w, ne mažiau nei 9000 lm, 150 lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP65, IK08. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Tinkamo naudoti stulpui skersmuo: nuo Ø50 iki Ø70mm. Šviestuvo išmatavimai: ne mažesni nei 410x150x70mm ne didesni nei 420x155x80mm Energetinė klasė ne mažesnė nei D. |
| 10. | Šviestuvas Nr.8 | Ne daugiau 30 W, ne mažiau 4800 lm, 160 lm/w. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 4000 K ir ne daugiau kaip 6000 K. Ne mažiau nei CRI>70 PF>0,9. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 100° ir ne didesnis nei 110°. Apsaugos klasė: ne mažiau IP65. Šviestuvo išmatavimai: ne mažesni nei 160x150x30 mm, ne didesni nei 170x160x40 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei C. |

_________________________

PARENGĖ:

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Večeslovas Boguk