Pasiūlymo formos priedas

Siūlomų prekių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams

1. Pardavėjas, pildydamas techninę specifikaciją, privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus (nepaliekant tokių reikšmių, kaip „+/-“, „ne mažiau“, „taip“, „arba“, „atitinka“ „nuo...iki“ ir pan.), kad Pirkėjas galėtų įsitikinti, jog Pardavėjo siūlomos Prekės atitinka visus Prekėms keliamus reikalavimus.

2. Nepateikus užpildytos techninės specifikacijos kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmetamas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas | Tikslūs tiekėjo siūlomos įrangos techniniai duomenys (nurodyti markę, modelį, ir konkrečius parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviestuvas Nr. 1 | Ne daugiau nei 36 W, ne mažiau nei 4140 lm 115 lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau nei CRI>82 PF>95 UGR<19 Spindulio kampas: ne mažesnis nei 85° ir ne didesnis nei 95°. Dydis: ne didesnis nei 600x600x32 mm ir ne mažesnis nei 550x550x21 mm. Svoris: ne didesnis nei 2000 g. Energetinė klasė ne mažesnė nei E. |  |
| 2. | Šviestuvas Nr. 2 | Ne daugiau nei 36 W, ne mažiau nei 4140 lm 115 lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau nei: CRI>82, PF>95, Ne daugiau nei UGR<19. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 85° ir ne didesnis nei 95°. Dydis: ne didesnis nei 1200x300x35 mm ir ne mažesnis nei 1100x290x25 mm. Svoris: ne didesnis nei 2000 g. Energetinė klasė ne mažesnė nei E. |  |
| 3. | Rėmelis šviestuvui Nr. 2 | Rėmelis šviestuvo montavimui prie betoninių lubų. Turi atitikti šviestuvo Nr. 2 siūlomus dydžio išmatavimus. |  |
| 4. | Šviestuvas Nr. 3 | Ne daugiau nei 35 W, ne mažiau nei 90 lm/w, 3400 lm. Ne mažiau nei CRI>80 Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 51° ir ne didesnis nei 71°. Ne mažiau nei PF>0.9. Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Svoris ne didesnis nei 900 g. Išmatavimai: ne mažesnis nei ø225x105 mm ir ne didesnis nei ø235x113 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei F. |  |
| 5. | Rėmelis šviestuvui Nr. 3 | Turi atitikti šviestuvo Nr. 3 siūlomus dydžio išmatavimus. Spalva: Juoda. Korpusas: Aliuminis. |  |
| 6. | Šviestuvas Nr. 4 | Ne daugiau nei 45 W , ne mažiau 5625 lm 125lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Elektros saugos klasė ne didesnė kaip: I Spindulio kampas: ne mažesnis nei 135° ir ne didesnis nei 151°. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau nei Ra>80. Išmatavimai: ne didesnis nei 1600x64x74 mm ir ne mažesnis nei 1400x55x65 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei E. Šviestuvas turi būti “linkable”, leidžiantis prijungti šviestuvus vienas prie kito į apšvietimo grandinę per šviestuvo abiejuose galuose esančias jungtis. Šviestuvo nugarinė dalis turi turėti mažiausiai 2 angas/skyles. |  |
| 7. | Šviestuvas Nr. 5 | Ne daugiau 40 W. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau CRI>80 PF>0.9. Apsaugos klasė: ne mažiau IP66 IK08. Šviestuvo šviesos srautas: ne mažiau 5600 lm. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 111° ir ne didesnis nei 131°. Išmatavimai: ne didesnis nei 1300x110x80 mm ir ne mažesnis nei 1200x100x70 mm. Svoris: ne daugiau 1400 g. Energetinė klasė ne mažesnė nei D. |  |
| 8. | Šviestuvas Nr. 6 | Ne daugiau 32 W, ne mažiau 150 lm/w, 4600 lm. Ne mažiau CRI>70 PF>0.9. Apsaugos klasė: ne mažiau IP65, IK08. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Tinkamo naudoti stulpui skersmuo: nuo Ø50 iki Ø70 mm. Šviestuvo išmatavimai: ne mažiau 300x300xH440 mm ir ne daugiau nei 310x310xH460 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei B. |  |
| 9. | Šviestuvas Nr. 7 | Ne daugiau nei 60 w, ne mažiau nei 9000 lm, 150 lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP65, IK08. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Tinkamo naudoti stulpui skersmuo: nuo Ø50 iki Ø70mm. Šviestuvo išmatavimai: ne mažesni nei 410x150x70mm ne didesni nei 420x155x80mm Energetinė klasė ne mažesnė nei D. |  |
| 10. | Šviestuvas Nr.8 | Ne daugiau 30 W, ne mažiau 4800 lm, 160 lm/w. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 4000 K ir ne daugiau kaip 6000 K. Ne mažiau nei CRI>70 PF>0,9. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 100° ir ne didesnis nei 110°. Apsaugos klasė: ne mažiau IP65. Šviestuvo išmatavimai: ne mažesni nei 160x150x30 mm, ne didesni nei 170x160x40 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei C. |  |

_________________________