VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ BEI ĮRENGIMO KIRTIMŲ G. 12 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas- Kaišiadorių miesto seniūnija  numato pirkti vaikų žaidimų aikštelės įrenginiu bei jų įrengimą Kirtimų g. 12

2. Įsipareigojimų atlikimo vieta   - Kirtimų g. 12, Kaišiadorys.

3. Įsipareigojimų atlikimo terminas: prekės pristatomos pagal sutarties 9 punkte numatytą terminą.

| Eil. nr. | Prekės pavadinimas, aprašymas | Matavimo vnt. | Planuojamas pirkti kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. | Vaikų daugiafunkcinis žaidimų kompleksas. Įrenginio pvz. Vizualizacija tik informacinio pobūdžio. Komplekso matmenys: Plotis ne mažesnis nei 3,50 m Ilgis ne mažesnis nei 3,85 m Aukštis ne mažesnis nei 2,85 m Kritimo aukštis iki 1,25 m. Įrenginio saugos zona ne didesnė nei – 6,85 x 6,99 m. Kompleksas turi būti iš bokštelių, skirtingo aukščio platformų, sujungtų judančiu tilteliu, nuožulnia rampa, žaidimų sienelių, čiuožyklos. Konstrukcija medinė, statoma ant metalinių kojų, kurios įbetonuojamos. Metalinės detalės cinkuotos, nudažytos milteliniu būdu ir galvanizuotos, medinės dalys pagamintos iš klijuotos, impregnuotos ir lakuotos aplinkos poveikiui atspariu laku medienos. Apdailos detalės pagamintos iš HDPE plokštės, čiuožykla - nerūdijančio plieno. Gaminys turi atitikti EN 1176:2018 standarto reikalavimus. HN 131 higienos normos reikalavimus. | vnt. | 1 |  |
| 2. 2.1. | Sūpynės su gandro lizdas. Įrenginio pvz. Vizualizacija tik informacinio pobūdžio. Sūpynės konstrukcija turi būti komplektuojama su gandro lizdo krepšiu ne mažesniu nei 1m diametro. Komplekso matmenys: Plotis ne didesnis nei 1,80 m Ilgis ne didesnis nei 2,65 m Aukštis ne didesnis nei 2,30 m Kritimo aukštis iki 1,2 m. Saugos zona turi būti ne didesnė nei 7,3x3 m. Įrenginio kolonos turi būti pagamintos iš klijuotos medienos konstrukcijos, mediena yra impregnuota, nudažyta ir nulakuota aplinkos poveikiui atspariu laku, kolonos statomos ant įbetonuojamų metalinių ankeriavimo elementų. Visos metalinės detalės turėtų būti cinkuotos, nudažytos ir galvanizuotos. Gaminys turi atitikti EN 1176:2018 reikalavimus. | vnt. | 1 |  |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. | Smėlio dėžė su dangčiu Įrenginio pvz. Vizualizacija tik informacinio pobūdžio. Išmatavimai: Ilgis – ne trumpesnė kaip 1450 mm Plotis – ne siauresnė kaip 1450 mm Įrenginio konstrukcija turi būti iš plieno, visi Apdailos elementai turi būti pagaminti iš HDPE (aukšto tankio polietileno) arba HPL (Aukšto tankio laminatas), negali būti naudojama mediena. Turi būti su dangčiu, kuris gali būti transformuojamas į sėdimąsias vietas. Gaminys turi atitikti EN 1176:2018 standarto reikalavimus. | vnt. | 1 |  |
| 4. | Balansinės supynės Įrenginio pvz. Vizualizacija tik informacinio pobūdžio. Balansinės sūpynės matmenys: Plotis ne didesnis nei 0,60 m Ilgis ne didesnis nei 2,60 m Aukštis ne didesnis nei 0,60 m Kritimo aukštis iki 0,80 m. Įrenginio saugos zona ne didesnė nei – 5,50 x 3,60 m. Vaikų amžiaus grupei iki 12 metų. Konstrukcija medinė, įbetonuojama. Visos metalinės dalys cinkuotos ir nudažytos milteliniu būdu. Medinės dalys yra padengtos specialiais lauko sąlygoms skirtais dažais. Gaminys turi atitikti EN 1176:2018 standarto reikalavimus. | vnt. | 1 |  |
| 5. 5.1. | Lauko suoliukas Suoliuko pvz. Vizualizacija tik informacinio pobūdžio. Ilgis – ne trumpesnis nei 175 cm; Plotis – ne siauresnis kaip 60 cm; Aukštis – ne žemesnis nei 70 cm. Turėtų būti pagamintas iš aliuminio konstrukcijos ir tropinio kietmedžio alyvuotų lentų. | vnt. | 1 |  |
| 6. 6.1. | Šiukšliadėžė Talpa – ne mažesnė kaip 50 l. Komplekte turėtų būti su kibiru. | vnt. | 1 |  |
| 7. 7.1. | Segmentinė tvora. Segmentų matmenys: 1200 x 4 mm. Stulpų matmenys: 60 x 40 mm, aukštis – ne žemesnis kaip 2 m. Vartelių matmenys: 890 x 1230 mm. Cinkuota, dažyta milteliniu būdu. Stulpai įbetonuojami. | m | 40 |  |
| 8. 8.1. | Liejama guminė danga Liejama danga privalo turėti saugumo standartus atitinkančius sertifikatus, būti ekologiška ir itin aukštos kokybės. Danga turėtų sugerti smūgį, saugoti nuo nubrozdinimų, įbrėžimų bei galimų traumų. Apatinis sluoksnis SBR – 30mm Viršutinis (spalvotas) sluoksnis EPDM – 10mm | kv.m. | 100 |  |
| 9. | Pagrindo paruošimo paslauga | kv.m. | 100 |  |
| 10. | Montavimo paslauga Visi įrenginiai turi būti sumontuoti nurodytoje vietoje. | komplektas | 1 |  |

____________________