Techninė specifikacija

- Tarnybinė stotis

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 2 vnt. |
|  | Gamintojas | Turi būti nurodyta. |
|  | Modelis | Turi būti nurodyta. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Produktas turi atitikti FIPS 140-3 standartą. Pateikti įrodantį patvirtinimą. |
|  | Procesorius | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje. Procesoriaus bazinis taktinis dažnis turi būti ne mažesnis nei 3.00 Ghz. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. |
|  | Procesorių skaičius | Ne mažiau kaip 1 vnt. su galimybe plėsti iki 2. |
|  | Branduolių skaičius procesoriuje | Ne mažiau kaip 16 vnt. |
|  | Procesorių našumo reikalavimai | Našumas turi būti ne mažesnis kaip 347 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą ir 452 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą. Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomos tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais. Testų metu procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Našumo rodikliai turi būti nurodomi dviejų procesorių (32 branduolių) sistemai. |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip: 256 GB DDR5 4800 MTs. Dual Rank x8. Visi atminties moduliai vienodos talpos – ne maženės kaip 32 GB DIMM moduliai. Turi būti palaikomos advanced ECC arba lygiavertės technologijos |
|  | Diskiniai kaupikliai | Vidiniai. Turi būti 2 vnt. ne mažiau kaip 480GB talpos SSD SATA diskų. Galimybė diegti ne mažiau nei 8 vnt SAS/SATA „karšto keitimo“ diskus. |
|  | Diskų valdiklis | Ne blogesnis kaip SAS/SATA/NVMe, palaikantis 16 PCIe kelius (angl. PCIe lanes) diskų pajungimui. Valdiklis turi palaikyti aparatinį RAID 0, 1, 10, 5, 6, 60 diskų apjungimo lygius, su ne mažiau nei 4GB spartinančiosios atminties apsaugotos nuo elektros energijos dingimo. Komplektuojamas su baterija. |
|  | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10GbE SFP+. Turi palaikyti VXLAN, NVGRE, GENEVE, RoCE arba lygiavertes technologijas. Siūlomi tinklo adapteriai turi būti pajungti per OCP 3.0 tipo jungtis bei negali užimti standatinių PCIe tipo jungčių. |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. Ne mažiau kaip 3 vnt. USB 3.2 Gen1 jungčių (1vnt priekinėje ir 2 vnt galinėje korpuso dalyje). Išoriniai USB jungčių kartotuvai (angl. USB hub) negalimi. |
|  | PCI jungtys | Ne mažiau kaip 2 vnt. pilno aukščio PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdai |
|  | Konstrukcija | Tarnybinė stotis turi būti montuojama į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“), Ne daugiau kaip 2U aukščio. |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip 2, ne mažiau kaip 94% efektyvumo esant 100% apkrovai, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (angl. Hot plug). Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos, bet ne mažesnis kaip 1000W. Turi būti pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. |
|  | Aušinimas | Ne blogiau kaip dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1), keičiami darbo metu (angl. Hot plug). |
|  | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybės | - Tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - Tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir jei yra pažeistas autentiškumas, automatiškai atstatyti iš rezervinės kopijos. Nepavykus atstatyti turi būtu neleidžiamas serverio operacinės sistemos paleidimas. |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinio valdymo adapteris | Turi būti nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - 128bit SSL saugumas; - ne blogesnė nei v3 OpenSSL versija; - MS Active Directory palaikymas, dviejų faktorių identifikacijos palaikymas naudojant vienkartinius slaptažodžius kartu su Active Directory; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams; - Galimybė prisijungti ne mažiau kaip 15 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |
|  | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne blogiau kaip šiomis arba lygiavertėmis platformomis: Windows Server 2019/2022/2025; VMware ESXi 7.x/8.x; Red Hat Enterprise Linux 8/9; SUSE Linux Enterprise Server 15. |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama paties gamintojo. Stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |
|  | Gamintojo garantija | Ne mažesnė 3 metų gamintojo garantija. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (ang. Pre-failure) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir standiesiems diskams. Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. |
|  | Surinkimo reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketed/refurbished/renew) įrangos. Visos komplektuojančios dalys privalo būti komplektuojamos gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |

- Duomenų saugykla

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 1 vnt. |
|  | Gamintojas | Nurodyti |
|  | Pavadinimas / Modelis | Nurodyti |
|  | Duomenų saugyklos tipas ir architektūra | Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti ne mažiau kaip 2 valdiklius. Visi siūlomos duomenų saugyklos komponentai turi būti dubliuoti („no single point of failure“), įskaitant valdiklius, maitinimo šaltinius, ventiliatorius. Duomenų saugyklos architektūra turi užtikrinti nepertraukiamą duomenų saugyklos darbą, valdiklių ir SSD diskų vidinės programinės įrangos atnaujinimo metu („non-disruptive online firmware upgrade“). |
|  | Duomenų saugyklos kontroleriai | Du aktyvūs, vienas kitą pavaduojantys, dirbantys „active/active“ režime, RAID kontroleriai. |
|  | Spartinančioji atmintis | Ne mažiau kaip 12 GB viename saugyklos kontroleryje su apsauga nuo energijos dingimo. Dingus elektros energijai, duomenys iš spartinančiosios atminties automatiškai turi būti įrašomi į Flash atmintinę. |
|  | RAID lygiai | Turi palaikyti 0, 1, 5, 6, 10, RAID-DP RAID arba lygiaverčius lygius. |
|  | Duomenų saugyklos kontrolerio sąsajos pajungimai | Pradinėje konfigūracijoje turi būti įdiegtos aštuonios SAS 12 Gb sąsajos. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 4 vnt. 2 metrų ilgio, SAS tiesioginio pajungiamo kabelių tarnybinių stočių pajungimui; |
|  | Diskų talpa | Pradinėje konfigūracijoje turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. „Karšto pakeitimo“ (angl. hot-plug“) 1,92 TB SSD SAS arba NVMe technologijos diskų. |
|  | Duomenų saugyklos našumas | Duomenų saugyklos našumas turi būti neribojamas licencijomis, o jei ribojamas tada visos licencijos turi būti pateikiamos. Siūlomos konfigūracijos našumas turi būti ne mažesnis nei 380,000 IOPS atsitiktinėms skaitymo operacijoms, naudojant RAID 5 ir 8Kb bloko dydį, su ne blogesniu atsako laiku nei 1 ms. Turi būti pateiktas gamintojo konfigūravimo įrankio rezultatas rodantis reikalaujamą našumą. Maksimalus duomenų saugyklos našumas nekeičiant valdiklių kiekio ir modelio turi būti ne mažiau 380,000 IOPS atsitiktinėms skaitymo operacijoms ir 150,000 atsitiktinėms rašymo operacijoms. Šis našumo rodiklis turi būti oficialiai paskelbtas gamintojo puslapyje. |
|  | Diskų plėtimo galimybės | Diskų masyvas turi turėti galimybę prijungti ne mažiau 199 vnt. diskų. Turi būti galimybė pajungti į vieną sistemą tiek 2.5” tiek ir 3.5” diskus. |
|  | Duomenų saugyklos korpusas | Pritaikytas montavimui į 19“ montažinę spintą, ne didesnio nei 2U aukščio, pateikiami bėgeliai montavimui. |
|  | Duomenų saugyklos suderinamumas su operacinėmis sistemomis | Suderinama ir sertifikuota veikti su Microsoft Windows, VMware, Red Hat Linux, SuSE SLES arba lygiavertėmis Operacinėmis Sistemomis. |
|  | Garantiniai įsipareigojimai diskų saugyklai | Ne mažiau kaip 36 mėnesių trukmės. Garantinė techninė priežiūra įrenginio buvimo vietoje, suteikiama ir atliekama paties įrangos gamintojo. Bent dviem registruotiems perkančiosios organizacijos atstovams turės būti suteikta galimybė įrangos gamintojo svetainėje pasitikrinti garantijos lygį ir terminą. |
|  | Duomenų saugykla turi palaikyti | - Realaus laiko arba tam tikru laiko momentu automatizuotą loginių diskų momentinių („snapshot“) ir pilnų („clone“) kopijų funkcionalumą. Turi būti palaikoma ne mažiau kaip 512 momentinių kopijų. Jei reikalingos licencijos, jos turi būti pateiktos. - Funkcionalumą, leidžiantį automatiškai priskirti tarnybinėms stotims ir programoms didesnius loginius diskus nei fiziškai turima diskinė erdvė („thin provisioning“) arba analogiškai. Jei reikalingos licencijos, jos turi būti pateiktos. - Su saugykla turi būti pateiktas įrankis duomenų saugyklos našumo stebėjimui (Performance monitoring). Jei reikalingos licencijos, jos turi būti pateiktos. - Turi būti palaikomas duomenų perskirstymas tarp skirtingų laikmenų pagal jų našumo klases (ang. „Tiering“). Jei reikalingos licencijos, jos turi būti pateiktos. |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |
|  | Gamintojo kodai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų pavadinimai, kodai bei kiekiai. |

3. Nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinis

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 1 vnt. |
|  | Modelis | Nurodyti |
|  | Gamintojas | Nurodyti |
|  | Architektūra | Line Interactive, bangos tipas Sinusoidė |
|  | Galia | Ne mažiau 3000VA / 2700W |
|  | Konstrukcija | Montuojamas į 19 colių spintą; ne aukštesnis kaip 2U; gylis ne daugiau 65 cm; |
|  | Online Efficiency | 94% |
|  | Įeinančios elektros srovės dažnis | 50 /60 Hz ± 5% |
|  | Išėjimo jungtys | 8 IEC C13 + 1 IEC C19 |
|  | Valdomi apkrovos segmentai | Galimybė stebėti, valdyti ir suteikti pirmenybę apkrovos segmentui |
|  | Autonominio darbo laikas | Ne mažiau 4 min prie 100% apkrovos, 9 min prie 50% apkrovos |
|  | Autonominio darbo laiko plečiamumas | Galimybė prijungti 4 papildomus baterijų modulius, 70 min prie 100%. |
|  | Akumuliatorių keitimo galimybė | Akumuliatorių keitimas neišjungiant UPS (hot-swap) |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | Ne siauresnė nei 0 - +40 laipsnių C |
|  | Santykinio drėgnumo ribos be kondensacijos | 0-90% |
|  | UPS ir baterijų moduliai turi būti paženklinti | CE ženklu |
|  | LCD Ekranas | Tiesioginiam UPS parametrų stebėjimui ir valdymui |
|  | Tinklo sąsaja | RJ45 jungtis įrenginio stebėjimui ir valdymui |

4. Programinė įranga

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 4 vnt. |
|  | Pavadinimas / Produkto kodas | Nurodyti |
|  | Gamintojas | Nurodyti |
|  | Aprašas | Microsoft Windows Server standart arba lygiavertė licencija. Turi būti pateikiama naujausia gamintojo platinama versija. Pagal branduolių kiekį tinkanti siūlomų tarbybinių stočių procesoriui. |

5. Programinė įranga

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 150 vnt. |
|  | Pavadinimas / Produkto kodas | Nurodyti |
|  | Gamintojas | Nurodyti |
|  | Aprašas | Microsoft Windows Server 2025 klientinės prieigos vartotojo (User CAL) arba lygiavertė licencija. |

- Tinklo komutatorius

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 2 vnt. |
|  | Modelis | Nurodyti |
|  | Gamintojas | Nurodyti |
|  | Įrangos tipas | Komutatorius (angl. Switch) |
|  | Licencijos | Į įrenginio kainą turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti. |
|  | Konstrukcija | Montuojamas į 19 colių spintą; ne aukštesnis kaip 1U; gylis ne daugiau 25 cm; svoris (be SFP modulių) ne daugiau 3,5 kg. Komutatoriaus aušinimas turi būti atliekamas be aušinimo ventiliatorių. |
|  | Maitinimas | Maitinimo įtampa 230 V 50 Hz, ne mažiau kaip 1 (vienas) vidinis maitinimo šaltinis. |
|  | Veikimo sąlygos | Galima veikimo temperatūra turi būti nuo -5° iki 50°C; Veikimo drėgmė (nesikondenciuojanti) nuo 10% iki 90%; Sandėliavimo temperatūra turi būti nuo -25° iki 65°C. |
|  | Prievadai | Turi būti ne mažiau kaip 24 10/100/1000GBASE-T prievadai palaikantys 10Mbps, 100Mbps ir 1000Mbps spartas; Turi būti ne mažiau kaip 4 10GBASE-X prievadai keičiamiems fizinės terpės SFP+ tipo moduliams įrengti; Turi būti konsolės prievadas (RJ-45 ir USB); |
|  | Atmintis | Ne mažiau kaip 1 GB DRAM; Ne mažiau kaip 512 MB FLASH tipo atminties; Turi būti galimybė komutatoriuje talpinti ne mažiau kaip dvi programinės įrangos versijas; Turi būti galimybė kopijuoti konfigūracijas ir programinę įrangą prijungiant papildomą laikmeną per USB Type-C prievadą. |
|  | Komutavimo našumas (angl. Switching Capacity) | Maksimalus galimas komutavimo matricos pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 128 Gbps. |
|  | Paketų perdavimo našumas | Maksimalus galimas paketų perdavimas (64 baitų paketais) turi būti ne mažesnis kaip 95 Mpps. |
|  | Komutavimo funkcionalumas (angl. Layer 2 Switching) | IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) prievadų loginis apjungimas; IEEE 802.1Q VLAN; Ne mažiau kaip 4000 aktyvių virtualių potinklių (angl. VLAN) vienu metu; MAC adresų lentelė (angl. MAC table) ne mažiau 16 000 MAC adresų; Maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis ne mažesnis kaip 9000 baitų; Turi būti IGMPv1, IGMPv1 ir IGMPv3 snooping protokolų palaikymas; Turi būti privataus VLAN funkcionalumas arba jam analogiškas; Turi būti dinaminis VLAN priskyrimas RADIUS protokolu, vykdant 802.1x autentifikaciją; Turi būti automatizuoto VLAN konfigūravimo funkcionalumas GVRP/GARP arba jam analogiškas; Turi būti balso VLAN funkcionalumas arba jam analogiškas; PVE L2 izoliavimo funkcionalumas; Turi būti štormų kontrolė (angl. storm control) Broadcast, Multicast ir nežinomam Unicast duomenų srautams; Turi būti automatizuotas pagal laiko grafiką valdomas prievadų įjungimas ir išjungimas. iSCSI srauto prioretizavimas ir optimizavimas RSPAN. |
|  | Reikalavimai 3 lygmens (angl. Layer 3) funkcionalumui | IPv4 maršruto parinkimas: - ne mažiau kaip 980 statinių maršrutų (angl. static routes); - ne mažiau kaip 120 IP sąsajų (angl. IP interfaces); Classless Interdomain Routing (CIDR); RIP v2; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay iš Layer 3 sąsajos su IP adresu; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server; Turi būti galimybė konfigūruoti fizinius, agreguotus, VLAN ar loginius (angl. loopback) prievadus kaip L3 lygio prievadus; Sąlyginis maršrutizavimas pagal prieigos sąrašų taisykles (angl. Policy-Based Routing based on ACL); UDP Relay |
|  | Komutatorių sujungimas (angl. Stacking) į vieną loginį komutatorių | Turi būti galima sujungti (angl. Stacking) ne mažiau 8 komutatorių į vieną loginį komutatorių. Turi palaikyti skirtingų komutatorių sujungtų į vieną virtualų komutatorių prievadų sugrupavimą ir agregavimą (LAG). |
|  | Saugumo funkcionalumas | SSH (Secure Shell); SSL (Secure Socket Layer); tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; autentifikavimą per Web sąsają (angl. Web based authentication); apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping); dinaminis ARP inspektavimas (angl. Dynamic ARP Inspection (DAI)); apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių; TACACS+ ir RADIUS autentifikavimas; Turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; Turi būti skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; Apsauga nuo paslaugos trikdymo atakos (angl. Denial of Service (DoS)) Ne mažiau kaip 1000 prieigos kontrolės sąrašų (angl. Access Control Lists). |
|  | Paslaugos kokybė (angl. Quality of Service (QoS)) | ne mažiau kaip 8 (aštuoni) prioriteto lygiai visuose prievaduose (angl. Priority levels/queues); IEEE 802.1p standarto palaikymas ir CoS reikšmės išsaugojimas; Turi būti paketų žymėjimas klasifikavimas pagal: - L2 CoS reikšmes; - L3 TOS ir DSCP reikšmes; - gavėjo / siuntėjo IP adresus; - gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį; Įeinančio srauto pralaidimo ribojimas (angl. Ingress Rate limiting). |
|  | Valdymas ir stebėjimas | Turi būti pateikta centralizuota komutatorių valdymo programinę įrangą skirta valdyti ne mažiau 25 komutatorių iš Windows aplinkos. Turi būti valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface); Turi būti valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web); Protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: SSHv2,HTTP, HTTPS; Turi būti palaikomi įrangos stebėsenos protokolai: SNMPv2, SNMPv3, RMON (ne mažiau kaip 4 grupės), Syslog; Sisteminės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas (angl. upgrade) per Web sąsają; Prievadų veidrodinis atvaizdavimas (angl. port mirroring); Virtualių potinklių veidrodinis atvaizdavimas (angl. VLAN mirroring); Srauto peradresavimas ir atvaizdavimas (angl. Flow-based redirection and mirroring) Saugus bylų kopijavimas (angl. Secure copy (SCP)); Galimybė konfigūruoti prisijungimo metu rodomą pranešimą. |
|  | Suradimas tinkle (angl. Discovery) | Bonjour protokolas; CDP protokolas; LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokolas. |
|  | Garantinė priežiūra | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 60 mėn. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau 5 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |
|  | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |
|  | Aktyvios nuorodos / Vaizdinė medžiaga | Tiekėjas privalo pateikti arba aktyvias nuorodas į prekių gamintojų internetinius puslapius, kuriuose yra tiksli siūlomų tiekti prekių techninė specifikacija, kuri privalo atitikti perkančiosios organizacijos nustatytą techninę specifikaciją, arba tiekėjas prie pasiūlymo prideda siūlomų tiekti prekių vaizdinę medžiagą su techniniais parametrais, atitikties sertifikatais, aprašymais, patvirtinančiais, kad siūlomos prekės atitinka keliamus techninius reikalavimus. |

6. Tiesioginio jungimo tinklo kabelis	               5 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 2 vnt. |
|  | Modelis | Nurodyti |
|  | Gamintojas | Nurodyti |
|  | Aprašas | Ne daugiau kaip 1 metro ilgio, abiejuose galuose turintis SFP+ sąsajas |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

6. Tiesioginio jungimo tinklo kabelis	                6 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 4 vnt. |
|  | Modelis | Nurodyti |
|  | Gamintojas | Nurodyti |
|  | Aprašas | Ne mažiau kaip 3 metrų ilgio, abiejuose galuose turintis SFP+ sąsajas |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

7. Tinklo modulis	                6 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 1 vnt. |
|  | Modelis | Nurodyti |
|  | Gamintojas | Nurodyti |
|  | Aprašas | SFP+ sąsajos skirtas konvertuoti į 10GbE RJ45 tinklą. |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

8. Tinklinė saugykla

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 1 vnt. |
|  | Pavadinimas / Produkto kodas | Nurodyti |
|  | Gamintojas | Nurodyti |
|  | Aprašas | Tinklinė saugykla su ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažiau 8 TB diskais skirtais tinklinei saugyklai. |
|  | Palaikomi RAID lygiai | Ne blogiau kaip: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
|  | Atmintis | Ne mažiau kaip 2 GB |
|  | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 2 vnt. Ethernet 1GbE - RJ-45, 1 vnt. Ethernet 10GbE - RJ-45 |
|  | Montavimas | Montuojama į 19“ komutacinę spintą. Ne daugiau kaip 1U aukščio |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metai |

9. Diegimo paslaugos

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Diegimo paslaugos | Visa įranga turės būti sumontuota, atnaujinti jos mikrokodai, bei pilnai parengta darbui. Turės būti sukonfigūruota ir ištestuota serverių gedimų stebėsena ir pranešimų apie gedimus siuntimas įrangos gamintojui. Tiekėjas turės atlikti perkančiosios organizacijos esamų serverinių sistemų perkėlimą į naujai sumontuotą įrangą jas migruojant iš VMware į naujai sukonfigūruotą Microsoft hipervizorių. Įdiegti ir sukonfigūruoti naują Domeno kontrolerį. Tiekėjas turės sukonfigūruoti virtualių serverių kopijavimą į kartu perkamą tinklinę saugyklą. Tiekėjas turės atlikti komutatorių sujungimą (angl. Stacking) į vieną loginį komutatorių, atlikti sujungimą su kita Perkančiosios organizacijos tinklo įranga, suderinus su Perkančiosios organizacijos atsakingais asmenimis atlikti konfigūravimo darbus. |

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4. ir 6 punktais vykdomas žaliasis pirkimas:

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį 1 lentelės 1.1.2 papunktyje nustatytam minimaliam aplinkos apsaugos reikalavimui. Detalizuotas reikalavimas ir atitiktį jam pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Pardavėjas užtikrina, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 8 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Pateikiama tiekėjo, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai |
| 1.1.2. | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pardavėjas pateikdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). |