| GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| --- | --- |
| ŠILUTĖS RAJONO KINTŲ UGNEGESIŲ KOMANDAI |  |
| Bendrieji reikalavimai: |  |
| Automobilio klasė | Automobilis turi atitikti transporto priemonės N3 arba N3G klasę ir tipą BAD SN. |
| Kiekis | 1 vnt. |
| Pateikimo terminas | Ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos. |
| Registracija | Automobilis priėmimo–perdavimo akto pasirašymo metu turi būti Lietuvoje registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką (registracija turi atlikti Tiekėjas Perkančiosios organizacijos vardu). |
| Garantija | Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip trijų mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo. |
| Pažymos | Automobilis privalo turėti techninės ekspertizės pažymą. Automobilis privalo turėti galiojančią techninės apžiūros pažymą. |
| Draudimas | Automobilis priėmimo-perdavimo akto pasirašymo metu privalo turėti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą. |
| Mokymai | Tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su automobiliu ir specialiais agregatais. |
| Telemetrinė kontrolė | Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos. |
| Reikalavimai automobiliui: |  |
| Pagaminimo metai | Ne senesni kaip 1994 m. |
| Kilmės šalis | Automobilis turi būti pagamintas Europos sąjungai priklausančioje šalyje. |
| Eksploatacija | Naudotas arba naujas. |
| Masė | Automobilio masė (nuosava automobilio masė, kėbulo masė, sumontuotos įrangos masė bei vežamo krovinio masė) turi būti ne didesnė kaip 17000 kg. |
| Rida | Automobilio rida ne daugiau kaip 35000 km. |
| Spalva | Automobilio pagrindinė spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą. |
| Ratai | Ant automobilio ašių turi būti sumontuoti ne mažesnio skersmens kaip R 22,5 ratai. Ant galinės ašies turi būti sumontuoti sudvejinti ratai. Padangų likutis ne mažiau 85%. |
| Varantysis tiltas, ašys | Automobilis turi būti dviejų ašių su visais varomais ratais (ratų formulė 4x4 pastoviai ar/su priekinio tilto pajungimu), turi būti įrengti abiejų tiltų ir tarpašiniai blokavimo diferencialai. |
| Pavarų dėžė (transmisija) | Mechaninė. |
| Automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje) | - ilgis neturi viršyti 7400 mm; - plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2500 mm; - aukštis neturi viršyti 3300 mm (aukštis įvertinus ant automobilio anstato stogo komplektuojamas pernešamas kopėčias ir kitą įrangą) |
| Maksimalus automobilio greitis | Ne mažesnis kaip 90 km/val. |
| Variklio galia | Ne mažiau 165 kW. |
| Kuro tipas | Dyzelinas. |
| Variklio aušinimas | Skysčiu. |
| Stabdžiai | Turi turėti stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). |
| Rida | Ne mažesnė kaip 300 km pilnai pakrauto automobilio rida. |
| Kabina | Ne mažesnė kaip 2 vietų. |
| Specialūs žibintai | Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai (švyturėliai): ne mažiau 2 vnt. LED tipo švyturėliai ant automobilio kabinos stogo, ne mažiau kaip du LED tipo švyturėliai automobilio priekyje (ant priekinių grotelių) ir ne mažiau kaip du LED tipo švyturėliai ant automobilio kėbulo (antstato) galinėje dalyje. |
| Garsinė sirena | Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau kaip dviejų skirtingų tonų pneumatinė garsinė sirena. |
| Žibintai | Automobilyje turi būti įrengti priešrūkiniai žibintai (priekyje ir gale). |
| Techninis stovis | Automobilis turi būti nesurūdijęs, techniškai tvarkingas. |
| Reikalavimai automobilio antstatui: |  |
| Antstato konstrukcija | Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai turi būti pagaminti iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Visi sujungimai turi būti hermetiški. |
| Antstato pakaba | Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastiškai. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas normalias eksploatacines apkrovas. |
| Antstato skyriai | Ne mažiau kaip penki skyriai (įskaitant gaisrinio siurblio skyrių). Visi skyriai turi būti uždaromi aliuminėmis žaliuzėmis arba pakeliamomis į viršų durelėmis. Skyriai turi būti hermetiški. |
| Antstato skyrių parametrai | Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriai turi būti apšviečiami juos atidarius. Skyriuose turi būti įrengta: ne mažiau kaip 6 dėklų skirtingo diametro slėginėms žarnoms. |
| Antstato aikštelių parametrai | Apačioje skyrių (išskyrus skyrius kur yra ratai) turi būti įrengtos uždaromos aikštelės. Aikštelės turi būti įrengiamos prie visų skyrių. Aikštelių aukštis darbinėje padėtyje nuo žemės paviršiaus negali viršyti 600 mm. |
| Lentynos (stalčiai) | Antstato skyriuose turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 vnt. pasukamos kampu ar ištraukiamos lentynos (stalčiai) patogiam įrangos išėmimui iš antstato. |
| Žarnos ir laikikliai | Antstato viduje turi būti sumontuoti laikikliai įsiurbimo žarnoms laikyti. Kartu su automobiliu pateikiamos įsiurbimo žarnos (ne mažesnio diametro kaip 100 mm) , bendras ilgis ne mažiau 8 m , įsiurbimo koštuvas ir raktai įsiurbiamosioms žarnoms. |
| Antstato stogas | Stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga. |
| Kopėčios | Antstato galinėje dalyje turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant automobilio stogo. |
| Sauga | Saugiam darbui ant automobilio stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar kiti lygiaverčiai apsaugos įrengimai. |
| Lauko darbo zonos apšvietimas | Ant anstato šonų ir anstato gale turi būti sumontuoti LED tipo arba geresni žibintai, skirti lauko darbo zonai apšviesti. |
| Tvirtinimai | Ant antstato turi būti įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms ir kitai įrangai. |
| Vandens cisterna | Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, tvarkinga, talpa ne mažiau 4800 litrų. Vandens cisternoje turi būti: - elektroninis vandens lygio cisternoje matavimo prietaisas; - įrengta ir stacionari talpa putokšliui, kuri pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų ir jos tūris ne mažiau kaip 400 ltr. |
| Gaisrinis siurblys | Gaisrinis siurblys – kombinuotas, normalaus (1 MPa) ne mažiau 2400 litrai/min. prie 8 bar našumo ir aukšto (4 MPa) slėgio ne mažiau 200 litrai/min. prie 40 bar. našumo, varomas automobilio varikliu per papildomą pavarą. Siurblio detalės turi būti atsparios korozijai. Turi būti užtikrintas gaisriniam siurbliui sukti reikalingas galingumų ir momentų balansas veikiant kartu aukšto ir žemo slėgio pakopoms nemažesniais kaip nominaliais režimais. Siurblys automobilyje turi būti sumontuojamas taip, kad nereikalautų antstato. Turi būti sumontuotas siurblio darbo laiko apskaitos prietaisas. Visos siurblio komunikacijos bei sujungimai vandens naudojimui iš cisternos turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų ir neturi pabloginti nurodytų siurblio charakteristikų. Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai ir pasiekti ne mažesnį kaip 80 kPa išretinimo slėgį. Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: - manovakumetras, rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje; - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje; - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje. |
| Komunikacijos | Gaisriniame automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų (ne mažiau kaip 2 atvamzdžiai, po vieną iš abiejų antstato pusių) ir per automobilio gaisrinį siurblį. |
| Putų maišymo sistema | Turi būti sumontuota stacionari putų maišymo sistema, kuri turi būti įrengta siurblio skyriuje šalia arba prijungta prie gaisrinio vandens siurblio. |
| Slėginiai išmetimo atvamzdžiai | Gaisrinėje automobilinėje cisternoje turi būti įrengti ne mažiau 4 vandens slėginiai išmetimo atvamzdžiai iš siurblio (po ne mažiau, kaip 2 vienetus iš abiejų anstato pusių), skirti slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti. |
| Vandens išleidimo galimybė | Gaisrinėje automobilinėje cisternoje turi būti numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų. |
| Greito reagavimo ritės | Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau kaip 2 vnt. greito reagavimo ritės su uždaromais ir reguliuojamais vandens čiurkšle švirkštais (bent 1 iš jų aukšto slėgio). Žarnų ritės turi būti įrengta galinėje antstato dalyje – siurblio skyriuje. Žarnų ritės žarnos ilgis ne mažesnis kaip 40 m. |
| Vandens siurblio įsiurbimo ir slėgio galvutės | STORZ tipo arba lygiavertės. |
| Putų maišytuvas | Automobilis turi būti sukomplektuotas stacionariu ar nešiojamu putų maišytuvu. |
| Papildoma įranga: |  |
| Galiojanti pirmos medicininės pagalbos vaistinėlė, atitinkanti šių dienų techninius reikalavimus ( 1 vnt). |  |
| Nedegus audeklas – 1 vnt. |  |
| Galiojantis 6 kg miltelių gesintuvas, 1 vnt. |  |
| Automobilis turi būti sukomplektuotas: hidrauline gelbėjimo įranga (žirklės, plėstuvas) su vidaus degimo varikliu, varoma pavara ir su 2 aukšto slėgio ne mažesnio kaip 20 m ilgio žarnomis susuktomis į rites. |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo“ 4.4.4. papunktį: „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“, taikydamas du iš numatytų aplinkosauginių principų:

4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; tai yra, perkamas automobilis – ilgo naudojimo prekė, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama: visi automobilio planiniai, techniniai patikrinimai, priežiūra bei remonto darbai atliekami atsakingai, laiku, užtikrinant automobilio tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką, susidėvėjusios dalys ir detalės keičiamos į ne prastesnės kokybės dalis ir detales, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;

4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, tai yra, visos metalinės  konstrukcijos ir dalys virtę atliekomis, tinkami priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui.

Aktuali suvestinė redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401.