ŠILUTĖS R. SAUGŲ JURGIO MIKŠO PAGRINDINEI MOKYKLAI SKIRTOS PRAMONINĖS VIRTUVĖS ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinei mokyklai skirta įranga turi būti pristatyta ir sumontuota adresu Tilžės g. 16, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. Į kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas ir sumontavimas (netaikoma ventiliaciniams gaubtams).

2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo privalo sutarti laiką su perkančiąja organizacija dėl patalpų apžiūrėjimo dėl tiekiamai virtuvinei įrangai reikalingų elektros, vandens bei nuotekų įvadų vietos ir poreikio patikslinimo. Į kainą turi būti įtraukti visi laidai, kabeliai, žarnos, sifonai, vamzdžiai ir kitos reikalingos instaliacinės medžiagos ir kitos detalės/furnitūra siūlomos įrangos montavimui, užtikrinant reikiamą/tinkamą jos funkcionavimą. Po apžiūrėjimo Tiekėjas per 5 darbo dienas turės pateikti virtuvių gamybinių ir pagalbinių patalpų technologijos planus atsižvelgiant į pasiūlyme pateiktą įrangą.

3. Visa įranga, jų komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos.

4. Įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis.

5. Visai įrangai, jų komplektuojančiosioms dalims turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.

6. Tiekėjas turi turėti techninio aptarnavimo centrą/padalinį siūlomų prekių garantiniam ir po garantiniam aptarnavimui. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentą, nurodantį kiek darbuotojų (specialistų) turi techniniam įrangos garantiniam ir po garantiniam aptarnavimui ir nurodyti buveinės (kurioje atliekami remonto darbai) adresą/-us. Jeigu pati įmonė neturi įdarbinusi atsitinkamų darbuotojų (specialistų), privalo nurodyti kokia įmonė atliks garantinius ir po garantinius serviso aptarnavimo darbus, pateikiant sutartį ar kitą dokumentą, įrodantį sutikimą teikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą.

7. Aplinkos apsaugos reikalavimai:

7.1. Prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

7.2. prekės, kurioms netaikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Prekės iš plieno ir (ar) aliuminio turi būti ne prastesnių parametrų / savybių (kai nurodoma) nei nurodyta 8 punkto lentelėje.

7.3. Jei prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.4. Prekių atitiktis aukščiau minėtiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams bus tikrinama prieš pristatant prekes. Tiekėjas, prieš pristatant prekes, turės pateikti atitiktį aukščiau nurodytiems aplinkos apsaugos reikalavimams įrodančius dokumentus. Galimi pateikti dokumentai:

7.4.1. dėl buitinės technikos energinio efektyvumo klasės: siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba gaminio informacijos lapas, įrodantis siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.4.2. kai prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.4.3. kai prekė, tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje turi būti pateikimi tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7.4.4. gali būti pateikiami kiti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9.1 p. nurodyti galimi pateikti dokumentai, įrodantys atitiktį aukščiau minimiems aplinkos apsaugos reikalavimams.

8. Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Minimalūs techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Darbo stalas su borteliu – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 1000x700x900 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Bortelis. Vieta šaldytuvui. |
| 2. | Stelažas 4 lentynų – 4 vnt. Matmenys ne mažiau 1400x500x1800 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg. |
| 3. | Stelažas 4 lentynų – 2 vnt. Matmenys ne mažiau 1800x500x1800 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg. |
| 4. | Plastikinė paletė – 3 vnt. Matmenys ne mažiau 1200x800x140 mm. Apkrova ne mažiau 1500 kg. |
| 5. | Darbo stalas su plautuve ir borteliu – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 1800x700x880 mm*. Plautuvės matmenys ne mažiau 500x400x250 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Su lentyna. Su atliekų krepšeliu ir vožtuvu. Komplektacijoje turi būti: 1. Vandens maišytuvas su ilgu snapeliu ir jungimo medžiagomis – 1 kompl. |
| 6. | Vežimėlis atliekoms su dangčiu – 2 vnt. Plastikinis indas su dangčiu. Metalinis stovas su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Talpa ne mažiau 45 l. Diametras ne mažiau 450 mm. Aukštis ne daugiau 550 mm. |
| 7. | Bulvių valymo mašina – 1 vnt. Nerūdijančio plieno ne prastesnės kaip AISI 304 klasės konstrukcija. Permatomas dangtis. Skaitmeninis ekranas. Ant stovo, su filtru. Našumas ne mažiau 490 kg/h. Valymo talpa ne mažiau 18 kg. Jungiama prie vandentiekio per elektroninį vožtuvą. Abrazyvinis dugnas, sienelės. Matmenys ne mažiau 500x650x1200 mm. Galingumas ne mažiau 0,9 kW, 400V |
| 8. | Šaldytuvas – 5 vnt. Energetinio efektyvumo klasė ne žemiau kaip A. Nerūdijančio plieno korpusas. Savaime užsidarančios durys. Turi būti su ventiliuojamu šaldymu ir automatiniu atitirpinimu. Temperatūros reguliavimo diapazonas ne mažesnis kaip nuo -2°C iki + 8ºC. Šaltnešis - R290 arba R600a, arba lygiavertis. Neto talpa ne mažiau 400 l. Šaldytuvas turi būti su 4 ratukais, ne mažiau 2 iš jų su stabdžiais. Matmenys ne daugiau 750x880x2100 mm. Komplektacijoje turi būti: 1. Ne mažiau 3 vnt. lentynų – 1 kompl. |
| 9. | Planetarinė maišyklė – 1 vnt. Galia ne mažiau 1,0 kW, 400 V. Matmenys ne daugiau 650x750x1350 mm Indo talpa ne mažiau 38 l. Mechaninis valdymas su ne mažiau 3 greičiais. Rankinis katilo pakėlimo mechanizmas. Nerūdijančio plieno apsauginės grotelės. Plieno korpusas. Avarinio sustabdymo mygtukas. Komplekte turi būti: 1. Nerūdijančio plieno indas, 40 l. – 1 vnt. 2. Ne mažiau 3 skirtingų maišymo antgalių – 1 kompl. |
| 10. | Elektrinė viryklė su lygiais lankainiais – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 1150x800x900 mm. Galia ne daugiau 21 kW, 400V. 6 lygaus ketaus kaitvietės po ne mažiau kaip 3 kW. kaitvietės dydis ne mažiau 300 x 300 mm. lanksto pakėlimo mechanizmas. Rėmo konstrukcija nerūdijančio plieno, statoma ant grindų. Ne mažiau 7 padėčių jungiklis su signaline lempute. Atviras stovas su lentyna. |
| 11. | Darbo stalas su borteliu – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 2000x800x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Lentyna. |
| 12. | Daržovių pjaustyklė – 1 vnt. Tipas – stalo modelis. Galia ne mažiau 0,25 kW, 230 V. Tiektuvo anga ne mažiau 55 mm. Apsisukimų greitis ne mažesnis nei 350 aps./min. Našumas ne mažiau 5 kg/min. Komplekte turi būti: 1. Plonų griež. diskas 1,5 mm – 1 vnt. 2. Pjaustymo diskas-trintuvė 4,5 mm – 1 vnt. 3. Diskas pjaustyti kubeliais 10x10 mm – 1 vnt. 4. Plonų griežinėlių diskas 10 mm – 1 vnt. 5. Pjaustymo diskas-smulkintuvė 3x3 mm – 1 vnt. 6. Pjaustymo diskas-šiaudeliais 2x2 mm – 1 vnt. 7. Sieninis diskų laikiklis 3 diskams – 2 vnt. |
| 13. | Elektroninės svarstyklės 3-6 kg. – 2 vnt. Svėrimo riba 3/6kg su ne didesne kaip 1/3 g. paklaida. Platfotmos matmenys ne mažiau 200x250 mm. LCD arba LED ekranas, arba kita lygiavertė valdymo technologija. Taros svorio įvertinimo funkcija. Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama. Metrologine patikra. |
| 14. | Mikrobangų krosnelė – 1 vnt. Matmenys ne daugiau 600x500x350 mm. Galia ne mažiau 1,5 kW, 230 V. Konstrukcija iš nerūdijančio plieno. Kameros talpa ne mažiau 30 l. Ne mažiau 5 galingumų režimai. Vidinis apšvietimas. Temperuoto stiklo durys su patvaria rankena. Apsaugos klasė IPX3 arba lygiavertė. |
| 15. | Elektrinis virdulys – 1 vnt. Galia ne mažiau 1,8 kW, 230 V. Talpa ne mažiau 1,8 l. Turi būti temperatūros reguliavimas. Automatinis išsijungimas užvirus vandeniui. Korpusas ir šildytuvas iš nerūdijančio plieno. |
| 16. | Daržovių tarkavimo mašina – 1 vnt. Galia ne mažiau 0,25 kW, 220 V. Našumas ne mažiau 80 kg/val. Nerūdijančio plieno peiliai. |
| 17. | Serviravimo vežimėlis – 2 vnt. Matmenys ne mažiau 600x500x900 mm. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Ne mažiau 2 lentynos. 4 ratukai, ne mažiau 2 iš jų su stabdžiais. |
| 18. | Darbo stalas su plautuve ir borteliu – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 700x800x880 mm*. Plautuvės matmenys ne mažiau 500x400x250 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Komplektacijoje turi būti: 1. Vandens maišytuvas su ilgu snapeliu ir jungimo medžiagomis – 1 kompl. |
| 19. | Darbo stalas su plautuve ir borteliu – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 2000x800x880 mm*. Plautuvės matmenys ne mažiau 400x400x250 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Dalinė lentyna. Komplektacijoje turi būti: 1. vandens maišytuvas su ilgu snapeliu ir jungimo medžiagomis – 1 kompl. |
| 20. | Darbo stalas su borteliu – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 1600x800x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Lentyna. |
| 21. | Dviguba lentyna – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 1600x300x660 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Tvirtinama ant sienos. |
| 22. | Darbo stalas su plautuve ir borteliu – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 900x800x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Plautuvės matmenys ne mažiau 400x400x250 mm*. Komplektacijoje turi būti: 1. Vandens maišytuvas su ilgu snapeliu ir jungimo medžiagomis – 1 kompl. |
| 23. | Darbo stalas su lentyna be bortelio – 2 vnt. Matmenys ne mažiau 500x800x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Su lentyna. |
| 24. | Ventiliacinis gaubtas su riebalų filtrais – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 2200x1100x480 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Dėžutės formos. Tipas – priesienis. Labirintiniai filtrai (arba analogiški). LED apšvietimas. |
| 25. | Ventiliacinis gaubtas su riebalų filtrais – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 1200x1100x480 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Dėžutės formos. Tipas – priesienis. Labirintiniai filtrai (arba analogiški). |
| 26. | Darbo stalas be bortelio – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 600x800x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Su lentyna. |
| 27. | Mėsmalė – 2 vnt. Galingumas ne mažiau 0,75 kW, 400 V. Korpusas iš aliuminio arba nerūdijančio plieno. Peiliukai ir sieteliai nerūdijančio plieno. Tiektuvo anga ne mažiau 70 mm. Greitis ne mažesnis nei 200 aps./min. Apsauga nuo perkaitimo. Variklio ventiliacija. Našumas ne mažiau 150 kg/val. |
| 28. | Elektrinė keptuvė – 1 vnt. Galia ne mažiau 10 kW, 400 V. Matmenys ne daugiau 860x820x980 mm Nerūdijančio plieno konstrukcija, su dangčiu. Elektrinis pavertimas. Apsauga nuo perkaitymo. Kepimo paviršiaus matmenys ne mažesni kaip 780x530x180 mm. Talpa ne mažiau 85 l. Kepimo temperatūra turi pasiekti +250 °C. Turi būti galimybė naudoti kaip marmitą. |
| 29. | Lėkščių dėtuvė – 1 vnt. Matmenys ne daugiau kaip 400x700x900 mm. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Ne mažiau 2 cilindrai lėkštėms, diametras ne mažiau 270 mm. Talpa ne mažiau 130 lėkščių. Su reguliuojamomis kojelėmis. |
| 30. | Darbo stalas su lentyna be bortelio – 2 vnt. Matmenys ne mažiau 1700x700x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Su lentyna. |
| 31. | Darbo stalas be bortelio – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 1300x700x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Su lentyna. |
| 32. | Darbo stalas su išpjova sriubos puodui – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 1200x650x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Su lentyna. Išpjova turi tikti šioje techninėje specifikacijoje 42 pozicijoje nurodytam sriubos puodui. |
| 33. | Darbo stalas be bortelio – 1 vnt. Matmenys ne mažiau 1900x650x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Su lentyna. |
| 34. | Persirengimo spintelė su pertvara – 2 vnt. Plienas dažytas milteliniu būdu korozijai atsparia milteline emale, skardos storis ne mažiau kaip 0,8 mm arba nerūdijantis plienas. Ne mažiau 2 durelių. Lentynėlė ir skersinis su kabliukais pakaboms. Durelėse ventiliacijos angos viršuje ir apačioje, užraktas su ne mažiau kaip 2 vnt. raktų. Durelės sustiprintos standumo briauna. Matmenys ne mažiau 800x500x1800 mm. |
| 35. | Vežimėlis atliekoms – 3 vnt. Nerūdijančio plieno platforma su 4 ratukais, ne mažiau 2 iš jų su stabdžiais. Plastikinė ne mažiau 60 l talpa su dangčiu. Matmenys ne daugiau 290x560x720 mm. |
| 36. | Peilių sterilizatorius – 1 vnt. Konstrukcija iš nerūdijančio plieno. Talpa ne mažesnė nei 15 peilių. Turi būti su automatiniu išsijungimu atsidarius durims. Laikmatis. Matmenys ne daugiau 410x150x800 mm. Galingumas ne mažiau 0,07 kW, 230V. |
| 37. | Kiaušinių sterilizatorius – 1 vnt. Korpusas iš nerūdijančio plieno. Grotelės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Sterilizacijos laikas ne mažiau nei 150 s. Vienu metu galima dezinfekuoti ne mažiau 30 kiaušinių. Galingumas turi būti ne mažiau nei 0,07 kW, 230 V. Matmenys ne mažiau nei 360x550x250 mm. |
| 38. | Elektroninės svarstyklės 15-30 kg – 2 vnt. Svėrimo riba 15/30 kg su nedidesne kaip 5/10 g paklaida. Platformos matmenys ne mažiau 200x260 mm. LCD arba LED ekranas, arba kita lygiavertė valdymo technologija. Nerūdijančio plieno dangtis. Taros svėrimo funkcija. Metrologinė patikra. |
| 39. | Elektroninės svarstyklės 150 kg – 1 vnt. Svėrimo riba 150 kg su nedidesne kaip 50 g paklaida. Svėrimo platformos dydis ne mažiau 400x500 mm. LCD arba LED ekranas, arba kita lygiavertė valdymo technologija. Turi būti su taros svėrimo, sumavimo funkcijomis. Turi būti su automatiniu maitinimo išjungimo funkcija, kai nesveriama. Maitinimas iš tinklo ir akumuliatoriaus. Turi būti su metrologine patikra. |
| 40. | Šaldiklis – 2 vnt. Energetinio efektyvumo klasė ne žemiau kaip B. Nerūdijančio plieno korpusas. Turi būti su užraktu. Savaime užsidarančios durys. Turi būti su ventiliuojamu šaldymu ir automatiniu atitirpinimu. Temperatūros reguliavimo diapazonas ne mažesnis kaip nuo -22°C iki -18 °C. Šaltnešis – R290 arba R600a, arba lygiavertis. Neto talpa ne mažiau 400 l. Šaldiklis turi būti su 4 ratukais, ne mažiau 2 iš jų su stabdžiais. Matmenys ne daugiau 750x900x2100 mm. Komplektacijoje: 1. Ne mažiau 3 vnt. lentynų – 1 kompl. |
| 41. | Konvekcinės garo krosnies komplektas – 1 vnt. Galia ne daugiau 19 kW, 400 V, 3F. Nerūdijančio plieno korpusas. Matmenys ne daugiau 860x850x1065 mm. Garo boileris. Talpa ne mažiau 10 x GN 1/1, atstumas tarp kreipiančiųjų ne mažiau 68 mm. Skaitmeninis valdymas arba kita lygiavertė valdymo technologija. Dvigubas durelių stiklas. Kamera su LED apšvietimu. Turi būti programuojama. Ne mažiau kaip 4 ventiliatorių greičiai. Pagrindinės funkcijos: sausas kepimas: 30-300C°, virimas 30-130C°, kombinuotas kepimas su garais 30-300C°. Temperatūrinės ribos turi būti neprastesnės, diapazonas gali būti didesnis (platesnis). Drėgmės valdymas – drėgmės matavimas, nustatymas ir reguliavimas gaminimo kameroje. Turi būti su automatiniu plovimu: ne mažiau 4 plovimo programos. Įrenginyje integruota termoadata. Integruotas rankinis dušas krosnies viduje su susisukančia rite. Saugos klasė ne mažiau IPX5. Komplektacijoje: 1. Konvekcinės krosnies stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno – 1 vnt. Turi turėti ne mažiau 12 porų kreipiančiųjų GN 1/1 konteineriams. Matmenys pritaikyti pagal siūlomą konvekcinę krosnį. 2. Automatinis vandens minkštintojas – 1 kompl.: Druskos kiekis ne mažiau 23 kg. Matmenys ne daugiau 550x250x560 mm. 3. GN 1/1 konteineriai: GN konteineris GN1/1-20 (1,9 l.) – 20 vnt. Dangtis GN1/1 – 5 vnt. GN konteineris GN1/1-65 perforuotas – 5 vnt. GN konteineris GN1-1-65 (7,4 l.) – 5 vnt. |
| 42. | Įleidžiamas į stalviršį sriubos puodas (katilas) – 1 vnt. Korpusas iš nerūdijančio plieno. Turi būti su termostatu. Turi būti dangtis su išpjova samčiui. Talpa ne mažiau 10 l. Matmenys ne didesnio diametro nei 320 mm. Galingumas ne daugiau 0,4 kW, 230 V. Komplekte: 1. Vidinių indų 10 l sriubos puodams – 2 vnt. |
| 43. | Marmitas su šildoma spintele – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Viršutine lentyna su šildoma lempa. Matmenys ne mažiau kaip 1200x650x900/1300 mm*. Galingumas ne daugiau 2,6 kW, 230 V. Marmito talpa ne mažiau 3xGN 1/1-200mm*. Turi būti GN laikikliai. Temperatūra turi pasiekti +95°C. Vonia su vandens nuleidimu. Turi turėti 2 atskirus termostatus temperatūros reguliavimui. Ne mažiau 5 porų kreipiančiųjų GN 1/1 konteineriams vienoje spintelėje. Reguliuojamo aukščio kojelės. Komplekte turi būti: 1. GN konteineris GN 1/1-100 KS su rankenomis – 1 vnt. 2. GN konteineris GN 1/1-150 (18 l.) – 1 vnt. 3. Dangtis GN 1/1 su šarnyru – 1 vnt. 4. GN konteineris GN 1/2-150 KS su rankenom (8,5 l) – 2 vnt. 5. Dangtis GN 1/2 indams su rankenomis – 2 vnt. 6. GN konteineris GN 1/3-150 KS su rankena – 3 vnt. 7. Dangtis GN 1/3 indams su rankenomis – 3 vnt. 8. Dušo komplektas – 1 vnt. |
| 44. | Marmitas su atviru stovu – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Viršutine lentyna su šildoma lempa. Matmenys ne mažiau kaip 800x650x900/1300 mm*. Galia ne daugiau 1,2 kW, 230 V. Vonelės talpa ne mažiau 2xGN1/1-200 konteineriams. Temperatūra reguliuojama termostatu. Temperatūra turi pasiekti ne mažiau +95°C. Stovas su lentyna. Vonia su vandens nuleidimu. Turi būti GN laikikliai. Komplekte turi būti: 1. GN konteineris GN 1/6-100 (1,5 l) – 4 vnt. 2. Dangtis GN 1/6 – 4 vnt. 3. GN konteineris GN 1/1-100 KS su rankenomis – 1 vnt. 4. GN konteineris GN 1/1-150 (18 ltr.) – 1 vnt. 5. Dangtis GN 1/1 su šarnyru – 1 vnt. 6. GN konteineris GN 1/2-150 KS su rankenom (8,5 l) – 2 vnt. 7. Dangtis GN 1/2 indams su rankenomis – 2 vnt. |
| 45. | Šaldoma vonia – 1 vnt. Matmenys ne didesni kaip 400x650x900 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Vonelės dydis ne mažiau GN 1/1 – 200 mm. Temperatūros reguliavimo diapazonas ne mažesnis kaip nuo +2 iki +8°C. Reguliuojamas kojelių aukštis. Komplekte turi būti: 1. GN konteineris GN 1/3-150 KS su rankena – 3 vnt. 2. Dangtis GN 1/3 indams su rankenomis – 3 vnt. |
| 46. | Slydimo takelis su su priekine uždanga – 1 vnt. Pagamintas iš LMDP arba geresnės plokštės. Slydimo takelis turi būti su įpresuotomis kreipiančiosiomis. Per visą ilgį turi būti nerūdijančio plieno lakštu nuo spardymo ne mažiau 100 mm aukščiu. Matmenys ne mažiau 5900x300/400x900 mm*. Komplekte turi būti: 1. Serviravimo padėklai GN 1/1 – 60 vnt. 1.1. Turi tikti sąlyčiui su maistu. 1.2. Plaunami indaplovėje. |
| 47. | Darbo stalas su borteliu – 1 vnt. Matmenys ne mažesni kaip 1300x700x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Su lentyna. |
| 48. | Kupolinė indų plovimo mašina – 1 vnt. Indaplovės matmenys ne daugiau kaip 730x710x2150 mm. Galia ne mažiau, kaip 12,5 kW, 400 V. Gaubtas pasikelia ir nusileidžia automatiškai prasidėjus ir pasibaigus plovimo procesui. Ne mažiau trys plovimo programos. Plaunamų indų aukštis (diametras) ne mažiau 400 mm. Plovimo ir skalavimo temperatūras galima programuoti. Automatinė išsivalymo po darbų programa. Elektroninis valdymo skydelis. Su garų kondensatoriumi. Su saugikliu, kad skalavimas prasidėtų tik vandeniui įkaitus iki 85°C. Plovimo vonios talpa ne mažiau 50 l. Su pilna termo ir garso izoliacija. Kasetės matmenys 500x500 mm. Su reguliuojamomis kojelėmis pastatymo išlyginimui. Komplekte turi būti: 1. Kasetės lėkštėms – 2 vnt. 2. Kasetės puodeliams ir stiklinėms – 1 vnt. 3. Plovimo indelis įrankiams – 2 vnt. 4. Kasetė įrankiams – 1 vnt. 5. Automatinis vandens minkštintojas – 1 kompl. 5.1. Talpa druskai ne mažiau 25 kg. 5.2 Druskos turi būti pripildyta ne mažiau 25 kg. 5.3. Maksimalus slėgis ne mažiau 7 bar. 5.4. Matmenys ne daugiau 250x550x560 mm. |
| 49. | Šaldiklis – 1 vnt. Energetinio efektyvumo klasė ne žemiau kaip A. Nerūdijančio plieno korpusas. Turi būti su užraktu. Turi būti su ventiliuojamu šaldymu ir automatiniu atitirpinimu. Temperatūros reguliavimo diapazonas ne mažesnis kaip nuo -2°C iki + 8ºC. Šaltnešis - R290 arba R600a, arba lygiavertis. Neto talpa ne mažiau 120 l. Galingumas ne mažiau 0,15 kW, 230 V. Matmenys ne daugiau 600x600x860 mm. Komplektacijoje: 1. Ne mažiau 3 vnt. lentynų – 1 kompl. |
| 50. | Rankinis maišytuvas-blenderis – 1 vnt. Galia ne mažiau 0,55 kW, 230 V. Turi būti su keičiamais antgaliais. Reguliuojamas greitis. Maksimalus greitis ne mažiau 12000 rpm. Skirtas maišyti ne mažiau 80 l puodui. Maksimalus šluotelės panardinimo gylis ne mažiau 280 mm. Komplekte turi būti: 1. Nerūdijančio plieno kotas ir šluotelė – 1 kompl. |
| 51. | Puodų plovimo vonia – 1 vnt. Matmenys ne mažesni kaip 1000x700x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Atliekų krepšelis ir vožtuvas. Komplektacijoje turi būti: 1. Apiplovimo dušas su jungimo medžiagomis – 1 kompl. |
| 52. | Stelažas 4 lentynų – 1 vnt. Matmenys ne mažesni kaip 1200x600x1800 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Ne mažiau 4 perforuotos lentynos. Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg. |
| 53. | Nerūdijančio plieno stalas be bortelio – 1 vnt. Matmenys ne mažesni kaip 2000x720x750 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Su lentyna. |
| 54. | Darbo stalas su įgilinimu, plautuve ir užkabinimu – 1 vnt. Matmenys ne mažesni kaip 1300x720x880 mm. Plautuvės matmenys ne mažesni kaip 500x400x250 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Atliekų krepšelis ir vožtuvas. Dalinė lentyna. Stalas su įgilinimu. Komplektacijoje: 1. Apiplovimo dušas su jungimo medžiagomis – 1 kompl. |
| 55. | Stalas su įgilinimu ir užkabinimu – 1 vnt. Matmenys ne mažesni kaip 700x720x880 mm*. Ne mažiau 3 kreipiančiosios kasetėms. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. |
| 56. | Stelažas 5 lentynų – 2 vnt. Matmenys ne mažesni kaip 1600x500x1800 mm*. Su uždanga nugaroje. Perforuotos lentynos. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg. |
| 57. | Darbo stalas su borteliu – 1 vnt. Matmenys ne mažesni kaip 1400x600x750 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Su lentyna. |
| 58. | Vežimėlis atliekoms – 1 vnt. Metalinis stovas su ratukais iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais. Talpa ne mažiau 2 talpos po 60l. Talpos plastikinės su dangčiais. Aukštis ne daugiau 670 mm. |
| 59. | Stelažas 5 lentynų – 1 vnt. Matmenys ne mažesni kaip 1200x500x1800 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg. |
| 60. | Darbo stalas su plautuve ir borteliu – 1 vnt. Matmenys ne mažesni kaip 700x700x880 mm*. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Su reguliuojamomis kojelėmis. Plautuvės matmenys ne mažesni kaip 400x400x250 mm. Su lentyna. Komplektacijoje turi būti: 1. Maišytuvas ilgu snapeliu su jungimo medžiagomis bei dušiukas vandens užpildymui su žarna – 1 kompl. |
| 61. | Pjaustymo lentelių komplektas – 1 vnt. Turi atitikti RVASVT standarto reikalavimus. Plaunama indaplovėse. Matmenys ne mažiau 525x320x15 mm Pagamintos iš HDPE polietileno arba analogiškos medžiagos. Komplekte turi būti: Pjaustymo lenta žalia – 2 vnt. Pjaustymo lenta balta – 2 vnt. Pjaustymo lenta raudona – 2 vnt. Pjaustymo lenta mėlyna – 1 vnt. Pjaustymo lenta geltona – 1 vnt. Pjaustymo lenta ruda – 1 vnt. Pjaustymo lenta violetinė – 1 vnt. Pjaustymo lentų stovai – 4 vnt. (Spalvos ar atspalviai gali minimaliai skirtis, tačiau lentelės turi būti skirtingų spalvų) |
| 62. | Virėjo peilių komplektas – 1 vnt. Turi būti pagaminti pagal HACCP normų reikalavimus. Ašmenys turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno: Galimybė plauti indaplovėse. Komplekte turi būti: |
| 62.1. | Peilis, kurio ašmenys ne mažesni nei 240 mm. – 4 vnt. skirtingų spalvų. |
| 62.2. | Peilis, kurio ašmenys ne mažesni nei 180 mm. – 6 vnt. skirtingų spalvų. |
| 62.3. | Peilis, kurio ašmenys ne mažesni nei 150 mm. – 4 vnt. skirtingų spalvų. |
| 62.4. | Peilis, kurio ašmenys ne mažesni nei 85 mm. – 6 vnt. skirtingų spalvų. |
| 63. | Smulkaus virtuvės inventoriaus komplektas – 1 vnt.: |
| 63.1. | 4 pusių trintuvė – 2 vnt. |
| 63.2. | Plaktukas mėsai iš aliuminio lydinio – 2 vnt. |
| 63.3. | Laikiklis peiliams 5 kablių. Ilgis ne mažiau 450 mm. – 3 vnt. |
| 63.4. | Kibiras ne mažiau 11,5l tinkantis kepimo aliejui ir padažams laikyti (galima užpildyti skysčiais, kurių temperatūra yra 85–95°C). Komplekte su dangčiu – 3 vnt. |
| 63.5. | Kibiras 10l su dangčiu – 7 vnt. |
| 63.6. | Polipropileno ąsotis su matavimo skale, 2l – 2 vnt. |
| 63.7. | Universalios žnyplės. Ilgis 240 mm. – 8 vnt. |
| 63.8. | Kampinė kepimo mentelė. Ilgis ne mažiau 140 mm – 4 vnt. |
| 63.9. | Samtis 0,25l pagamintas iš vientiso plieno, matmenys ne mažesnis kaip ⌀100x430mm – 4 vnt. |
| 63.10. | Serviravimo šaukštas iš nerūdijančio plieno, ne mažesnis kaip 485x75 mm – 5 vnt. |
| 63.11. | Kiaurasamtis pagamintas iš vientiso plieno, ne mažesnis, kaip ⌀80x390mm – 1 vnt. |
| 63.12. | Kiaurasamtis pagamintas iš vientiso plieno, ne mažesnis kaip ⌀120x460mm – 1 vnt. |
| 63.13. | 8 virbų plakimo šluotelė su rankenėle, ne mažiau 380mm – 1 vnt. |
| 63.14. | 8 virbų plakimo šluotelė su rankenėle, ilgis ne mažiau 290mm, bet ne daugiau 300mm – 1 vnt. |
| 63.15. | Bulvių grūstuvas iš nerūdijančio plieno ne mažesnis kaip ⌀118x455mm – 1 vnt. |
| 63.16. | Bulvių grūstuvas iš nerūdijančio plieno, ne mažesnis kaip 610x200x(H)120mm – 1 vnt. |
| 63.17. | Sustiprintas kiaurasamtis, ne mažesnis kaip 788x305x(H)120mm – 1 vnt. |
| 63.18. | Sietas ne mažesnis kaip 360x210x(H)80mm – 1 vnt. |
| 63.19. | Termometras su patikra (kaitrinis maisto) – 1 vnt. |
| 63.20. | Termometras su patikra (šaldytuvui) – 1 vnt. |
| 63.21. | Termometras (šaldytuvui) – 8 vnt. |
| 64. | Virtuvės dubenų, puodų ir keptuvių komplektas – 1 vnt.: |
| 64.1. | Virtuvinis dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, ne mažesnis kaip 3,2 l – 5 vnt. |
| 64.2. | Virtuvinis dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, ne mažesnis kaip 4,8 l – 4 vnt. |
| 64.3. | Virtuvinis dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, ne mažesnis kaip 10l – 5 vnt. |
| 64.4. | Virtuvinis dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, ne mažesnis kaip 12l – 5 vnt. |
| 64.5. | Kubilas pagamintas iš LDPE arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnis kaip 35 l. – 2 vnt. |
| 64.6. | GN plastikinis konteineris GN 1/1-200 su dangčiu, skaidrus, atsparus smūgiams ir temperatūrai, ne mažiau kaip nuo -40⁰C iki +100⁰C – 4 vnt. |
| 64.7. | GN plastikinis konteineris GN 1/2-200 su dangčiu, skaidrus, atsparus smūgiams ir temperatūrai, ne mažiau kaip nuo -40⁰C iki +100⁰C – 6 vnt. |
| 64.8. | GN plastikinis konteineris GN1/3-150 su dangčiu, skaidrus, talpa ne mažiau 5l, atsparus temperatūrai ne mažiau kaip +90⁰C – 6 vnt. |
| 64.9. | GN plastikinis konteineris GN1/2-150 su dangčiu, skaidrus, talpa ne mažiau 8l, atsparus temperatūrai ne mažiau kaip +90⁰C – 6 vnt. |
| 64.10. | Indelis pl. 0.5l su barstykle – 10 vnt. |
| 64.11. | Aukštas puodas su dangčiu, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau 50l. Atsparus rūgščių poveikiui su ne mažiau trigubu termodifuziniu sumuštinio tipo dugnu (nerūdijantis plienas/aliuminis/nerūdijantis plienas) arba lygiaverčiu. Su daugiataškiu renkenėlių tvirtinimu. Aukštis ne mažiau, kaip 400 mm – 2 vnt. |
| 64.12. | Aukštas puodas su dangčiu, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau 37l. Atsparus rūgščių poveikiui su ne mažiau trigubu termodifuziniu sumuštinio tipo dugnu (nerūdijantis plienas/aliuminis/nerūdijantis plienas) arba lygiaverčiu. Su daugiataškiu renkenėlių tvirtinimu. Aukštis ne mažiau, kaip 350 mm – 2 vnt. |
| 64.13. | Aukštas puodas su dangčiu, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau 10l. Atsparus rūgščių poveikiui su ne mažiau trigubu termodifuziniu sumuštinio tipo dugnu (nerūdijantis plienas/aliuminis/nerūdijantis plienas) arba lygiaverčiu. Su daugiataškiu renkenėlių tvirtinimu. Aukštis ne mažiau, kaip 200 mm – 1 vnt. |
| 65.14. | Vidutinio dydžio puodas su dangčiu, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau 10l. Atsparus rūgščių poveikiui su ne mažiau trigubu termodifuziniu sumuštinio tipo dugnu (nerūdijantis plienas/aliuminis/nerūdijantis plienas) arba lygiaverčiu. Su daugiataškiu renkenėlių tvirtinimu. Aukštis ne daugiau, kaip 170 mm – 1 vnt. |
| 64.15. | Aukštas puodas su dangčiu, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 6l. Atsparus rūgščių poveikiui su ne mažiau trigubu trigubu termodifuziniu sumuštinio tipo dugnu (nerūdijantis plienas/aliuminis/nerūdijantis plienas) arba lygiaverčiu. Su daugiataškiu renkenėlių tvirtinimu. Aukštis ne mažiau, kaip 190 mm – 6 vnt. |
| 64.16. | Vidutinio dydžio puodas su dangčiu, pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau 4l. Atsparus rūgščių poveikiui su ne mažiau trigubu trigubu termodifuziniu sumuštinio tipo dugnu (nerūdijantis plienas/aliuminis/nerūdijantis plienas) arba lygiaverčiu. Su daugiataškiu renkenėlių tvirtinimu. Aukštis ne daugiau, kaip 130 mm – 2 vnt. |
| 64.17. | Prikaistuvis su rankena, ne mažiau kaip 1,5L – 2 vnt. |
| 64.18. | Keptuvė pagaminta iš aliuminio, tinkanti visų tipų viryklėms, išskyrus indukcines. Neįkaistančios rankenos pagamintos iš nerūdijančio plieno. Galima naudoti krosnyse (iki 250°C). Diametras ne mažesnis, kaip 280 mm. Aukštis ne mažesnis, kaip 50 mm. – 2 vnt. |
| 64.19. | Keptuvė pagaminta iš aliuminio, tinkanti visų tipų viryklėms, išskyrus indukcines. Neįkaistančios rankenos pagamintos iš nerūdijančio plieno. Galima naudoti krosnyse (iki 250°C). Diametras ne mažesnis, kaip 360 mm. Aukštis ne mažesnis, kaip 50 mm. – 2 vnt. |
| 65. | Atleidimo linijos inventoriaus komplektas – 1 vnt. |
| 65.1. | Lėkštės sriubai ne mažiau 450 ml, bet ne daugiau 500 ml. – 230 vnt. |
| 65.2. | Lėkštės antram patiekalui diametras ne mažiau 24 cm, bet ne daugiau 25 cm – 230 vnt. |
| 65.3. | Lėkštės antram patiekalui diametras ne mažiau 18,5 cm, bet ne daugiau 20,0 cm.– 230 vnt. |
| 65.4. | Stiklinis puodelis 200 ml – 230 vnt. |
| 65.5. | Šakutės – 230 vnt. |
| 65.6. | Šaukštai – 230 vnt. |
| 65.7. | Peiliai (maistiniai) – 230 vnt. |
| 65.8. | Šaukšteliai – 230 vnt. |
| 65.9. | Salotinės 1,5 l. – 20 vnt. |
| 65.10. | Stiklinis dozatorius gėrimams pilstyti, 3 l – 2 vnt. |
| 65.11. | Dėklas įrankiams, ne mažiau 4 dalių – 2 vnt. |

Pastaba. * Po apžiūrėjimo (kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 2 punkte) Tiekėjas per 5 darbo dienas turės pateikti virtuvių gamybinių ir pagalbinių patalpų technologijos planus. Suderinus su Perkančiąja organizacija bei atsižvelgiant į sudarytus technologinius planus, šių prekių išmatavimai gali būti tikslinami (± 10 proc.).