Techninės specifikacijos

1 priedas

Interneto pirkimo paslaugos Geležinkelio g. 2 atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas |
| REIKALAVIMAI PASLAUGOMS |  |  |  |  |
|  | Ryšio linijos įrengimas ir interneto paslaugos teikimas Pirkėjo nuomojamose patalpose, esančiose Vilniuje, Geležinkelio g. 2 | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Tiekėjo ryšių infrastruktūra turi būti nepriklausoma nuo Pirkėjo alternatyviojo interneto ryšio teikėjo (UAB „Baltnetos komunikacijos“) naudojamos ryšių infrastruktūros interneto paslaugai Pirkėjui teikti (pateikti detalią siūlomos ryšių infrastruktūros realizavimo schemą ir aprašymą, nurodant tiekėjo ryšio mazgo, iš kurio bus įrengta ryšio linija, bei tiesiogines sąsajas su skirtingais pasaulinio (esančio už Lietuvos ribų) interneto tinklo paslaugos teikėjais, nurodant kiekvienos ryšio linijos greitaveiką) | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Turi būti įrengta šviesolaidinė ryšio linija tarp Tiekėjo ryšio mazgo ir nurodytų Pirkėjo patalpų | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Tiekėjo suteikiama galinės įrangos sąsaja – 10 Gigabit Ethernet sąsaja, atitinkanti IEEE 802.3ae specifikacijas | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Ryšio linija turi užtikrinti ne mažiau kaip 10 Gbps („full-duplex“) greitaveiką su dalijimu 1:1 į Lietuvos tinklus | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Ryšio linija turi užtikrinti ne mažiau kaip 10 Gbps („full-duplex“) greitaveiką su dalijimu 1:1 į tarptautinį interneto tinklą Lietuviško ir tarptautinio interneto ryšio linijos srautas įeina į bendrą 10 Gbps ryšio linijos srautą | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Fizinės sąsajos – du fiziniai sujungimai su skirtingais Pirkėjo tinklo komutatoriais Dell EMC S5248F-ON. Loginės sąsajos - Ryšio kanalas į tarptautinį interneto tinklą pateikiamas per atskirą loginę sąsają, atskiriant jį nuo ryšio kanalo į Lietuvos tinklus. Siekiant užtikrinti turi būti sukonfigūruotos po dvi loginės sąsajos su dviem Pirkėjo Cisco ASR 1001-X maršrutizatoriais | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Paslaugos pateikiamumas - ne mažesnis kaip 99,7% per metus | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Paketų praradimas - ne didesnis kaip 1% | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Persiųstų ir gautų duomenų kiekis neturi būti papildomai apmokestinamas | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę skaidriai naudotis Paslauga nenaudojant Tiekėjo tarpinių (angl. proxy) serverių | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę naudotis visomis internetu pasiekiamomis paslaugomis - savo nuožiūra nenaudoti filtrų jokiems Pirkėjo naudojamiems protokolams bei servisams | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Tiekėjas turi turėti galimybę suteikti prioritetus informacijos srautams pagal informacijos paketo požymius ir jų kombinacijas: - pagal šaltinio IP adresą; - pagal paskirties IP adresą; - pagal šaltinio jungtį (angl. source port); - pagal paskirties jungtį (angl. destination port) | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Pirkėjui parinkti jam priklausančių potinklių 109.205.232.0/21 maršrutus, naudojant BGP dinaminio maršruto parinkimo protokolą | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
| REIKALAVIMAI TIEKĖJUI |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip dvi nepriklausomas tiesiogines sąsajas su skirtingais pasaulinio (esančio už Lietuvos ribų) interneto tinklo paslaugos teikėjais (kiekvienos sąsajos greitaveika turi būti ne mažesnė kaip 20 Gbps „full-duplex“) (išvardyti sąsajas, nurodant tiekėjų pavadinimus ir greitaveikas) | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Tiekėjas turi pateikti interneto ryšio paslaugoms teikti reikalingą įrangą (pvz., SFP+ prievadą, optoelektroninius keitiklius, modemus ir t. t.), atlikti reikalingą įrangos instaliavimą ir montavimą. Paslaugų įrengimo akte nurodyti įrangos vertę (išvardyti pateikiamą įrangą) | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |
|  | Įranga, kurią pateikia Tiekėjas, ryšio mazge turi dirbti tokioje aplinkoje: - įranga turi būti prijungta prie įžeminimo (per 220V elektros maitinimo kabelį); - aplinkos temperatūra 15–30 laipsnių (C) | [Įrašyti tiekėjui] |  |  |