Pirkimo sąlygų 1 priedas

### TRANSPORTO PRIEMONIŲ JUTIKLIŲ IR JŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – transporto priemonių jutikliai ir jų įrengimo darbai (toliau – Darbai).

Pirkimo objekto kiekis – šiuo pirkimu ketinama įsigyti 20 vienetų transporto priemonių jutiklių, kurie turi būti sumontuoti 12 Vilniaus miesto sankryžose. Informacija, kuriose sankryžose ir kiek jutiklių turės būti sumontuota pateikiama šios techninės specifikacijos 2 Lentelėje.

Darbų atlikimo terminas – Transporto priemonių jutikliai turi būti pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal Rangovo ir Užsakovo suderintą ir raštu patvirtintą Sutarties vykdymo grafiką.

Darbų atlikimo vieta – Vilniaus miestas.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Rangovas Darbų atlikimo metu privalo vadovautis 2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, 2010 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis bei turi užtikrinti Darbų saugą, atitinkančią galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, ir eismo saugumą pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

- Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje. Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka Rangovas turi suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus Darbams, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu (su aktualiais pakeitimais). Darbo vieta turi būti aptverta, pažymėta perspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelių eismo taisyklių ir 2012 m. sausio 31 d., Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti keliuose su šviesą atspindinčiais elementais, naudoti individualias apsaugos priemones. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo atributais.

- Darbų atlikimo metu Rangovas turi savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidęs jas – privalo atstatyti savo lėšomis visu pažeidimo plotu. Šaligatvio plytelių ir trinkelių dangų atstatymui naudoti pjovimo ir gręžimo įrangą.

- Rangovas negalės atlikti Darbų piko valandomis (pirmadienį-ketvirtadienį nuo 6.00 val. iki 9.00 val. ir nuo 16.00 val., o penktadienį nuo 15.00 val. iki 19.00 val.) jei darbų metu bus ribojamas eismas ar bus vykdomas sankryžų išjungimas.

- Rangovui leidžiama atjungti sankryžą, tik atliekant naujai sumontuotos įrangos perjungimo darbus ne ilgesnei nei 5 val. trukmei ne piko metu darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 15.00 val. laikotarpyje. Sankryžų išjungimą perjungimui Rangovas turi suderinti su Užsakovu.

- Darbų atlikimo metu Rangovas turi užtikrinti nepertraukiamą sankryžų, kuriuose bus vykdomi darbai, veikimą, o atsiradus gedimui darbų vykdymo metu jį pašalinti per 2 (dvi) valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento.

- Rangovas privalo įvertinti esamos įrangos sankryžose tipus, markes, tinkamam jutiklių pajungimui prie šviesoforų valdiklių. Detalus darbų ir medžiagų kiekis pateikiamas 2 ir 3 lentelėse.

- Iki Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir ištekliais visiškai sutvarkyti darbų atlikimo vietą, įskaitant, bet neapsiribojat, įvykdyti statybinio laužo, šiukšlių, užteršto grunto, asfalto likučių išgabenimą ir tinkamą sutvarkymą pagal aplinkosaugos reikalavimus.

- Visus įrengimo ir pajungimo darbus Rangovas atlieka savo medžiagomis, ištekliais ir sąskaita. įtraukiant visas išlaidas, susijusias su jutiklių įrengimu ir pajungimu prie šviesoforų valdiklio. Medžiagų, reikalingų Darbų atlikimui, kainos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

- Rangovas jutiklių įrengimui gali panaudoti esamus senų jutiklių kanalus įrengiant juose naujus kabelius. Nesant galimybei panaudoti esamų kanalų ar jų trasų, Rangovas turi kloti naujus kanalus esamose ar naujose trasose. Užsakovas papildomai teikia išpildomąją sankryžų dokumentaciją su topografinėmis nuotraukomis ir kitais brėžiniais ar schemomis nurodančiomis esamų kanalų/trasų vietas (dokumentacija prieinama čia: https://files.fm/f/ua7sc9y9zt?fk=7bbb26ca.

- Užsakovas ketina įsigyti 20 vienetų jutiklių. Užsakovas planuoja įsigyti visą nurodytą medžiagų kiekį išskyrus kabelio kiekį. Atliktų darbų akte bus fiksuojamas  faktiškai pakloto kabelio kiekis.

- Naujai įrengtų jutiklių sąsajos plokštės turi būti prijungtos prie šviesoforų valdiklio TCP/IP tinklo panaudojant papildomą komutatorių, kuris turi būti prijungtas prie šviesoforų valdiklio nepertraukiamo maitinimo šaltinio.

- Jutiklių įrengimo vietos ant atramų ar gembių pavaizduotos techninės specifikacijos priede Nr. 1.

- Rangovas privalo įrengti jutiklius, kurie atitinka Užsakovo techninius reikalavimus, nurodytus 1 lentelėje.

- Rangovas atlikęs darbus elektroniniu paštu už sutartį atsakingam Užsakovo paskirtam atstovui pateikia darbų priėmimo-perdavimo aktą.

- Už sutartį atsakingas Užsakovo paskirtas atstovas per 5 darbo dienas elektroniniu paštu pateikia pastabas arba pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą.

1 lentelė. Reikalavimai jutikliams ir jų kabeliams

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Transporto priemonių aptikimas ir skaičiavimas |
| 2. | Atitinka šias Europos Sąjungos direktyvas | - EMC 2014/30/EU - RoHS 2011/65/EU - LVD 2014/35/EU |
| 3. | Aplinkos drėgmė | Turi veikti prie 95 % drėgmės be kondensacijos |
| 4. | Veikimas aplinkos temperatūros intervale | -30 °C - +60 °C |
| 5. | Jutiklio tipas | Vaizdo ir infraraudonųjų spindulių jutiklis |
| 6. | Objektyvas | Ne mažiau kaip 90⁰ kampo |
| 7. | Raiška | Ne mažiau kaip 640x480 taškų |
| 8. | Kadrų skaičius per sekundę | Ne mažiau kaip 30 kadrų |
| 9. | Maitinimo įtampa | Ne mažiau kaip 24 VDC ir ne daugiau kaip 48 VDC |
| 10. | Galingumas | Ne daugiau kaip 15 W |
| 11. | Saugos klasė | Ne žemesnė kaip IP67 |
| 12. | Sąsajos plokštė | Naujausia BPL plokštės versija suderinama su jutikliu ir šviesoforu valdikliu |
| 13. | Pajungimas prie valdiklio TCP/IP tinklo | Jutiklio sąsajos plokštė BPL turi būti sukonfigūruota pagal valdiklio TCP/IP potinklį ir fiziškai pajungta į valdiklio komutatorių ar maršrutizatorių. Plokštė turi būti pasiekiama per nuotolį iš eismo valdymo centro. |
| 14. | Sąsajos plokštės turi būti suderinamos su šiuo metu sumontuotais šviesoforų valdikliais | Siemens C800, Siemens C900, Siemens Sx, Dynniq EC-2, Swarco ITC-3, Cross RS4S |
| 15. | Infraraudonųjų bangų tipas | Ilgosios infraraudonųjų spindulių bangos (7 -14 µm) |
| 16. | Gamintojo rekomenduojamas montavimo aukštis | Ne mažiau kaip 4 ir ne daugiau kaip 8 metrai |
| 17. | Garantinis terminas | Ne trumpesnis kaip 2 metai |
| 18. | Reikalavimai jutiklių kabeliams: |  |
| 18.1. | Izoliacija | PVC arba lygiavertė |
| 18.2. | Naudojimas | Pritaikyti klojimui patalpose ir į žemę |
| 18.3. | Leidžiama aukščiausia gyslos temperatūra ilgalaikiame režime | Ne didesnė kaip +800C |
| 18.4. | Minimali kabelio klojimo temperatūra | Ne žemesnė kaip -150C |
| 18.5. | Darbinė įtampa | Ne mažesnė kaip 42 V |
| 18.6. | Gyslos medžiaga | Varis, daugiagyslis |
| 18.7. | Gyslų skaičius | Ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 |
| 18.8. | Gyslų diametras, skerspjūvis (pagal kabelio ilgį) | Iki 100 m – ne mažesnė kaip 0,75 mm2 Iki 200 m – ne mažesnė kaip 1 mm2 Iki 300 m – ne mažesnė kaip 1,5 mm2 |
| 18.9. | Maksimalus kabelio ilgis iki vieno jutiklio | Ne ilgesnis kaip 300 m |
| 18.10. | Tarnavimo laikas | Ne trumpesnis kaip 40 metų |
| 18.11. | Garantinis terminas | Ne trumpesnis kaip 10 metų |

- Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo pagrindimas – tiekėjo pareiga.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Atlikus Darbus, Rangovas privalo pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją:

  - Naudotų medžiagų, įrangos atitikties sertifikatai (atitikties deklaracijos).

  - Jutiklių konfigūravimo instrukcija.

  - Jutiklių testavimo (konfigūravimo) protokolai.

  - Išpildomosios topografinės nuotraukos jei jutiklių pajungimui kanalas buvo klojamas naujoje vietoje.

- Rangovas privalo grąžinti demontuotus seno tipo transporto jutiklius Užsakovui.

- Rangovas Darbams ir panaudotoms Darbų atlikimui medžiagoms (išskyrus jutiklius, sąsajos plokštes ir kabelius), privalo suteikti garantinį terminą, kuris negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytus terminus, ir pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Garantiniu terminu Rangovas privalo savo sąskaita ir ištekliais šalinti visus Darbų trūkumus ir (ar) defektus, išskyrus Darbų trūkumus ir (ar) defektus, atsiradusius dėl Užsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

- Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu atsiradusius trūkumus pašalinti per 14 kalendorinių dienų nuo informacijos apie atsiradusius trūkumus gavimo dienos.

2 lentelė. Medžiagos

| Eil. Nr. | Sankryžos pavadinimas | Valdiklio modelis | Jutiklis su tvirtinimo elementais, vnt. | Jutiklio sąsajos plokštė su tvirtinimo elementais, vnt. | Valdiklio praplėtimo (ir/ar įvesties) plokštė, vnt. arba kompl. (plokštės pavadinimas) | Spec. kabelis tarp jutiklio sąsajos plokštės ir valdiklio praplėtimo plokštės, vnt. | Komutatorius, skirtas sąsajos plokštės pajungimui prie valdiklio TCP/IP tinklo | Elektros maitinimo šaltinis, kuris įrengiamas valdiklyje ir skirtas jutiklio ir sąsajos plokštės maitinimui, vnt. | Jutiklio kabelis pagal 1 lentelės 18 p. , m | UTP CAT 5E kabelis 2 m ilgio, vnt. | Jutiklio komutavimui ir kabelių markiravimui reikalingos medžiagos, kompl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K760 Pilaitės pr. – Sietyno – Spaudos g. | Swarco ITC-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 140 | 2 | 1 |
| 2 | K833 L. Baliukevičiaus – M. Sleževičiaus g. | Swarco ITC-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 1 |
| 3 | K416 Savanorių pr. – Račių g. | Swarco ITC-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 150 | 2 | 1 |
| 4 | K1000 Ukmergės–Gabijos–Vėtrungių g | Swarco ITC-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250 | 2 | 1 |
| 5 | K306 Antakalnio – Sapiegos g. | Siemens C900 | 1 | 1 | 1** | 1 | 1 | 1 | 35 | 2 | 1 |
| 6 | K315 Antakalnio-Žolyno g. | Siemens C900 | 1 | 1 | 0* | 1 | 1 | 1 | 70 | 2 | 1 |
| 7 | K744 Ozo–Buivydiškių–Ąžuolyno g. | Siemens C900 | 1 | 1 | 0* | 1 | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 |
| 8 | K513 Pylimo-Naugarduko g. | Siemens C900 | 1 | 1 | 1** | 1 | 1 | 1 | 65 | 2 | 1 |
| 9 | K301 Gedimino pr.-Šventaragio g. | Siemens C900 | 1 | 1 | 1** | 1 | 1 | 1 | 70 | 2 | 1 |
| 10 | K555 Aušros Vartų–Geležinkelio–Drujos g. | Siemens C900 | 2 | 1 | 1** | 1 | 1 | 1 | 200 | 2 | 1 |
| 11 | K603 T. Narbuto–Sėlių g. | Siemens C900 | 1 | 1 | 0* | 1 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 |
| 12 | K610 Gedimino pr.-A. Goštauto g. | Siemens C900 | 1 | 1 | 0* | 1 | 1 | 1 | 35 | 2 | 1 |
| Viso |  |  | 20 | 10 | 4 | 12 | 12 | 8 | 1250 | 24 | 12 |

*Prisijungti prie esamos BFD plokštės 2 laisvo lizdo.

**Rangovas turi įrengti 1 vnt. FUP ar BDP praplėtimo plokštės. Užsakovas suteikia 1 vnt. BFD plokštės.

3 lentelė. Darbai

| Eil. Nr. | Sankryžos pavadinimas | Jutiklio (-ių) įrengimas ant atramos ar gembės | Jutiklio (-ių) komutavimas atramos komutacinėje dėžutėje ir valdiklyje | Kabelio klojimo bei dangų atstatymo darbai | Jutiklio (-ių) sąsajos plokštės komutavimo darbai, prijungimas prie valdiklio praplėtimo (ir/ar įvesties) plokštės ir maitinimo šaltinio | Jutiklio (-ių) sąsajos plokštės konfigūravimo darbai ir prijungimas prie valdiklio TCP/IP tinklo | Jutiklio (-ių) konfigūravimo darbai ir detektavimo zonų nustatymas | Užsakovo paruoštos valdiklio programos įrašymas arba Užsakovo paruoštų valdiklio plokščių su nauja programa keitimas | Visi kiti darbai reikalingi jutiklių įrengimui ir pajungimui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K760 Pilaitės pr. – Sietyno – Spaudos g. | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE | TAIP |
| 2 | K833 L. Baliukevičiaus – M. Sleževičiaus g. | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE | TAIP |
| 3 | K416 Savanorių pr. – Račių g. | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE | TAIP |
| 4 | K1000 Ukmergės–Gabijos–Vėtrungių g | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | NE | TAIP |
| 5 | K306 Antakalnio – Sapiegos g. | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| 6 | K315 Antakalnio-Žolyno g. | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| 7 | K744 Ozo–Buivydiškių–Ąžuolyno g. | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| 8 | K513 Pylimo-Naugarduko g. | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| 9 | K301 Gedimino pr.-Šventaragio g. | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| 10 | K555 Aušros Vartų–Geležinkelio–Drujos g. | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| 11 | K107 V. Kudirkos-Pamėnkalnio-J. Jasinskio g. | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| 12 | K610 Gedimino pr.-A. Goštauto g. | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |

„Techninės specifikacijos“ priedas Nr. 1