Pirkimo sąlygų

3 priedas

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Siūloma teikti prekė atitinka nustatytus Techninės specifikacijos reikalavimus ir jos savybės tokios*: (užpildo tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės konkrečius techninius duomenys) * | Pateikiami dokumentai**, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį (užpildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas, kilmės šalis) |  |  |  |
| 1 | Savaeigis, autonominis skirtas automatizuotam grindų plovimui. |  |  |  |
| 2 | Robotas turi atlikti automatines grindų plovimo, dulkių siurbimo, šlavimo ir drėgno valymo funkcijas. |  |  |  |
| 3 | Turi būti galimybė reguliuoti valymo intensyvumą ir metodus priklausomai nuo grindų dangos tipo. |  |  |  |
| 4 | Robotas turi turėti automatinį grįžimą į įkrovimo stotelę ir greitą įkrovimą. |  |  |  |
| 5 | Praktinis valymo efektyvumas: 400 – 700 m² per val. |  |  |  |
| 6 | Matmenys: ne didesnis kaip ilgis – 550 mm, plotis – 450 mm, aukštis – 650 mm. |  |  |  |
| 7 | Baterijos veikimo trukmė: Plovimas ir dulkių siurbimas – ne mažiau 4 val. |  |  |  |
| 8 | Šlavimas ir drėgnas valymas – ne mažiau 8 val. |  |  |  |
| 9 | Įkrovimo laikas: ne ilgiau kaip 2 val. |  |  |  |
| 10 | Vandens bakas: Švaraus vandens talpa – ne mažiau kaip 10 l. |  |  |  |
| 11 | Purvino vandens talpa – ne mažiau kaip 10 l. |  |  |  |
| 12 | Šiukšlių konteineris - ne mažiau kaip 0,5 l. |  |  |  |
| 13 | Daugkartinis dulkių maišas – ne mažiau kaip 5 l. |  |  |  |
| 14 | Triukšmo lygis: ne daugiau kaip 65 dB. |  |  |  |
| 15 | Minimalus pravažiavimo plotis: 600 mm. |  |  |  |
| 16 | Minimalus pravažiavimo aukštis: 650 mm. |  |  |  |
| 17 | Minimalus apsisukimo plotis: 700 mm. |  |  |  |
| 18 | Maksimali įkalnė: ne mažiau 7% |  |  |  |
| 19 | Navigacijos sistema: robotas turi naudoti 3D gylio kameras, RGB kamerą ir anti-kritimo bei kliūčių vengimo jutiklius. |  |  |  |
| 20 | Kliūčių vengimas: robotas turi sugebėti aptikti ir išvengti susidūrimų su baldais, žmonėmis ir kitais objektais. Minimalus aptinkamų kliūčių aukštis: 20 mm. |  |  |  |
| 21 | Robotas turi gebėti valyti arti sienų ir kampų (Edge Cleaning technologija). |  |  |  |
|  | Valdymo galimybės: |  |  |  |
| 22 | Robotas turi būti valdomas per mobiliąją programėlę ar kompiuterinę sąsają, suteikiančią galimybę planuoti valymo grafikus, peržiūrėti statistinius duomenis ir stebėti roboto būseną. |  |  |  |
| 23 | Turi turėti galimybę integruotis su pastatų valdymo sistemomis. |  |  |  |
| 24 | Turi palaikyti nuotolinio atnaujinimo funkciją. |  |  |  |
| 25 | Roboto korpusas turi būti atsparus drėgmei ir cheminių medžiagų poveikiui. |  |  |  |
| 26 | Robotas turi būti pritaikytas darbui ant įvairių grindų dangų: plytelės, linoleumas, parketas. |  |  |  |
| 27 | Turi būti numatyta avarinio sustabdymo funkcija. |  |  |  |
| 28 | Komplekte robotas turi turėti automatinę įkrovimo stotelę, užtikrinančią automatizuotą roboto baterijos įkrovimą. |  |  |  |

*  -  tiekėjas pildydamas lentelę, turi nurodyti konkrečius siūlomos prekės techninius duomenys, nekopijuojant suformuluoto reikalavimo. Apsiribojimas vien įrašais ,,atitinka“ ir/ar ,,taip“ negalimas

**  -   turės pateikti galimas pirkimo laimėtojas

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |