Pirkimo sąlygų 8 priedas /

2025 m. ........................ ..... d.

pirkimo sutarties Nr. ..............

specialiųjų sutarties sąlygų

priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Lengvosios atletikos maniežo gaminami korpusiniai baldai, įskaitant jų suprojektavimą (tikslių brėžinių parengimą), pagaminimą, pristatymą ir surinkimą (įrengimą), atitinkantys šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – prekės).

Prekių pristatymo adresas: Perkūno al. 5, Kaunas.

2. Bendrieji ir aplinkos apsaugos reikalavimai reikalavimai prekėms (tikrinami sutarties vykdymo metu)

2.1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui 3 punkto lentelėje nurodytų prekių gamybai siūlomų medžiagų pavyzdžius, kurie atitinka technines charakteristikas, nurodytas techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje.

2.2. Tiekėjas pagal atskirą užsakymą privalės parengti užsakyme nurodytų gaminamų prekių tikslius brėžinius (suprojektuoti), juos suderinti su Pirkėju, pagaminti pagal suderintus brėžinius, pristatyti, sunešti, surinkti (įrengti) ir paruošti eksploatacijai Pirkėjo rašytiniame užsakyme nurodytas prekes Lengvosios atletikos maniežo patalpose, esančiose Perkūno al. 5, Kaune, ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

2.3. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio užsakymo pateikimo dienos, Tiekėjas turi:

2.3.1. atvykti į Lengvosios atletikos maniežo patalpas, esančias Perkūno al. 5, Kaune, atlikti matavimus, reikalingus užsakytų prekių pagaminimui ir jų pritaikymui įrengiamose vietose (už atliktų matavimų teisingumą atsako Tiekėjas);

2.3.2. suderinti raštu su Pirkėju prekių spalvas (baldinės plokštės ir (ar) kitų baldų sudedamųjų dalių spalvą (-as), atspalvį (-ius), medžiagas ir pan.) ir parengti gaminamų prekių tikslius brėžinius (suprojektuoti) bei raštu suderinti juos su Pirkėju. Pasirinktų medžiagų pavyzdžiai turi būti palikti Pirkėjui iki sutarties įvykdymo pabaigos, siekiant užtikrinti, kad pristatytos ir surinktos (įrengtos) prekės yra pagamintos iš Pirkėjo pasirinktų medžiagų, atitinka jų spalva ir kitos savybės. Projektuojant prekes turi būti atsižvelgta į faktinę situaciją (sienų paviršių, elektros lizdus, vandens įvadus ir pan.).

2.4. Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių matmenys yra preliminarūs ir gali nežymiai kisti. Tikslūs prekių matmenys suderinami Tiekėjui atvykus į prekių įrengimo vietą, išmatavus konkrečias įrengimo vietas ir parengus prekių brėžinius. Prekių matmenys, atsižvelgiant į nurodytus techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje, siekiant juos pritaikyti įrengiamose vietose, derinami užsakymo metu, keičiant juos leistinose ± 5–10 proc. ribose.

2.5. Visos prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

2.6. Prekės turi būti tvirtos, stabilios, ergonomiškos, be šerpetų ir (ar) aštrų briaunų, saugios naudoti ir atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų naudotojo. Tiekėjas prekių įrengimo metu privalo užtikrinti, kad visos prekės būtų sumontuotos be nuolydžių ir pasvirimų.

2.7. Tiekėjas pristatęs prekes, jas sunešęs ir surinkęs (įrengęs), turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių surinkimo (įrengimo) metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į prekių įkainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

2.8. Jeigu į įmontuojamą baldą turi būti įmontuoti įrenginiai (t. y. elektros įvadai, plautuvės, vandens maišytuvai), Tiekėjas privalo patiekti ir įmontuoti. Šių įrenginių kaina turi būti įskaičiuota į prekių įkainius.

2.9. Prekių dizainas turi būti vieningas, todėl visoms 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti pasiūlyta vienoda laminuota medžio drožlių plokštė (toliau – LMDP) ir vidutinio tankio medienos plaušų plokštė (toliau – baldinė plokštė (MDF)), dengta drožtiniu ąžuolo lukštu.

2.10. Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos pasaugos kriterijus:

1) Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį patvirtinantys dokumentai:

a) galiojantis FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, prekės išduotas prekės gamintojui ar prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojui, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.

2) Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą.

Atitiktį patvirtinantys dokumentai:

a) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams, arba

f) jeigu akivaizdžiai matoma, kad baldo sudėtyje plastikinių dalių nėra, tiekėjui įrodančių dokumentų pateikti nereikia.

3) paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

- neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

- neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

- neturi būti chromo (VI) junginių;

- formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Atitiktį patvirtinantys dokumentai:

a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

f) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.

Tiekėjas kartu su prekių perdavimo ir priėmimo aktu privalės pateikti Pirkėjui užpildytą sutarties specialiųjų sąlygų priedą Nr. 3 ir dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitiktį nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams. Sutaries specialiosiose sąlygose Tiekėjui numatyta sankcija už šių dokumentų nepateikimą ar tik dalies dokumentų pateikimą.

3. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes (kur jas nurodyti yra reikalaujama, t. y. brūkšniu neužbrauktose eilutėse), nurodant siūlomos prekės gamintoją ir prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintoją (-us), modelį (-ius), kolekciją (-as) (jeigu siūlomo (-ų) gamintojo (-ų) medžiaga (-os) turi modelį (-ius) ir (ar) kolekciją (-as)) ir kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kur yra reikalaujama pateikti, pateikiami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., baldinės plokštės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.

Pastabos:

1) Siūlomų prekių atitiktis nurodytam reikalavimui (t. y. brūkšniu užbrauktose eilutėse) bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Pirkėjui kilus abejonėms dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Prekės gamintojas, prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojas (-ai) , modelis (-iai), kolekcija (-os) (jeigu siūlomo gamintojo (-ų) medžiaga (-os) turi modelį (-ius) ir (ar) kolekciją (-as))** (privaloma įrašyti) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Biuro spinta su varstomomis durelėmis SP.5 (maksimalus kiekis – 1 vnt.) | Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): ....................... |
|  | Preliminarūs matmenys: Ilgis: 4568 mm Plotis (gylis): 600-420 mm Aukštis: 3000 mm |  |
|  | Spinta su varstomomis durelėmis, už kurių yra lentynos. |  |
|  | Spintos fasado ir cokolio plokštė: baldinė plokštė (MDF) dengta drožtiniu ąžuolo lukštu, dengta beicu (beico spalva derinama su Pirkėju sutarties vykdymo metu) ir lakuota matiniu laku. | Prekės gamybai naudojamos baldinės plokštės (MDF) gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... Baldinės plokštės (MDF) modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. Pateikiamas baldinės plokštės (MDF) gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomo modelio, kolekcijos (jeigu yra) plokštė yra dengta drožtiniu ąžuolo lukštu (įrašyti taip / ne): ................. |
|  | Fasadas laminuotas ne mažiau kaip 1,2 mm storio ABS briauna. |  |
|  | Atviros lentynos gaminamos iš ne mažiau kaip 36 mm storio LMDP, tvirtinamos su nematomais laikikliais į sieną. | Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... LMDP modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. |
|  | Pastatomų spintelių ir cokolio plokštė: LMDP dengta akriliniu paviršiumi, matinė, pasižyminti atsparumu drėgmei ir įbrėžimams. Spalva balta RAL 9016 arba artima. | Prekės gamybai LMDP gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... LMDP modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. Pateikiamas LMDP gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomo modelio, kolekcijos (jeigu yra) plokštė yra atspari drėgmei ir įbrėžimams (įrašyti taip / ne): ................. |
|  | Spintelių karkasas: baltos spalvos ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, matiniu ir netekstūriniu paviršiumi | Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... LMDP modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ......................... |
|  | Spintelių visos matomos dalys: fasadinė baldinė plokštė. |  |
|  | LMDP briaunos: matomos ir vidinės dalys – ne mažiau kaip 1 mm storio ABS, tokios pat spalvos kaip plokštė. |  |
|  | Baldo stalviršis gaminamas iš matinės baltos spalvos COMPACT HPL plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 12 mm. | Prekės gamybai naudojamos COMPACT HPL plokštės gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... COMPACT HPL plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. |
|  | Baldo furnitūra: Lankstai su švelniu uždarymu (18 vnt.). Rankenėlės: durelės atveriamos paspaudus fasadinę dalį. |  |
|  | LED apšvietimas įfrezuojamas vientisas į atviras lentynas. Apšvietimas įjungiamas nuo sensorinio jungikllio. Į spintos vidų montuojamas chromuotas ovalios formos vamzdis su integruota LED juosta, LED juostos difuzorius matinio padengimo. |  |
|  | Gamintojas privalo pasitikrinti gaminio matmenis objekte, esant neatitikimui su SP.5 brėžiniu (pridedama), juos suderinti su Pirkėju raštu prieš pradedant gamybą. |  |
|  | Dizainas toks pats ar analogiškas pateiktam paveikslėlyje ir SP.5 brėžinyje |  |
|  | Biuro spinta su varstomomis durelėmis SP.9 (maksimalus kiekis – 1 vnt.) | Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): ....................... |
|  | Preliminarūs matmenys: Ilgis: 6150 mm Plotis (gylis): 600-330 mm Aukštis: 3300 mm |  |
|  | Spinta su varstomomis durelėmis už kurių yra lentynos. |  |
|  | Spintos fasado ir cokolio plokštė: baldinė plokštė (MDF) dengta drožtiniu ąžuolo lukštu, dengta beicu (beico spalva derinama su Pirkėju sutarties vykdymo metu) ir lakuota matiniu laku. | Prekės gamybai naudojamos baldinės plokštės (MDF) gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... Baldinės plokštės (MDF) modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. Pateikiamas baldinės plokštės (MDF) gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomo modelio, kolekcijos (jeigu yra) plokštė yra dengta drožtiniu ąžuolo lukštu (įrašyti taip / ne): ................. |
|  | Fasadas laminuotas ne mažiau kaip 1,2 mm storio ABS briauna. |  |
|  | Atviros lentynos gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. | Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... LMDP modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. |
|  | Pastatomų spintelių ir cokolio plokštė: LMDP dengta akriliniu paviršiumi, matinė, pasižyminti atsparumu drėgmei ir įbrėžimams. Spalva balta RAL 9016 arba jai artima. | Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo (-ų) pavadinima (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... LMDP modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. Pateikiamas LMDP gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomo modelio, kolekcijos (jeigu yra) plokštė yra atspari drėgmei ir įbrėžimams (įrašyti taip / ne): ................. |
|  | Spintelių karkasas: baltos spalvos ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, matiniu ir netekstūriniu paviršiumi. | Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... LMDP modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): .......................... |
|  | Spintelių visos matomos dalys: fasadinė baldinė plokštė. |  |
|  | LMDP briaunos: matomos ir vidinės dalys ne mažiau kaip 1 mm storio ABS. |  |
|  | Baldo stalviršis gaminamas iš matinės baltos spalvos COMPACT HPL plokštės, kurio storis ne mažiau kaip 12 mm. | Prekės gamybai naudojamos COMPACT HPL plokštės gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... COMPACT HPL plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. |
|  | Baldo furnitūra: Lankstai su švelniu uždarymu (24 vnt.). Rankenėlės: durelės atveriamos paspaudus fasadinę dalį. |  |
|  | LED apšvietimas frezuojamas vientisas į atviras lentynas. Apšvietimas įjungiamas nuo sensorinio jungikllio. Į spintos vidų montuojamas chromuotas ovalios formos vamzdis su integruota LED juosta, LED juostos difuzorius matinio padengimo. |  |
|  | Gamintojas privalo pasitikrinti gaminio matmenis objekte, esant neatitikimui su SP.9 brėžiniu (pridedama), juos suderinti su Pirkėju raštu prieš pradedant gamybą. |  |
|  | Dizainas toks pats ar analogiškas pateiktam paveikslėlyje ir SP.9 brėžinyje. |  |
|  | Virtuvės spintelės VR.1 (maksimalus kiekis – 1 vnt.) | Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): ....................... |
|  | Preliminarūs matmenys: Ilgis: 4568 mm Plotis (gylis): 600 mm Aukštis: 3300 mm |  |
|  | Spintų fasadų ir cokolio plokštė: baldinė plokštė (MDF) dengta drožtiniu ąžuolo lukštu, dengta beicu (beico spalva su Pirkėju sutarties vykdymo metu) ir lakuota matiniu laku. | Prekės gamybai naudojamos baldinės plokštės (MDF) gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... Baldinės plokštės (MDF) modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. Pateikiamas baldinės plokštės (MDF) gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomo modelio, kolekcijos (jeigu yra) plokštė yra dengta drožtiniu ąžuolo lukštu (įrašyti taip / ne): ................. |
|  | Fasadas laminuotas ne mažiau kaip 1,2 mm storio ABS briauna. |  |
|  | Pastatomų spintelių ir cokolio plokštė: LMDP dengta akriliniu paviršiumi, matinė, pasižyminti atsparumu drėgmei ir įbrėžimams. Spalva balta RAL 9016 arba jai artima. | Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... LMDP modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. Pateikiamas LMDP gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomo modelio, kolekcijos (jeigu yra) plokštė yra atspari drėgmei ir įbrėžimams (įrašyti taip / ne): ................. |
|  | Spintelių karkasas: baltos spalvos, ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, matiniu ir netekstūriniu paviršiumi. | Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... LMDP modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): .......................... |
|  | Spintelių visos matomos dalys: fasadine baldinė plokštė. |  |
|  | LMDP briaunos: matomos ir vidinės dalys – ne mažiau kaip 1 mm storio ABS. |  |
|  | Baldo stalviršis gaminamas iš matinės baltos spalvos COMPACT HPL plokštės, kurio storis ne mažiau kaip 12 mm. | Prekės gamybai naudojamos COMPACT HPL plokštės gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... COMPACT HPL plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. |
|  | Tarp darbastalio ir pakabinamų spintelių montuojama sienutė, sienutė gaminama iš sieninio skydo, padengimas identiškas stalviršiui. |  |
|  | Baldo furnitūra: Lankstai su švelniu uždarymu (30 vnt.). Stalčių mechanizmai: lygaus minimalistinio dizaino stalčiai metaliniais šonais, mechanizmai su guoliniais pilno ištraukimo bėgelias, užtikrinančiais ypač lengvą ir tylų slydimą atidarant ir uždarant (7 vnt.). Rankenėlės: pastatomų spintelių durelės atveriamos užkišus pirštus už durelių fasadinės dalies. |  |
|  | LED apšvietimas įfrezuojamas į pakabinamų spintelių dugnus. Apšvietimas įjungiamas nuo sensorinio jungikllio. |  |
|  | Gamintojas privalo pasitikrinti gaminio matmenis objekte, esant neatitikimui su VR.1 brėžiniu (pridedama), juos suderinti su Pirkėju raštu prieš pradedant gamybą. |  |
|  | Į stalviršį turi būti įmontuota 1 plautuvė su 1 maišytuvu. Plautuvė turi būti montuojama į stalviršį iš apačios (po stalviršiu). Plautuvės matmenys (paklaida +/- 40 mm): aukštis 190 mm, plotis 510 mm, gylis 430 mm. Plautuvės forma – stačiakampis gretasienis. Pagaminta iš dirbtinio akmens su integruotu ekscentriniu ventiniu ir uždengta perbėgimo anga. Plautuvės spalva balta, atspalvis derinamas sutarties vykdymo metu. Maišytuvas montuojamas į stalviršį (ne kriauklę). Maišytuvas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba baltas matinis. Maišytuvų vandens srovė reguliuojama atlenkiant/užlenkiant rankenėlę. |  |
|  | Į baldo sienelę montuojami elektros kištukiniai lizdai – spalva balta, analogiški esamais elektros intaliacijai pastate (JUNG, serija LS990). Bloką sudaro 4 vnt. lizdų, 220-240 V. |  |
|  | Dizainas toks pats ar analogiškas pateiktam paveikslėlyje ir VR.1 brėžinyje. |  |
|  | Persirengimo kambario spinta su prisėdimu SP.10 (maksimalus kiekis – 2 vnt.) | Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): ....................... |
|  | Preliminarūs matmenys: Ilgis: 1500 mm Plotis (gylis): 900 mm Aukštis: 2800 mm |  |
|  | Spintos fasado ir cokolio plokštė: baldinė plokštė (MDF) dengta drožtiniu ąžuolo lukštu, dengta beicu (beico spalva su Pirkėju sutarties vykdymo metu) ir lakuota matiniu laku. | Prekės gamybai naudojamos baldinės plokštės (MDF) gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... Baldinės plokštės (MDF) modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. Pateikiamas baldinės plokštės (MDF) gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomo modelio, kolekcijos (jeigu yra) plokštė yra dengta drožtiniu ąžuolo lukštu (įrašyti taip / ne): ................. |
|  | Fasadas laminuotas ne mažiau kaip 1,2 mm storio ABS briauna. |  |
|  | Suoliukas, skirtas prisėdimui, gaminamas iš MDF plokštės dažytos matiniais dažais, spalva balta, artima RAL 9016. | Prekės gamybai naudojamos MDF plokštės gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... MDF plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. |
|  | Spintelių karkasas: baltos spalvos ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, matiniu ir netekstūriniu paviršiumi. | Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... LMDP modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ........................... |
|  | Spintelių visos matomos dalys: fasadinė baldinė plokštė. |  |
|  | LMDP briaunos: matomos ir vidinės dalys – ne mažiau kaip 1 mm storio ABS. |  |
|  | Baldo furnitūra: Lankstai su švelniu uždarymu (20 vnt.). Rankenėlės: durelėse frezuojama ovalios formos rankenėlė. |  |
|  | Durelės rakinamos su spynele: komplektuojamos ne mažiau kaip su dviem visrakčiais spynelių avariniam atrakinimui; cilindrinė spynelė, tinkama naudoti su visrakčio sistema (cilindro ilgis ne mažiau nei 22 mm), komplektuojama su ne mažiau kaip dviem raktais. |  |
|  | Į spintų vidų montuojamas chromuotas pakabinimo vamzdis, ovalios formos su integruotu LED apšvietimu, LED difuzorius matinio padengimo. Apšvietimas įjungiamas nuo sensorinio daviklio įmontuoto į spintelių vidų. |  |
|  | Gamintojas privalo pasitikrinti gaminio matmenis objekte, esant neatitikimui su SP.10 brėžiniu (pridedama), juos suderinti su Pirkėju raštu prieš pradedant gamybą. |  |
|  | Dizainas toks pats ar analogiškas pateiktam paveikslėlyje ir SP.10 brėžinyje. |  |
|  | Persirengimo kambario spinta SP.20 (maksimalus kiekis – 2 vnt.) | Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): ....................... |
|  | Preliminarūs matmenys: Ilgis: 1500 mm Plotis (gylis): 600mm Aukštis: 2800 mm |  |
|  | Spintų fasadų ir cokolio plokštė: baldinė plokštė (MDF) dengta drožtiniu ąžuolo lukštu, dengta beicu (beico spalva derinama su Pirkėju sutarties vykdymo metu) ir lakuotas matiniu laku. | Prekės gamybai naudojamos baldinės plokštės (MDF) gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... baldinės plokštės (MDF) modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. Pateikiamas baldinės plokštės (MDF) gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomo modelio, kolekcijos (jeigu yra) plokštė yra dengta drožtiniu ąžuolo lukštu (įrašyti taip / ne): ................. |
|  | Fasadas laminuotas ne mažiau kaip 1,2 mm storio ABS briauna. |  |
|  | Spintelių karkasas: baltos spalvos ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštė, matiniu ir netekstūriniu paviršiumi. | Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... LMDP modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): .......................... |
|  | Spintelių visos matomos dalys: fasadinė baldinė plokštė. |  |
|  | LMDP briaunos: matomos ir vidinės dalys – ne mažiau kaip 1 mm storio ABS. |  |
|  | Baldo furnitūra: Lankstai su švelniu uždarymu (20 vnt.). Rankenėlės: durelėse frezuojama ovalios formos rankenėlė. |  |
|  | Į spintos vidų montuojamas chromuotas pakabinimo vamzdis, ovalios formos su integruotu LED apšvietimu, LED difuzorius matinio padengimo. Apšvietimas įjungiamas nuo sensorinio daviklio įmontuoto į spintelių vidų. |  |
|  | Durelės rakinamos su spynele: komplektuojamas ne mažiau kaip su dviem visrakčiais spynelių avariniam atrakinimui; cilindrinė spynelė, tinkama naudoti su visrakčio sistema (cilindro ilgis ne mažiau nei 22 mm), komplektuojama su dviem raktais. |  |
|  | Gamintojas privalo pasitikrinti gaminio matmenis objekte, esant neatitikimui su SP.20 brėžiniu (pridedama), juos suderinti su Pirkėju raštu prieš pradedant gamybą. |  |
|  | Dizainas toks pats ar analogiškas pateiktam paveikslėlyje ir SP.20 brėžinyje. |  |
|  | Viršutinių drabužių spinta SP.11 (maksimalus kiekis – 1 vnt.) | Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): ....................... |
|  | Preliminarūs matmenys: Ilgis: 3800 mm Plotis (gylis): 580 mm Aukštis: 2200 mm |  |
|  | Spintos korpusas ir cokolio plokštė: baldinė plokštė (MDF) dažyta matiniais dažais, spalva NCS S 4040-B80G arba jai artima (derinama sutarties vykdymo metu) | Prekės gamybai naudojamomos MDF plokštės gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... MDF plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. |
|  | Į spintos vidų montuojamas integruotas LED apšvietimas, LED difuzorius matinio padengimo. Apšvietimas įjungiamas nuo sensorinio daviklio, įmontuoto į spintelių vidų |  |
|  | Į spintos vidų montuojama integruota savitarnos drabužinės sistema su depozito funkcija, talpinanti 47 vnt. (+/- 6 vnt.) pakabų. Tarpai tarp pakabų – ne mažiau 100 mm. Kabinimo sistemos spalva – juoda matinė Gamintojas turi užtikrinti gaminamo baldo konstrukcijos pritaikymą pagal parinktą integruotą kabinimo sistemą. Preliminarus spintos viduje esančios kabinimo sistemos pavyzdys: |  |
|  | Gamintojas privalo pasitikrinti gaminio matmenis objekte, esant neatitikimui su SP.11 brėžiniu (pridedama), juos suderinti su Pirkėju raštu prieš pradedant gamybą. |  |
|  | Dizainas toks pats ar analogiškas pateiktam paveikslėlyje ir brėžiniuose. |  |
|  | Atvirų lentynų spinta SP. 11.2 (maksimalus kiekis –1 vnt.) | Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): ....................... |
|  | Preliminarūs matmenys: Ilgis: 3800 mm Plotis (gylis): 400 mm Aukštis: 2200 mm |  |
|  | Spintos korpusas ir cokolio plokštė: baldinė plokštė (MDF), dažyta matiniais dažais, spalva NCS S 4040-B80G arba jai artima (derinama sutarties vykdymo metu) | Prekės gamybai naudojamos baldinės plokštės (MDF) gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... MDF plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. |
|  | Gamintojas privalo pasitikrinti gaminio matmenis objekte, esant neatitikimui su SP.11.2 brėžiniu (pridedama), juos suderinti su Pirkėju raštu prieš pradedant gamybą. |  |
|  | Dizainas toks pats ar analogiškas pateiktam paveikslėlyje ir SP.12 brėžiniu. |  |
|  | Persirengimo kambario džiovintuvų laikymo spinta SP.19 (maksimalus kiekis – 6 vnt.) | Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): ....................... |
|  | Preliminarūs matmenys: Ilgis: 1200 mm Plotis (gylis): 210 mm Aukštis: 1800 mm |  |
|  | Baldo fasadinė dalis – ant ne mažiau kaip 18 mm storio baldinės plokštės (MDF) klijuotas ne mažiau kaip 5 mm storio veidrodis. | Prekės gamybai naudojamos baldinės plokštės (MDF) gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... Baldinės plokštės (MDF) modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): .......................... |
|  | Džiovintuvų laikymo dalis gaminama iš baldinės plokštės (MDF) dengta drožtiniu ąžuolo lukštu, dengta beicu (beico spalva derinama eigoje su Pirkėju) ir lakuota matiniu laku. | Prekės gamybai naudojamos baldinės plokštės (MDF) gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... Baldinės plokštės (MDF) modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. Pateikiamas baldinės plokštės (MDF) gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomo modelio, kolekcijos (jeigu yra) plokštė yra dengta drožtiniu ąžuolo lukštu (įrašyti taip / ne): ................. |
|  | Fasadas laminuojamas ne mažiau kaip 1,2 mm storio ABS briauna. Spintelių karkasas: baltos spalvos ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, matiniu ir netekstūriniu paviršiumi. | Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašyti konkretų (-čius) gamintoją (-ojus)): …………........... LMDP modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): .......................... |
|  | Gamintojas privalo pasitikrinti gaminio matmenis objekte, esant neatitikimui su SP.19 brėžiniu (pridedama), juos suderinti su Pirkėju raštu prieš pradedant gamybą. |  |
|  | Dizainas toks pats ar analogiškas pateiktam paveikslėlyje ir SP.19 brėžinyje. |  |
| ** Tiekėjas gali siūlyti kelių skirtingų gamintojų medžiagas ir (ar) kelis skirtingus medžiagų modelius, kolekcijas jeigu jie / jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus |  |  |

4. Prekių garantinis terminas

Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti, lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai  bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Visoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pagamintos, pristatytos ir surinktos (įrengtos) pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

_________________________________________________                      ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)***                                        (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)

***Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją