LABORATORINIŲ REAGENTŲ RINKINIO ERDVINIAM  TRANSKRITPOMO TYRIMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Laboratorinių reagentų rinkinys erdviniam transkriptomo tyrimui – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo aprašymas | Tiekėjo siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Reagentų ir sąnaudinių medžiagų rinkinys skirtas atlikti šviežiai šaldytų mėginių erdvinę viso transkriptomo analizę. | TAIP/NE (pažymėti/palikti tinkamą) Reagentų ir sąnaudinių medžiagų rinkinys skirtas atlikti šviežiai šaldytų mėginių erdvinę viso transkriptomo analizę. |
| 2. | Veikimo principas | Mėginio gabalėlis užšaldomas, naudojant kriotomą pjaustomas į ne storesnius nei 10 µm storio griežinėlius. Griežinėliai dedami ant specialių stikliukų, kurių paviršius padengtas oligonukleotidiniais barkodais. Mėginiui esant ant stikliuko vykdoma atvirkštinė transkripcija, po kurios susintetinta kDNR liguojasi prie oligonukleotidinių barkodų su kuriais DNR atkabinama nuo stikliukų paviršiaus. DNR paruošiama sekoskaita. Po sekoskaitos duomenys apdorojami specialia programine įranga, o gaunamas transkriptomo profilis gali būti vizualizuojamas arba interpretuojamas skaitine išraiška. | Mėginio gabalėlis užšaldomas, naudojant kriotomą pjaustomas į _______ (nurodyti kiek) µm storio griežinėlius. TAIP/NE (pažymėti/palikti tinkamą) Griežinėliai dedami ant specialių stikliukų, kurių paviršius padengtas oligonukleotidiniais barkodais. Mėginiui esant ant stikliuko vykdoma atvirkštinė transkripcija, po kurios susintetinta kDNR liguojasi prie oligonukleotidinių barkodų su kuriais DNR atkabinama nuo stikliukų paviršiaus. DNR paruošiama sekoskaita. Po sekoskaitos duomenys apdorojami specialia programine įranga, o gaunamas transkriptomo profilis gali būti vizualizuojamas arba interpretuojamas skaitine išraiška. |
| 3. | Minimalus mėginio dydis | Turi būti galimybė tirti ne mažesnį nei 6.0 x 6.0 mm dydžio mėginį. | Turi būti galimybė tirti ____ x ____ (nurodyti kiek) mm dydžio mėginį. |
| 4. | Minimalus tiriamų erdvinių taškų skaičius | Turi sudaryti ne mažiau nei 4,000 tiriamų erdvinių taškų 6.0 x 6.0 mm plote. | Turi sudaryti _____ (nurodyti kiek) tiriamų erdvinių taškų 6.0 x 6.0 mm plote. |
| 5. | Tiriamųjų erdvinių taškų ypatybės | Kiekvienas tiriamas erdvinis taškas privalo būti unikalus ir atsekamas per oligonukleotidinius barkodus, kurie ruošiant mėginį priliguojami prie iRNR molekules. | Kiekvienas tiriamas erdvinis taškas YRA/NĖRA (pažymėti/palikti tinkamą) unikalus ir atsekamas per oligonukleotidinius barkodus, kurie ruošiant mėginį priliguojami prie iRNR molekules. |
| 6. | Tiriamo erdvinio taško raiška | Turi apimti ne daugiau nei 10 mėginio ląstelių. | Turi apimti _____ (nurodyti kiek) mėginio ląstelių. |
| 7. | Transkriptomo padengimas | Turi būti galimybė nustatyti ne mažiau nei 20,000 baltymus koduojančių genų raišką. | Turi būti galimybė nustatyti ______ (nurodyti kiek) baltymus koduojančių genų raišką. |
| 8. | Komplektacija | Reagentų ir sąnaudinių medžiagų turi užtekti ne mažiau kaip 20 mėginių. Reagentai ir sąnaudinės medžiagos privalo būti sudarytos iš: - Mėginio optimizavimo rinkinio (permeabilizacijos laiko nustatymui); - Mėginio paruošimo rinkinio, kurį sudaro: - Erdvinės genų ekspresijos rinkinys; - Bibliotekos sekoskaitai paruošimo rinkinys; - Stikliukų rinkinys erdvinei genų ekspresijai. - Papildomų adapterių ir priedų darbui atlikti. Paslaugos privalo apimti: - Paruoštų mėginių transportavimą į sekoskaitos centrą; - Paruoštų mėginių sekoskaitą; - Sekoskaitos duomenys ne prastesnėje nei HDD laikmenoje. | Reagentų ir sąnaudinių medžiagų turi užtekti _____ (nurodyti kiek) mėginių. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą) Reagentai ir sąnaudinės medžiagos privalo būti sudarytos iš: - Mėginio optimizavimo rinkinio (permeabilizacijos laiko nustatymui); - Mėginio paruošimo rinkinio, kurį sudaro: - Erdvinės genų ekspresijos rinkinys; - Bibliotekos sekoskaitai paruošimo rinkinys; - Stikliukų rinkinys erdvinei genų ekspresijai. - Papildomų adapterių ir priedų darbui atlikti. Paslaugos privalo apimti: - Paruoštų mėginių transportavimą į sekoskaitos centrą; - Paruoštų mėginių sekoskaitą; - Sekoskaitos duomenys ne prastesnėje nei HDD laikmenoje. |
| 9. | Mėginio optimizavimo rinkinys | Turi sudaryti: - Mėginio permeabilizavimo fermentas; - Atvirkštinės transkripcijos reagentai; - Optimizavimui skirti stikliukai (ne mažiau 4 vnt.); - Stikliukų laikikliai ir tarpinės; - Mėginio nuplovimo reagentai. | TAIP/NE (pažymėti/palikti tinkamą) mėginio optimizavimo rinkinį sudaro: - Mėginio permeabilizavimo fermentas; - Atvirkštinės transkripcijos reagentai; - Optimizavimui skirti stikliukai (_____ (nurodyti kiek) vnt.); - Stikliukų laikikliai ir tarpinės; - Mėginio nuplovimo reagentai. |
| 10. | Erdvinės genų ekspresijos rinkinys | Turi sudaryti: - Mėginio permeabilizavimo fermentas; - Atvirkštinės transkripcijos reagentai; - Oligonukleotidai, fermentas, reagentas komplementarios DNR grandinės sintezei; - Amplifikavimo mišinys; - kDNR pradmenys. | TAIP/NE (pažymėti/palikti tinkamą) erdvinės genų ekspresijos rinkinį sudaro: - Mėginio permeabilizavimo fermentas; - Atvirkštinės transkripcijos reagentai; - Oligonukleotidai, fermentas, reagentas komplementarios DNR grandinės sintezei; - Amplifikavimo mišinys; - kDNR pradmenys. |
| 11. | Bibliotekos sekoskaitai paruošimo rinkinys | Turi sudaryti: - Fragmentavimo buferis; - Fragmentavimo fermentas; - Fragmentų ligavimo buferis; - DNR ligazė; - Oligonukleotidiniai adapteriai; - Amplifikavimo mišinys. | TAIP/NE (pažymėti/palikti tinkamą) bibliotekos sekoskaitai paruošimo rinkinį sudaro: - Fragmentavimo buferis; - Fragmentavimo fermentas; - Fragmentų ligavimo buferis; - DNR ligazė; - Oligonukleotidiniai adapteriai; - Amplifikavimo mišinys. |
| 12. | Stikliukų rinkinys erdvinei genų ekspresijai | Turi sudaryti: - Erdvinei transkriptomo analizei skirti stikliukai, ne mažiau kaip 20 reakcijų; - Stikliukų laikikliai ir tarpinės. | TAIP/NE (pažymėti/palikti tinkamą) stikliukų rinkinį erdvinei genų ekspresijai sudaro: - Erdvinei transkriptomo analizei skirti stikliukai, ______ (nurodyti kiek) reakcijų; Stikliukų laikikliai ir tarpinės. |
| 13. | Galiojimo terminai (garantinis terminas) | Visi reagentai turi galioti ne trumpesnį nei 6 mėn. laikotarpį nuo pristatymo dienos. | Visi reagentai turi galioti ________ (nurodyti kiek) mėn. laikotarpį nuo pristatymo dienos. |

1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, standartas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus, standartus, medžiagas ir panašiai.

2. Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes, negu nustatytos techninėje specifikacijoje, t. y. jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan., jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje, jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - gali būti siūlomi ir didesni matmenys, dydžiai ar pan.

Žalieji (aplinkosauginiai) reikalavimai:

| Eil. nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Turi būti galimybė įsigyti reagentų ir sąnaudinių medžiagų rinkinį skirtą atlikti šviežiai šaldytų mėginių erdvinę viso transkriptomo analizę t. y. techninės specifikacijos lentelės 1 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2. punkte nurodytu aplinkosauginiu principu, nes rinkinys įgalina atlikti ne vieno/keleto genų, o viso transkriptomo ištyrimą, taip taikomas inovatyvus metodas užtikrinantis energijos ištekių, laboratorinių resursų taupymą kai vieno eksperimento metu gaunamas didelis duomenų kiekis. | Reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos 1 punkte |
| 2. | Turi būti galimybė vienu metu nustatyti ne mažiau nei 20 000 baltymus koduojančių genų raišką t. y. techninės specifikacijos lentelės 7 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2. punkte nurodytu aplinkosauginiu principu, nes rinkinys įgalina vieno tyrimo metu nustatyti net 20 000 baltymus koduojančių genų raišką, o tai užtikrina energijos ištekių, laboratorinių resursų taupymą kai vieno eksperimento metu gaunamas didelis duomenų kiekis. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 7 punkte |