TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KARBAMIDO TIRPALUI (ADBLUE) ĮSIGYTI

- Pirkimo objektas – Karbamido tirpalas (toliau – AdBlue skystis, Prekė).

- Perkantysis subjektas UAB „Kauno Autobusai“ (toliau – Perkantysis subjektas), Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas, numato įsigyti AdBlue skystį – apie 180 000 litrų, kuris yra maksimalus Prekių užsakymo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja nupirkti visą nurodytą  AdBlue skysčio kiekį.

- Perkamas AdBlue skystis turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Rodiklio pavadinimas | Norma |
| --- | --- |
| 1. Karbamido masės dalis, % | 31, 8 – 33,2 |
| 2. Tankis prie 20 ºC, kg/m3 | 1087,0 – 1093,0 |
| 3. Lūžio rodiklis prie 20°C | 1,3814 – 1,3843 |
| 4. Šarmingumas kaip NH3 masės dalis, %, ne didesnė kaip | 0,2 |
| 5. Biureto masės dalis, %, ne didesnė kaip | 0,3 |
| 6. Aldehidų masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 5 |
| 7. Netirpmenys, mg/kg, ne didesni kaip | 20 |
| 8. Fosfatų masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 0,5 |
| 9. Aliuminio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 0,5 |
| 10. Kalcio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 0,5 |
| 11. Geležies masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 0,5 |
| 12. Vario masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 0,2 |
| 13. Cinko masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 0,2 |
| 14. Chromo masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 0,2 |
| 15. Nikelio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 0,2 |
| 16. Magnio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 0,5 |
| 17. Natrio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 0,5 |
| 18. Kalio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip | 0,5 |
| 19. Identiškumas, TAIP/NE | TAIP |

- Numatomas Prekių užsakymo laikotarpis – 5 (penki) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojmo dienos; t.y. 2025 metų birželio 27 d.

- Perkamas AdBlue skystis turi atitikti ISO 22241-1 kokybės standartų reikalavimus (dokumentus pateikti kartu su pristatomomis prekėmis (pirmą kartą).

- AdBlue skystis turės būti pristatomas autocisternomis arba 1000 L keičiamomis talpomis adresu – Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas. Minimalus dienos suvartojimas litrais – 600.

- AdBlue skystis bus perkamas pagal atskirus Perkančiojo subjekto užsakymus, teikiamas raštu arba žodžiu. Užsakytas AdBlue skystis turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 24 val. nuo Perkančiojo subjekto tiekėjui pateikto užsakymo momento. AdBlue skystis gali būti pristatomas ir pagal pirkimo šalių iš anksto suderintus pristatymo grafikus. AdBlue skysčio pristatymas vyksta pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09.00 iki 15.00 valandos, penktadieniais nuo 09.00 iki 14.00 val.

- Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu, pirkimo sutartyje nustatomos sąlygos, kad vykdant pirkimo sutartį tiekėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1) siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 2) Siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Tiekėjo darbuotojai, tiekiantys Prekes, atvykimui į Prekių tiekimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Prekių tiekimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.

Perkantysis subjektas. Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi tikrina sutarties vykdymo metu.

- Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų specifikacijos 8 punkte nurodytų aplinkosauginių reikalavimų