2 priedas

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI GATVIŲ APŠVIETIMO ĮRANGAI

Papildomi reikalavimai sutarčiai:

Reikalavimai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“4.1 punktu ir 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 28.1, 28.2 papunkčiais.

28. Gatvių apšvietimo įranga:

28.1. jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED;

28.2. jeigu perkama ne LED gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti:

28.2.1. aukšto slėgio natrio lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra < 60, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti:

| Eil. Nr. | Nominalioji lempos galia, W | Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W, skaidriosios lempos | Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W, neskaidriosios lempos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W ≤ 45 | ≥ 62 | ≥ 60 |
| 2. | 45 < W ≤ 55 | ≥ 80 | ≥ 70 |
| 3. | 55 < W ≤ 75 | ≥ 91 | ≥ 82 |
| 4. | 75 < W ≤ 105 | ≥ 105 | ≥ 95 |
| 5. | 105 < W ≤ 155 | ≥ 114 | ≥ 107 |
| 6. | 155 < W ≤ 255 | ≥ 125 | ≥ 120 |
| 7. | 255 < W | ≥ 138 | ≥ 133 |

28.2.2.   metalų halogenų lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra < 80, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti:

| Nr. | Nominalioji lempos galia, W | Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W, skaidriosios lempos | Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W, neskaidriosios lempos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W ≤ 55 | ≥ 85 | ≥ 80 |
| 2. | 55 < W ≤ 75 | ≥ 100 | ≥ 85 |
| 3. | 75 < W ≤ 105 | ≥ 105 | ≥ 90 |
| 4. | 105 < W ≤ 155 | ≥ 110 | ≥ 95 |
| 5. | 155 < W ≤ 255 | ≥ 100 | ≥ 92 |
| 6. | 255 < W | ≥ 92 | ≥ 100 |

28.2.3. metalų halogenų lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra ≥ 80, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti:

| Nr. | Nominalioji lempos galia, W | Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W, skaidriosios lempos | Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W, neskaidriosios lempos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W ≤ 55 | ≥ 85 | ≥ 65 |
| 2. | 55 < W ≤ 75 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| 3. | 75 < W ≤ 105 | ≥ 95 | ≥ 75 |
| 4. | 105 < W ≤ 155 | ≥ 96 | ≥ 75 |
| 5. | 155 < W ≤ 255 | ≥ 97 | ≥ 80 |
| 6. | 255 < W | ≥ 98 | ≥ 80 |

28.2.4. mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti:

| Nr. | Nominalioji lempos galia, W | Mažiausias balastinio įtaiso veiksmingumas, ƞ balastinio įtaiso, proc. |
| --- | --- | --- |
| 1. | W < 30 | 70 |
| 2. | 30 < W ≤ 75 | 80 |
| 3. | 75 < W ≤ 105 | 82 |
| 4. | 105 < W ≤ 405 | 86 |
| 5. | W > 405 | 91 |

28.2.5. lempų šviesos srauto išlaikymo faktorių (angl. Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF) ir lempos negendamumo faktorių (angl. Lamp Survival Factors, LSF) reikšmės turi atitikti:

| Nr. | Veikimo trukmė, h | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 16 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LLMF | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,92 |
| 2. | LSF | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,92 |

28.2.6. didelio intensyvumo išlydžio lempose gyvsidabrio neturi būti daugiau kaip:

| Nr. | Lempos tipas | mg/vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aukšto slėgio natrio lempos (W ≤ 155) | 25 |
| 2. | Aukšto slėgio natrio lempos ( 155 < W ≤ 405) | 30 |
| 3. | Aukšto slėgio natrio lempos (W > 405) | 40 |
| 4. | Metalų halogenų lempos (W ≤ 95) | 5 |
| 5. | Metalų halogenų lempos (95 < W ≤ 245) | 15 |
| 6. | Metalų halogenų lempos (W > 245) | 30 |

28.2.7. mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti:

| Nr. | Nominalioji lempos galia, W | Mažiausias balastinio įtaiso veiksmingumas, ƞ balastinio įtaiso, proc. |
| --- | --- | --- |
| 1. | W ≤ 100 | 85 |
| 2. | 100 < W | 92 |