NEŠIOJAMŲ VAIZDO REGISTRATORIŲ PIRKIMas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos), siekiant užtikrinti darbuotojų ir pacientų saugumą bei bendrą tvarką, planuoja įsigyti nešiojamus vaizdo registratorius. Tuo tikslu perkančioji organizacija (Kauno klinikos) planuoja viešojo pirkimo būdu įsigyti reikiamą vaizdo registravimo įrangą bei atitinkamas paslaugas.

Kauno klinikos perka nešiojamus vaizdo registratorius ir jų eksploatacijai skirtą įrangą su jos instaliavimo, konfigūravimo ir derinimo paslaugomis. Tiekėjas įsipareigoja įrengti vaizdo registratoriams skirtą įrangą, ją suderinti, ištestuoti ir apmokyti personalą kaip naudotis registratoriais, bei programinės įrangos teikiamomis galimybėmis.

Tiekėjas diegdamas, konfigūruodamas, integruodamas ir testuodamas vaizdo registratorių įrangą turi užtikrinti, kad anksčiau įrengtų perkančiojoje organizacijoje sistemų veikimas nesutriks ir nepablogės. Jeigu naujos įrangos diegimo, konfigūravimo, integravimo etape ar per testavimui skirtą ne trumpesnį kaip 48 val. laikotarpį perkančiojoje organizacijoje įrengtų sistemų veikimas sutriks ar pablogės, Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis sutvarkyti gedimus, atstatant sistemų įrangos veikimo parametrus ir charakteristikas iki buvusių prieš įdiegiant naują vaizdo registratorių įrangą.

Tiekėjas po sistemos sumontavimo ir suderinimo darbų įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su nauja įranga. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sistemai įrengti, sukonfigūruoti ir suderinti turės atlikti Tiekėjas nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje ar ne.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KELIAMI NEŠIOJAMIEMS VAIZDO REGISTRATORIAMS BEI ĮRANGAI IR JOS ĮRENGIMUI

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti lentelės dalį „Siūlomos įrangos parametrai“.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius gamintojo dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) ar  nuorodą į viešai prieinamą informaciją apie siūlomos įrangos/sistemos charakteristikas gamintojo interneto svetainėje.

Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Bet kokiu būdu atnaujinti (ang. renewed, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.

Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų,  technologijų, standartų ar pan.) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

Lentelė 1: Nešiojamų vaizdo registratorių, jų eksploatacijai skirtos įrangos ir paslaugų pirkimo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Įrangos /paslaugų pavadinimas | Reikalaujami įrangos parametrai | Kiekis, vnt. | Siūlomi įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas vaizdo registratorius. | • Asmens naudojama skaitmeninė vaizdo kamera, skirta informacijai fiksuoti, naudojant patalpose ir lauko sąlygomis; •Raiška ne mažesnė, kaip: 1920x1080p; •Galimybė pasirinkti žemesnę raišką; •Kadrų skaičius, ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę; •Objektyvas: matymo kampas, ne blogiau kaip 120° horizontaliai, 60° vertikaliai; •Vaizdo suspaudimas: H.264 arba H.265; • Įrašymo atminties talpa, ne mažiau kaip 64 GB ; • Atsparumo klasė, ne prasčiau kaip IP67, MIL-STD-810G 516.6; • Darbinė temperatūra, ne blogiau kaip -20ºC to +50ºC; •Wi-Fi palaikomi standartai, ne blogiau 802.11 b/g/n (2.4GHz & 5GHz ); • Rėžimo diena/naktis, persijungimas iki 0,2 lux; • Turi turėti mygtukus arba jungiklius, kuriuos galima sukonfigūruoti įvairioms funkcijoms, tokioms kaip „Start/Stop Recording“, „Connect/Disconnect Wi-Fi“; • Visi nešiojamų vaizdo kamerų vaizdo įrašai turi būti perkeliami į serverį, kemerą pastačius į krovimo stotelę. Vaizdo medžiaga turi būti automatiškai pašalinta iš nešiojamos vaizdo kameros, kai ji yra sėkmingai perkelta į serverį. • Garso įrašymas: kameroje turi būti ne mažiau kaip vienas aukštos kokybės integruotas mikrofonas; • Įkraunama baterija: turi palaikyti ne mažiau kaip 12 valandų nepertraukiamo įrašymo. Baterijos pilnas įkrovimas ne ilgiau kaip 8 valandos • Svoris, ne daugiau kaip 220g. •Informacijos sauga: vaizdo įrašai kameroje turėtu būti apsaugoti ne prasčiau kaip AES 256 šifravimu; •Indikacija: kamera turi turėti vaizdinį, garsinį signalizavimą, baterijos lygio būsenai, įrašymo būsenai, mažo atminties likučio būsenai. | 10 |  |
| 2. | Nešiojamo vaizdo registratoriaus licencija | • Licencija skirta registratoriaus darbui su programine įranga; | 10 |  |
| 3. | Stalinis kontroleris (valdiklis). | • Ryšio su serveriu realizavimas per kompiuterinį tinklą; • Perkeliamos į serverį vaizdo medžiagos valdymas, prioretizavimas; • Valdiklis kartu su nukrovimo / įkrovimo stotelėmis turi užtikrinti, kad į serverį persiunčiama informacija nebūtų prarasta, dėl ryšio problemų, ar nutrūkusio elektros tiekimo.. | 1 |  |
| 4. | Serverio programinė įranga | •Turi palaikyti automatinį ataskaitų eksportavimą CSV formatu arba lygiaverčiu, palaikyti galimybę dalytis įrodymų rinkiniais ar vaizdo įrašais per saugias nuorodas į vidinius ir išorinius šaltinius, įskaitant galimybę riboti ir registruoti kiekvieną bendrinimą audito žurnaluose, turi būti išsami valdymo programinė įranga, skirta valdyti vaizdo medžiagą, sistemos vartotojus ir nešiojamų vaizdo kamerų priedus, turi leisti konfigūruoti naudotojų prisijungimų roles/vaidmenis, leisti įgaliotiems vartotojams kurti įvykius ir žymėti įrašytus vaizdo įrašus, leisti įgaliotiems naudotojams redaguoti saugomos laikmenos vaizdo ir garso elementus (pvz., Norint sulieti veidus ir (arba) anonimizuoti ištartus vardus). Redagavimo proceso metu sugeneruoti failai turi būti atliekami taip, kad būtų išsaugotas ir kopijuojamas pirminio turinio vientisumas. Originalus garso / vaizdo turinys neturi būti keičiamas. Turi turėti galimybę eksportuoti filmuotą medžiagą į MP4 formato failą arba lygiavertį. Turi turėti konfigūruojamą įrašų šalinimo tvarką, jei įrašuose nėra įrodymų ar kitos svarbios informacijos, leisti įgaliotiems naudotojams nustatyti įrodomųjų vaizdo įrašų saugojimo laikotarpį/trukmę, kurie po nustatyto laikotarpio automatiškai išsitrins, įgaliotiems naudotojams peržiūrėti ir atkurti įrašus. Vaizdo įraše turi būti rodoma konfigūruojama metaduomenų informacija atkūrimo metu, įtraukiant šiuos duomenis: unikalus fiksavimo įrenginio ID, užfiksavimo data, laikas, pasirinktas tekstas. •Rodomi metaduomenys neturi trukdyti ar užgožti pagrindinės rodomos vaizdinės medžiagos. Turi būti įtraukta atkūrimo galimybė su funkcijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo įrašų peržiūrą, mastelį, apkarpymą ir pasukimą. Turi palaikyti galimybę, kad vienu metu būtų galima žiūrėti kelis tiesioginius vaizdo transliavimo srautus iš žiniatinklio naudotojo sąsajos, sugebėti sujungti ir sinchronizuoti kelių kamerų įrašus į vieną įvykį, kad būtų galima vienu metu demonstruoti ir eksportuoti; • Turi būti suderinama su „Windows“ serverių šeimos operacinėmis sistemomis arba lygiavertėmis, palaikyti virtualizacija; • Programinė įranga turi turėti galimybę integruotis su saugos ir informacijos valdymo sistemomis per API, turi palaikyti ONVIF standartą arba lygiavertį; • Duomenų perdavimo iš kamerų procesas turi būti be “nuostolių” tai yra turi fiksuoti ar originalūs duomenys buvo pakeisti/redaguoti; | 1 |  |
| 5. | Greito uždėjimo magnetinis laikiklis | • Greitas uždėjimas; • Magnetinė fiksacija; • Tvirtinimui ant peties (ar krūtinės srityje). | 10 |  |
| 6. | Vaizdo registratoriaus daugiavietė nukrovimo stotelė-kroviklis | • Paskirtis: vaizdo informacijos iškrovimas į serverį; • Akumuliatorių krovimo funkcija; • Informacijos iškrovimo / energijos įkrovimo funkcija turi veikti automatiškai įstačius registratorių; • Stotelės vietų skaičius, ne mažiau 10. | 1 |  |
| 7. | Vaizdo registratoriaus vienvietis kroviklis, USB kabelis | • Akumuliatorių krovimo funkcija; • Informacijos iškrovimo / energijos įkrovimo funkcija turi veikti automatiškai įstačius registratorių; | 3 |  |
| 8. | Programavimas, konfigūravimas, įrangos paruošimas darbui, personalo apmokymas naudotis įranga | • Įrangos pristatymas į vietą; • Įrangos sukomutavimas, suderinimas; • Programinės įrangos instaliavimas ir sukonfigūravimas; • Įrangos testavimas; • Personalo apmokymas. (Programinės įrangos diegimui bus suteikti kompiuteriniai/serveriniai resursai) | 1 |  |

Visai nurodytai įrangai bei paslaugoms tiekėjas privalo suteikti 24 mėn. garantiją.

Techninis aptarnavimas:

- Įrangos gedimo šalinimo darbai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po pranešimo el. paštu apie prietaiso gedimą gavimo.

- Įranga turi būti suremontuota, pakeista rezervine arba pakeičiama nauja per ne ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo gedimo šalinimo darbų pradžios. Sugedusi įranga paimama bei grąžinama tiekėjo sąskaita (jei įranga sumontuota, pats tiekėjas privalo įrangą išsimontuoti ir vėliau sumontuoti atgal).

- Tiekėjas garantuoja nuolatinį nemokamą personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei įrangos naudojimo ar pan. klausimais. Techninio aptarnavimo metu visa prašoma informacija (Pirkėjui pareikalavus) privalo būti suteikiama per 3 d. d. nuo pareikalavimo, atsakant lietuvių kalba vienu iš šių būdų – elektroniniu paštu arba telefonu arba vietoje.

Prekių garantija:

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo nemokamai teikti vaizdo registratorių vidinės programinės įrangos atnaujinimus. Garantinio laikotarpio pabaigoje turi būti pateikta naujausia  registratorių vidinės programinės įrangos versija.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo nemokamai teikti naujausius serverinės programinės įrangos atnaujinimus. Garantinio laikotarpio pabaigoje turi būti pateikta naujausia programinės įrangos versija.

- Garantinis remontas ar techninis aptarnavimas visai priduodamai įrangai turi trukti ne ilgiau kaip 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo įrangos pridavimo garantiniam remontui ar techniniam aptarnavimui dienos iki pranešimo įrangą pridavusiai įstaigai, kad įranga suremontuota ar techninis aptarnavimas atliktas ir ją galima paimti, gavimo dienos.

Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti atitikties sertifikatus ir visą įrangos (sistemos) eksploatacijai reikalingą dokumentaciją valstybine kalba.

Visi elektrotechniniai įrenginiai turi atitikti Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento ES keliamus reikalavimus.

Šioje lentelėje nurodytos perkamos prekės, remiantis aplinkos ministro įsakymu 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401, turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos punktą 4.4.4.4. Tai yra  prekės turi būti ilgaamžės, funkcionalios, lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280, tiekėjas privalo nesiūlyti įrangos  VALSTYBIŲ AR TERITORIJŲ, KURIŲ TIEKĖJAI, JŲ SUBTIEKĖJAI, ŪKIO SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS YRA REMIAMASI, GAMINTOJAI, TECHNINĖS AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪRĄ IR PALAIKYMĄ VYKDANTYS ASMENYS AR JUOS KONTROLIUOJANTYS ASMENYS NELAIKOMI PATIKIMAIS.