Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbams:

1. Remonto darbai – vykdomi pagal parengto, suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto darbų kiekius. Darbai atliekami pagal užsakovo pateiktus užsakymus. Laikytis darbų saugos, aplinkosaugos reikalavimų. Po darbų atlikimo sutvarkyti gerbūvį.

2. Išpildomoji nuotrauka - užpildyti piketų skaitmeninę atributiką (shp. formatas). Planinę padėtį atliktų darbų formuoti M1:2000 mastelyje, pateikti dwg. ir shp. formatu užpildytą atributinę informaciją. Statybos metu rangovo panaudotų medžiagų ir gaminių techninės charakteristikos turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus. Planinėje padėtyje nurodyti charakteristikas, parametrus, medžiagas.

3. Darbų pridavimas - Galutiniame darbų pridavime pateikti užpildytą ir pasirašytą elektroninį Statybos darbų žurnalą.

4. Preliminarūs remonto darbų kiekiai: grioviai apie 2500 m; pralaidos, kiti grioviuose esantys statiniai (žiotys, latakai, įtekėjimo ir ištekėjimo antgaliai, šlaitų sustiprinimai ir kt.), vandens telkinio įrengimas. Darbai numatomi prie Naujųjų Zadvarninkų ir Vidžių Kelio kaimų Švenčionių seniūnijoje.

5. Rangovas, atlikdamas darbus, turi vadovautis 2014 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir 2008 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio įsakymas Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“, kitais galiojančiais normatyviniais dokumentų reikalavimais, taikant melioracijos kraštotvarkos priemones.

Numatomi melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai:

| Eil. Nr. | Įkainuotų darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m³ talpos kaušais | 1 m³ | 2 |
| 2. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1 vnt. | 1 |
| 3. | Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais | 1 m³ | 8 |
| 4. | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m | 1 m³ | 4478 |
| 5. | Drenažo d 125 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |
| 6. | Drenažo d 150-175 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |
| 7. | Drenažo d 200 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |
| 8. | Drenažo d 250 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |
| 9. | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 10. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 11. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 12. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 13. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 14. | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 15. | Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 16. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 17. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 18. | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 19. | Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 20. | Drenažo rinktuvų iš 400 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 21. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 22. | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 23. | Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 24. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens polietileninio vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 25. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 26. | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 5 |
| 27. | Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 5 |
| 28. | Drenažo rinktuvų iš d 160 mm plastikinių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą | 1 m | 5 |
| 29. | Drenažo rinktuvų iš d 200 mm plastikinių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą | 1 m | 10 |
| 30. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 63 mm | 1 m | 10 |
| 31. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 125-200 mm | 1 m | 10 |
| 32. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 225-280 mm | 1 m | 10 |
| 33. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 34. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-10) įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 35. | Šulinio ŠP-3 įrengimas | 1 vnt. | 5 |
| 36. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 37. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 38. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-10) įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 39. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje | 1 vnt. | 1 |
| 40. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | 1 vnt. | 1 |
| 41. | Paviršinio vandens nuleistuvo išvalymas ir remontas | 1 vnt. | 5 |
| 42. | 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1 vnt. | 30 |
| 43. | 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1 vnt. | 30 |
| 44. | 175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1 vnt. | 30 |
| 45. | Esamų keraminių d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo | 1 vnt. | 30 |
| 46. | PVC atšakos 145/50mm (drenažui) | 1 vnt. | 30 |
| 47. | PVC atšakos 180/50mm (drenažui) | 1 vnt. | 30 |
| 48. | Drenažo šulinio išvalymas | 1 m³ | 10 |
| 49. | Kontrolinio šulinio remontas užtaisant įtrūkimus cemento skiediniu iš vidaus | 1 vnt. | 1 |
| 50. | Kelio lovių įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, išvežant gruntą | 1 m³ | 2 |
| 51. | 10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto | 1 m³ | 5 |
| 52. | 15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių tinklų remonto | 1 m² | 5 |
| 53. | Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | 1 m² | 2000 |
| 54. | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | 1 m² | 500 |
| 55. | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | 1 m² | 1000 |
| 56. | Iki 16 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0,65 m3 talpos kaušais | 1 vnt. | 2 |
| 57. | Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | 1 t. | 2 |
| 58. | Statybinių šiukšlių išvežimas iki 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | 1 t. | 18,6 |
| 59. | Krūmų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 1,00 km | 1 m³ | 10 |
| 60. | Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas, prikalant velėną kuoliukais | 1 m² | 2 |
| 61. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m | 1 m | 1000 |
| 62. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m | 1 m | 1000 |
| 63. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m | 1 m | 500 |
| 64. | II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³talpos kaušais | 1 m³ | 5 |
| 65. | II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant šlaitų, kai užpilamo sluoksnio storis iki 150 mm | 1 m² | 5 |
| 66. | II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 AJ) galingumo | 1 m³ | 5 |
| 67. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m | 1 m³ | 1 |
| 68. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m | 1 m³ | 1 |
| 69. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 4 m | 1 m³ | 1 |
| 70. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių | 1 m³ | 1 |
| 71. | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu | 1 m² | 1 |
| 72. | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | 1 m³ | 1 |
| 73. | Pralaidos antgalio demontavimas | 1 m³ | 2 |
| 74. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 0,60 m | 1 m. | 1 |
| 75. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 0,80 m | 1 m. | 1 |
| 76. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,00 m, m | 1 m. | 1 |
| 77. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,20 m | 1 m. | 1 |
| 78. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,60 m | 1 m. | 1 |
| 79. | Antgalių iš monolitinio gelžbetonio įrengimas, m³ | 1 m³ | 5 |
| 80. | Laikinos plastikinės d 400mm pralaidos įrengimas ir išardymas | 1 m | 15 |
| 81. | Gelžbetoninių šlaitų tvirtinimo plokščių pakeitimas, užtaisant sandūras betono mišiniu | 1 m² | 5 |
| 82. | Esamų gelžbetoninių šlaitų tvirtinimo plokščių permontavimas, užtaisant sandūras betono mišiniu | 1 m² | 2 |
| 83. | Armatūros iš atskirų strypų, kurių skersmuo iki 14 mm sudėjimas | 1 t. | 0,05 |
| 84. | Plastikinių sargšulių įrengimas | 1 vnt. | 10 |
| 85. | Gelžbetoninių sargšulių įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 86. | Melioracinio polietileninio stulpelio PMS-200 įrengimas | 1 vnt. | 10 |
| 87. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 10 |
| 88. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 10 |
| 89. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 5 |
| 90. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 5 |
| 91. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite | 1 vnt. | 1 |
| 92. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio gale | 1 vnt. | 1 |
| 93. | Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas | 1 vnt. | 1 |
| 94. | Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas | 1 vnt. | 1 |
| 95. | Griovio šlaito po 200 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas | 1 vnt. | 1 |
| 96. | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, pravažiuojant vieną vietą du kartus | 1 ha | 2 |
| 97. | Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | 1 ha | 2 |
| 98. | Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | 1 m² | 100 |
| 99. | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto | 1 ha | 1 |
| 100. | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo | 1 m² | 2000 |
| 101. | Latako L-10 V įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 102. | Latako L-50 PE-2,0 įrengimas kai griovio gylis iki 2,0 m | 1 vnt. | 1 |
| 103. | Geotekstilės paklojimas | 1 m² | 1 |
| 104. | Griovio dugno tvirtinimas frakcionuotu žvirgždu | 1 m³ | 1 |
| 105. | Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis, rankiniu būdu užpilant gruntą | 1 m² | 6940 |
| 106. | II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais | 1 m³ | 1 |
| 107. | I gr. grunto kasimas rankiniu būdu | 1 m³ | 1 |
| 108. | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu | 1 m³ | 1 |
| 109. | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | 1 m | 1 |
| 110. | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu | 1 m³ | 1 |
| 111. | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 1 m³ | 6 |
| 112. | Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 AJ) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu | 1 m³ | 6 |
| 113. | Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm | 1 m | 5 |
| 114. | Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm | 1 m | 5 |
| 115. | Žvyro dangos įrengimas | 1 m³ | 5 |
| 116 | Trasos nužymėjimas | 1 m | 1130 |
| 117 | I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki10 m atstumu 79 kW (108)AJ)galingumo buldozeriais | 1 m³ | 1050 |
| 118 | I grupės grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą | 1 m³ | 1500 |
| 119 | griovio kasimas ekskavatoriumi su 0.4 m3 talpos kaušu, su pakrovimu į autosavivarčius , bei išvežimas iki 5 km atstumu | 1 m³ | 3250 |
| 120 | Pylimų šlaitų išlyginimas ekskavatoriais | 1 m2 | 1950 |
| 121 | Griovio šlaitų planiravimas rankiniu būdu | 1 m2 | 950 |
| 122 | 10 cm storio pasluoksnio iš žvyro įrengimas | 1 m2 | 420 |
| 123 | Šlaitų tvirtinimas geoptekstile, kai sandūros be sutvirtinimo | 1 m2 | 420 |
| 124 | Šlaitų grindimas akmenimis ant žvyro pagrindo, kai šlaito nuolydis iki 1:5 | 1 m3 | 129 |
| 125 | Antgalių A-16 statyba | vnt. | 1 |
| 126 | Šlaitų planiravimas buldozeriais 45 (62) kW/AG) galios | 1 m2 | 30 |
| 127 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų 600 mm skersmens vamzdžių montavimas | m | 10 |
| 128 | Plastmasinių vamzdžių D-600 mm paklojimas | m | 10 |
| 129 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose | vnt. | 2 |
| 130 | Betoninių ir gelžbetoninių nemasyvių konstrukcijų išardymas, kai elemento svoris iki 2 t (g/b) šuliniai | 1 m3 | 3,07 |
| 131 | Skylių užtaisymas betoninėse sienose ir pertvarose, kai skylės plotas iki 0,2 m2 | 1 m3 | 0,15 |
| 132 | Kiekvieniems sekantiems 10 m , perstumiant I grupės gruntą 79 kW (108)AJ)galingumo buldozeriais pridėti | 1 m3 | 1250 |
| 133 | Iškasų kasimas ekskavatoriais draglainais su 1 m3 kaušu, supilant gruntą į išlykį, kai gruntas 2 gr. | 1 m3 | 13625 |
| 134 | II grupės grunto kasimas 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į auto savivarčius | 1 m3 | 31688 |
| 135 | II grupės grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumupakraunant 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 1 m3 | 3169 |
| 136 | Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6 t. autosavivarčiais už kiekvieną papildomą km pridėti | 1 m3 | 3168,8 |
| 137 | Šlaitų tvirtinimasapsaugine danga iš akmenų, darbus atliekant sausumoje | 1 m3 | 310 |
| 138 | Gelžbetoninių kontrolinių šulinių (infiltracinių šulinių) 100 cm skersmens ir 1 m gylio montavimas | vnt. | 3 |
| 139 | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne 17 sandūrų | m | 36 |
| 140 | Sampilų išlyginimas, perstumiant I -II grupės gruntą iki 10 m atstumu 55 kW (75 AJ)galingumo buldozeriais | 1 m3 | 24630 |
| 141 | Kiekvienam ssekantiems 10 m, perstumiant I -II grupės gruntą iki 10 m atstumu 55 kW (75 AJ)galingumo buldozeriais pridėti | 1 m3 | 13625 |
| 142 | Monolitinių ar gelžbetoninių įrenginių demontavimas | 1 m3 | 5 |
| 143 | Melioracijos statinių remonto techninio darbo projekto sudarymas | 1 vnt. | 1 |

____________________________________________________________

Sutarties 2 priedas

DARBŲ/PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Objektų pavadinimas | 1 atliktų darbų aktų pateikimas nuo sutarties įsigaliojimo per 1 mėn. (% nuo bendros darbų apimties) | 2 atliktų darbų aktų pateikimas iki 2025-12-20 (% nuo bendros darbų apimties) | 3 atliktų darbų aktų pateikimas per 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo (% nuo bendros darbų apimties) | Iš viso (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbų techninio darbo projekto parengimas | 100 |  |  | 100 |
| 2 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai |  | 60 | 40 | 100 |

_______________________________