| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | TS Nr. | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKLYPO PLANAS I ETAPAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Įrengiamos dangos |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-01 - Betono trinkelė 200x100 Betoninės trinkelės h=8cm Atsijos h=3cm Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm Šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) h=30cm |  | SD-01 | m2 | 440.2 |  |  |
|  | SD-02 - Betono trinkelė važiuojamojoje dalyje 200x100 Betoninės trinkelės h=8cm Atsijos h=3cm Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm Šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) h=30cm |  | SD-02 | m2 | 926.6 |  |  |
|  | SD-03 – Ažūrinė trinkelė Betoninės trinkelės h=8cm Atsijos h=3cm Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm Šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) h=30cm |  | SD-03 | m2 | 134 |  |  |
|  | SD-04 - Gludintų akmenukų skalda, rausva Skalda h=8cm Atsijos h=3cm Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm Šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) h=30cm |  | SD-05 | m2 | 11.5 |  |  |
|  | SD-05 - ŽN pritaikyti įspėjamieji paviršiai 300x300x84 mm, su šachmatiškai išdėstytų nupjautų kūgių sistema. Skalda h=8cm Atsijos h=3cm Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm Šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) h=30cm |  | SD-06 | m2 | 3.4 |  |  |
|  | Pojūčių tako dangos |  |  |  |  |  |  |
|  | PTD-01 – Žvyras h-20 cm |  | PTD-01 | m2 | 1.93 |  |  |
|  | PTD-02 – Mulčas h-20 cm |  | PTD-02 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-03 - Gludintų akmenukų skalda, rausva h-20 cm |  | PTD-03 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-04 - Eglės kankorėžių mulčas h-20 cm |  | PTD-04 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-05 - Gludintų akmenukų skalda, balta h-20 cm |  | PTD-05 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-06 – Pušų kankorėžių mulčas h-20 cm |  | PTD-06 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-07 - Medžio šakų kaladėlės h-20 cm |  | PTD-07 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-08 - Smulkios frakcijos žvyras h-20 cms |  | PTD-08 | m2 | 1.81 |  |  |
|  | Įrengiami bortai |  |  |  |  |  |  |
|  | SB-01 - Gatvės bortas 100.30.15 |  | SB-01 | m | 79 |  |  |
|  | SB-02 - Vejos bortas 100.20.8 |  | SB-02 | m | 452 |  |  |
|  | Gaminiai |  |  |  |  |  |  |
|  | G-01 – Suolas |  | G-01 | vnt. | 12 |  |  |
|  | G-02 - Šiukšliadežė |  | G-02 | vnt. | 4 |  |  |
|  | G-03 - Šachmatų stalas |  | G-03 | vnt. | 2 |  |  |
|  | G-04 – Kėdės |  | G-04 | vnt. | 4 |  |  |
|  | G-05 – Kilnojama stoginė |  | G-05 | vnt. | 1 |  |  |
|  | G-06 – Pusiau požeminis atliekų konteineris |  | G-06 | vnt. | 2 |  |  |
|  | G-07 – Pusiau požeminis atliekų konteineris |  | G-07 | vnt. | 2 |  |  |
|  | G-08 – Dviračių stovas |  | G-08 | vnt. | 4 |  |  |
|  | G-09 – Tekančio vandens sistema |  | G-09 | vnt. | 1 |  |  |
|  | G-10 – Granito akmuo |  | G-10 | vnt. | 1 |  |  |
|  | G-11 – Šiltnamis |  | G-11 | vnt. | 1 |  |  |
|  | G-12 – Lysvė |  | G-12 | vnt. | 28 |  |  |
|  | T-01 – Turėklas |  | T-01 | m | 16.1 |  |  |
|  | LT-01 – Segmentinė tvora |  | LT-01 | m | 319 |  |  |
|  | LTV-01 – Slankiojantys vartai |  | LTV-01 | vnt. | 1 |  |  |
|  | LTV-02 - Varteliai |  | LTV-02 | vnt. | 2 |  |  |
|  | Aktyvaus laisvalaikio įrenginiai sporto zonose |  |  |  |  |  |  |
|  | SĮ-01 - Treniruoklis diskas kojoms |  | SĮ-01 | vnt. | 1 |  |  |
|  | SĮ-02 - Treniruoklis rankų ir riešų tonusui gerinti |  | SĮ-02 | vnt. | 1 |  |  |
|  | SĮ-03 - Treniruoklis sukamiesiems rankų raumenims |  | SĮ-03 | vnt. | 1 |  |  |
|  | SĮ-04 - Treniruoklis kojų raumenims ir pusiausvyrai |  | SĮ-04 | vnt. | 1 |  |  |
|  | SĮ-05 - Treniruoklis sukamiesiems rankų raumenims |  | SĮ-05 | vnt. | 1 |  |  |
|  | Ardymo darbai |  |  |  |  |  |  |
|  | Medžio kelmo šalinimas |  |  | vnt. | 6 |  |  |
|  | Betoninio fontano konstr. ardymas |  |  | m3 | 6.6 |  |  |
|  | Asfalto dangos ardymas |  |  | m2 | 833.6 |  |  |
|  | Trinkelių dangos ardymas |  |  | m2 | 45 |  |  |
|  | Tvoros ardymas h 1.1 m |  |  | m | 194 |  |  |
|  | SKLYPO PLANAS II ETAPAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Žemės darbai |  |  |  |  |  |  |
|  | Užpilamas gruntas |  |  | m3 | 6 |  |  |
|  | ŽD-01 - Priešerozinis paklotas šlaitams |  | ŽD-01 | m2 | 14 |  |  |
|  | Įrengiamos dangos |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-01 - Betono trinkelė 200x100 Betoninės trinkelės h=8cm Atsijos h=3cm Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm Šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) h=30cm |  | SD-01 | m2 | 78.6 |  |  |
|  | Įrengiami bortai |  |  |  |  |  |  |
|  | SB-02 - Vejos bortas 100.20.8 |  | SB-02 | m | 40 |  |  |
|  | Gaminiai |  |  |  |  |  |  |
|  | T-02 – Turėklas |  | T-02 | m | 23 |  |  |
|  | T-03 – Turėklas |  | T-03 | m | 4.4 |  |  |
|  | ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
|  | Paskirstymo skydas PS-1 |  | TS-10 | Kompl. | 1 |  |  |
|  | Atrama 4m pilka |  | TS-2 | vnt. | 19.0 |  |  |
|  | Automatinis jungiklis C2A 1p |  | TS-8 | vnt. | 19.0 |  |  |
|  | Galinė mova Al 4x16mm² |  | TS-9 | kompl. | 70.0 |  |  |
|  | Galinė mova Cu 5x4mm² |  | TS-9 | kompl. | 4.0 |  |  |
|  | Įžeminimo komplektai 10 omų |  | TS-3 | kompl. | 20.0 |  |  |
|  | Kabelis Cu 5x4mm² |  | TS-4 | m | 50.0 |  |  |
|  | Kabelis Cu 3x1.5mm² |  | TS-4 | m | 250.0 |  |  |
|  | Kabelis aliuminis Al 4x16mm² |  | TS-5 | m | 25.0 |  |  |
|  | Kabelis aliuminis Al 4x16+2.5mm² |  | TS-5 | m | 1015.0 |  |  |
|  | Montavimo markiravimo medžiagų komplektas |  |  | kompl. | 1.0 |  |  |
|  | Pamatas atramai su guma |  | TS-2 | vnt. | 19.0 |  |  |
|  | Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai PE50mm |  | TS-5 | m | 1135.0 |  |  |
|  | Signalinė juosta |  | TS-6 | m | 1135.0 |  |  |
|  | Šviestuvas Led 16.7W skaičiavimuose naudotas Lupol 00 TRA 2500lm |  | TS-1 | kompl. | 19.0 |  |  |
|  | Šviestuvas Led 16.0W skaičiavimuose naudotas Palco iN Out 2250lm |  | TS-1 | kompl. | 10.0 |  |  |
|  | Šviestuvas Led 16.0W skaičiavimuose naudotas iWay Super comfort 1650lm |  | TS-1 | kompl. | 4.0 |  |  |
|  | Ledinė girlianda 4Wx12vnt |  | TS-1 | kompl. | 2.0 |  |  |
|  | Atšakojimo gnybtų komplektas SV 15 |  |  | kompl. | 19.0 |  |  |
|  | Jungikliai vienpoliai 6A 230V IP55 |  | TS-11 | vnt. | 2 |  |  |
|  | Atsišakojimo dėžutė komplekte su sujungimo kontaktais IP65 |  | TS-12 | kompl. | 16.0 |  |  |
|  | Kabelio žymenys |  |  | vnt. | 72 |  |  |
|  | Atramų žymenys |  |  | vnt. | 38.0 |  |  |
|  | Din bėgeliai prietaisams |  |  | m | 5 |  |  |
|  | VANDENTIEKIS |  |  |  |  |  |  |
|  | PE100 PN10 vamzdžiai d25 |  | DTS 1 | m | 150,0 |  |  |
|  | PE100 PN10 vamzdžiai d20 |  | DTS 1 | m | 5,0 |  |  |
|  | PE100 PN10 vamzdžiai d25 (montuojami po grindimis) |  | DTS 1 | m | 2,5 |  |  |
|  | Trišakis PE d25/20 su sujungimo detalėmis (laistymo sistemai) |  |  | vnt. | 4 |  |  |
|  | PE vamzdžių klojimas atviru būdu, gylis iki 1.0m, komplekte: - Gruntinio vandens pašalinimas; - Pagrindo po plastikiniais vamzdžiais įrengimas; - iškasto grunto sandėliavimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; esamų paviršių dangų (asfalto, žvyro ir kt.), šaligatvių, griovių pralaidų ir t.t. ardymas ir atstatymas |  | DTS 3 | m | 155.0 |  |  |
|  | PE100 alkūnės, elektromovos (d25). Alkūnių ir movų kiekį tikslinti vamzdyno montavimo metu |  | DTS 1 | kompl. | 1 |  |  |
|  | Vandentiekio įvado d25mm hermetizavimas |  |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | d25 vamzdis kerta pamatą – dėklas ir apšiltinimas |  |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | d25 vamzdis kerta sieną ar grindis (be rūsio) – dėklas |  |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | Laistymo šulinukas (dėžutė su dangteliu, su metaliniu ventiliu) |  | DTS 8 | kompl. | 4 |  |  |
|  | Vandens ėmimo kolonėlė (pastatymas, pajungimas, gerbūvis, dmin315mm 1,0m gylio plastikinis šulinys be dugno su skaldos / žvyro pagrindusu, grotelėmis,...) |  | DTS 9,10 | kompl. | 1 |  |  |
|  | Paklotų tinklų šulinių bandymas, plovimas, dezinfekcija |  | DTS 4,5 | kompl. | 1 |  |  |
|  | VANDENTIEKIS APSKAITOS MAZGE |  |  |  |  |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis ventilis d25 su vidiniais sriegiais |  | DTS 2 | vnt. | 2 |  |  |
|  | Atbulinis vožtuvas geriamam šaltam vandeniui d25 |  | DTS 2 | vnt. | 1 |  |  |
|  | Trišakis d32/25 su sujungimo detalėmis (laistymo sistemai) |  |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | Trišakis d25/25 su sujungimo detalėmis (ištuštinimui) |  |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | Vamzdžių sistemos išbandymas, praplovimas, dezinfekavimas |  |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | Sujungimo ir tvirtinimo detalės |  |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | KITI |  |  |  |  |  |  |
|  | Esamo lietaus nuotekų šulinio pakėlimas gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo "plaukiojančius" liukus, ant kurių dangčių turi būti užrašas "Varėnos vandenys" ir įmonės logotipa |  |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | AUGALAI IR ŽELDYNAI |  |  |  |  |  |  |
|  | Medžiai ir krūmai |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavadinimas | Lotyniškas pavadinimas | Zona, kurioje sodinamas augalas |  |  |  |  |
|  | Šermukšnis paprastasis | Sorbus aucuparia ‘Autumn spire’ | Ž3 | vnt. | 3 |  |  |
|  | Gudobelė | Krataegus prunifolia ‘Splendens’ |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | Pušis kalninė | Pinus mugo var. mughus |  | vnt. | 6 |  |  |
|  | Kalninis serbentas | Ribes alpinum ‘Schmidt’ | Ž11 | vnt. | 320 |  |  |
|  | Rožė | Rose ‘Alden biesen’ | Ž3 | vnt. | 5 |  |  |
|  | Rododendras | Rhododendron hyb. ‘Cunningham’s Snow white’ | Ž7 | vnt. | 3 |  |  |
|  | Daugiamečiai žoliniai augalai |  |  |  |  |  |  |
|  | Juodžolė kekinė | Actaea racemose var. cordifolia | Ž1 | vnt. | 50 |  |  |
|  | Arunkas paprastasis | Aruncus dioicus ‘Horatio’ | Ž1, Ž4 | vnt. | 130 |  |  |
|  | Astras skėstašakis | Aster divaricatus ‘Eastern star’ | Ž1, Ž4 | vnt. | 200 |  |  |
|  | Pachisandra | Pachysandra terminalis ‘Green sheen’ | Ž1, Ž4 | vnt. | 360 |  |  |
|  | Papartis kelminis | Dryopteris filix – mas | Ž1, Ž4 | vnt. | 130 |  |  |
|  | Viksva žvilgioji | Carex morrowii ‘Irish green’ | Ž1, Ž4 | vnt. | 390 |  |  |
|  | Eraičinas atlaso | Festuca mairei | Ž6 ir šalia konteinerių | vnt. | 500 |  |  |
|  | Rudbekija didžioji | Rudbeckia ‘Maxima’ | Ž6 | vnt. | 154 |  |  |
|  | Tiarelė širdžialapė | Tiarella cordifolia | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Astrancija | Astrantia ‘White giant’ | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Katžolė vengrinė | Nepeta nuda ‘Purple cat’ | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Šalavijas gojinis | Salvia nemorosa ‘Tanzerin’ | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Snaputis | Geranium ‘Rosanne’ | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Notra vilnotoji | Stachys bizantina ‘Silver carpet’ | Ž3 | vnt. | 90 |  |  |
|  | Žiognagė | Geum ‘Mai Tai’ | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Mėlesas | Perovskia ‘Lacey blue’ | Ž3, Ž5 | vnt. | 50 |  |  |
|  | Buožainė makedoninė | Knautia macedonica | Ž3, Ž5 | vnt. | 120 |  |  |
|  | Mėlitas rudeninis | Sesleria autumnalis | Ž3 ir hortenzijų polajai | vnt. | 225 |  |  |
|  | Lendrūnas korėjinis | Calamagrostis brachytricha | Ž2, Ž5 | vnt. | 55 |  |  |
|  | Šilokas | Sedum Spectabile ‘Autumn Joy’ | Ž2 | vnt. | 25 |  |  |
|  | Paprastoji žemuogė | Fragaria vesca | Ž4, Ž5 | vnt. | 160 |  |  |
|  | Valdšteinija trilapė | Waldsteinia trifolia | Ž4 | vnt. | 90 |  |  |
|  | Čiobrelis paprastasis | Thymus serphyllum | Ž4, Ž5 | vnt. | 140 |  |  |
|  | Raudonėlis | Origanum ‘Gentle breeze’ | Ž5 | vnt. | 40 |  |  |
|  | Bandrenis | Echinops bannaticus ‘Star Frost’ | Ž5 | vnt. | 20 |  |  |
|  | Šalavijas menturinis | Salvia verticullata ‘Alba’ arba ‘White rain’ | Ž5 | vnt. | 40 |  |  |
|  | Kraujažolė | Achillea ‘Anthea’ | Ž5 | vnt. | 30 |  |  |
|  | Kraujalakė | Sanguisorba ‘Beetlewings’ | Ž5 | vnt. | 30 |  |  |
|  | Daržo zonos augalai |  |  |  |  |  |  |
|  | Augalas | Želdynas, kuriame sodinamas augalas |  |  |  |  |  |
|  | Koloninė obelis | Šiaurinė daržo dalis, eilė palei daržo zonos perimetro liniją |  | vnt. | 5 |  |  |
|  | Koloninė tręšnė |  |  | vnt. | 3 |  |  |
|  | Koloninė kriaušė |  |  | vnt. | 4 |  |  |
|  | Šilauogė | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 9 |  |  |
|  | Juodieji serbentai | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 9 |  |  |
|  | Raudonieji ir baltieji serbentai | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 9 |  |  |
|  | Raudonosios avietės | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 30 |  |  |
|  | Juodosios avietės | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 30 |  |  |
|  | Sausmedžiai | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 9 |  |  |
| Viso suma be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |