TELŠIŲ KRANTO PROGIMNAZIJOS PĖSČIŲJŲ TAKO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai darbams.

1.1. Rangovas privalo vykdyti statybos darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu   ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.

1.2. Rangovas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

1.3. Vykdant darbus, rangovas statybvietėje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat  gretimos aplinkos, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje.

1.4. Rangovas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų.

1.5. Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal apraše ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1.6. Kokie darbai turi būti atlikti, nurodyta šiame remonto darbų apraše. Nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs.

1.7. Siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, rangovams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą.

1.8. Rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie nurodytose darbų apimtyse nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną darbų užbaigimą, objekto perdavimą eksploatacijai ir nepertraukiamą šalia esančių pastato veiklą.

1.9. Darbų metu neturi pablogėti kitų statinių bei teritorijų eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Rangovas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių ir įrenginių apgadinimus.

1.10.   Atliekamas žaliasis pirkimas. Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo:

- 4.4.4.1. papunkčiu, kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams;

- 4.4.4.3 papunkčiu, kai Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai, t. y. Rangovas remonto darbų metu:

-           transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

-           mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

-           pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

- Remonto darbų apimtys ir reikalavimai:

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas/parametrai ir kiti reikalavimai | Preliminarios apimtys, mato vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Esamo tako ardymo darbai |  |
|  | Betoninių plytelių išardymas | 78 m2 |
|  | Betoninių bortų išardymas | 120 m |
|  | Susidariusių statybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas | 8 t |
|  | Pėsčiųjų tako įrengimas |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II | 82 m3 |
|  | Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi, kai grunto grupė II | 61 m3 |
|  | Išlyginamųjų arba šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių (skaldos fr 0/45, smėlio-žvyro ir atsijų sluoksniai) įrengimas | 82 m3 |
|  | Betoninių bortų įrengimas ant betoninio pagrindo, kai vejos bortas 80x200x100 | 240 m |
|  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis, kai betoninės trinkelės 200x100x80 | 180 m2 |
|  | Sklypo planiravimas rankiniu būdu II gr. grunte | 120 m2 |
|  | Dirvos paruošimas gazonams užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio | 120 m2 |
|  | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 120 m2 |
|  | Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas |  |
|  | Grunto kasimas mechanizuotai, kai grunto grupė II | 11 m3 |
|  | Paviršinio vandens surinkimo sistemos elementų montavimas, kai vandens surinkimo šulinėlis d-315 cm iki 1,5 m gylio su ketiniu atviru dangčiu | 1 kompl. |
|  | PVC vamzdžio tiesimas tranšėjoje, kai PVC vamzdžio skersmuo 160 mm (įsivertinti g/b šulinio skylės pramušimą ir jos užtaisymą) | 30 m |
|  | Drenažo vamzdžio įrengimas su vienpusiu išleidimu, kai PVC skersmuo iki 110 mm, drenažinis vamzdis su filtru požeminio vandens pertekliui surinkti | 30 m |
|  | Vamzdynų apsauginis užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu | 11 m3 |
|  | Vamzdynų apsauginis užpylimas akmens skaldele, atskiriant sluoksnį geotekstile | 5 m3 |
|  | Sklypo planiravimas rankiniu būdu II gr. grunte | 35 m2 |
|  | Dirvos paruošimas gazonams užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio | 35 m2 |
|  | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 35 m2 |
|  | Kadastrinių matavimų bylos parengimas |  |
|  | Topografinės nuotraukos parengimas (atlikus rangos darbus parengiama geodezinė nuotrauka) | 1 kompl. |
|  | Kadastrinių matavimų bylos parengimas su atlikta patikra | 1 kompl. |

__________________