Pirkimo sąlygų 2 priedas

M1 KATEGORIJOS SUV KLASĖS AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Perkamų dviejų automobilių techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | M1 kategorijos SUV klasės automobilis. |
| 2. | Kėbulo tipas | Visureigis, ne mažiaus kaip 5 sėdimos vietos (su vairuotoju), durų skaičius – ne mažiau kaip 5. |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. |
| 4. | Automobilio garantija | Ne trumpesnė nei 60 (šešiasdešimties) mėnesių arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. |
| 5. | Spalva | Sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 spalvų pagal gamintojo katalogą, iš kurių Pirkėjas iki sutarties sudarymo galės išsirinkti vieną tinkančią. |
| 6. | Kuro tipas | Benzinas arba benzinas/elektra. |
| 7. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Turi atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą. |
| 8. | Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 100 kW |
| 9. | Darbinis tūris (cm3) | Ne mažiau kaip 1500 cm3 |
| 10. | Transmisija | 4 WD, visų varomųjų ratų (automobiliai bus eksploatuojami prastomis pravažumo sąlygomis). |
| 11. | Pavarų dėžės tipas | Mechaninė arba automatinė. |
| 12. | Prošvaisa, mm | Ne mažiau kaip 170-200 mm (automobiliai bus eksploatuojami prastomis pravažumo sąlygomis). |
| 13. | Vairas | Kairėje pusėje su vairo stiprintuvo sistema. |
| 14. | Atsarginis ratas | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobiliai turi būti sukomplektuoti gamykliniu ratų remonto komplektu. |
| 15. | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. |
| 16. | Audiosistema | Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga, vaire įmontuoti įrangos valdymo mygtukai. |
| 17. | Šildymo sistema ir oro kondicionierius | Automobilyje turi būti šildymo sistema ir oro kondicionierius. |
| 18. | Vidutinės kuro sąnaudos | Ne daugiau kaip 8 l/100 km |
| 19. | Automobilio ilgis, mm | Automobilio bendras ilgis nuo 4100 mm |
| 20. | Padangų dydis | Kartu su automobiliu turi būti pristatyti rekomenduojamų matmenų žieminių padangų komplektas su ratlankiais. |
| 21. | ABS sistema | Su stabdžių antiblokavimo sistema. |
| 22. | Kita | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai. |
| 23. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 24. | Kilimėliai | Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale). |
| 25. | Registracija | Pardavėjas įsipareigoja įregistruoti automobilius perkančiosios organizacijos vardu. |
| 26. | Telemetrinė kontrolės sistema | Į automobilius įdiegus telemetrinės kontrolės sistemas, ji nepanaikina ir neapriboja automobilių garantijos. |
| 27. | Naudojimo instrukcija | Transporto priemonėje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas. |
| 28. | Automobilis privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508 (aktuali redakcija)) 10.1.2.1 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – „transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km bei 10.1.2.2 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – „realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.“ | Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

Automobiliai turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Automobilis turi atitikti ES standartus.

Tiekėjų pasiūlymų atitiktis techniniams reikalavimams privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis.

Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 priedas

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Perkamų dviejų automobilių techniniai rodikliai | Siūlomos rodiklių reikšmės (Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Automobilio rūšis | M1 kategorijos SUV klasės automobilis. |  |
| 2. | Kėbulo tipas | Visureigis, ne mažiaus kaip 5 sėdimos vietos (su vairuotoju), durų skaičius – ne mažiau kaip 5. |  |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. |  |
| 4. | Automobilio garantija | Ne trumpesnė nei 60 (šešiasdešimties) mėnesių arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. |  |
| 5. | Spalva | Sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 spalvų pagal gamintojo katalogą, iš kurių Pirkėjas iki sutarties sudarymo galės išsirinkti vieną tinkančią. |  |
| 6. | Kuro tipas | Benzinas arba benzinas/elektra. |  |
| 7. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Turi atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą. |  |
| 8. | Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 100 kW |  |
| 9. | Darbinis tūris (cm3) | Ne mažiau kaip 1500 cm3 |  |
| 10. | Transmisija | 4 WD, visų varomųjų ratų (automobiliai bus eksploatuojami prastomis pravažumo sąlygomis). |  |
| 11. | Pavarų dėžės tipas | Mechaninė arba automatinė. |  |
| 12. | Prošvaisa, mm | Ne mažiau kaip 170-200 mm (automobiliai bus eksploatuojami prastomis pravažumo sąlygomis). |  |
| 13. | Vairas | Kairėje pusėje su vairo stiprintuvo sistema. |  |
| 14. | Atsarginis ratas | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobiliai turi būti sukomplektuoti gamykliniu ratų remonto komplektu. |  |
| 15. | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. |  |
| 16. | Audiosistema | Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga, vaire įmontuoti įrangos valdymo mygtukai. |  |
| 17. | Šildymo sistema ir oro kondicionierius | Automobilyje turi būti šildymo sistema ir oro kondicionierius. |  |
| 18. | Vidutinės kuro sąnaudos | Ne daugiau kaip 8 l/100 km |  |
| 19. | Automobilio ilgis, mm | Automobilio bendras ilgis nuo 4100 mm |  |
| 20. | Padangų dydis | Kartu su automobiliu turi būti pristatyti rekomenduojamų matmenų žieminių padangų komplektas su ratlankiais. |  |
| 21. | ABS sistema | Su stabdžių antiblokavimo sistema. |  |
| 22. | Kita | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai. |  |
| 23. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |  |
| 24. | Kilimėliai | Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale). |  |
| 25. | Registracija | Pardavėjas įsipareigoja įregistruoti automobilius perkančiosios organizacijos vardu. |  |
| 26. | Telemetrinė kontrolės sistema | Į automobilius įdiegus telemetrinės kontrolės sistemas, ji nepanaikina ir neapriboja automobilių garantijos. |  |
| 27. | Naudojimo instrukcija | Transporto priemonėje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas. |  |
| 28. | Automobilis privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508 (aktuali redakcija)) 10.1.2.1 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – „transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km bei 10.1.2.2 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – „realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.“ | Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |

Automobiliai turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Automobilis turi atitikti ES standartus.

Tiekėjų pasiūlymų atitiktis techniniams reikalavimams privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________