## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ II POD

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

LED EKRANŲ SIENOS NUOMOS SU TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGOMIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

- VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti atskirų TV programų sukūrimui LRT patalpose reikalingos LED ekranų sienos nuomos su techninio aptarnavimo paslaugomis (toliau – Nuoma), kurias Perkančioji organizacija numato panaudoti televizijos programų filmavimams bei renginių organizavimui. Nuoma apima reikiamos techninės įrangos atvežimą, sumontavimą LRT patalpose, priežiūrą ir remontą visą jos nuomos laikotarpį bei įrangos išmontavimą pasibaigus nuomos laikotarpiui. Tiekėjo siūloma įranga, nurodyta 1 lentelėje turi veikti kaip vieninga sistema.

- Į 1 lentelėje nurodytų įrenginių nuomos ir techninio aptarnavimo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos atvežimas, sumontavimas LRT patalpose, tinkamam įrangos sumontavimui ir veikimui užtikrinti reikiamų konstrukcinių elementų,  laikiklių, maitinimo, valdymo ir kitų reikalingų kabelių pateikimas, pajungimas, taip pat aptarnavimas ir priežiūra įskaitant programinės įrangos priklausančius atnaujinimus per visą nuomos laikotarpį, taip pat operatyvus reagavimas ir remontas atsiradus įrangos gedimams bei įrangos išmontavimas ir išvežimas nuomos laikotarpiui pasibaigus.

- Nuomos ir techninio aptarnavimo laikotarpis – Perkančioji organizacija sutarties galiojimo metu įrangos nuomai ir techniniam aptarnavimui teiks užsakymus nurodant konkretų laikotarpį. Preliminarus numatomas pirmo užsakymo laikotarpis - 9 (devyni) mėnesiai nuo 2025-09-01 iki 2026-05-30. Vėlesnis užsakymų grafikas bus derinamas atskirai, atsakingų už sutarties vykdymą asmenų. Perkančioji organizacija turi galimybę užsakyti ir mažesniam įrangos nuomos ir techninio aptarnavimo terminui, tačiau ne trumpesniam kaip 3 (trims) mėnesiams.

- Tiekėjas įrangą pristato, sumontuoja, sujungia, suderina ir paruošia pilnam naudojimui bei Perkančiosios organizacijos atsakingus asmenis apmoko kaip naudotis įranga – per 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo el. paštu pateikimo dienos. Įranga naudojimui perduodama abiejoms šalims pasirašius perdavimo – priėmimo aktą.

- Įrangos preliminari sumontavimo vieta ir išdėstymas pateiktas šios techninės specifikacijos 1 priede. Prieš pateikiant pasiūlymą Tiekėjui bus suteikta galimybė atvykti į vietą susipažinimui su numatoma įrangos išdėstymo vieta.

- Visi nuomai ir techniniam aptarnavimui teikti naudojami elektros prietaisai turi būti sertifikuoti Europos Sąjungoje ir turi turėti nustatytos formos ženklinimą.

- Tiekėjas parinkdamas įrangą, turi įvertinti leistiną suminį įrenginių (maitinimo blokų, aušintuvų ir kt.) triukšmingumą TV studijose, kuris paprastai laikomas priimtinas šiose ribose:

  - 20-25 dB: labai tyli aplinka, ideali studijoms, kuriose įrašomi dialogai ar balso komentarai.

  - 25-35 dB: priimtinas lygis daugumai TV laidų, įskaitant muzikinius pasirodymus ir pokalbių šou.

  - 35-45 dB: gali būti naudojamas studijose, kuriose yra daug foninių garsų arba kur garso kokybė nėra pagrindinis prioritetas.

- Tiekėjas sutarties galiojimo laikotarpiui turi turėti bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, kuris galiotų šios techninės specifikacijos pilnoje apimtyje dėl netyčinio įrangos sugadinimo. Privalomas draudimo objektas: produkto civilinė atsakomybė. Apdraustas produktas – Apdraustojo civilinė atsakomybė trečiajam asmeniai už žalą, padarytą dėl Apdraustojo patiekto produkto / paslaugos, t. y įrangos montavimo, aptarnavimo, eksploatavimo. Draudimo suma ne mažesnė kaip – 200000 Eur vienam draudžiamajam įvykiui. Draudimo liudijimo kopija Perkančiosios organizacijos atstovui pateikiama per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas priima ir registruoja pranešimus apie gedimus, taip pat yra atsakingas už visą aptarnavimo proceso vykdymą ir valdymą.

- Tiekėjas turi užtikrinti galimybę gedimų ir problemų registravimą atlikti telefonu, elektroniniu paštu, arba Tiekėjo turima savitarnos sistema (16 valandų per dieną t. y., ne trumpesniame laiko intervale kaip 06:00 - 22:00 val. (Lietuvos laiku), 7 dienas per savaitę).

- Tiekėjas turi suteikti paslaugą po pranešimo apie problemą ne vėliau kaip:

  - reakcijos laikas ne ilgiau kaip 2 valandos;

  - gedimo pašalinimas ne ilgiau kaip per 4 valandas.

- Paslaugos Teikėjas turi užtikrinti sugedusio komponento pakeitimą pagal gamintojo reikalavimus, užtikrinant Įrangos darbingumo atstatymą.

- Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

  - Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

- Techninės specifikacijos pildymas:

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekės neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

        - modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

        - modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „“.

    - Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas kaip nurodyta ‎7.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Konkretūs reikalavimai nuomojamai įrangai:

- Reikalavimai nuomojamai įrangai nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pageidaujamos įrangos savybės | Siūlomos įrangos modelis | Siūlomos įrangos parametrai | Siūlomos įrangos kiekis | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sumontuota ir darbui paruošta LED ekranų siena | 1. Sienos bendras aukštis nuo grindų iki viršutinės sienos: 4 metrai +-20 cm. 2. Tarpas nuo grindų iki apatinės sienos kraštinės: 70 - 100 mm. 3. Bendras LED sienos plotas ne mažesnis kaip 86, bet ne didesnis nei 96 kv. m. 4. Sienos lenkimo kampai tarp modulių kampų – nuo 9 laipsnių iki 11 laipsnių. |  | Įrašyti siūlomos įrangos parametrus | 1 kompl. | /rekomenduojama pateikti/ |
| LED ekranų sienos komplektuojantys elementai: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | LED P2 | 1. Pikselių atstumas: iki 2,6 mm (ne prastesnė kaip Black SMD arba lygiavertė technologija). 2. Modulio išmatavimai: 500x500 mm (±10 mm). 3. Atnaujinimo dažnis ne mažiau – 3840 Hz. 4. Ryškumas ne mažiau – 1200 Nit. 5. Pilkumo skalė ne mažiau – 16 bitų. 5. Skenavimo metodas ne mažiau – 1/16. 6. Spalvų gama ne mažiau – 90 proc. DCI-P3. 7. Komplektuojami su vaizdo signalo priėmimo ir apdorojimo korta, kurios parametrai: - Privalo palaikyti ne mažesnę nei 512×512@60Hz rezoliuciją; - Palaikanti HDR10 standartą; - Darbinė temperatūra ne prastesnėse ribose nei –20°C to +70°; - Vėlinimas ne daugiau 1 ms; - Vaizdo sukimas 90° kartotiniais. | Įrašyti siūlomo įrenginio gamintoją ir modelį | Įrašyti siūlomos įrangos parametrus | Įrašyti siūlomos įrangos kiekį atsižvelgiant į 1 punkte nurodytą sienos plotą | /rekomenduojama pateikti/ |
| 3. | Video serveris | 1. Video serverio techninės charakteristikos turi leisti transliuoti nekompresuotus 4K, 60 fps video failus. 2. Turi turėti 4 sinchronizuotus 4K raiškos video išėjimus. 3. Įrangos kiekis – ne mažiau 2 vnt. (backup). 4. Turi turėti ne mažiau 4 vaizdo įėjimus HDMI. | Įrašyti siūlomo įrenginio gamintoją ir modelį | Įrašyti siūlomos įrangos parametrus | Įrašyti siūlomos įrangos kiekį | /rekomenduojama pateikti/ |
| 4. | Laidai, jungtys | Vaizdo išėjimų ir įėjimų jungtys BNC, formatas SDI. |  | Įrašyti siūlomos įrangos parametrus | 1 kompl. | /rekomenduojama pateikti/ |
| 5. | Konstrukciniai elementai ir montavimo medžiagos | Konstrukciniai elementai ir montavimo medžiagos, pritaikyti siūlomai LED sienai |  | Įrašyti siūlomos įrangos parametrus | 1 kompl. | /rekomenduojama pateikti/ |

- Žalieji reikalavimai

- Perkančioji organizacija įsigyjamoms paslaugoms taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus šios Techninės specifikacijos 2 lentelėje:

2 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai paslaugoms

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Techninės specifikacijos reikalavimai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį kriterijams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. papunktyje nustatomas aplinkosauginis principas „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“ nustatomas reikalavimas: - sutarties vykdymui bus naudojamos elektroninės priemonės: sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, reikalingi dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, atsiskaitymai bus vykdomi tik elektroninėmis priemonėmis. | Šioje Techninėje specifikacijoje nurodytoms Prekėms | Dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 2. | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.4.2. papunktį: „prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“ (šios Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 punkte nurodyta įranga naudoja LED šviesos šaltinius, kurie sunaudoja mažiau elektros energijos nei alternatyvūs šviesos šaltiniai naudojami panašioje įrangoje). | Šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodyta įranga | Dokumentų pateikti nereikalaujama |

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

- Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms paslaugoms, nurodytoms šioje Techninėje specifikacijoje, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai paslaugoms nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.

_________________

1 priedas

LED EKRANŲ SIENOS ĮRANGOS PRELIMINARI IŠDĖSTYMO IR SUMONTAVIMO STUDIJOJE SCHEMA

* Šioje schemoje nurodyti matmenys yra preliminarūs, todėl tiksli LED sienos pastatymo vieta bus derinama sumontavimo metu. Rekomenduojame prieš pateikiant pasiūlymą Tiekėjui atvykti į vietą susipažinimui su numatoma įrangos išdėstymo vieta.