E-2 Chemijos ūkio įrenginių remontas

PIRKIMO OBJEKTO POBŪDŽIO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas: E-2 Chemijos ūkio įrenginių remonto paslaugos.

- AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) dinaminės sistemos (toliau – DPS) pagrindu, įsigys:

  - Planines ir neplanines remonto paslaugas, šiems įrenginiams:

| Nr. | Įrenginio pavadinimas | Įrenginio tipas | Įrenginio tech. duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atbulinė osmozė Nr.1 AO-1 | RO 30-3-2-8-BW | Vandens debitas 28m³/h; p-10bar |
| 2 | Atbulinė osmozė Nr.2 AO-2 | RO 30-3-2-8-BW | Vandens debitas 28m³/h; p-10bar |
| 3 | Ultrafiltracijos įrenginys Nr.1 UF-1 | UF 8-1-80 | Našumas 28m³/h; p-6bar |
| 4 | Ultrafiltracijos įrenginys Nr.2 UF-2 | UF 8-1-80 | Našumas 28m³/h; p-6bar |
| 5 | Membraninis deaeratorius | MD3-56-10 | Našumas 28-56m³/h |
| 6 | Nuotekų skaidrinimo įranga | NS2,5-3 | Našumas 1-2,5m³/h, p – atmosferinis, lamelių sedimentacijos plotas 16m², tirštintuvo tūris 2,4m³; |
| 7 | RO įvadinė siurblinė | P 2-28-50 | Našumas 37m³/h. p -4bar, P-11kW, taplos V-25 m³; |
| 8 | Antro kėlimo siurblinė | P 2-28-50 | Našumas 28-56m³/h, p – 8,5bar, Siurbliai 2vnt. po P-7,5kW, taplos V-25 m³; |
| 9 | Ultrafiltracijos plovimo siurblinė | P 2-147-30 | Našumas 147 m³/h, p- 2,5bar, Siurbliai 2vnt. po p-15kW; |
| 10 | Natrio bisulfito NaOCl 13% dozavimo mazgas Nr.1 | DS 1-6-10 | Dozatoriaus našumas – 0-6l/h, p-10bar, talpa 200l; |
| 11 | Natrio bisulfito NaOCl 13% dozavimo mazgas Nr.2 | DS 1-6-10 | Dozatoriaus našumas – 0-6l/h, p-10bar, talpa 200l; |
| 12 | Natrio hidroksido 46% dozavimo mazgai Nr.1, | DS 1-120-7 | Dozatoriaus našumas - 120l/h, p-7bar, talpa 500l; |
| 13 | Natrio hidroksido 46% dozavimo mazgai Nr.2 | DS 1-120-7 | Dozatoriaus našumas - 120l/h, p-7bar, talpa 500l; |
| 14 | Antiskalanto dozavimo mazgas | DS 2-6-10 | Dozatoriaus našumas 0-6l/h, p -10bar, talpa 500l; |
| 15 | Koagulianto dozavimo mazgas | DS 1-12-10 | Dozatoriaus našumas 0-12 l/h, p – 10bar, talpa 500l; |
| 16 | Sieros rūgšties H2SO4 93% dozavimo mazgas | DS 1-60-10 | Dozatoriaus našumas 60l/h, p – 10bar, talpa 500l; |
| 17 | Flokulianto ruošimo įrenginys | DS 1-30-4 | Našumas 30l/h, p-10bar, talpa - 200l; |
| 18 | Natrio metabisulfito dozavimo mazgas | DS 2-6-10 | Dozatoriaus našumas 0-6l/h, p – 10bar, talpa 500l; |
| 19 | Vandens pašildymo įranga | HE 36-16-73 | Šildytuvo tipas plokštelinis S16-1G16-73) našumas š.v. 45-90 m³/h ir k.v.32-65 m³/h; |
| 20 | Automatiniai filtrai | MF 5-84-1 | Vandens debitas 45-90m³/h, P 3-6bar, filtrų skaičius 5vnt, filtrų atbulinio plovimo srautas 10 m³/h; |
| 21 | I nudruskinimo grandinė |  | Du anijonitiniai filtrai V-1,46 m³, Q-29,1m3/h; p-10bar ir du katijonitiniai filtrai V-1,9 m³, p-10bar ; |
| 22 | II nudruskinimo grandinė |  | Du anijonitiniai filtrai V-1,46 m³, Q-29,1m3/h, p-10bar ir du katijonitiniai filtrai V-1,9 m³ p-10bar; |
| 23 | I ir II nudruskinimo grandinių jonitų gaudyklės |  | 5 vnt. Ø-280mm; H-370mm; |
| 24 | Sieros rūgšties seikėtuvas SRSK-1 | SRTV.700-0,53/0,7/-1 | Vertikali talpa su sferiniais dugnais, V- 0,53m³ , h-2050mm, Ø-700mm, T- 0/+40°C, p-0,7/-1,0 bar; |
| 25 | Druskos tirpalo filtras |  | Našumas - 2 m³/h |
| 26 | Demineralizuoto vandens talpos | DMT-1,2,3 | Vertikali talpa V-200m³, h-6400mm; Ø-7000mm |
| 27 | Sieros rūgšties talpos | H2SO4-1,3 | Horizontali talpa V-15m³, l-4900mm, Ø-2000mm |
| 28 | Natrio šarmų talpos | NAOH-1,2,3,4,5,6 | Vertikali talpa V-12m³, h-4630mm; Ø-2000mm |
| 29 | Neutralizatoriai | N-1,2 | Cilindrinis, antžeminis V-90m³, h-5500mm; Ø-4300mm |
| 30 | Grįžtamo tinklo vandens bakai | GTVB-1,2 | Vertikali talpa V-950m³, h-8810mm; Ø-11880mm |

  - Kitas su aukščiau paminėtų įrenginių remontu susijusias paslaugas, t. y. įrenginius laikančių konstrukcijų, įrenginių kolonų remontus, ir/ar įrenginių membranų keitimus, ir/ar įrenginių derinimus ir techninius aptarnavimus ir/ar kartu su medžiagų, dalių, aprišimo vamzdynų, siurblių, dozatorių, armatūros ir kitos įrangos teikimus.

- Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (BVPŽ) nurodyti kodai:  50531000-6 - Ne elektros mašinų remonto ir priežiūros paslaugos.

- Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo, vykdomo DPS (Dinaminės pirkimų sistemos) pagrindu, dokumentuose.