Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 priedėlis

SIŪLOMŲ KOJINIŲ LAUKO BATŲ ŠALTAM ORUI

TECHNINIAI PARAMETRAI

(2-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nuoroda į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |  |  |
| 5. | Gaminių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | - | taip/ne | - |
| II. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 6. | Kojinių spalva - samanų (artima spalvos kodui 18-0426 TP pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą), mišrios pluoštinės sudėties, numegztos iš nustatytos sudėties (nurodytos 4 lentelėje) verpalų/siūlų. | - | taip/ne | - |
|  | Kojinių lauko batų šaltam orui techninės charakteristikos |  |  |  |  |
| 4 lentelės 1 punktas | Kojinės pluoštinė sudėtis, %: | - | - | - |
| 4 lentelės 1.1 papunktis | Blauzda | Vilna 55 % PA 20 % PP 12 % EL 3 % | nurodyti | nurodyti |
| 4 lentelės 1.2 papunktis | Pėda | Vilna 40 ± 5 % PA ≥ 35 % PP ≥ 20 % | nurodyti | nurodyti |
| 4 lentelės 1.3 papunktis | Pirštai ir kulnas | PA 65 % Vilna ≥ 35 % | nurodyti | nurodyti |
| 4 lentelės 2 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus skersine kryptimi, % | ne daugiau 8,0 | nurodyti | nurodyti |
|  | išilgine kryptimi, % | ne daugiau 8,0 | nurodyti | nurodyti |
| 4 lentelės 3 punktas | Mezgimo tankis (1 cm), vnt.: blauzda ir kraštelis - kilpų stulpelių skaičius PH, | 6-7 | nurodyti | nurodyti |
|  | - kilpų eilučių skaičius PV pėda - kilpų stulpelių skaičius PH, | 7-8 | nurodyti | nurodyti |
|  |  | 6-7 | nurodyti | nurodyti |
|  | - kilpų eilučių skaičius PV . | 8-9 | nurodyti | nurodyti |
| 4 lentelės 4 punktas | Nusidažymo atsparumas, balais: | - | - | - |
| 4 lentelės 4.1 papunktis | - sausai trinčiai | 4 | nurodyti | nurodyti |
| 4 lentelės 4.2 papunktis | - šlapiai trinčiai | 3 | nurodyti | nurodyti |
| 4 lentelės 4.3 papunktis | - skalbimui prie 40C | 3 | nurodyti | nurodyti |
| 4 lentelės 4.4 papunktis | - prakaitui | 3 | nurodyti | nurodyti |
| 4 lentelės 5 punktas | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,5 | taip/ne | - |
| 4 lentelės 6 punktas | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 50 000 | nurodyti | nurodyti |
| 4 lentelės 7 punktas | Kojinių poros bazinio 27 dydžio svoris, g | 55,0 5,0 | nurodyti | - |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose ar kituose pateiktuose dokumentų kopijose.

Pastabos: Kraštelio procentinė pluoštinė sudėtis nereglamentuojama, tik elastano turi būti ne mažiau 3,0%.

Rodiklis 5 ,,spalvų skirtumas” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

Rodiklis 6 ,,Atsparumas dilinimui“ tikrinamas kojinės pėdos apatinės dalies.

_____________________