Pirkimo sąlygų

2.1 priedas „Atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė“

Atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė

| Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) |
| --- | --- |
| Komplektą sudaro: | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (būtina nurodyti, jeigu yra): .......................... |
| - OPTIMIST jachtos korpuso komplektas: |  |
| - Korpusas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Ilgis: 2,31 m | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Plotis: 1,13 m | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Minimalus svoris: 35 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Medžiaga: Stiklo pluoštas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Plūdrumo kameros-orbakiai 3 vnt, kiekviena ne mažesnė nei 48 l, su nutolusiu pripūtimo vamzdeliu ir slėgio reguliavimo kamščiu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Korpusas turi turėti IODA (International Optimist Dinghy Association) sertifikavimo lipduką, patvirtinantį, kad korpusas atitinka klasės taisykles. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.2. Semtuvėliai – 2 vnt. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.3. Vairo tvirtinimo apkaustai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.4. vairo fiksatorius – 1 vnt | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.5. krenavimo diržas – 1vnt. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.6. neslidus kokpito ir borto paviršius | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.7. stiebo stepsas – 1 vnt. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.8. Irkliukas – 1 vnt. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.9. Stiebo fiksatorius – 1 vnt | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - OPTIMIST jachtos vairo/šverto komplektas: |  |
| 2.1 Optimist švertas |  |
| - Tipas: Nuleidžiamas (drop-in type), plokščias, stačiakampės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Medžiaga: epoksidinė derva su armuotu laminatu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Išmatavimai: ilgis 1067 ± 5 mm, plotis: 285 +/- 5mm, storis: ne mažiau kaip 14 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Kraštai: Leidžiami nuolydžiai kraštuose (išskyrus viršutinį kraštą), iki 60 mm nuo krašto, bet forma turi išlikti pagal klasės šabloną | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Šverto gamintojas privalo laminuoti savo pavadinimą, modelio pavadinimą/logotipą, gamybos metus, formos identifikacijos numerį ir serijinį numerį (žymėjimo aukštis – 10 ± 2 mm) ant dešiniojo borto, šalia viršutinės stop juostos. Švertas privalo turėti IODA įrangos lipduką, įklijuotą šalia žymėjimo. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Šverto svoris turi būti ne mažesnis kaip 2,0 kg. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Masės centras turi būti ne mažesniu kaip 520 mm atstumu nuo apatinio krašto. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 2.2 Vairas |  |
| - Tipas: Pasukamas, pritvirtintas prie korpuso gale esančios vairaračio bazės (rudder gudgeon) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Medžiaga: epoksidinė derva su armuotu laminatu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Vairo forma ir išmatavimai turi atitikti brėžinį pagal IODA reikalavimus: | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Vairas turi būti paženklintas matavimo lipduku arba sertifikavimo ženklu, patvirtinančiu, kad jis atitinka IODA reikalavimus. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 2.3 Vairalazdė (tiller) ir prailgintojas (extension): |  |
| - Medžiaga: aliuminis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Vairalazdės prailgintojo rankena gali būti padengta plastiko ir/ar gumos danga | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Jungtis tarp vairalazdės ir prailgintojo gali būti pagaminta iš gumos arba plastiko. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3. OPTIMIST jachtos rangauto ir takelažo komplektas: |  |
| 3.1. OPTIMIST jachtos stiebas aliuminio, maksimalus ilgis (nuo stiebo apačios iki viršutinio giko fiksavimo taško): 2,35 m - 1 vnt. Stiebo išorinis skersmuo: 45 mm ± 1 mm. Modelis MK3, MK4 arba analogiškas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3.2. OPTIMIST jachtos špritas maksimalus ilgis 2286 mm įskaitant galinius tvirtinimus– 1 vnt. Šprito diametras 27,5mm ± 2mm. Modelis MK3, MK4 arba analogiškas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3.3. OPTIMIST jachtos gikas aliuminio, maksimalus ilgis 2,57 m – 1 vnt. Giko išorinis skersmuo nuo 29,5 iki 55,5 mm. Modelis MK3, MK4 arba analogiškas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3.4. OPTIMIST jachtos rangautas turi atitikti Tarptautinės Optimist klasės asociacijos (International Optimist Dinghy Association IODA) reikalavimus. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4.OPTIMIST jachtos burės komplektas: |  |
| 4.1 Burė |  |
| Medžiaga: Dacron (poliesterio audinys), baltos spalvos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| Forma: Radial arba Crosscut North Sails arba analogiška. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Optimist klasės ženklas. Ženklas turi būti išdėstytas burės viršutinėje dalyje, pagal IODA reikalavimus. Turi turėti matavimo sertifikatą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4.2 Identifikacija: |  |
| - Šalies kodas LTU | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Burės numeris – nacionalinis registracijos numeris, išduotas klasės asociacijos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Aukštis, šriftas ir tarpai turi atitikti IODA standartus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4.3 Burės langelis (visibility window): |  |
| - Minimalus dydis: 150 x 150 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Įsiūtas burės apatinėje priekinėje dalyje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4.4 Latės: |  |
| - Leidžiami tik nurodytoje burės galinėje briaunoje (leech) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Maksimalus skaičius: 2 | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Medžiaga: stiklo pluoštas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5. Optimist jachtos vairo/šverto krepšys – 1 vnt |  |
| - Pagamintas iš 600D nailono audinio. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Atskiri skyriai vairui, švertui ir vairalazdei su prailgintoju. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Vairo ir šverto skyriai yra paminkštinti iš vidaus ir išorės, kad užtikrintų maksimalią apsaugą. Šie skyriai turi būti užsegami tvirtu užtrauktuku. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Krepšys turi būti su nuimamu ir reguliuojamu diržu per petį, patogiam nešiojimui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Įsiūta etiketė burių numeriui ir vardui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 6. Optimist jachtos korpuso transportavimo vežimėlis – 1 vnt. |  |
| - Medžiaga: aliuminio konstrukcija su nerūdijančio plieno ašimis. Rėmo suvirintos jungtys turi būti anoduotas, atsparios korozijai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Korpuso atramos – tvirtos ir stabilios, išardomas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Turi būti Bow wow sistema – priekinės korpuso dalies fiksavimo sistema, kuri leidžia greitai ir lengvai pritvirtinti jachtą prie vežimėlio. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Turi būti 8 mm nerūdijančio plieno ratų fiksatoriai įmontuoti į ašis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Dideli „Durastar-lite“ ratai, atsparūs pradūrimui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 7. Optimist jachtos korpuso viršutinis tentas – 1 vnt. |  |
| - Medžiaga: Moistureguard 2000 sunkaus tipo 900D poliesterio su poliuretano membrana audinys kvėpuojantis, atsparus drėgmei ir vandeniui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Tentas turi turėti plačius kraštus aplink visą korpuso perimetrą, užtikrinančius papildomą apsaugą nuo aplinkos poveikio (purvo, UV spindulių, lietaus). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Turi būti reguliuojami dirželiai, leidžiantys tvirtai priglausti tentą prie korpuso. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 8. Optimist jachtos korpuso transportavimo tentas – 1 vnt. |  |
| - Medžiaga: Moistureguard 2000 sunkaus tipo 900D poliesterio su poliuretano membrana audinys kvėpuojantis, atsparus drėgmei ir vandeniui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Tentas turi turėti plačius kraštus aplink visą korpuso perimetrą, užtikrinančius papildomą apsaugą nuo aplinkos poveikio (purvo, UV spindulių, lietaus). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Turi būti reguliuojami dirželiai, leidžiantys tvirtai priglausti tentą prie korpuso. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 9. Optimist jachtos rangauto maišas – 1 vnt. |  |
| - Pagamintas iš 600D nailono audinio. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Atskiri skyriai vienas skirtas burei ir gikui, antras – stiebui ir špritui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Abu skyriai užsegami užtrauktuku, užtikrinančiu greitą ir patikimą uždarymą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Krepšys turi būti su nuimamu ir reguliuojamu diržu per petį, patogiam nešiojimui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - Įsiūta kišenėlė burių numeriui ir vardui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| - 2 dirželiai komplekto suspaudimui, kad būtų lengviau transportuoti ar laikyti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10. OPTIMIST jachtos korpusas, stiebas ir visos komplektuojančios dalys privalo atitikti Tarptautinės Optimist klasės asociacijos (International Optimist Dinghy Association IODA) taisyklėms: (Pirkimo sąlygų 1.1 ir 1.2 priedai) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 11. Prekei (įskaitant visas komplektuojančiąsias dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 1 metų gamintojo garantija | Suteikiama gamintojo garantija (įrašyti konkrečią reikšmę):…….. metai Su pasiūlymu teikiamo gamintojo dokumento failo pavadinimas ir nurodytas puslapis, kuriame yra reikalavimą patvirtinanti informacija: Failo pavadinimas (įrašyti): ................ Puslapio numeris (įrašyti): .................. |
| 12. Prekei (įskaitant visas komplektuojančiąsias dalis) suteikiama papildoma gamintojo arba tiekėjo garantija (t. y. viršijanti 1 metus)* *Tiekėjui nurodžius siūlomą papildomą garantinį terminą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą minimalų 1 metų garantinį terminą, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotą suteikiamą papildomą garantiją patvirtinančius dokumentus. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Užsakovui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (gedimams), prekių trūkumai (gedimai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis. | Suteikiama papildoma gamintojo arba tiekėjo garantija (įrašyti konkrečią reikšmę, jei taikoma) ........ metai Su pasiūlymu teikiamo dokumento failo pavadinimas, kuriame yra reikalavimą patvirtinanti informacija: Failo pavadinimas (įrašyti): ............... |