Techninė specifikacija – Projektas

SUNKVEŽIMIS

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos privalomieji reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sunkvežimis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sunkvežimio gamintojas ir (markė) modelis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sunkvežimis pagamintas ne anksčiau kaip 2010 m. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sunkvežimis atitinka N3 klasę |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sunkvežimio rida ne daugiau kaip 250 000 km |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sunkvežimio išmetamųjų teršalų lygis (Euro klasė) turi būti ne žemesnis, kaip EURO 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sunkvežimis turi būti varomas dyzelinu |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Variklio galia ne mažesnė kaip 250 AG |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bendra Sunkvežimio masė ne mažiau kaip 17 000 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Leistina krovinio masė ne mažiau kaip 4 500 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Atstumas tarp ašių ne mažiau kaip 4 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Krovininės dalies ilgis ne mažiau kaip 4 000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Krovininės dalies plotis ne mažiau kaip 2 000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Bortai turi būti atverčiami, metaliniai |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Bortų aukštis ne mažiau kaip 1 000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Turi būti įrengtos krovinio tvirtinimo vietos |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kėbulo stogas turi būti aliuminis, uždaromas ir atidaromas hidrauliškai |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Sunkvežimyje turi būti oro kondicionierius |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Sunkvežimyje turi būti rūko žibintai (ne mažiau, kaip priekyje) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Sunkvežimis turi turėti sumontuotą oranžinį signalinį švyturėlį |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Visi varantieji ratai (4x4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Sunkvežimis turi būti viengubais ratais |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Sunkvežimis turi būti su ne senesnėmis nei 1 (vienerių) metų padidinto pravažumo padangomis (mišrios paskirties, tinkamos važiuoti tiek keliu, tiek bekele) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manipuliatorius |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Manipuliatoriaus gamintojas, modelis |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Turi būti valdymo aikštelė ir nuotolinio valdymo pultas |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Kėlimo galia prie 6 m ne mažiau kaip 2 000 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Kėlimo galia prie 7 m ne mažiau kaip 1 500 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Turi būti rotatorius |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Turi būti hidraulinis griebtuvas |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Manipuliatorius turi susilankstyti už kabinos |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. hidraulinių atraminių kojų |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Manipuliatorius turi turėti CE atitikties deklaraciją. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Sunkvežimis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Sunkvežimis pristatomas su visais eksploatacijai būtinais ir Lietuvoje galiojančius teisės aktus atitinkančiais priedais (atsarginis ratas, domkratas, ratų veržlių raktas (atitinkantis visų ratų dydį), vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė). |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Sunkvežimio pristatymo metu pateikiamas: - galiojantis privalomosios techninės apžiūros liudijimas; - galiojantis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas (TPVCAD) ne trumpiau kaip 14 dienų nuo Sunkvežimio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; - gamintojo instrukcija; - turi būti pakankamas degalų kiekis nuvažiuoti ne mažiau kaip 50 km; - manipuliatoriaus techniniai dokumentai; - potencialiai pavojingo įrenginio atitiktį saugos reikalavimams patvirtinantys dokumentai (akredituotos įstaigos išvada). |  | . |  |  |  |  |  |
| 34. | Pristatymo metu pateikiamas Sunkvežimio registracijos liudijimas Druskininkų savivaldybės Paslaugų ūkio vardu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Sunkvežimio garantija ne trumpesnė kaip 3 mėn. arba 5 000 km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau) skaičiuojant nuo Sunkvežimio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Manipuliatoriaus garantija ne trumpesnė kaip 6 mėn., skaičiuojant nuo Sunkvežimio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |  |  |  |  |  |  |

______________________