SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Keleivinių ir krovininių liftų techninės priežiūros ir remonto PASLAUGOS (10417-3)“

Perkamos paslaugos skaidomos į tris dalis:

Pirmoji pirkimo dalis: Santariškių g. 2 Vilnius ir Vilties g. 2, Naujieji Valkininkai pastatuose esantys liftai. 1.1. lentelė.

Antroji pirkimo dalis: Santariškių g. 4, 7, 14, Baublio g. 5, Kairiūkščio g. 2 ir Žalgirio g. 117, Vilnius  pastatuose esantys liftai. 1.2. lentelė.

Trečioji pirkimo dalis: Vytauto g. 2 ir Kurorto g. 5, Druskininkai pastatuose esantys liftai. 1.3. lentelė.

1. Perkamų paslaugų savybės ir sąrašai:

1.1. Liftų nuolatinė techninė priežiūra ir įskaičiuotos remonto paslaugos, į kurias įeina:

1.1.1. iškvietimo paslaugos – reagavimas į įrangos gedimus, įrangos užstrigimus, ar sutrikusį veikimą, kuomet būtina neatidėliotina liftų specialisto pagalba. Darbo kaštai ir atsarginės dalys, naudojamos liftų remontui, turi būti įtrauktos į sutarties kainą;

1.1.2. remonto paslaugos - tai blogai veikiančios, sugedusios ar neveikiančios įrangos gedimų šalinimas. Paslaugos teikėjo liftų specialistai turi identifikuoti ir atlikti mazgų pakeitimus dar prieš jiems sutrikdant normalų įrangos darbą. Remonto paslaugos yra įtrauktos į pasiūlymo kainą;

1.1.3. paruošimo metinei atestacijai paslaugos - susideda iš sekančių sudedamųjų dalių:

1.1.3.1. įrangos paruošimas metinei atestacijai;

1.1.3.2. dalyvavimas atliekant metinę įrangos atestaciją Potencialiai pavojingų įrenginių dalinę ir pilnutinę patikras, o esant reikalui techninės pagalbos suteikimas inspektoriui;

1.1.3.3. dalyvavimas atliekant Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimą pasibaigus įrenginio gamintojo ar įrengėjo nustatytam naudojimo laikui, o jeigu jis nenustatytas, po 25 metų nuo pirmosios įrenginio naudojimo dienos;

1.1.4. keleivių išlaisvinimo paslaugos - užtikrina žmonių saugumą bei profesionalų situacijos sprendimą užstrigus liftui. Ši paslauga skirta greitai ir saugiai išlaisvinti įstrigusius žmones ir krovinius. Gavus pranešimą liftų specialistas nedelsiant siunčiamas į įvykio vietą, siekiant maksimaliai sumažinti reakcijos laiką. Iškvietimo bei išlaisvinimo paslaugos turi būti teikiamos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

1.1.5. Jei sutarties galiojimo laikotarpiu iškils nuolatinės techninės priežiūros ir remonto paslaugos poreikis naujai įrengtiems ar vietoje senų liftų sumontuotiems naujiems liftams, Paslaugos teikėjas privalės juos prižiūrėti ir remontuoti sutartyje numatytomis sąlygomis. Paslaugos teikėjui bus apmokama pagal tą patį sutartyje nustatytą paslaugų įkainį.

1.1.6. Sudaromoje sutartyje turi būti galimybė įsigyti iš Paslaugos teikėjo šioje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų, kurių bendra vertė ne didesnė nei 10 % pradinės (maksimalios) sutarties vertės.

2. Paslaugų aprašymas:

2.1. Paslaugos turi būti teikiamos 1. 1., 1.2. ir 1.3. lentelėse nurodytiems liftams.

2.2. Paslaugų teikėjas privalės teikti paslaugas, vadovaujantis šia technine specifikacija, liftų gamintojo patvirtintomis taisyklėmis ir nustatytais reikalavimais, 2006 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-61 patvirtintomis liftų naudojimo taisyklėmis „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Liftų naudojimo taisyklės), 1996 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324 ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugų teikimą.

2.3. Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima liftų apžiūrą 1 (vieną) kartą per mėnesį (planinis liftų techninis patikrinimas), kurią vykdant privaloma patikrinti:

2.3.1. ar elektriniai aparatai valdymo spintoje atitinka schemą ir yra tinkamai sutvarkyti;

2.3.2. ar nepažeistos įžeminimo (įnulinimo) grandinės mašinų patalpoje, šachtoje, ar varžos atitinka norminiuose teisės aktuose nurodytus dydžius ir ar yra varžų matavimo protokolai;

2.3.3. mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimą, taip pat lifto šachtoje esančių aparatų veikimą;

2.3.4. lifto šachtoje ir duobėje esančių elektros aparatų veikimą reikalui esant, atlikti jų reguliavimą ir liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną remontą;

2.3.5. kabinos sustojimo tikslumą, šachtos ir kabinos durų spynas ir jas sureguliuoti;

2.3.6. ar tinkamai veikia stabdžiai;

2.3.7. lifto valdymo ir signalizacijos aparatų, kortelių, atminties raktų skaitytuvų įrangos tvarkingumą;

2.3.8. apžiūrėti lifto suktuvą, skridinius, lynus, lifto kreipiančiąsias, jų įtvirtinimą;

2.3.9. konstrukcinių mazgų tepimas priklausomai nuo liftų apkrovimo;

2.3.10. tepalų lygį reduktoriuose, tepalinėse, reikalui esant papildyti juos;

2.3.11. į teikiamos paslaugos kainą turi būti įtraukta visų nuolatinei liftų priežiūrai atlikti naudojamų eksploatacinių medžiagų (tepalai, valymo priemonės ir kt.) kaina. Eksploatacinės medžiagos turi atitikti liftų, keltuvų gamintojų techninius reikalavimus;

2.3.12. paslaugos teikėjas užtikrina nemokamą bei tinkamą senos pakeistos alyvos ir senų tepalų utilizavimą;

2.3.13. pakeisti susidėvėjusias smulkias liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui reikalingas detales;

2.3.14. liftų konstrukcinių mazgų valymą nuo įrenginiams būdingų nešvarumų, skirtą nepriekaištingam veikimui palaikyti, šiukšlių išvalymas iš įrangos (mašinų) patalpos, kabinos stogo bei šachtos duobės;

2.3.15. atlikti reikalingus lifto metalinių konstrukcijų (detalių) apsaugos nuo korozijos darbus (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas);

2.3.16. pažeistų ar sugedusių apšvietimo įtaisų pakeitimas;

2.3.17. atlikti kitus (nepaminėtus) liftų gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose priežiūros ir aptarnavimo darbus, reikalingus užtikrinti saugų liftų naudojimą (eksploataciją);

2.4. Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima:

2.4.1. liftų paruošimą dalinei techninei patikrai (DTP) ir pilnutinei techninei patikrai (PTP) bei dalyvavimą atliekant patikrinimą;

2.4.2. dalyvavimas atliekant Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimą pasibaigus įrenginio gamintojo ar įrengėjo nustatytam naudojimo laikui, o jeigu jis nenustatytas, po 25 metų nuo pirmosios įrenginio naudojimo dienos;

2.4.3. atliktus liftų techninės priežiūros darbus - techninės priežiūros žurnalų pildymą;

2.4.4. aktų ir remonto darbų sąmatų sudarymą defektams, įtakotiems išorės veiksnių (vandalizmas, užliejimas vandeniu, gaisras, neleistini elektros įtampos svyravimai ir kt), per 48 val. Liftų sąvarų mechaninis pažeidimas nelaikomas vandalizmo atveju, toks remontas įtraukiamas į pasiūlymo kainą;

2.4.5. avarinės tarnybos paslaugų teikimas;

2.4.6. reikalingų prevencinių remonto darbų, užtikrinančių saugų ir patikimą liftų eksploatavimą, atlikimą;

2.4.7. nelaimingų atsitikimų, avarijų, įvykusių aptarnaujant ar naudojant liftus, tyrimą kartu su kitomis institucijomis;

2.4.8. veiksmus, nurodytus liftų techninės priežiūros taisyklėse bei šios techninės specifikacijos punktuose.

3. Paslaugos teikėjas privalo:

3.1. atsižvelgiant į pateiktą lifto naudojimo instrukciją ir lifto paskirtį, parengti lifto kabinoje tvirtinamus lifto naudojimosi nurodymus, kuriuose būtina trumpai nurodyti naudojimosi liftu tvarką, avarinės tarnybos iškvietimo būdą ir, jeigu reikia, krovinių ir žmonių kėlimo reikalavimus, techninę priežiūrą vykdančios įmonės pavadinimą. Lifto kabinoje neturi būti jokios su liftų naudojimu nesusijusios reklaminės informacijos. Visa būtina informacija turi būti pateikta valstybine lietuvių kalba.

3.2. užtikrinti, kad ant lifto valdymo jungiklių, pavaros, greičio ribotuvo, buferių, avarinio iškvietimo įtaisų, durų, užraktų, šachtos durų, pavaros patalpų, elektrinių įrenginių būtų teikiami neištrinami užrašai, etiketės, ženklai. Visa būtina informacija turi būti pateikta originalia gamintojo kalba arba valstybine lietuvių kalba.

3.3. pasibaigus lifto gamintojo (surinkėjo) nustatytam naudojimo laikui, o jeigu jis nenurodytas – po 25 metų nuo pirmojo panaudojimo dienos, lifto savininkas arba licencijuota įmonė, atlikusi pavojų identifikavimą ir rizikos vertinimą pagal LST EN 81 - 80 standarto „Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Naudojami liftai. 80 dalis. Naudojamų keleivinių ir krovininių liftų saugos gerinimo taisyklės“ rekomendacijas, turi nustatyti lifto atitiktį saugos ir sveikatos reikalavimams ir numatyti konkrečias priemones lifto saugos lygiui gerinti, ir nustatyti šių priemonių įgyvendinimo terminus, atsižvelgdama į 1995 m. birželio 8 d. Europos Komisijos rekomendaciją 95/216/EB Naudojamų liftų sauga. Po to turi  raštu kreiptis į įgaliotą įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigą, kuri, atlikusi nuodugnų lifto techninės būklės tikrinimą, pateikia savo išvadas dėl pavojų ir rizikos šalinimo būdų, apimčių ir priemonių įgyvendinimo terminų vykdymo;

3.4. kartą per metus atlikti liftų įžeminimo (įnulinimo), pereinamų taškų varžų ir laidininkų izoliacijos varžų matavimus ir surašyti protokolus;

3.6. liftų techninei priežiūrai skirti paruoštą ir kvalifikuotą techninės priežiūros personalą;

3.7. vykdyti liftų techninę priežiūrą, paruošimą kasmetiniam techniniam patikrinimui - atestacijai bei neplanines technines apžiūras vykdyti su Užsakovu suderintu laiku darbo dienomis, dalyvaujant užsakovo atsakingam asmeniui;

3.8. atsižvelgdamas į pastatų ir liftų paskirtį, jų išdėstymą, konstrukcines ypatybes, teikdamas paslaugą, privalo griežtai vadovautis:

3.8.1. liftų gamintojų ir surinkėjų techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais;

3.8.2. liftų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1- 407 (2008.12.08);

3.8.3. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymais XIII- 1642 (2018 m.);

3.8.4. kitais su liftų naudojimu susijusiais teisės aktais ir darniaisiais standartais;

3.9. užtikrinti avarinės tarnybos darbuotojų budėjimą visą parą, 7 (septynias) dienas per savaitę;

3.10. Užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu, realiu laiku siųsti informaciją kai užregistruojamas lifto gedimas ir kai gedimas pašalinamas, laiške nurodant įrenginio registracijos numerį ir adresą.

3.11. užstrigusius žmones išlaisvinti per 30 minučių nuo iškvietimo įregistravimo momento dispečerinėje tarnyboje;

3.12. sugedus liftui, kai lifte nėra užstrigę žmonės, atvykti į remonto darbų vietą gedimų šalinimui - ne ilgiau nei per 1 (vieną) valandą nuo iškvietimo įregistravimo momento dispečerinėje tarnyboje;

3.13. atvykus į objektą remonto darbų vykdymui, apie savo atvykimą, išvykimą telefonu informuoti atsakingą perkančiosios organizacijos darbuotoją;

3.14. užtikrinti, kad poilsio, švenčių dienomis bei ne darbo valandomis įvykę smulkūs gedimai būtų šalinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 valandas, į iškvietimo vietą atvykusios avarinės tarnybos jėgomis. Pašalinus smulkų lifto gedimą, apie užbaigtus remonto darbus ir lifto paleidimą privalo pranešti paslaugos teikėjo dispečerinei tarnybai bei atsakingam perkančiosios organizacijos darbuotojui;

3.15. visi kiti gedimai turi būti pašalinti ne ilgiau kaip per 48 valandas, išskyrus gedimus, įtakotus išorės veiksnių (vandalizmas, užliejimas vandeniu, gaisras, neleistini elektros įtampos svyravimai ir kt), kurie pašalinami šalims suderinus remonto darbų kainą per technologiškai trumpiausių įmanomą terminą, suderintą su Užsakovo atstovu.

3.16. Jei remonto atlikimui reikalingos priemonės ar detalės, kurių operatyviai pakeisti ar įsigyti nėra galimybės, remonto laikas, suderinus su Užsakovu, gali būti ilgesnis. Tokiu atveju Užsakovo ir Paslaugų teikėjo atstovai pasirašo defektinį aktą, kuriame fiksuoja gedimo / remonto pobūdį ir orientacinį jo pašalinimo laiką dienomis.

3.17. paskirti asmenį avarijų ir nelaimingų atsitikimų susijusių su liftų eksploatavimu tyrimui.

3.18 privalo turėti įrankius, įrenginius ir technines priemones, reikalingas sutarčiai vykdyti, turi naudoti tik legalią ir liftų gamintojo autorizuotą programinę įrangą ir turėti ne mažiau nei vieną sertifikuotą specialistą galintį dirbti su šia įranga.

3.19. Remiantis savo patirtimi ir praktika, atsižvelgiant į objekto specifiką ir liftų nusidėvėjimą, paslaugos teikėjas turi laikyti minimalų atsarginių detalių sandėlį, kad liftų gedimo atveju skubiai galėtų pakeisti nusidėvėjusias ar sugedusias detales.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos: liftų paruošimo metinei atestacijai kaštai, sulankstomų lifto sąvarų atstatymo kaštai, detalės, elementai bei eksploatacinės medžiagos (durų šliaužikliai, smulkios mechanizacijos elementai durų zonoje, elektroninės plokštės, guoliai, durų ratukai, tepalinės, tepalas, durų uždarymo troseliai, spyruoklės, pozicionavimo davikliai, magnetai, lifto pakabinimo elementai: spyruoklės, laikikliai, stabdžiai, galiniai išjungėjai, mygtukai kabinoje ir aukštuose, apšvietimo lempos, dizaino elementai, elektroniniai valdymo blokai: dažnių keitikliai, tachogeneratorius/enkoderis, stabdžiai, nešantieji diržai, PORT tipo terminalai) ir visos kitos remontui ir techninei priežiūrai reikalingos detalės bei eksploatacinės medžiagos, reikalingos saugiam ir nepertraukiamam liftų darbui, jų pristatymo ir keitimo kaštai ir visi mokesčiai.

5. Remonto darbams atlikti turi būti naudojamos originalios, naujos, nenaudotos, Lietuvos Respublikos ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, detalės, gaminiai, išskyrus detales, gaminius ir medžiagas, reikalingas liftams, sumontuotiems iki 1990 metų.

6. Paslaugos teikėjas visiems keleiviniams liftams turi įrengti dispečerinę liftų nuotolinę pavojaus signalizaciją, kuri užtikrintų dvipusį pasikalbėjimo ryšį tarp kabinoje užstrigusių keleivių ir paslaugos teikėjo centrinės dispečerinės tarnybos bei paslaugos teikėjo centrinei dispečerinei tarnybai perduotų signalus apie lifto saugos įtaisų suveikimą ir gedimus. Paslaugos teikėjas privalės dispečerinę nuotolinio pavojaus signalizavimo sistemą įrengti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Dispečerinės nuotolinio pavojaus signalizavimo įrangos įrengimo metu paslaugos teikėjas privalės skirti pakankamą kiekį liftininkų, kurie turi nuolat būti netoli ir priimti pavojaus signalus, perduodamus ryšio priemonėmis arba tiesiogiai iš lifto kabinos. Gavęs pavojaus signalą, liftininkas nedelsdamas (ne ilgiau kaip per 15 minučių) turi atvykti prie lifto, įvertinti situaciją, esant reikalui imtis gelbėjimo arba avarijos lokalizavimo darbų ir palaikyti dvipusį pasikalbėjimo ryšį su kabinoje esančiais žmonėmis, kol atvyks avarinė gelbėjimo tarnyba.

7. Paslaugų tiekėjas privalo turėti elektroninę užduočių valdymo sistemą, prie kurios turi būti prieiga Užsakovo paskirtiems atsakingiems darbuotojams, su galimybe pateikti užsakymus darbams (kiekvienai sutarties daliai prieiga prie sistemos suteikiama iki 5 darbuotojų, užsakymus darbams gali pateikti 4 atsakingi Santaros klinikų darbuotojai (jiems nesant pavaduojantys)). Sistemoje turi būti matomi visi Užsakovo liftai ir jų statusas (veikia, išjungtas, taisomas), planuojami darbai, avarinių iškvietimų priėmimo laikas, gedimo pašalinimo – lifto paleidimo laiks, jeigu problemos – gedimo nepavyko pašalinti, pateikti informaciją dėl ko.  Sistemoje turi būti pilna informacija apie atliktą aptarnavimą, remontą, naudotas medžiagas ir pakeistas detales.

8. Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovo patalpose liftų iškvietimui yra naudojami „PORT“ tipo terminalai kurie kartais sudaužomi, gavęs pranešimą apie sugadintus šio tipo terminalus Paslaugos teikėjas juos turi pakeisti ne vėliau kaip per 48 val. Paslaugos teikėjas iki 10 vnt. terminalų privalės pakeisti neatlygintinai („PORT“ terminalas, keitimo ir programavimo darbai), net ir tyčinio sugadinimo atveju.

9. Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas ir labai intensyvų keleivinių liftų naudojimą bei labai didelį liftų startų skaičių, Paslaugų teikėjas privalo įskaičiuoti nešančiųjų diržų ir su jais susijusių mazgų bei pagrindinių stabdžio keitimą (2 lentelė). Diržai ir su jais susijusių mazgų bei pagrindinio stabdžio kurių keitimas 2 lentelėje nenumatytas, eksploatacijos laiku iškilus būtinybei turi būti pakeisti be papildomo mokesčio. Visos Paslaugos teikėjo išlaidos susijusios su keitimu turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

10. Paslaugų teikėjas remdamasis savo patirtimi ir praktika, atsižvelgiant į objekto specifiką, liftų nusidėvėjimą ir poreikį nepertraukiamam liftų naudojimui, turi laikyti minimalų atsarginių detalių sandėlį, kad liftų aptarnavimo ar gedimo atveju skubiai galėtų pakeisti reikalingas detales ir paleisti liftus eksploatacijai.

11. Teikiant paslaugas Užsakovo patalpose, Paslaugos teikėjas atsako už savo darbuotojų darbo drausmę, higieną, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.

12. Siekiant pagerinti suvartojamos energijos efektyvumą Paslaugos teikėjas turi pakeisti ne mažiau nei keturis esamus liftų dažnio keitiklius į Regeneracinius dažnio keitiklius grąžinančius energiją į tinklą. Reikalavimas pakeisti liftų dažnio keitiklius ne mažiau nei 4 liftams, šie keitimai turi būti atlikti per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, keitimo išlaidos turi įeiti į sutarties kainą. Teikiant pasiūlymą Paslaugos teikėjas savo nuožiūra pasirenka liftus iš 1. 1., 1.2. ir 1.3. lentelių ir 2 lentelėje įrašo pasirinkto lifto duomenis ir atlikimo laiką, stulpelyje  „Regeneracinis dažnio keitiklis“  žymėjimas „X“. Siekiant maksimalaus grąžinamos energijos efektyvumo pasirinkti liftai turi būti ne mažiau 1 tonos keliamosios galios ir  nemažiau 10 sustojimų.

- Pirkimo dalis

1.1. lentelė. Liftų duomenys

| Eil. Nr. | Korpusas | Lifto įrengimo vieta |  | Lifto registrac. Nr. | Gamintojas | Pagaminimo data | Lifto tipas |  | Aukštų sk. | Keliamoji galia kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Santariškių g. 2. Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | A | Krovininis liftas nuo ATS pusės |  | LF-01-06779 | Schindler-Liftas | 2006 | Tipas 5400 gam.Nr.2061259. Tikslinio valdymo sistema PORT |  | 12 | 1600 |
| 2. | A | Keleivinis liftas nuo ATS pusės |  | LF-01-06973 | Schindler-Liftas | 2007 | Keleivinis liftas Tipas 3300 gam. Nr.20733137. Tikslinio valdymo sistema PORT |  | 12 | 675 |
| 3. | A | krovininis liftas nuo ATS pusės |  | LF-01-10583 | Schindler-Liftas | 2019 | Krovininis liftas Schindler 5500 su tikslinio valdymo sistema PORT |  | 12 | 1600 |
| 4. | A | krovininis liftas nuo mag. Rezonanso |  | LF-01-10584 | Schindler-Liftas | 2019 | Krovininis liftas Schindler 5500 su tikslinio valdymo sistema PORT |  | 12 | 1600 |
| 5. | A | Krovininis liftas nuo mag. rezonanso |  | LF-01-06568 | Schindler-Liftas | 2006 | Schindler 5400 gam.nr.2061258. Tikslinio valdymo sistema PORT |  | 12 | 1600 |
| 6. | A | Keleivinis liftas nuo mag. rezonanso |  | LF-01-07124 | Schindler-Liftas | 2007 | Keleivinis liftas Schindler Tipas 3300 gam. Nr.20733138. Tikslinio valdymo sistema PORT |  | 12 | 675 |
| 7. | A | Keleivinis liftas - gaisrinis |  | LF-01-09541 | Orona Industrial | 2014 | Keleivinis liftas ORONA Arca M33 V3/3G 1015 gam. Nr.XLI38211PV |  | 12 | 800 |
| 8. | B | Centrinė fojė |  | LF-01-07122 | Schindler-Liftas | 2008 | Keleivinis liftas Schindler Tipas 3300 Nr.20833288 |  | 4 | 675 |
| 9. | B | Keleivinis liftas prie baseino |  | LF-01-08849 | Schindler-Liftas | 2013 | Keleivinis liftas Schindler 3300 1125 VF100 1TL90 |  | 5 | 1125 |
| 10. | B | Keleivinis liftas mažas |  | LF-01-08850 | Schindler-Liftas | 2013 | Keleivinis liftas Schindler 5400 1275 VF100 1TR90 |  | 6 | 1275 |
| 11. | B | Keleivinis liftas didelis |  | LF-01-08851 | Schindler-Liftas | 2013 | Keleivinis liftas Schindler 5400 1600 VF 100 2T110 |  | 6 | 1600 |
| 12. | B | Krovininis liftas (mažas – priėmimas) |  | 90071/LIT213BK23 | Bunse Aufzūge GmbH | 2013 | Mažas krovininis liftas BKG 100.45/41 gam.Nr.73.060 |  | 2 | 100 |
| 13. | C | Krovininis liftas nuo dispečerinės |  | LF-01-10585 | Schindler-Liftas | 2019 | Schindler 5500 su tikslinio valdymo sistema PORT |  | 10 | 1600 |
| 14. | C | Krovininis didelis liftas nuo dispečerinės |  | LF-01-06566 | Schindler-Liftas | 2006 | Tipas 5400 gam.Nr.2061251 Tikslinio valdymo sistema PORT |  | 10 | 2000 |
| 15. | C | Keleivinis liftas nuo dispečerinės |  | LF-01-06567 | Schindler-Liftas | 2006 | Keleivinis liftas Tipas 3300 gam. Nr.2063399 Tikslinio valdymo sistema PORT |  | 10 | 675 |
| 16. | C | Krovininis liftas II nuo mechanikų pusės |  | LF-01-07003 | Schindler-Liftas | 2008 | Tipas 5400 gam. Nr.2081291 Tikslinio valdymo sistema PORT |  | 10 | 1600 |
| 17. | C | Keleivinis liftas III nuo mechanikų pusės |  | LF-01-07123 | Schindler-Liftas | 2006 | Keleivinis liftas Tipas 3300 Tikslinio valdymo sistema PORT gam. Nr.20633100 |  | 10 | 675 |
| 18. | C | Krovininis liftas I nuo mechanikų pusės |  | LF-01-08665 | Schindler-Liftas | 2013 | Tipas Schindler 5400, gam.Nr.21312152 Tikslinio valdymo sistema PORT |  | 10 | 1600 |
| 19. | C | Keleivinis liftas - gaisrinis |  | LF-01-08863 | Orona Industial | 2013 | Keleivinis liftas ORONA Arca, gam. Nr. XLI21918PV |  | 10 | 1250 |
| 20. | D | Urologijos centro liftas |  | LF-01-06923 | Schindler-Liftas | 2008 | Keleivinis liftas Schindler 5400 gam. Nr.2081295 |  | 4 | 1600 |
| 21. | D | Liftas tarp bendros reanimacijos ir steriliz. |  | LF-01-06605 | Schindler-Liftas | 2006 | Keleivinis liftas Tipas 5400 gam. Nr. 2061257 |  | 5 | 1600 |
| 22. | D | Krovininis liftas sterilizacinės – (mažas) |  | 901552 | Bunse Aufzuge GmbH | 2006 | Mažas krovininis liftas Tipas BKG500 gam. Nr.74156 |  | 4 | 500 |
| 23. | P | Keleivinis liftas didesnis(iš dešinės) |  | LF-01-07762 | Schindler-Liftas | 2009 | Keleivinis liftas Tipas 3300 Gam. Nr.20933305 |  | 8 | 1125 |
| 24. | P | Keleivinis liftas mažesnis (iš kairės) |  | LF-01-07459 | Schindler-Liftas | 2007 | Keleivinis liftas Tipas Schindler 3300 gam. Nr.20733179 |  | 8 | 675 |
| 25. | E | Laboratorijos liftas |  | LF-01-05549 | KLEEMANN | 2006 | Keleivinis liftas Tipas KLEEMANN gam. Nr.97008 |  | 4 | 1250 |
| 26. | E | Virtuvės liftas (iš dešinės) |  | LF-01-14065 | Schindler-Liftas | 2023 | Keleivinis liftas Schindler, gamyklinis Nr. LIT 22310021 |  | 2 | 1150 |
| 27. | E | Virtuvės liftas (iš kairės) |  | LF-01-13973 | Schindler-Liftas | 2023 | Keleivinis liftas Schindler, gamyklinis Nr. LIT 22310020 |  | 2 | 1150 |
| 28 | E | Hidraulinis Keltuvas, krovininis |  | PE210011 | PARADIS | 2022 | PHKK 1500 |  | 2 | 1500 |
| 29. | E | Krovininis liftas ( mažas-laboratorijos ) |  | 901549 | Bunse Aufzūge GmbH | 2006 | Mažas krovininis liftas BKG 100.45/0 G.Nr.73.060 |  | 2 | 100 |
| 30. | E | Krovininis liftas (mažas - laboratorijos) |  | 901548 | Bunse Aufzūge GmbH | 2006 | Mažas krovininis liftas BKG 100.45/0 G.Nr.73.059 |  | 2 | 100 |
| 31. | F | Keleivinis liftas A |  | LF-01-08034 | Schindler-Liftas | 2009 | Keleivinis liftas Schindler 5400 Micronic10 CME 630 VF 100 1TL90 Tikslinio valdymo sistema Miconic10 |  | 6 | 630 |
| 32. | F | Keleivinis liftas B |  | LF-01-08033 | Schindler-Liftas | 2009 | Keleivinis liftas Schindler 5400 Micronic10 CME 630 VF 100 1TL90 Tikslinio valdymo sistema Miconic10 |  | 6 | 630 |
| 33. | F | Keleivinis liftas C |  | LF-01-08032 | Schindler-Liftas | 2009 | Keleivinis liftas Schindler 5400 Micronic10 CME 630 VF 100 1TL90 Tikslinio valdymo sistema Miconic10 |  | 6 | 630 |
| 34. | F | Krovininis liftas (operacinių) |  | LF-01-08030 | Schindler-Liftas | 2009 | Schindler 5400 CME 1600 VF 100 1C131 |  | 6 | 1600 |
| 35. | F | Krovininis liftas |  | LF-01-08031 | Schindler-Liftas | 2009 | Schindler 5400 CME 1600 VF 100 1C131 |  | 6 | 1600 |
| 36. | F | Gaisrinis liftas (genetikai) |  | LF-01-08028 | Schindler-Liftas | 2009 | Keleivinis liftas Schindler 5400 CME 1600 VF 100 1C131 |  | 6 | 1600 |
| 37. | F | Gaisrinis liftas (ginekologija) |  | LF-01-08029 | Schindler-Liftas | 2009 | Keleivinis liftas Schindler 5400 CME 1600 VF 100 1C131 |  | 6 | 1600 |
| 38. | F | Keleivinis liftas iš gimdyvių priėjimo |  | LF-01-08035 | Schindler-Liftas | 2009 | Keleivinis liftas Schindler 3300 675 VF 100 1TR90 |  | 3 | 1125 |
| 39. | F | Krovininis liftas (mažas-Priėmimo sk.) |  | 83385 | Bunse Aufzūge GmbH | 2009 | Mažas krovininis liftas BKG 100.45/1 |  | 3 | 100 |
|  | Vilties g. 2, Naujieji Valkininkai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Val. | Krovininis liftas -Valkininkai |  | LF-01-09542 | Maskvos liftų gamykla | 1986 | Krovininis liftas, gam. Nr.4046 |  | 2 | 500 |
| Paslaugos pavadinimas |  |  |  | Liftų kiekis vnt. | Vieno mėnesio įkainis Eur, be PVM |  |  | 36 mėn. Kaina Eur, be PVM |  |  |
| Keleivinių liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugos |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM (........... proc.) suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalis 1.2. lentelė. Liftų duomenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Santariškių g. 4, Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | D | Krovininis liftas |  | LF-01-01928 | Ščerbinka liftų gamykla | 1988 | Krovininis liftas |  | 2 | 500 |
| 2. | D | Krovininis liftas |  | LF-01-01930 | Ščerbinka liftų gamykla | 1988 | Krovininis liftas |  | 2 | 500 |
| 3. | D | Krovininis liftas |  | LF-01-01931 | Ščerbinka liftų gamykla | 1988 | Krovininis liftas |  | 2 | 500 |
| 4. | C | Krovininis liftas |  | LF-01-10520 | Schindler - liftas | 2019 | Schindler 5500 PORT |  | 6 | 1500 |
| 5. | D | Krovininis liftas |  | LF-01-01929 | Karačarov liftų gamykla | 1988 | Krovininis liftas |  | 2 | 500 |
| 6. | A | Krovininis liftas |  | LF-01-01925 | Ščerbinka liftų gamykla | 1988 | Krovininis liftas |  | 5 | 500 |
| 7. | D | Krovininis liftas |  | LF-01-01933 | Karačarov liftų gamykla | 1987 | Krovininis liftas |  | 5 | 320 |
| 8. | C | Keleivinis liftas |  | LF-01-10386 | Schindler-Liftas | 2018 | Keleivinis liftas Schindler Tipas 3300 |  | 6 | 675 |
|  | Santariškių g. 7, Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | B | Keleivinis liftas |  | LF-01-06929 | Schindler-Liftas | 2008 | Keleivinis liftas Schindler 5400 1600 VF 100 2T110 |  | 6 | 1600 |
| 10. | B | Keleivinis liftas |  | LF-01-07131 | Schindler-Liftas | 2008 | Keleivinis liftas Schindler 5400 1600 VF 100 2T110 |  | 6 | 1600 |
| 11. | D | Keleivinis liftas |  | LF-01-08956 | Orona Industial | 2014 | Keleivinis liftas ORONA Arca, Gamyklinis Nr. XLI32854PV |  | 3 | 630 |
| 12. | A | Keleivinis liftas |  | LF-01-09018 | Orona Industial | 2014 | Keleivinis liftas ORONA Arca, Gamyklinis Nr. XLI32856PV |  | 6 | 1600 |
| 13. | D | Keleivinis liftas |  | LF-01-09000 | Orona Industial | 2014 | Keleivinis liftas ORONA Arca, Gamyklinis Nr. XLI32855PV |  | 4 | 1600 |
| 14. | A | Keleivinis liftas |  | LF-01-08955 | Orona Industial | 2014 | Keleivinis liftas ORONA Arca, Gamyklinis Nr. XLI32857PV |  | 6 | 630 |
| 15. | A | Keleivinis liftas |  | LF-01-08957 | Orona Industial | 2014 | Keleivinis liftas ORONA Arca, Gamyklinis Nr. XLI32853PV |  | 6 | 630 |
| 16. | D | Keltuvas |  | Nr.918/IST2011901-8 | PUNTUKAS | 2012 | Nuožulni platforma skirta neįgaliesiems kelti |  | 2 | 260 |
| 17. | P1 | Keleivinis liftas |  | LF-01-12828 | Schindler-Liftas | 2020 | Keleivinis liftas Inventio AG gam. Nr. LIT21933024 |  | 3 | 800 |
| 18. | P1 | Keleivinis liftas |  | LF-01-12829 | Schindler-Liftas | 2020 | Keleivinis liftas Inventio AG gam. Nr. LIT21933025 |  | 4 | 1125 |
| 19. | P1 | Keleivinis liftas |  | LF-01-12830 | Schindler-Liftas | 2020 | Keleivinis liftas Inventio AG gam. Nr. LIT21933023 |  | 3 | 800 |
| 20. | VRC | Keleivinis liftas |  | LF-01-12831 | Schindler-Liftas | 2020 | Keleivinis liftas Inventio AG gam. Nr. LIT21955024 |  | 4 | 2500 |
| 21. | P1 | Keleivinis liftas |  | LF-01-12832 | Schindler-Liftas | 2020 | Keleivinis liftas Inventio AG gam. Nr. LIT21955026 |  | 5 | 2500 |
| 22. | VRC | Keleivinis liftas |  | LF-01-12833 | Schindler-Liftas | 2020 | Keleivinis liftas Inventio AG gam. Nr. LIT21955025 |  | 4 | 2500 |
| 23. | P2 | Keleivinis liftas |  | LF-01-14478 | Schindler-Liftas | 2022 | Keleivinis liftas Inventio AG gam. Nr. LIT22133005 |  | 3 | 800 |
| 24. | P2 | Keleivinis liftas |  | LF-01-14474 | Schindler-Liftas | 2022 | Keleivinis liftas Inventio AG gam. Nr. LIT22133006 |  | 3 | 800 |
| 25. | P2 | Keleivinis liftas |  | LF-01-14479 | Schindler-Liftas | 2022 | Keleivinis liftas Inventio AG gam. Nr. LIT22155006 |  | 4 | 2500 |
| 26. | P2 | Keleivinis liftas |  | LF-01-14475 | Schindler-Liftas | 2022 | Keleivinis liftas Inventio AG gam. Nr. LIT22155007 |  | 4 | 2500 |
| 27. | P2 | Keleivinis liftas |  | LF-01-14476 | Schindler-Liftas | 2022 | Keleivinis liftas Inventio AG gam .Nr. LIT22155008 |  | 4 | 1600 |
| 28. | P2 | Keleivinis liftas |  | LF-01-14477 | Schindler-Liftas | 2022 | Keleivinis liftas Inventio AG gam. Nr. LIT22155009 |  | 3 | 2500 |
|  | Santariškių g. 14 Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | L | Krovininis liftas |  | LF-01-10632 | Schindler-Liftas | 2019 | Schindler 5500 PORT |  | 3 | 1800 |
| 30. | L | Krovininis liftas |  | LF-01-10635 | Schindler-Liftas | 2019 | Schindler 5500 PORT |  | 3 | 1800 |
| 31. | L | Krovininis liftas |  | LF-01-10633 | Schindler-Liftas | 2018 | Schindler 5500 PORT |  | 3 | 2500 |
| 32. | L | Keleivinis liftas |  | LF-01-10634 | Schindler-Liftas | 2019 | Schindler 3300. |  | 4 | 800 |
|  | Kairiūkščio g. 2, Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | K-2 | Keleivinis liftas |  | LF-01-00816 | Mogiliovo liftų mašinų gamykla | 1985 | Keleivinis liftas Serijinis Nr. 90592 |  | 5 | 320 |
| 34. | K-2 | Krovininis liftas |  | LF-01-00819 | Maskvos liftų gamykla | 1985 | Krovininis liftas Serijinis Nr. 9580 |  | 5 | 500 |
|  | Baublio g. 5, Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Keleivinis liftas |  | Gamyklinis nr.* XLI10534PV | Orona | 2024 | Keleivinis liftas M33 (Orona Next SP16) |  | 3 | 1425 |
|  | Žalgirio g. 117, Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | - | Keleivinis liftas |  | LF-01-10685 | Orona Industria | 2019 | Orona X15 SN – XLI81041PV |  | 5 | 1425 |
| 37. | - | Keleivinis liftas |  | LF-01-10684 | Orona Industria | 2019 | Orona X14 SN – XLI81040PV |  | 4 | 630 |
| 38. | - | Keleivinis liftas |  | LF-01-12620 | Orona Industria | 2020 | Orona X10 SN – XLI00370PV |  | 5 | 630 |
| 39. | - | Keleivinis liftas |  | LF-01-12619 | Orona Industria | 2020 | Orona X10 SN – XLI00371PV |  | 5 | 450 |
| 40. | - | Keleivinis liftas |  | SN – 11073 | Maskvos liftų gamykla | 1985 | Keleivinis liftas MBELG |  | 5 | 500 |
| 41. | - | Neįgaliūjų keltuvas |  | LE21974 | Austrija | 2019 | Omega-F Lehner Lifttechnik |  | 2 | 225 |
| 42. | - | Neįgaliūjų keltuvas |  | TS692.00.000MEI | Puntukas | 2004 | Neįgaliųjų keltuvas Puntukas |  | 2 | 225 |
| * atlikus registraciją vietoje gamyklinio Nr. XLI10534PV bus įrašytas lifto registracijos Nr. LF-01-....., tai nebus traktuojama kaip sutarties pakeitimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paslaugos pavadinimas |  |  |  | Liftų kiekis vnt. | Vieno mėnesio įkainis Eur, be PVM |  |  | 36 mėn. Kaina Eur, be PVM |  |  |
| Keleivinių liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugos |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM (.......... proc.) suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Pirkimo dalis 1.3 lentelė. Liftų duomenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vytauto g. 2, Druskininkai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | C | C korpuso keleivinis liftas |  | LF-01-07988 | KONE Asensori | 2011 | Keleivinis liftas KONE, gam. Nr. 11463165 |  | 3 | 630 |
|  | Kurorto g. 5, Druskininkai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | A |  | A1 korpuso keleivinis liftas | LF-01-10455 | ORONA Industrial | 2018 | Keleivinis liftas, gam. Nr. XLI75339PV |  | 5 | 1500 |
| 3. | A | A2 korpuso Ligoninis liftas |  | LF-01-10557 | ORONA Industrial | 2018 | Keleivinis liftas, gam. Nr. XLI75340PV |  | 5 | 1500 |
| 4. | B | B korpuso keleivinis - krovininis liftas |  | LF-01-08593 | Karačarov liftų gamykla | 1985 | Keleivinis - krovininis liftas, gam. Nr.16475 |  | 4 | 500 |
| 5. | D | Valgyklos Krovininis liftas |  | LF-02-01108 | Spitak liftų gamykla | 1985 | Krovininis liftas, gam. Nr. 489-85 |  | 3 | 500 |
| Paslaugos pavadinimas |  |  |  | Liftų kiekis vnt. | Vieno mėnesio įkainis Eur, be PVM |  |  | 36 mėn. Kaina Eur, be PVM |  |  |
| Keleivinių liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugos |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM (........ proc.) suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Lentelė. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotų diržų, pagrindinių stabdžių ir regeneracinių dažnio keitiklių planinio keitimo grafikas.

| Lifto gamyklinis Nr. | Lifto registracinis Nr. | Adresas | Darbų atlikimo terminas | Nešantieji diržai | Pagrindiniai stabdžiai | Regeneracinis dažnio keitiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIT2061257 | LF-01-06605 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2026.03 | - | x |  |
| LIT2081295 | LF-01-06923 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2026.11 | x | - |  |
| LIT20912118 | LF-01-08028 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2027.02 | x | x |  |
| LIT20912119 | LF-01-08029 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2027.04 | - | x |  |
| LIT20912120 | LF-01-08030 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2027.06 | - | x |  |
| LIT20912121 | LF-01-08031 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2027.08 | - | x |  |
| LIT20912127 | LF-01-08035 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2027.10 | - | x |  |
| LIT21312150 | LF-01-08851 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2027.12 | - | x |  |
| LIT21312151 | LF-01-08850 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2026.01 | - | x |  |
| LIT21312152 | LF-01-08665 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2026.03 | - | x |  |
| 2081293 | LF-01-06929 | Santariškių g. 7, Vilnius | 2026.05 | - | x |  |
| 2081294 | LF-01-07131 | Santariškių g. 7, Vilnius | 2026.07 | - | x |  |
| LIT20633100 | LF-01-07123 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2026.09 | x | - |  |
| LIT20833288 | LF-01-07122 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2026.11 | x | - |  |
| LIT21333400 | LF-01-08849 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2027.02 | - | x |  |
| LIT21933025 | LF-01-12829 | Santariškių g. 7, Vilnius | 2027-04 | - | x |  |
| 11463165 | LF-01-07988 | Vytauto g. 2, Druskininkai | 2027.06 | - | x |  |
| LIT206KL05 | LF-01-05549 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2027.08 | - | x |  |
| XLI21918PV | LF-01-08863 | Santariškių g. 2, Vilnius | 2027.10 | - | x |  |