TSD-311, VPP-1903

Bilirubimo monitorių naujagimiui techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Portatyvus (nešiojamas) prietaisas neinvaziniam transkutaniniam naujagimių bilirubino matavimui |  |
| 2. | Bendro bilirubino matavimo ribos | Nuo 0 iki 340 mol/l (ne siaurensės už nurodytas) |  |
| 3. | Pasirenkami matavimo vienetai | mol/l arba mg/dl |  |
| 4. | Šviesos šaltinio resursas | ≥ 150 000 matavimų |  |
| 5. | Aparate integruotas ekranas | Lietimui jautrus (sensorinis) |  |
| 6. | Galimybė brūkšninio kodo skaitytuvo integracijai | Būtina galimybė brūkšninio kodo skaitytuvo integracijai arba integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas. |  |
| 7. | Tyrimų atmintis | Vidinėje aparato atmintyje išsaugomi ne mažiau 100 tyrimų rezultatų |  |
| 8. | Jungtys | USB ( arba lygiavertė) integruota aparate arba akumuliatorių įkrovimo stotelėje. |  |
| 9. | Programinė įranga duomenų peržiūrai ir rezultatų analizei vartotojo kompiuteryje | Kartu pateikiama programinė įranga duomenų peržiūrai ir rezultatų analizei vartotojo kompiuteryje. |  |
| 10. | Maitinimo šaltinis | Prietaisas turi veikti iš pakraunamo akumuliatoriaus, kurio talpa leidžia atlikti ≥ 100 matavimų |  |
| 11. | Komplektacija | 1. Bilirubino matavimo monitorius 2. Akumuliatorius; 3. Akumuliatoriaus įkrovimo stotelė/įkroviklis (akumuliatorius įkraunamas jo neišimant iš prietaiso) su maitinimo laidu; 4. Testinė priemonė skirta patikrinti prietaiso funkcionalumą (jei reikalingos pagal gamintojo numatytus reikalavimus) 5. Programinė įranga duomenų peržiūrai ir rezultatų analizei vartotojų kompiuteryje. |  |
| 12. | Prietaiso svoris su akumuliatoriumi | Ne daugiau kaip 250 g |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.