Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

GARSO IR VAIZDO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Šiaulių Ragainės progimnazija, įgyvendindama projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“, finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (projekto kodas – 10-011-P-0001), perka aktų salės įgarsinimo, apšvietimo bei vaizdo įrangą su montavimu (toliau – Prekės).

- Prekės turi būti pristatytos adresu: Šiaulių Ragainės progimnazija, Tilžės g. 85, Šiauliai.

- Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas: 30 kalendorinių dienų nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Siekiant išvengti netikslumų, Tiekėjas prieš pradėdamas vykdyti sutartį privalo atvykti į progimnaziją ir nurodytose patalpose atlikti papildomus matavimus ir skaičiavimus bei įsivertinti įrangos montavimo galimybes prieš tai suderinęs atvykimo laiką su Šiaulių Ragainės progimnazijos darbų vadove Lina Kazlauskiene, tel. +370 657 78010.

- Prekės, jų komplektuojančios dalys bei priedai turi būti nauji, nenaudoti.

- Žemiau pateikiami reikalavimai perkamoms Prekėms. Techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs reikalavimai.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Prekių atitiktį techninei specifikacijai įrodančius dokumentus (siūlomų Prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomų Prekių gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, nuotraukos arba kiti lygiaverčiai įrodymai), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos Prekės atitinka joms techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

- Pirkimo objektas – aktų salės įgarsinimo, apšvietimo ir vaizdo įranga su montavimu:

  - Teatrinis baltos šviesos LED prožektorius, 8 vnt.

  - PAR LED prožektoriai, 4 vnt.

  - PAR LED prožektoriai, 6 vnt.

  - LED prožektoriai „Bar“ tipo 4 vnt.

  - Skaitmeninis apšvietimo valdymo pultas, 1 vnt.

  - DMX signalų įrašymo įrenginys, 1 vnt.

  - DMX šakotuvas, 1 vnt.

  - Rūko generatorius, 1 vnt.

  - Vamzdis apšvietimo tvirtinimui, 3 vnt.

  - Vaizdo projektorius, 1 vnt.

  - Elektra valdomas projekcinis ekranas, 1 vnt.

  - Garsiakalbiai, 2 vnt.

  - Žemų dažnių garsiakalbiai, 2 vnt.

  - Monitoriniai garsiakalbiai, 2 vnt.

  - Mikšerinis pultas, 1 vnt.

  - Jungčių blokas, 1 vnt.

  - Garso procesorius, 1 vnt.

  - Sieninis išorinio garso šaltinio pajungimo įrenginys, 1 vnt.

  - Bevielių mikrofonų komplektas, 1 kompl. Komplektas sudarytas iš 2 vnt. rankinių mikrofonų (siųstuvų), 4 vnt. kabinamų už ausies mikrofonų su 4 vnt. prisegamais (bodypack tipo) siųstuvais ir 3 vnt. imtuvų, palaikančių 2 siųstuvus.

  - Mikrofonas su stovu, 2 vnt.

  - Tinklo komutatorius, 1 vnt.

  - Lietimui jautrus ekranas sistemos valdymui, 1 vnt.

  - Komutacinė (RACK) spinta, 1 vnt.

  - Operatoriaus darbo stalas, 1 vnt.

  - Pakyla, 1 vnt.

  - Įrangos montavimo paslaugos, 1 vnt.

- Reikalavimai įrangai:

| Eil. Nr. | Parametrai (rodikliai) | Reikalaujamos parametrų (rodiklių) reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Apšvietimo įranga |  |  |
| 1. | Teatrinis baltos šviesos LED prožektorius |  |
| 1.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 1.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 1.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti ne mažiau kaip: šviesos šaltinis: 1×50W šiltai baltas LED Šviesos šaltinio efektyvumas: ne mažiau kaip 36 Liumenai/W Spalvų temperatūra: 3000±200K Rankinis ir DMX valdomas užtamsinimas Nemirgančio vaizdo valdymas |
| 1.4 | Optinė sistema bei efektai | Turi būti ne mažiau kaip: Priartinimo diapazonas: 15°~30° CRI：≥96 Elektroninis užtamsinimas ir Stroboskopo efektas Įvairūs 16bit ryškumo režimai ir kitimo kreivės |
| 1.5 | Valdymas bei programa | Turi būti: Ne mažiau kaip 4 mygtukai, LCD ekranas Protokolai: DMX, RDM |
| 1.6 | Elektra bei jungtys | Turi būti: Įėjimo įtampos diapazonas: 110-240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz Energijos suvartojimas ne daugiau kaip: 50 W Maitinimo įvestis / išvestis Duomenų įvestis/išvestis |
| 1.7 | Instaliavimas | Atraminės kojelės Apsauginio lyno skylė |
| 1.8 | Komplektavimas | Maitinimo kabelis, apkaba tvirtinti prie 50 mm vamzdžio, saugos trosas. |
| 2. | PAR LED prožektoriai |  |
| 2.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 2.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 2.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip: 200W RGBW COB LED DMX valdomas šviesos spalvos, stroboskopas 60° šviesos sklaidos kampas 0-100% linijinis užtamsinimas |
| 2.4 | Valdymas bei programa | Turi būti: Protokolai: DMX |
| 2.5 | Elektra bei jungtys | Turi būti : Įėjimo įtampos diapazonas: 110-240 V~ 50/60 Hz Energijos suvartojimas ne daugiau kaip: 210 W |
| 2.6 | Komplektacija | Turi būti: Maitinimo kabelis, apkaba tvirtinti prie 50 mm vamzdžio, saugos trosas. |
| 3. | PAR LED prožektoriai |  |
| 3.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 3.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 3.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip: 18x15W RGBW LED DMX valdomas šviesos spalvos Keičiamas Stroboskopo mirksėjimo dažnis 0-100% linijinis užtamsinimas |
| 3.4 | Valdymas bei programa | Turi būti: Protokolai: DMX |
| 3.5 | Elektra bei jungtys | Turi būti: įėjimo įtampos diapazonas: 110-240 v~ 50/60 hz; energijos suvartojimas ne daugiau kaip: 230 W; maitinimo jungtys : įvestis / išvestis; duomenų įvestis / išvestis. |
| 3.6 | Komplektacija | Turi būti: Maitinimo kabelis, apkaba tvirtinti prie 50 mm vamzdžio, saugos trosas. |
| 4. | LED prožektoriai „Bar“ tipo |  |
| 4.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 4.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 4.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip: 18x12W RGBWA LED DMX valdomas šviesos spalvos, „piksel“ ir „bėgančios“ šviesos efektai 40° šviesos sklaidos kampas |
| 4.4 | Valdymas bei programa | Turi būti: Protokolai: DMX |
| 4.5 | Elektra bei jungtys | Turi būti : Įėjimo įtampos diapazonas: 110-240 V~ 50/60 Hz Energijos suvartojimas ne daugiau kaip: 270 W Duomenų įvestis / išvestis; |
| 4.6 | Komplektacija | Turi būti: Maitinimo kabelis, apkabos tvirtinti prie 50 mm vamzdžio, saugos trosai. |
| 5. | Skaitmeninis apšvietimo valdymo pultas |  |
| 5.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 5.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 5.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip 9‘‘ ekranas Ne mažiau kaip 1 DMX išvestis Ne mažiau kaip 1 USB išvestis Turi palaikyti ne mažiau kaip 1024 DMX kanalus Ne mažiau kaip 14 vnt. šliaužiklių Ne mažiau kaip 4 vnt. parametrų parinkimo mygtukų |
| 5.4 | Programinės įrangos reikalavimai | Turi būti: Maksimalus DMX kanalų skaičius: 1024 Palaikomi Midi ir Midi laiko kodai Palaikomi OSC |
| 6. | DMX signalų įrašymo įrenginys |  |
| 6.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 6.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 6.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip: DMX in/out jungtis RJ45 jungtis Reliniai kontaktai 4 vnt. Digital In |
| 6.4 | Valdymas bei programa | Turi būti: Galimybė įrašyti ne mažiau kaip 12 dinamiškų scenų Turi būti galimybė valdyti per IP tinklą Ne mažiau kaip 512 DMX kanalų |
| 7. | DMX šakotuvas |  |
| 7.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 7.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 7.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip 1 DMX įvestis, 4 DMX išvestys |
| 8. | Rūko generatorius |  |
| 8.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 8.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 8.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti ne mažiau kaip: Informacinis ekranas. Galimybė naudoti vandens pagrindo skystį; Pajėgumas: 110 m3/min Skysčio sąnaudos ne daugiau kaip: 5 ml/min |
| 8.4 | Elektra bei jungtys | Turi būti: Įtampos diapazonas: 230 V kintamosios srovės, 50 Hz Energijos suvartojimas ne daugiau kaip: 720 W Duomenų įvestis/išvestis |
| 8.5 | Komplektacija | Turi būti: Maitinimo kabelis, ne mažiau kaip 10L rūko generavimo skysčio. |
| 9. | Vamzdis apšvietimo tvirtinimui |  |
| 9.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 9.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 9.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti: Diametras: 50 mm Ilgis: 6,0 m Tvirtinimas: vamzdis tvirtinamas prie lubų trijose vietose. Kabelių kanalai: turi būti vamzdyje Spalva: juoda, dažyta milteliniu būdu |
| Vaizdo įranga |  |  |
| 10. | Vaizdo projektorius |  |
| 10.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 10.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 10.3 | Tikroji skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA (1920x1200) |
| 10.4 | Ryškumas | Ne mažiau kaip 7000 liumenų |
| 10.5 | Kontrastas | Ne mažiau kaip 2500000:1 |
| 10.6 | Šviesos šaltinis | Lazeris |
| 10.7 | Šviesos šaltinio resursas | Ne mažiau kaip 20000 val. normaliame darbo režime |
| 10.8 | Trapecinių iškraipymų korekcija | Ne mažiau kaip +/-30 laipsnių vertikaliai ir horizontaliai |
| 10.9 | Projektoriaus optikos savybės | Vaizdo projektorius turi būti komplektuojamas su tokia optika, kuri turi gebėti projektuoti vaizdą ant dviejų projekcinių paviršių nekeičiant projektoriaus montavimo vietos: - ant scenos galinės sienos; - ant projekcinio ekrano, kuris turi būti montuojamas ties scenos anga, apie 3,3 m atstumu nuo galinės sienos. |
| 10.10 | Projektuojamo vaizdo dydis | Vaizdo, projektuojamo ant projekcinio ekrano, dydis turi sutapti su siūlomo projekcinio ekrano dydžiu. Vaizdo, projektuojamo ant scenos galinės sienos dydis gali skirtis nuo siūlomo projekcinio ekrano dydžio ne daugiau kaip 5%. |
| 10.11 | Jungtys | Ne mažiau kaip 2xHDMI In, 1xHDBaseT, 1xRJ45 valdymui, 1xRS232, 1xAudio In, 1xAudio Out |
| 10.12 | Bevielis ryšys | Turi būti |
| 10.13 | Triukšmingumas | Ne daugiau kaip 38 dB normaliame darbo režime |
| 10.14 | Spalva | Projektoriaus spalva turi būti balta arba analogiška šviesi |
| 10.15 | Komplektavimas | Su projektoriumi turi būti komplektuojamas projektoriaus laikiklis, skirtas projektorių tvirtinti prie lubų |
| 10.16 | Funkcionalumas | Turi būti numatyta galimybė prijungti vaizdo šaltinį dviejose vietose – scenoje ir salės gale, prie operatoriaus stalo – pajungimo vietos turi būti suderintos su perkančiąja organizacija. Turi būti numatyti visi kabeliai ir kita signalo perdavimui reikalinga įranga. Prijungtas vaizdo šaltinio signalas turi būti automatiškai sukomutuotas į projektorių pagal nustatytą prioritetą. |
| 11. | Projekcinis ekranas |  |
| 11.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 11.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 11.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti ne mažiau kaip: Projekcinis paviršius 3600x2200, kraštinių santykis 16:10; Įtempimo lynai; Juodi kraštai iš šonų: 50 mm, iš viršaus: 200 mm Medžiaga: storis 0,4 mm; atspindžio koeficientas (gain): 1,2 |
| 11.4 | Valdymas | Elektrinis. Turi būti galimybė valdyti iš valdiklio. |
| 11.5 | Korpusas | Ekrano korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio ir turi būti baltos spalvos |
| Garso įranga |  |  |
| 12. | Garsiakalbiai |  |
| 12.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 12.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 12.3 | Tipas | Pilno diapazono dažnių aktyviniai garsiakalbiai |
| 12.4 | Garsiakalbiai | Integruota ne mažiau kaip 15‘‘ir 1‘‘garsiakalbiai. |
| 12.5 | Stiprintuvas | Ne prasčiau kaip D klasės, ne mažiau kaip 800W RMS |
| 12.6 | DSP | Turi būti |
| 12.7 | Garso sklaida | Ne plačiau kaip 80º H x 50º V |
| 12.8 | Dažnių diapazonas | Ne siauriau kaip 45-20000 Hz |
| 12.9 | Max SPL | Ne mažiau kaip 128 dB |
| 12.10 | Komplektavimas | Turi būti numatytas tvirtinimo sprendimas garsiakalbių sumontavimui perkančiosios organizacijos patalpose. Sprendimas turi būti suderintas su perkančiąja organizacija. |
| 13. | Žemų dažnių garsiakalbiai |  |
| 13.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 13.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 13.3 | Tipas | Žemų dažnių aktyvinis garsiakalbis |
| 13.4 | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 1x 18‘‘ |
| 13.5 | Stiprintuvas | Ne prasčiau kaip D klasės, ne mažiau kaip 1000W |
| 13.6 | Dažnių diapazonas | Ne siauriau kaip: 36-140 Hz |
| 13.7 | Max SPL | Ne mažiau kaip 130 dB |
| 14. | Monitoriniai garsiakalbiai |  |
| 14.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 14.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 14.3 | Tipas | Monitorinis aktyvinis garsiakalbis |
| 14.4 | Garsiakalbiai | Integruota ne mažiau kaip 12‘‘ir 1‘‘ garsiakalbiai. |
| 14.5 | Stiprintuvas | Ne prasčiau kaip D klasės, ne mažiau kaip 550W |
| 14.6 | DSP | Turi būti |
| 14.7 | Garso sklaida | Ne mažiau kaip 80º H x 50º V |
| 14.8 | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 55-19000 Hz |
| 14.9 | Max SPL | Ne mažiau kaip 122 dB |
| 14.10 | Montavimo galimybės | Turi būti galimybė garsiakalbį naudoti kaip scenos monitorių padėjus ant grindų horizontaliai. Turi būti galimybė montuoti ant 35 mm diametro stovo. |
| 15. | Mikšerinis pultas |  |
| 15.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 15.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 15.3 | Tipas | Skaitmeninis mikšerinis pultas |
| 15.4 | Signalų apdorojimo dažnis | Ne mažiau kaip 96 kHz |
| 15.5 | Šliaužikliai | Motorizuoti, ne mažiau kaip 16 vnt. |
| 15.6 | Programuojami mygtukai | Ne mažiau kaip 8. Turi būti galimybė mygtukui priskirti LED apšvietimo spalvą |
| 15.7 | Lietimui jautrus ekranas | Turi būti, ne mažiau kaip 7‘‘ |
| 15.8 | Dante jungtis | Turi būti, ne mažiau kaip 32x32 kanalų |
| 15.9 | Efektai | Ne mažiau kaip 8 FX varikliai |
| 15.10 | USB audio | Turi būti |
| 15.11 | XLR įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip 16 įvesčių, 12 išvesčių |
| 15.12 | Įrašymas / transliavimas | Turi būti galimybė įrašyti ir transliuoti garsą |
| 15.13 | Nuotolinio valdymo galimybė | Turi būti iPad, Android, Mac programėlių pagalba |
| 16. | Jungčių blokas |  |
| 16.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 16.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 16.3 | Tipas | XLR įvesčių / išvesčių blokas |
| 16.4 | XLR | Ne mažiau kaip 16 vnt. įvesčių su priešstiprintuviais ir 8 vnt. išvesčių. |
| 16.5 | Jungtis su mikšeriniu pultu | Turi būti jungiama vienu Cat5 kabeliu |
| 16.6 | RACK montavimas | Turi būti galimybė montuoti RACK spintoje |
| 17. | Garso procesorius |  |
| 17.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 17.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 17.3 | Įvesčių / išvesčių matrica | Skaitmeninė, ne mažiau kaip 32 įvesčių ir 32 išvesčių nepriklausomai priskiriamų kanalų matrica |
| 17.4 | Analoginės įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip: 12 balansinių įvesčių. 12 balansinių išvesčių |
| 17.5 | Dante įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip 32 įvestys / 32 išvestys |
| 17.6 | Signalo apdorojimas | Dažnis ne mažiau kaip 96 kHz (taip pat ir Dante kanalams) |
| 17.7 | Garso valdymas | Turi būti: triukšmo lygio kompensavimas (ANC); prioritetinis garso slopinimas (priority ducking); ne mažiau kaip 32 mikrofonų šaltinių automatinis mikšeris; |
| 17.8 | Papildomas funkcionalumas | Turi būti galimybė: valdyti įrenginį specialios programinės įrangos pagalba Win, Mac, iOS ir Android aplinkose. sukurti norimos konfigūracijos valdymo aplinką; išsaugoti ne mažiau kaip 16 vartotojo profilių, kiekvienam suteikiant prisijungimo vardą ir slaptažodį; turi būti galimybė valdyti trečiųjų šalių įrenginius per TCP IP ir GPIO |
| 17.9 | Ekranėlis | Turi būti |
| 17.10 | Programuojami mygtukai | Ne mažiau kaip 8 vnt. |
| 17.11 | Dydis | Ne daugiau 1U |
| 18. | Sieninis išorinio garso šaltinio pajungimo įrenginys |  |
| 18.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 18.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 18.3 | Tipas | Sieninis jungčių blokas, skirtas pajungti išorinius garso šaltinius |
| 18.4 | Reikalavimai | Ne mažiau kaip: įvestys: Bluetooth 5.0, L+R stereo nebalansinis RCA, 3,5 mm jack nebalansinis stereo; garso signalas turi būti perduodamas Dante tinklu. |
| 19. | Bevielių mikrofonų komplektas |  |
| 19.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 19.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 19.3 | Tipas | Komplektas sudarytas iš 2 vnt. rankinių mikrofonų (siųstuvų), 4 vnt. kabinamų už ausies mikrofonų su 4 vnt. prisegamais (bodypack tipo) siųstuvais ir 3 vnt. imtuvų, palaikančių 2 siųstuvus. |
| 19.4 | Rankinio mikrofono korpusas | Aliuminis arba lygiavertis. |
| 19.5 | Rankinio mikrofono kapsulės tipas | Mikrofono kapsulės tipas – keičiama dinaminė kapsulė, kryptinė diagrama – superkardioidė. |
| 19.6 | Rankinio mikrofono stovas | Rankiniams mikrofonams turi būti komplektuojami stovai. |
| 19.7 | Kabinamas už ausies mikrofonas | Mikrofonai turi būti pilnai suderinami su prisegamais (bodypack tipo) siųstuvais. |
| 19.8 | Prisegamas siųstuvas (bodypack tipo) | Turi būti pilnai suderinamas su kabinamu už ausies mikrofonu. |
| 19.9 | Mikrofonų veikimo nuotolis | Tiesioginio matomumo zonoje – ne mažiau kaip 90 metrų. |
| 19.10 | Mikrofonų siųstuvų veikimo dažnis | Skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamuose dažnio diapazonuose. Konkretus dažnių diapazonas turi būti suderinamas su užsakovu prieš užsakant. |
| 19.11 | Reikalavimai imtuvui | Skaitmeniniai bevieliai dviejų kanalų mikrofonų imtuvai. Turi būti: integruota automatinė kanalų skenavimo technologija, galimybė sujungti kelis imtuvus į grupę ir administruoti kelis imtuvus LAN tinkle (įskaitant galimybę atlikti mikroprocesorių programinės įrangos (firmware) atnaujinimą), turi būti galimybė per nuotolį kontroliuoti mikrofonų veikimą naudojant gamintojo aplikaciją. Kiekvienam kanalui: XLR ir JACK tipo išvestys (abu balansiniai), LCD tipo ekranėlis atvaizduojantis baterijos statusą ir veikimo dažnį. Integruota apsauga nuo fantominio maitinimo, atjungiamos išorinės antenos, signalo vėlinimas („latency“) ne daugiau kaip 3,3 ms., palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 20-20000 Hz, harmoniniai iškraipymai ne daugiau kaip 0,02%, turi būti ne mažiau kaip 30 kanalų dažnių diapazone, priedai skirti montuoti į 19“ rack tipo spintą bei maitinimo šaltinis. |
| 19.12 | Akumuliatorius | Komplekte, kiekvienam siųstuvui, turi būti ličio jonų akumuliatorius, kurio talpa ne mažesnė kaip 1200 mAh ir vieno pilno pakrovimo turi užtekti ne mažiau kaip 8 val. darbo. Akumuliatoriaus statusas turi būti atvaizduojamas siųstuvo LCD ekranėlyje. |
| 19.13 | Akumuliatorių krovimo stotelė – 3 vnt. | Krovimo stotelė skirta krauti mikrofonų siųstuvų akumuliatorius neištraukus akumuliatorių iš siųstuvų. Vienoje stotelėje vienu metu turi būti galima krauti ne mažiau kaip du akumuliatorius. Stotelė turi būti pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui bei galėti krauti siūlomus bevielius mikrofonus (siųstuvus) su akumuliatoriais. Priekinėje krovimo stotelės dalyje turi būti šviesos indikacija skirta kiekvieno akumuliatoriaus krovimo statusui indikuoti. |
| 20. | Mikrofonas su stovu |  |
| 20.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 20.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 20.3 | Tipas | Kondensatorinis mikrofonas chorui |
| 20.4 | Techniniai įrangos reikalavimai | Poliarinė diagrama: Kardioidė; Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 20-20000Hz; Jautrumas: ne mažiau kaip −45 dBV/Pa Max SPL (1000 Ω): ne mažiau 139 dB S/N santykis (1000 Ω): ne mažiau 75dB Jungtis: XLR |
| 20.5 | Mikrofono stovas | Mikrofonams turi būti komplektuojami stovai. |
| Kita įranga |  |  |
| 21. | Tinklo komutatorius |  |
| 21.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 21.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 21.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti ne mažiau kaip 16xRJ45 jungčių, iš kurių ne mažiau kaip 8 vnt. PoE. Turi būti valdomas. Duomenų perdavimas – ne mažiau kaip 1 Gbps. Turi būti galimybė montuoti RACK spintoje. |
| 22. | Lietimui jautrus ekranas sistemos valdymui |  |
| 22.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 22.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 22.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti: maitinamas per PoE; ne mažesnis kaip 7‘‘ ekranas, skiriamoji geba ne mažiau kaip 1024x600; turi būti to paties gamintojo kaip ir garso procesorius. |
| 23. | RACK spinta |  |
| 23.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 23.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 23.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Rakinama, su stiklinėmis durimis. Matmenys ne mažiau kaip: 22U, 600x600 mm Turi būti komplektuojamas PDU, lentynos |
| 24. | Operatoriaus darbo stalas |  |
| 24.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 24.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 24.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Gaminio medžiaga: ne prasčiau kaip LMDP 18 mm. Stalviršio matmenys: ne mažiau kaip 1800x750 mm; Fasadinė plokštuma, kuri uždengtų stalo priekį; Turi turėti integruotus lizdus: ne mažiau kaip 4x220V, 1xXLR, 1xHDMI, 2xRJ45 Stalo dizainas ir spalva turi būti derinama su perkančiąja organizacija. |
| 25. | Pakyla |  |
| 25.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 25.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 25.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Tipas: surenkamų aliuminio konstrukcijų pakyla. Konstrukcija turi atlaikyti ne mažiau kaip 750 kg/m2. Pakylos matmenys: ne mažiau kaip 2x3 m; Pakylos aukštis: ne mažiau kaip 60 cm; Pakyla turi turėti laiptus ir turėklus iš šonų. |
| 26. | Įrangos montavimas, garantijos |  |
| 26.1 | Garantijos | Visai įrangai ir montavimo darbams, turi būti suteikiamas ne mažiau kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis |
| 26.2 | Montavimas, įrangos suderinamumas | Visa įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose, pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą orientacinį scenos brėžinį. Įrangai sumontuoti bei pajungti turi būti numatyti visi kabeliai bei visos reikalingos montavimo medžiagos. Visa įranga turi būti pilnai suderinta bei paruošta darbui. Įranga turi būti valdoma centralizuotai, lietimui jautriu valdymo ekranu. Valdymo scenarijai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija. Atsiradus įrangos nesuderinamumo problemoms jos turi būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. Tiekėjas turi apmokyti bent vieną Perkančiosios organizacijos darbuotoją dirbti su sumontuota įranga. |

- Atliekamas žaliasis pirkimas ir tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių kriterijų: vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4 punkto 4.4.4.4 papunkčio reikalavimais: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

- Prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

Pridedama:

- Patalpų eksplikacija.

- Orientacinis įrangos išdėstymo brėžinys.

_____________________________

Aktų salės planas

Scena

Salė

Orientacinis įrangos išdėstymo brėžinys