Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (II pirkimo dalis)

NAUJI ŽEMAGRINDŽIAI ELEKTRINIAI AUTOBUSAI M3 klasė

| Eil. Nr. | Parametrai | Perkamų autobusų techniniai reikalavimai ir jų reikšmės | Tiekėjo siūlomų Prekių techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [Pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transporto priemonė / autobusas | - Žemagrindis vienaaukštis, elektra varomas, keleivinis autobusas (toliau – transporto priemonė / autobusas / prekė). - Nauja (neeksploatuota). - Naudojama pavaros energijos rūšis – elektra. - Pritaikyta dirbti lauko oro sąlygomis temperatūros intervale ne mažesniame kaip nuo -25oC (imtinai) iki +35C° (imtinai) agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje. Tikrinama prekės pristatymo metu - Sertifikuota M3 CE pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą. Tikrinama prekės pristatymo metu - Transporto priemonė turi atitikti A, I arba II klasių keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107 (negali būti įsigyjamos B arba III klasės transporto priemonės) ir turi turėti atitikties sertifikatą ar bandymo protokolą.. Tikrinama prekės pristatymo metu - Kėbulo spalvos kodas - 52052 IC53 RAL2002. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Perkamas kiekis, vnt. | - Perkami 2 vnt. |  |  |
|  | Transporto priemonės atitikimas aplinkosaugos reikalavimams | - Autobusai privalo atitikti LR Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 dalį nustatytus reikalavimus: Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3 <...> kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Išmatavimai | 4.1. Ilgis – ne mažiau kaip 8000 mm ir ne daugiau kaip 9500 mm. 4.2. Plotis – ne daugiau kaip 2500 mm (neįskaitant išorinių veidrodžių gabarito). 4.3. Aukštis – ne daugiau kaip 3300 mm (įskaitant visą sumontuotą įranga). Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžinį/-ius su pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis) ir siūloma interjero schema |  |  |
|  | Grindų aukštis | 5.1. Žemagrindė transporto priemonė, kurios ne mažiau kaip 35 proc. bendro stovinčių keleivių erdvės ploto (šiame plote neturi būti laiptelių) yra bent prie vienerių durų, pro kurias į transporto priemonę patenka asmenys, turintys judėjimo sutrikimų. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Grindys | - Grindys padengtos viešajam transportui skirta PVC danga, kurios storis ne mažesnis kaip 2 mm. Tikrinama prekės pristatymo metu - Dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų arba danga turi būti pritvirtinama taip, kad po ja nepatektų nešvarumai, vanduo. Tikrinama prekės pristatymo metu - Keleivių įlaipinimo/išlaipinimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Keleivių skaičius | 7.1. Turi būti įrengta ne mažiau kaip 21 sėdima vieta keleiviams vežti. Papildomai žemagrindėje zonoje turi būti įrengta 1 (viena) vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. Žemagrindėje zonoje papildomai turi būti įrengta ne mažiau kaip 2 atlenkiamos pagalbinės sėdynės (kurios neįskaičiuojamos į bendrą sėdimų vietų skaičių). 7.2. Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažiau kaip 40 (neįskaitant vairuotojo). Pasiūlymo metu vertinamas keleivių vietų skaičius. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžinį/-ius su pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis) ir siūloma sėdynių išdėstymo schema bei siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodytas keleivių skaičius. Atitikimas kitiems šio punkto reikalavimams vertinamas prekės pristatymo metu. |  |  |
|  | Keleivių įlaipinimo / išlaipinimo durys | - Įrengtos ne mažiau kaip dvejos durys dešinėje transporto priemonės pusėje. - Durų angos aukštis – ne mažiau 1800 mm. - Durų angos plotis – ne mažiau 650 mm vienvėrėms durims ir ne mažiau 1 200 mm dvivėrėms durims. - Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti). - Su avariniais durų atidarymais išorėje. - Durų rakinimo galimybė transporto priemonės parkavimo metu. - Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys durų atidarymą / uždarymą atskiru mygtuku. Įlipimo/išlipimo duris turi būti galima valdyti vairuotojui sėdint savo sėdynėje. - Įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo apšvietimas ir lydintys garsiniai signalai (prie durų keleivių salone, durims užsidarant/atsidarant). - Atidarius duris, privalo suveikti stabdžių sistema, užtikrinanti, kad atidarytomis durimis transporto priemonė negalėtų pajudėti. Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Pritaikymas neįgaliesiems/ spec. poreikių turintiems žmonėms | - Rampa vežimėliui: - rampa neįgaliojo vežimėliui turi būti įrengta tarp ašių; - atlenkta rampa privalo išlaikyti ne mažiau kaip 300 kg apkrovą. - Transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji / specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami/išlaipinami, turi būti žemagrindė. - Neįgaliųjų su vežimėliais / specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas / įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas turi būti numatytas per šonines duris su pritaikytais vairuotojo informavimo apie įlaipinimą/įvažiavimą ir išlaipinimą/išvažiavimą mygtukais su specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos). Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis informuojamas spec. signalu. - Turi būti įrengti tvirtinimo diržai, bėgeliai neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. - Turi turėti įrengtas pirmenybines sėdimąsias vietas (specialiąsias sėdynes – padidintas, atitinkamai paženklintas), atitinkančias Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo nuostatas. . Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Ašys | 12.1 Ne mažiau kaip 2 (dvi). Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodyta siūlomos transporto priemonės ašių skaičius |  |  |
|  | Variklis | - Pavaros energijos šaltinis – elektra. - Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų traukos akumuliatorių. Tikrinama prekės pristatymo metu - Variklio nominali galia – ne mažiau kaip 150 kW. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodyta siūlomos transporto priemonės elektros variklio vardinė gali |  |  |
|  | Akumuliatoriai | - Akumuliatoriaus(-ių) talpa – užtikrinanti, kad SORT2 (arba lygiavertis) sąlygomis, autobusas nuvažiuos ne mažiau kaip 200 km vienu pakrovimu. Kartu su pasiūlymu pateikti kompetentingos įstaigos ar organizacijos sertifikatą, testų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus, atitinkančius E-SORT-2. - Regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti gražinama į akumuliatorius. Tikrinama prekės pristatymo metu - Krovimas – turi turėti galimybę pakrauti: - lėtuoju būdu iki 22 kW (AC krovimo būdas, TYPE 2 jungtimi) krovimo galios ir; - greituoju būdu ne mažiau 50 kW bei ne daugiau nei 150 kW (DC krovimo būdas, CCS2 jungtimi) krovimo galios (jei transporto priemonė gali būti kraunama didesne nei 150 kW krovimo galia, ji turi turėti galimybę būti kraunama ne mažiau 50 kW bei ne daugiau nei 150 kW krovimo galia). Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodytas siūlomos transporto priemonės įkrovimo galingumas ir jungties standartas - Akumuliatoriaus krovimo jungties vieta – ne toliau kaip 2,5 m nuo transporto priemonės priekio arba galo. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Ratai / padangos | - Transporto priemonių padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL) (vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo 5 priedo Vertinimo reikalavimų aprašo 5 p.); - Komerciniam ir sunkiasvorėms transportui skirtos padangos; - Atsarginis ratas – gali būti sumontuotas ant spec. laikiklio arba pateikiamas atskirai; - Ratų paveržimo raktai –1 komplektas. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Stabdžiai | 14.1 Abiejose ašyse – diskinio tipo stabdžiai arba lygiaverčiai. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Greičio ribotuvas | 15.1 Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas. Greitis apribotas ne daugiau kaip 85 km/h. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Vilkimo įtaisas | - Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje, transporto priemonės priekyje arba priekyje ir gale. - Vilkimo įtaiso kilpa gali būti nuimama, bet turi būti pateikta komplekte su kiekviena transporto priemone. - Vilkimo įtaisas arba kilpos tvirtinimo vieta turi būti uždengta gaubtu ar dangteliu. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Vairavimo sistema | 17.1 Vairas turi būti kairėje pusėje. Vairo padėtis – reguliuojama pagal gylį ir aukštį. 17.2 Sistema turi turėti vairo stiprintuvą. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Kėbulas | 18.1 Transporto priemonės kėbulas arba karkasas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų arba medžiagos turi būti apdorotos antikorozine danga. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbulo apsaugą visą numatytą garantinį laikotarpį. Tikrinama vizualiai prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Oro kondicionavimas, šildymas ir ventiliacija | - Turi būti įrengtos autobuso keleivių salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos, pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. - Šilto oro srautu arba elektra (kaitinimo siūlai stikle) šildomas priekinis stiklas. - Keleivių salone turi būti ne mažiau nei 4 langai su atidaromomis orlaidėmis. - Transporto priemonėje turi būti įrengta šildymo sistema susidedanti iš pagrindinio šildytuvo ir papildomo šildytuvo, papildomai veikiančio pakankamam šilumos kiekiui autobuse palaikyti. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Langai | - Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti dvigubi (netaikoma orlaidėms). Stiklai turi būti tonuoti. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Vairuotojo darbo vieta | - Visi atvaizduojami jutikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais (piktogramomis) ir/arba užrašais lietuvių ir/arba anglų kalba. - Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. - Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę, greitis (analogiškai spidometro rodmenims), rida (analogiškai odometro rodmenims). - Pagrindiniame ar pagalbiniame prietaisų skydelyje turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis (procentais). - Vairuotojo sėdynė su amortizavimo sistema, reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo (privalo reguliuotis priklausomai nuo vairuotojo ūgio bei svorio). - Vairuotojui įrengtas tritaškis saugos diržas. - Vairuotojo darbo vietoje įrengta apsauga nuo saulės tiesioginių spindulių (ant šoninio ir ant priekinio stiklo vairuotojo darbo zonoje). - Vairuotojo darbo vieta atskirta nuo keleivių salono pertvara, dengiančia vairuotojo darbo vietos nugarinę dalį nuo grindų iki lubų. Vairuotojo kabinos durys, matuojant nuo vairuotojo darbo vietos grindų aukštyn iki 700 - 800 mm, turi būti padengtos arba pagamintos iš nepermatomos medžiagos. Kita durų dalis turi būti iš kitos permatomos medžiagos. Kabinos durys turi būti su langeliu bilietų pardavimui ir pinigų stalčiuku. Nuo kabinos durų iki priekinio stiklo (vairuotojo kabina) turi būti įrengta permatomos medžiagos pertvara, kuri netrukdo matomumui bei neriboja keleivių įlaipinimo per priekines duris.. - Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas atidaromas langas (orlaidė). - Vairuotojo darbo vietoje turi būti kablys ar stacionari pritvirtinta pakaba drabužiams pasikabinti. - Vairuotojo darbo vietoje turi būti garso grotuvas (radijas su beviele laisvų rankų įranga , media garso šaltiniui) su garsiakalbiu darbo vietoje - Laikrodis. - Turi būti sumontuotas antialkoholinis variklio (autobuso judėjimą blokuojantis) užraktas (alkoholio matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį įpučiamame / iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Keleivių sėdynės | - Keleivių sėdynės vienvietės, kuria ssudarytų atskirai atlošas ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindas. - Ne mažiau nei dvi atlenkiamos vienvietės sėdynės su bent dvitaškiais saugos diržais, sumontuotos keleivių skyriuje prie neįgaliojo vietos. - Privalo būti įrengta vieta neįgaliųjų keleivių vežimėliui, įskaitant atramą (nugarėlę). Prie šios vietos įrengtas „STOP“ mygtukas (su šviesos indikacija) ir galimybė prisegti neįgaliųjų keleivių vežimėlį. - Visos keleivių sėdynės turi būti su dvitaškiais saugos diržais. - Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Apsaugos įranga | - Mažiausiai 2 vnt. ne mažiau 6 kg ugnies gesintuvai. - Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. - Mažiausiai dvi ratų atsparos. - Mažiausiai du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai. - Avariniai išėjimai pažymėti ir prie jų pritvirtinti plaktukai stiklo išdaužymui. - Autobuso užraktas su nuotoliniu priekinių durų valdymu. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Vidaus apšvietimas / išorinis apšvietimas, žibintai | - Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. Keleivių salono apšvietimui naudojamas LED (ar lygiavertės) technologijos apšvietimas. - Atskiras apšvietimas vairuotojo zonai, įjungiama atskiru jungtuku. - Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų salono ir durų apšvietimą. - Įlipimo / išlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia transporto priemonei sustojus ir atidarius duris, išsijungia jas uždarius. - Priekinių žibintų ilgosios ir trumposios šviesos turi būti LED (arba lygiavertės) technologijos. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Galinio ir išorinio matymo veidrodžiai | - Viduje sumontuotas galinio ne mažiaiu kaip vienas galinio matymo veidrodis (-džiai) - leidžiantis (-ys) vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų (veidrodis skirtas tiems atvejams, jei kamera stebinti įlipimo aikštelę prie durų neveikia). - Išorėje turi būti įrengti ne mažiau kaip po vieną iš kiekvienos transporto priemonės pusės veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Keleivių ir kelio stebėjimo bei saugumo sistemos | - Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti stebėti visą autobuso saloną ir kelią, su tiesiogine vaizdo transliacija į ekraną, įrengtą vairuotojo darbovietoje. - Vaizdo kameros (ne mažiau 3) su ne mažiau kaip 2 megapikselių maksimalios vaizdo raiškos sensoriumi. - Vaizdo įrašymo įrenginys skirtas naudoti transporto priemonėse su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. - Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą su šiomis vaizdo peržiūros programomis: Windows media player arba VLC media player, arba lygiavertėmis, nereikalaujant atsisiųsti papildomų programų). - Turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas, aktyvavus transporto priemonės variklį. - Atbulinės eigos vaizdo kamera. - Turi būti galimybė peržiūrėti vaizdą iš vaizdo kameros realiame laike (realaus laiko kameros vaizdas ir vaizdo įrašymo įrenginys su juose esančiais vaizdo duomenimis turi būti pasiekiami per internetą). Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Elektros sistema | - Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas 12V lizdas. - Nemažiau kaip 2 USB (mažiausiai 2A) lizdai papildomos įrangos pajungimui vairuotojo darbo vietoje. - Įrengti jungikliai, skirti akumuliatorių baterijos išjungimui. - Garsiniai atbulinės eigos ir durų atidarymo/uždarymo signalai. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Keleivių informavimo, sistemos įranga | Transporto priemonėse turi būti sumontuota ši įranga: - Autobuso informacinės LED švieslentės. Švieslentės valdomos valdiklio, įrengto vairuotojo darbo vietoje. (Perkančiosios organizacijos naudojama programinė įranga Helen maršrutų duomenų sudarymui ir atnaujinimui). Švieslentėse pateikiamas raidžių dydis turi atitikti Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 5 p. nustatytus reikalavimus. - Priekinė švieslentė: • montuojama transporto priemonės priekyje viršuje, atskirame uždarame korpuse, ne autobuso išorėje; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. • švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 1500 x 250 mm. - Šoninė švieslentė: • montuojama transporto priemonės salono viduje dešiniame šone; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. • švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 900 x 200 mm. - Galinė švieslentė: • montuojama transporto priemonės salono viduje galinėje transporto priemonės dalyje; • rodomas maršruto numeris. • švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 300 x 250 mm; - Vidinė švieslentė: • montuojama transporto priemonės salono viduje • pagal esamą poziciją rodomi esamos ir kitos stotelės pavadinimai; švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 600 x 100 mm. - Garsiniai pranešimai - autobuse turi būti įrengtas ne mažiau kaip 1 (vienas) garsiakalbis, skirtas stotelių pranešimui realiu laiku, autobusų viduje ir garsiakalbio išvestis į autobuso išorę ties keleivių įlipimo durimis. - Paruošta papildomai elektroninei įrangai: autobuse turi būti paruošimas, t.y. pravesti atitinkami signaliniai ir el. maitinimo laidai borto kompiuteriui, fiskalinių bilietų spausdintuvui, maršrutizatoriui (skirtu duomenų perdavimui WiFi, 4G ryšiu, GPS pozicionavimo užtikrinimui), komposteriui. Laidų tipai bei papildomos įrangos montavimo vietos bus patikslintos sutarties vykdymo metu, ne ilgiau kaip per 10 d.d. nuo sutarties pasirašymo. - Paruošta GPS, WIFI, 4G antenai(-oms) ant stogo – t.y. paruošta vieta ir pravesti atitinkami laidai ateityje sumontuoti nurodytas antenas. Laidų tipas ir antenų montavimo vietos bus patikslintos sutarties vykdymo metu, ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |
|  | Techninė dokumentacija | Tiekėjas, kartu su transporto priemone privalo pateikti: - transporto priemonės registracijos pažymėjimą (įregistruotą VĮ „Regitra“); - transporto priemonės techninės priežiūros ir smulkaus remonto technologijų vadovą (1 egz.), kuriuo vadovaujantis galima būtų transporto priemonės smulkios techninės priežiūros darbus; - Kiekviena transporto priemonė turi būti aprūpinta transporto priemonės eksploatacijos instrukcija vairuotojui lietuvių kalba. Tikrinama prekės pristatymo metu |  |  |

Pastaba:

Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, protokolas, sertifikatas dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), jis yra tik informacinio pobūdžio ir yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.