Techninės specifikacijos 1 priedas

PILDO TIEKĖJAS

Minimalūs detalūs reikalavimai 240 l talpos konteineriams:

| Nr. | Techniniai reikalavimai | TAIP/NE reikalavimo atitikimas, tiksli reikšmė | Pagrindžiantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1.1. | Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis. |  |  |
| 1.2. | Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2024 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |  |  |
| 1.3 | Talpa – 240 litrų. |  |  |
| 1.4. | Kiekis –500 vnt. |  |  |
| 1.5. | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems), gamyklos gamintojos technines sąlygas, pagaminti laikantis ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų. |  |  |
| 2. | Paskirtis: |  |  |
| 2.1 | Buityje susidariusioms mišrioms komunalinėms atliekoms likusioms po rūšiavimo surinkti |  |  |
| 3. | Reikalavimai konteineriui: |  |  |
| 3.1. | Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai. |  |  |
| 3.2. | Skirtas naudojimui lauko sąlygomis. |  |  |
| 3.3. | Konteinerio korpuso ir dangčio spalva – tamsiai pilka atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę ir suderinta su Užsakovu. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai. |  |  |
| 3.4. | Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį. |  |  |
| 3.5. | Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu. |  |  |
| 4. | Reikalavimai konteinerio konstrukcijai: |  |  |
| 4.1. | 240 litrų talpos atliekų konteineris su dangčiu ir dviem ratukais. |  |  |
| 4.2. | Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, tvirtinami galvanizuoto metalo arba nerūdijančio plieno ištisine ašimi. |  |  |
| 4.3. | Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). |  |  |
| 4.4. | Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai. |  |  |
| 4.5. | Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui. |  |  |
| 5. | Ženklinimas: |  |  |
| 5.1. | Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant: |  |  |
| 5.1.1. | nuoroda į LST EN 840-1:2020 (ar analogišką standartą); |  |  |
| 5.1.2. | vardinį tūrį; |  |  |
| 5.1.3. | gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą |  |  |
| 5.1.4. | visuminę leidžiamąją masę, kg; |  |  |
| 5.1.5. | gamybos metus ir mėnesį. |  |  |
| 5.2. | Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus. |  |  |
| 6. | Garantijos: |  |  |
| 6.1. | Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turi pateikti gamintojo garantinį raštą). |  |  |
| 6.2. | Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių. |  |  |
| 7. | Dokumentacija: |  |  |
| 7.1. | Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. |  |  |
| 7.2. | Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija: |  |  |
| 7.2.1. | nuoroda į LST EN 840-1:2020, (ar analogišką) standartą; |  |  |
| 7.2.2. | vardinis tūris; |  |  |
| 7.2.3. | gabaritiniai matmenys; |  |  |
| 7.2.4. | visuminė leidžiamoji masė, kg; |  |  |
| 7.2.5. | medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris; |  |  |
| 7.2.6. | konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai. |  |  |