Sąvokos ir sutrumpinimai

Via Lietuva arba Užsakovas – akcinė bendrovė „Via Lietuva“.

Paslaugos – sąvoka apimanti visas veiklas, nurodytas šio viešojo pirkimo sutartyje, techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose.

Pirkimo objektas

Pirkimo pavadinimas: duomenų perdavimas iš eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių valstybinės reikšmės keliuose į valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą (toliau – EIS) paslaugos.

Pirkimo tikslas: užtikrinti mobilųjį ryšį įrenginiams,  veikiantiems valstybinės reikšmės keliuose.

reikalavimai perkamoms paslaugoms

Teikėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo ryšio tarp Via Lietuvos duomenų perdavimo įrenginių ir Via Lietuvai duomenų centro paslaugas teikiančios įmonės duomenų centro, kuris šiuo metu yra Jasinskio g. 16A, Vilniuje, paslaugų teikimą.

Duomenys iš Kelių oro sąlygų (KOS) automatinių stotelių, vaizdo kamerų, eismo intensyvumo skaitiklių ir kitų eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių ir mobilių prietaisų (toliau – galinių įrenginių) į EIS duomenų surinkimo serverį, kuris yra įdiegtas duomenų centre, turi būti perduodami ne mažesniu nei 1 Mbps išsiuntimo (upload) greičiu. Duomenų perdavimui naudojamas TCP/IP protokolas. Duomenų perdavimo sesija gali būti inicijuojama iš EIS duomenų surinkimo serverio ir/arba iš galinio įrenginio. Šiuo metu galiniuose įrenginiuose naudojamų SIM kortelių skaičius yra 1765 vnt. Preliminarias įrenginių buvimo vietas galima peržiūrėti viešai prieinamais šaltiniais: https://eismoinfo.lt/ (kelių oro sąlygos, vaizdo stebėjimo kameros, kintamos informacijos ženklai, apšvietimo atramose esantys apšvietimo valdikliai ir kt.). Galutinį sąrašą potencialūs teikėjai gali gauti pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą.

Teikėjas Via Lietuvos duomenų centre turi įdiegti visą būtiną įrangą ir organizuoti Via Lietuvos įrangos prijungimą prie Teikėjo tinklo. Turi būti užtikrintas dedikuoto dubliuoto (2 fiziniai nepriklausomi maršrutai) operatoriaus optinio (ar lygiaverčio) ryšio prijungimas. Paslaugos prieinamumas ne mažiau kaip 99,95 %. Ryšio greitaveika ne mažiau nei 500 Mbps su galimybe didinti pagal poreikį bet ne daugiau nei 1 Gbps.

Via Lietuvos judriojo duomenų perdavimo ryšio abonentai turi turėti galimybę prisijungti prie Via Lietuvos kompiuterių tinklo (Virtual Privat Network – toliau VPN paslauga). Tam Teikėjas turi sukurti dedikuotą kompiuterių tinklo segmentą su fiksuotais IP adresais (APN), prie kurio gali prisijungti tik Via Lietuvos judriojo duomenų perdavimo ryšio abonentai.

Via Lietuvos judriojo duomenų perdavimo ryšio abonentams turi būti neprieinamos balso paslaugos, tarptinklinio ryšio užsienyje paslaugos (angl. – roaming), tačiau turi būti galimybė išsiųsti ir gauti tekstinius pranešimus (SMS) bei priimti skambučius.

Duomenų perdavimo sparta bei kiekis Via Lietuvos judriojo duomenų perdavimo ryšio abonentams negali būti dirbtinai ribojamas ir papildomai apmokestinamas.

Via Lietuva turi turėti neaktyvuotų SIM kortelių rezervą sugedusių/sugadintų kortelių keitimui ir/ar naujų Via Lietuvos judriojo duomenų perdavimo ryšio abonentų įjungimui. Teikėjas turi iš anksto pateikti Via Lietuvai reikalingą kiekį neaktyvuotų SIM kortelių, bet ne vėliau kaip per 48 val. nuo Via Lietuvos atsakingo už sutarties vykdymą darbuotojo prašymo gavimo el. paštu momento. Naujų SIM kortelių teikimo ir sugedusių SIM kortelių keitimo kaina turi būti įskaičiuota į kitus Teikėjo siūlomus įkainius bei negali būti apmokestinama papildomai.

Teikėjas turi sukonfigūruoti ir aktyvuoti SIM korteles per 24 val. po Via Lietuvos atsakingo už sutarties vykdymą darbuotojo prašymo gavimo el. paštu momento.

Via Lietuvos duomenų judriojo perdavimo ryšio abonentams turi būti galimybė nustatyti išorinį statinį (pastovų) IP adresą.

Teikėjo teikiamos SIM kortelės turi būti pramoninio tipo M2M (išskyrus, Užsakovo prašymu, teikiant buitinio tipo pvz. nano dydžio SIM korteles), pritaikytos naudoti pramoniniuose ryšio įrenginiuose lauko sąlygomis. Kortelės turi būti be PIN apsaugos kodo.

Teikėjas privalo užtikrintini ne prastesnį kaip 4G ryšį visose eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių naudojimo vietose visoje Lietuvoje, už panaudotas ryšio užtikrinimo priemones (kryptines antenas ir pan.) neturi būti reikalaujama papildomo mokesčio. Dalis Via Lietuvos galinių įrenginių šiuo metu nepalaiko 4G ryšio, juose turi būti užtikrinta galimybė duomenis perduoti 2G ryšiu.

Teikėjas privalo užtikrinti stiprų LTE (4G) (-95 dBm) ryšį Lietuvos Respublikos teritorijoje. LTE(4G) stipraus ryšio tinklo aprėptis turėtų būti ne mažiau nei 55 % Lietuvos Respublikos teritorijos. Aprėpties duomenys turi būti patvirtinti bei viešai skelbiami RRT.

Esant poreikiui turi būti suteikta galimybė naudotis 5G ryšiu.

Esant poreikiui turi būti suteikta galimybė naudotis eSIM paslauga.

Jeigu ryšio užtikrinimui ir Sutarties vykdymui yra reikalingas Užsakovo abonentų perkėlimas į kito mobiliojo ryšio operatoriaus tinklą (toliau – Abonentų perkėlimas), Abonentų perkėlimui keliami tokie reikalavimai:

Teikėjas privalo savo sąskaita atlikti visus su Abonentų perkėlimu susijusius veiksmus, o atliekamų veiksmų sąnaudos turi būti įskaičiuotos į galutinę pasiūlymo kainą bei papildomai kompensuojamos nebus.

Veiksmų Užsakovo Abonentų perkėlimui pavyzdžiai, kurie turi būti Teikėjo įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą bei papildomai kompensuojami nebus (įskaitant bet neapsiribojant):

SIM kortelių keitimo grafiko sudarymas bei suderinimas su Užsakovu. Abu veiksmai turi būti atlikti per 5 d. d. nuo Sutarties pasirašymo;

      - Naujų SIM kortelių išdavimas;

      - Fizinis senų SIM kortelių pakeitimas įrangos buvimo vietoje valstybinės reikšmės keliuose (įrenginių vietos bei papildomos informacijos reikalingos pateikti pasiūlymą gavimo tvarka apibrėžta 3.2 papunktyje). SIM kortelės turi būti pakeistos visuose Užsakovo įrenginiuose. SIM kortelių įrengimo vietų pavyzdžiai:

      - įrenginiuose, montuojamuose ant atramų šalia kelio (~3 m aukštyje esančios spintos ar įrenginiai), kiekis ne daugiau nei 1500 vnt.;

      - apšvietimo įrenginių valdikliuose (iki 12 m aukštyje virš kelio montuojamuose LED šviestuvuose) kiekis ne daugiau nei 300 vnt.;

      - įrangos spintose, montuojamose ant žemės (šviesoforų spintos, apšvietimo valdymo spintos), kiekis ne daugiau nei 100 vnt.;

      - Senų kortelių sunaikinimas.

Vykdant Abonentų perkėlimą ryšys su konkrečiu įrenginiu negali būti sumoje nutrauktas ilgiau negu 24 val.

Visas Abonentų perkėlimas negali trukti ilgiau negu 30 (trisdešimt) kalendorinių nuo Sutarties pasirašymo.

Teikėjo pasiūlyme turi būti įvertintos išlaidos, susijusios ir su kitais, pirkimo dokumentuose nepaminėtais smulkiais darbais, paslaugomis ar medžiagomis, jei jie yra savaime suprantami kaip būtini Abonento perkėlimo paslaugoms teikti bei pilnam sumontuotos SIM kortelės veikimui užtikrinti, pvz. konfigūravimas, problemų, atsiradusių po Abonento perkėlimo, šalinimas, galimos padarytos žalos įrangai atstatymas ir pan.

Abonentų perkėlimas turi būti pradedamas su Via Lietuva suderintu metu.

Teikėjas privalo informuoti Via Lietuvą el. paštu apie planuojamus darbus ir/ar sutrikimus Paslaugų teikėjo tinkle ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas iki tokių darbų atlikimo dienos, o apie sutrikimus – nedelsiant. Pranešime turi būti nurodomos paveiktos bazinės stotys, sutrikimų priežastys, galimas sutrikimų pašalinimo laikas ir kita susijusi informacija.

Apmokėjimas už paslaugas – sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Bus mokamas mėnesinis paslaugos mokestis, į kurį turi būti įskaičiuotos visos paslaugų teikimui būtinos išlaidos, ir mėnesinis paslaugos mokestis už išsiųstus tekstinius pranešimus.

Paslaugos turi būti teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir nuo 3.15 p. aptarto Abonentų perkėlimo momento (jei reikalinga ryšiui užtikrinti). Teikėjas, pasirašęs sutartį, per 5 darbo dienas turi suderinti su Via Lietuva, įrengti ir išbandyti visą būtiną Paslaugos teikimui infrastruktūrą. Via Lietuva pasilieka sau teisę prieš pradėdama naudotis paslaugomis patikrinti pirkimą laimėjusio Teikėjo teikiamų paslaugų atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams.

Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Sąrašai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280."

Perkančioji organizacija reikalauja, kad siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte ir laiko, kad tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

Paslaugų kiekis

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4G LTE duomenų perdavimo ryšio abonento paslauga per mėnesį | Vnt. | 2000 |
|  | 4G LTE abonento su statiniu (pastoviu) IP adresu paslauga per mėnesį | Vnt. | 50 |
|  | Judriojo duomenų perdavimo ryšio abonento paslauga per mėnesį 5G ryšiu | Vnt. | 20 |
|  | Abonento su statiniu (pastoviu) IP adresu paslauga per mėnesį 5G ryšiu | Vnt. | 20 |
|  | Papildomas vienkartinis įkainis prie 1, 2, 3 ar 4 įkainio jeigu vietoje fizinės kortelės užsakoma eSIM kortelė | Vnt. | 200 |
|  | Trumpųjų žinučių (SMS) siuntimo paslauga vienam abonentui per mėnesį | SMS vnt. | 1500 |

- Šiuo metu vidutinis duomenų sunaudojimas per mėnesį apie 50 terabaitų (TB).

- Kiekvienam abonentui turi būti suteiktas neribotas mobiliųjų duomenų kiekis.