| Eil. Nr. | Zona | Poz. | Įrangos pavadinimas | Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių savybės, kokybės reikalavimai) | Pirkimo objekto kiekis | PILDO TIEKĖJAS Siūlomos įrangos techninės charakteristikos, atitiktis keliamiems reikalavimams* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P-21.1 | 1 | Padėklų bėgiai | Nerūdijančio plieno padėklų bėgeliai L2200 mm | 1 |  |
| 2. |  | 1.1 | Stalas baldinis (matmenis tikslintis objekte) | Nerūdijančio plieno. Stalviršis montuojamas ant metalinio rėmo, kuriame numatytos montavimo vietos marmitams. Matmenys: 2230x600x900 mm. Baldinės durelės LMDP 18 mm storio, spalvą derinti su pirkėju, matmenys 800x900 mm tvirtinamos prie stalo galo. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/–5 mm. | 1 |  |
| 3. |  | 2 | Sriubos marmitas (+30°C...+90°C), 9 l | Talpa: 9 l Matmenys: 345x345x360mm El. maitinimas: 230V/1N/ 50 Hz. Galia: 0,4kW. Atverčiamas dangtis, yra vieta samčiui. Temperatūros reguliavimas 30OC...95OC temp. | 2 |  |
| 4. | P-21.2 | 3 | Padėklų bėgiai | Nerūdijančio plieno padėklų bėgeliai L3300 mm | 1 |  |
| 5. |  | 4 | Stalas baldinis (matmenis tikslintis objekte) | Nerūdijančio plieno. Stalviršis montuojamas ant metalinio rėmo, kuriame numatytos montavimo vietos šalto, karšto vandens įrengimams ir įmontuojamam šaldomui paviršiui. Matmenys: 3300x600x900 mm. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/–5 mm. | 1 |  |
| 6. |  | 5 | Karšto vandens įrengimas | Matmenys: 240x501x569 mm. | 1 |  |
| 7. |  |  | Šalto vandens įrengimas | Matmenys: 240x501x569 mm. | 1 |  |
| 8. |  | 7 | Šaldoma integr. plokštuma (+2°C...+8°C) | Įmontuojamas šaldomas paviršius 2 GN1/1, R290/0,08 kg. Matmenys: 740x600x510 mm. | 1 |  |
| 9. | P-21.3 | 8 | Padėklų bėgiai | Nerūdijančio plieno padėklų bėgeliai L3800 mm | 2 |  |
| 10. |  | 8.1 | Stalas baldinis | Stalviršis LMDP 38 mm storio, kraštai laminuoti 2 mm storio stalviršio spalvos laminatu, spalvas derinti su pirkėju. Matmenys: 1600x800x900 mm. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/–5 mm. | 2 |  |
| 11. |  | 8.2 | Stalas baldinis | Nerūdijančio plieno. Stalviršis montuojamas ant metalinio rėmo, kuriame numatytos montavimo vietos marmitams. Matmenys: 2200x800x900 mm. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/–5 mm. | 2 |  |
| 12. |  | 9 | Šaldomas integr. marmitas, 3xGN1/1 (+2°C...+8°C) | Įmontuojama šaldoma vonia 3 GN1/1, R290/0,09 kg. Matmenys:1100x600x670 mm. | 1 |  |
| 13. |  | 10 | Pastatoma lentyna su apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje) | Ekspozicinė lentyna su apšvietimu. Matmenys:1070x400x400 mm. | 1 |  |
| 14. |  | 11 | Šildomas integr. marmitas, 2xGN1/1 (+30°C...+85°C) | Įmontuojamas marmitas 2 GN1/1. Matmenys: 770x600x280 mm. | 2 |  |
| 15. |  | 12 | Pastatoma lentyna su šildymo lempa, apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje) | Ekspozicinė šildoma lentyna. Matmenys: 740x400x400 mm. | 2 |  |
| 16. |  | 13 | Šildomas integr. marmitas, 3xGN1/1 (+30°C...+85°C) | Įmontuojamas marmitas 3 GN1/1 Matmenys: 1100x500x280 mm. | 1 |  |
| 17. |  | 13.1 | Pastatoma lentyna su šildymo lempa, apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje) | Ekspozicinė šildoma lentyna. Matmenys:1070x400x400 mm. | 1 |  |
| 18. | P-21.4 | 14 | Padėklų bėgiai | Nerūdijančio plieno padėklų bėgeliai L3800 mm | 2 |  |
| 19. |  | 14.1 | Stalas baldinis | Stalviršis LMDP 38 mm storio, kraštai laminuoti 2 mm storio stalviršio spalvos laminatu, spalvas derinti su pirkėju. Matmenys: 1600x800x900 mm Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/–5 mm. | 2 |  |
| 20. |  | 14.2 | Stalas baldinis | Nerūdijančio plieno. Stalviršis montuojamas ant metalinio rėmo, kuriame numatytos montavimo vietos marmitams. Matmenys: 2200x800x900 mm. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/–5 mm. | 2 |  |
| 21. |  | 15 | Šaldomas integr. marmitas, 3xGN1/1 (+2°C...+8°C) | Įmontuojama šaldoma vonia 3 GN1/1, R290/0,09 kg. Matmenys 1100x600x670 mm. | 1 |  |
| 22. |  | 16 | Pastatoma lentyna su apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje) | Ekspozicinė lentyna su apšvietimu. Matmenys: 1070x400x400 mm. | 1 |  |
| 23. |  | 17 | Šildomas integr. marmitas, 2xGN1/1 (+30°C...+85°C) | Įmontuojamas marmitas 2 GN1/1. Matmenys 770x600x280 mm. | 2 |  |
| 24. |  | 18 | Pastatoma lentyna su šildymo lempa, apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje) | Ekspozicinė šildoma lentyna. Matmenys: 740x400x400 mm. | 2 |  |
| 25. |  | 19 | Šildomas integr. marmitas, 3xGN1/1 (+30°C...+85°C) | Įmontuojamas marmitas 3 GN1/1. Matmenys 1100x600x280 mm. | 1 |  |
| 26. |  | 19.1 | Pastatoma lentyna su šildymo lempa, apšvietimu (lentynos sujungtos tarpusavyje) | Ekspozicinė šildoma lentyna. Matmenys: 1070x400x400 mm. | 1 |  |
| 27. | P-21.5 | 20 | Vandens maišytuvas | Vandens maišytuvas filtruotam geriamam vendeniui. | 1 |  |
| 28. |  | 20.1 | Stalas baldinis | Stalviršis LMDP 38 mm storio, kraštai laminuoti 2 mm storio stalviršio spalvos laminatu, spalvas derinti su pirkėju. Matmenys: 1500x600x900 mm Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/–5 mm. | 1 |  |
| 29. | P-21.6 | 21.1 | Stalas baldinis | Stalviršis LMDP 38 mm storio, kraštai laminuoti 2 mm storio stalviršio spalvos laminatu, spalvas derinti su pirkėju. Matmenys: 1600x700x900 mm. Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/–5 mm. | 1 |  |
| 30. |  | 21.2 | Stalas baldinis | Stalviršis LMDP 38 mm storio, kraštai laminuoti 2 mm storio stalviršio spalvos laminatu, spalvas derinti su pirkėju. Matmenys: 1900x700x900 mm Kojos nerūdijančio plieno, vientiso metalo. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės: +25/–5 mm. | 1 |  |
| 31. |  | 21.3 | Stelažas (bandelėms) | Matmenys: 1000x500 mm. | 1 |  |
| 32. |  | 22 | Šaldoma vitrina | Šaldoma vitrina +5/+15OC. Neviršyti matmenų: 1310x835x1250mm. Vidinis aušinimo agregatas R290. Dinaminis aušinimas (ventiliuojamas). Išorinis korpusas pagamintas iš juodai dengto plieno, šoninės plokštės iš juodai dengto plieno stiklinės šoninės plokštės. Ekologiška poliuretano putų izoliacija. Vidinis rėmas dažytas. Dvi stiklinės ekspozicinės lentynos su reguliuo-jamu aukščiu ir kampu ant rėmo. Medinė apatinė vidinė melamino lentyna. Priekinis stiklas (h. 120 mm). Viršutinis vidaus apšvietimas. Automatinis atitirpinimas. Automatinis kondensato garinimas. Elektroninis temperatūros reguliatorius su skaitmeniniu ekranu. Kondensato priemaišos arba ventiliatoriaus veikimo sutrikimo signalas. | 1 |  |
| 33. | P-25.1 | 24 | Stalas su plautuve, bortu ir lentyna | Nerūdijančio plieno virtuvinis darbo stalas su sustiprinta lentyna. Matmenys 700x700x900 mm. Plautuvė 400x400x250 mm. Plautuvė atitraukta nuo dešinės Lp=65. Skylė maišytuvui virš plautuvės D=3. Reguliuojamos kojelės: +25/–5 mm. | 1 |  |
| 34. |  | 24.1 | Pakabinama džiovykla | Nerūdijančio plieno lentyna indų džiovinimui su padėkliuku vandens surinkimui. Matmenys 610x330x470 | 1 |  |
| 35. |  | 25 | Magnetinė juostelė peiliams | Magnetinė juostelė su kabliukais, 3 kabliai. Juoda, L=340 mm. | 1 |  |
| 36. |  | 26 | Svarstyklės | Elektroninės svarstyklės. Svėrimo riba 15 kg. ES pirminė metrologinė patikra (CE M). 25 mm apšviečiamas LCD ekranas. Dviguba padalos vertė. Taros/nulio funkcija. Nerūdijančio plieno platforma. | 1 |  |
| 37. |  | 27 | Mėsmalė | Mėsmalė: Neviršyti matmenų: 420x300x520mm. Našumas: 150kg/h Galia: 1,1Kw. Pajungimas: 400V/3N/ 50Hz. Nerūdijančio plieno korpusas ir bunkeris. Mašina su visiškai išsiardančiu bunkerio mechanizmu. Detales galima plauti indaplovėje. Įleidimo anga 52 mm. Atbulinės eigos funkcija. Savaime besigalandantis nerūdijančio plieno peilis. | 1 |  |
| 38. |  | 28 | Pakabinama lentyna | Pakabinama lentyna įrangai. Matmenys 1300x300x330 mm. | 1 |  |
| 39. |  | 29 | Stalas su bortu ir lentyna | Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Reguliuojamos kojelės: +25/–5 mm Matmenys: 1800x700x900 mm. | 1 |  |
| 40. |  | 30 | Šaldytuvas | Šaldytuvas: Neviršyti matmenų: 750x800x2040 mm Darbinis tūris: 466 l Svoris: 113 kg Energijos klasė: C Klimato klasė: 5 Energijos sąnaudos: 1,852 kW/h Šaldymo diapozonas: -2/+8 OC temp. El. maitinimas: 230/1N/50Hz. Galia: 0,25 kW. Ventiliuojama šaldymo sistema. Automatinis defrostavimas. Trys plastiku dengtos lentynos. Lentynų dydis: 530x650mm (GN2/1). Kojelės: nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio. | 2 |  |
| 41. | P-25.2 | 31 | Stalas su bortu ir lentyna | Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Matmenys: 1500x700x900 mm. Reguliuojamos kojelės: +25/–5 mm. | 1 |  |
| 42. |  | 32 | Pakabinama lentyna | Pakabinama lentyna įrangai. Matmenys: 1300x300x330 mm. | 1 |  |
| 43. |  | 33 | Kuteris | Mašina skirta smulkinimui, minkymui, smulkinimui ir maišymui. Matmenys: 240x310x545 mm. Našumas: vieno kuteriavimo metu telpa 2,1 l masės. Galia: 0,75kW. Pajungimas: 230V/1N/ 50Hz. Nerūdijančio plieno korpusas ir dubuo. Viršutinis dangtis iš skaidraus maistinio polikarbonato. Peilis su 2 aštriais ašmenimis. | 1 |  |
| 44. |  | 34 | Magnetinė juostelė peiliams | Magnetinė juostelė su kabliukais, 3 kabliai. Juoda, L=340 mm. | 1 |  |
| 45. |  | 35 | Stalas su k. plautuve bortu ir lentyna | Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Matmenys 2000x700x900 mm. Plautuvė 400x400x250 Skylė maišytuvui virš plautuvės: D=35. Reguliuojamos kojelės: +25/–5 mm. | 1 |  |
| 46. |  | 35.1 | Pastatoma lentyna | Pastatoma lentyna darbo stalams. Matmenys: 2000x300x400 mm. | 1 |  |
| 47. | P-25.3 | 36 | Stalas su bortu ir lentyna | Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Reguliuojamos kojelės: +25/–5 mm. Matmenys: 1300x700x900 mm. | 2 |  |
| 48. |  | 37 | Planetarinis mikseris | Planetarinis mikseris. Neviršyti matmenų: 340x370x420 mm. Dubens talpa: 6,9 l. Galia: 0,325 kW. El.maitinimas: 230/N/50 Hz. Rinkinyje yra nerūdijančio plieno dubuo, plakimo šluotelė, maišymo šluotelė, minkymo kablys. Greitis: 40-200 aps./min. Dubens pakėlimo/nuleidimo mechanizmas. | 1 |  |
| 49. |  | 38 | Rankinis blenderis | Rankinis blenderis. Neviršyti matmenys: 155x120x790 mm. Galia: 0,4 kW. Rinkinyje turi būti nerūdijančio plieno šluotelė, trynimo antgalis. Variklio blokas su greičio reguliatoriumi. | 1 |  |
| 50. |  | 39 | Svarstyklės | Elektroninės svarstyklės. Svėrimo riba 15 kg. ES pirminė metrologinė patikra ( CE M). 25 mm apšviečiamas LCD ekranas. Dviguba padalos vertė. Taros/nulio funkcija. Nerūdijančio plieno platforma. | 1 |  |
| 51. | P-25.4 | 40 | El. virimo katilas, varstomas 100 l | Elektrinis, paverčiamas virimo katilas. Galia: 15kW 400V/3N/ 50-60Hz. Darbinė temperatūra: nuo 30 iki 108°C. Maistas tolygiai kaitinamas nuo pagrindo ir šoninių sienelių. Automatinis vandens užpildymas. Ergonomiški indo matmenys, didelio skersmens. Mažas gylis. Išlenktas keptuvės pagrindas garantuoja, kad prietaisas taip pat tinka ruošti nedidelius maisto kiekius. Apsauginis termostatas apsaugai nuo žemo vandens lygio. Apsauginis vožtuvas apsaugai nuo per didelio garų slėgio katile Vandens apsaugos lygis IPX5. Galimybė indą pakreipti daugiau nei 90° iki galo ištuštinant maistą. Motorizuotas pakreipimas. Elektromechaninis valdymas. Elektriniai šildymo elementai panardina-mi tiesiogiai. Maksimalus slėgis 0,5 baro, darbinis slėgis 0,4 baro. | 1 |  |
| 52. |  | 41 | Vandens minkštintojas | Vandens minkštinimo aparatas. Filtro našumas (20OF; 30oF; 40oF) 1200/1000/900 Tūris: 8L Skersmuo: 185mm Aukštis: 400mm | 2 |  |
| 53. |  | 42 | Konvekcinė krosnis ant stovo | Neviršyti matmenų: 850x842x1014 Galia: 10,4 kW 400V. Delta-T funkcija. Kepimo programos: 100 (ne mažiau). Jutiklinis valdymo skyrelis. Garų režimas, konvekcinis režimas, kombinuotas rėžimas Automatinis valymas, plovimas, integruotas rankinis dušas. LED apšvietimas. Temperatūra 30 °C - 300 °C. 10 GN 1/1. Komplekte turi būti: temperatūros adata, rankinis dušas. Konvekcinė krosnis komplektuojama su stovu. | 1 |  |
| 54. |  | 43 | Ventiliacijos gaubtas centrinis su apšvietimu | Centrinis dėžės formos gaubtas Neviršyti atmenų: 2400x1400x480 mm. Su apšvietimu. Flanšas D315 - 2 vnt. | 1 |  |
| 55. |  | 44 | Indų transportavimo vežimėlis | Vežimėlis transportavimo 16 GN1/1 indams. | 1 |  |
| 56. |  | 45 | Ventiliacijos gaubtas prisienis su apšvietimu | Priesienis dėžutės formos ventiliacinis gaubtas. Neviršyti matmenų: 1100z1200z480 mm. Flanšas D200; K-O-D200 LED taškinis apšvietimas 3xK-ELT-15W | 2 |  |
| 57. |  | 46 | Varstoma keptuvė | Paverčiama keptuvė: Matmenys: 800x900x900mm Talpa: 80 l. El. maitinimas: 400V/3N-50 Hz. Galia: 15 kW. Nerūdijantis plienas. Su apsauginiu termostatu. Reguliuojamo aukščio kojelės Mechaninis šalto vandens užpildymas. Temperatūros diapazonas: +50/+300 OC temp. Dugnas: 12mm storio plienas Rankinis pakėlimo mechanizmas | 1 |  |
| 58. |  | 47 | Stalas be borto, be lentynos | Stalas nerūdijančio plieno. Matmenys: 400x900x900 mm. | 2 |  |
| 59. |  | 47.1 | Stalas be borto, su lentyna | Stalas nerūdijančio plieno. Matmenys: 400x900x900 mm. | 1 |  |
| 60. |  | 48 | El. viryklė 4-ių lankainių (be orkaitės) su stovu | Elektrinė viryklė 4 kaitviečių su stovu: Matmenys (ne daugiau): 800x900x900 mm. El. maitinimas: 400V/3N-50 Hz. Kaitvietės dydis: 300x300 mm. Kaitvietės: kvadratinės, vientisa plokštuma. Keturių zonų kaitvietės po 2,5 kW Šešios valdymo pakopos. Reguliuojamo aukščio kojelės. | 2 |  |
| 61. |  | 49 | El. virimo katilas, ne varstomas, 100 l | Virimo katilas 100 l: Matmenys: 800x900x900 mm Talpa: 100 l El. maitinimas: 400V/3N-50Hz Lietas stalviršis, patogus valyti Išleidimo angos skersmuo: 50mm Su apsauginiu termostatu. Reguliuojamo aukščio kojelės. Mechaninis vandens užpildymas. Mechaninis vožtuvas išleidžiantis garą esant aukštam slėgiui. | 1 |  |
| 62. |  | 50 | Konservų atidarytuvas | Skardinių atidarytuvas. Ilgis: 250mm Tvirtinamas prie stalo Atidaro iki 335mm aukščio konservų dė-žutes | 1 |  |
| 63. |  | 51 | Ventiliacijos gaubtas prisienis su apšvietimu1xØ315 mm | Priesienis dėžutės formos ventiliacinis gaubtas. Matmenys (ne daugiau): 2100x1200x480 mm. Flanšas D315 - 1 vnt. LED taškinis apšvietimas 5xK-ELT-15W. | 1 |  |
| 64. | P-25.5 | 52 | Stalas su k. plautuve, bortu ir lentyna | Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Matmenys: 2000x700x900 mm. Plautuvė 400x400x250 mm. Skylė maišytuvui virš plautuvės A-DSP-SMV: D=35. | 1 |  |
| 65. |  | 53 | Pakabinama lentyna | Pakabinama lentyna įrangai. Matmenys (ne mažiau): 1300x300 mm. | 1 |  |
| 66. |  | 54 | Magnetinė juostelė peiliams | Magnetinė juostelė su kabliukais, Ilgis (ne mažiau): 300 mm. | 1 |  |
| 67. |  | 55 | Pakabinama džiovykla | Lentyna indų džiovinimui su padėkliuku vandens surinkimui. Matmenys (ne mažiau): 590x330 mm. | 1 |  |
| 68. |  | 56 | Šildoma spinta | Šildoma spinta 12xGN. Izoliuota ir statiškai šildoma dėžė, skirta paskirstyti ir palaikyti maisto temperatū-rą. Temperatūros nustatymas nuo 30 iki +90°C per skaitmeninį ekraną. Matmenys: 540x810x1597mm. El. maitinimas: 220V-240V/1N/50 Hz. Durys atidaromos iki 270° kampu ir fik-suojamos. | 1 |  |
| 69. | P-26.1 | 57 | Stalas su gilia d. vonia (800x500) | Darbo stalas su rėmu 1800x700x900, bortelis gale, įvirinta vonia 800x500x300, atliekų krepšys, be lentynos | 1 |  |
| 70. |  | 57.1 | Peilių sterilizatorius | Sieninis peilių sterilizatoriu Galia: 230V/25W Matmenys (ne daugiau): 510x160x625 mm. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Vidinis peilių skirtas stelažas - iš nerūdijančio plieno. Durelės - iš skaidraus organinio stiklo. Dezinfekcija – baktericidinės UV spinduliuotės poveikiu. Laikmatis - 60 min. su indikatoriumi. | 1 |  |
| 71. |  | 58 | Pospaudiminis dušas | Spaudiminis dušas su čiaupu | 1 |  |
| 72. |  | 59 | Stelažas 4-ių lentynų | Suvirintas keturių lentynų stelažas Matmenys: 1300x500x1800 mm. | 2 |  |
| 73. | P-26.2 | 60 | Kasečių iškrovimo stalas su d. užkabinamu | Stalas nerūdijančio plieno prie indaplovės su rėmu. Matmenys: 700x700x900 su borteliu, užkabinimas dešinėje. | 1 |  |
| 74. |  | 61 | Ventiliacijos gaubtas be apšvietimo | Priesienis dėžutės formos ventiliacinis gaubtas be filtrų. Matmenys: 1000x1000x500 mm. Flanšas d200. | 1 |  |
| 75. |  | 62 | Kupolinė indaplovė | Kupolinė indaplovė. Matmenys (ne daugiau): 750x750x1500 mm. El. maitinimas: 400V/3N/ 50Hz. Galia: 6,55kWh. Kaitinimo element. galia: 2,7kWh. Boilerio kaitinimo element. galia: 6kWh. Plovimo programos: ne mažiau trijų: 1-50s; 2-120s; 3-180s. Savaiminio valymo ciklas. Siurblio filtras. Indaplovės baseino tūris: 30 l. Vandens temperatūra bake: 55°C. Skalavimo temperatūra: 85°C. Kasetės dydis (ne mažiau): 500x500 mm. Lėkštės aukštis (ne mažiau): 410 mm. Skersai plovimo kasetės talpa 1/1 530x325 mm (ne mažiau). GN indas. | 1 |  |
| 76. |  | 63 | Pospaudiminis dušas | Spaudiminis dušas su čiaupu | 1 |  |
| 77. |  | 65 | Stalas su įgilinimu ka-setėms, k. užkabinimu, k. vonia, bortu, atliekų krepšiu | Stalas nerūdijančio plieno prie indaplovės su rėmu. Matmenys: 1400x750x900 mm. Su borteliu. Plautuvė 500x400x250 mm. Plautuvė atitraukta nuo kairės Lp=754. Atliekų krepšelis. Sifono galvutė. | 1 |  |
| 78. |  | 66 | Stalas su bortu ir anga atliekoms | Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su rėmu ir borteliu. Matmenys: 600x700x900 mm. Atliekų skylė metalinė. | 1 |  |
| 79. |  | 67 | Vežimėlis padėklams 520x350 mm) su pilnu dugnu | Padėklų vežimėlis. Matmenys: 410x530x1840 mm. | 3 |  |
| 80. |  | 68 | Mobilus padėklų dispenseris | Padėklų dispenseris – vežimėlis. Matmenys: 450x500x900 mm. | 1 |  |
| 81. |  | 69 | Stelažas 4-ių lentynų | Suvirintas keturių lentynų stelažas Matmenys: 1100x500x1800 mm. | 2 |  |
| 82. | P-28 | 70 | Šaldiklis ŠGP (-18oC-22oC) | Šaldiklis. Šaldymo diapozonas: -18oC-22oC (ne mažiau). Matmenys: 570x570x897mm (ne mažiau) Tūris: 108 l. Defrostavimas: mechaninis. El. maitinimas: 220V/1N/50 Hz. Galia: 0,08kW. Energijos sąnaudos: 1,21kWh/24H. Energijos klasė: D. Du stumdomi stiklai Du balti, vieliniai krepšiai su ratukais. | 1 |  |
| 83. |  | 70.1 | Valymo-dezinfekavimo priemonių spintelė | Valymo priemonių spinta. Matmenys: 600x500x1800 mm. Valymo priemonių spinta plieno ir nuda-žyta korozijai atsparia milteline emale. Spintelės kairėje pusėje yra 4 nereguliuojamo aukščio lentynos bei vieta kibirui. Dešinėje pusėje – vieta šepečiams ir šluotoms susidėti. Dvigubos ventiliacinės angos durelių viršuje ir apačioje. Durelėse įmontuotas tripusis užraktas su dviem raktais. | 1 |  |
| 84. |  | 71 | Platforminės svarstyklės | Platforminės svarstyklės iki 150 kg. ES pirminė metrologinė patikra (CE M). Galimybė pasirinkti svėrimo indikatorių. Svorio daviklis aliuminis. Nerūdijančio plieno platformos dangtis. | 1 |  |
| 85. | P-31 | 72 | Stelažas 4-ių lantynų | Suvirintas keturių lentynų stelažas. Matmenys: 1600x600x1800 mm. | 1 |  |
| 86. |  | 73 | Medinė paletė | Medinė paletė šakninių daržovių sandėliavimo patalpai. Matmenys:1200x800 mm. | 2 |  |
| 87. | P-32 | 74 | Horizontalus šaldiklis | Šaldiklis. Šaldymo diapazonas: -24°C -14°C Matmenys (ne daugiau): 1010x630x892 mm. Tūris: 296 l. Defrostavimas: mechaninis. El. maitinimas: 220V/1N/50Hz. Galia: 0,141kW. Energijos sąnaudos: 1,78kWh/24h Energijos klasė: D Du stumdomi stiklai Keturi balti, vieliniai krepšiai. | 2 |  |
| 88. | P-33 | 75 | Stelažas 4-ių lentynų | Suvirintas keturių lentynų stelažas Matmenys: 1700x500x1800 mm. | 2 |  |
| 89. |  | 76 | Stelažas 4-ių lentynų | Suvirintas keturių lentynų stelažas Matmenys: 1400x500x1800 mm. | 1 |  |
| 90. |  | 77 | Šaldytuvas | Šaldytuvas. Matmenys (ne daugiau): 750x830x2040 mm. Darbinis tūris (ne mažiau): 450 l. Energijos klasė: C. Klimato klasė: 5. Energijos sąnaudos (ne daugiau): 2 kW/h. Šaldymo diapazonas (ne mažiau): 0/+8OC. El. maitinimas: 230/1N/50 Hz. Galia: 0,25 kW. Ventiliuojama šaldymo sistema. Automatinis defrostavimas. Trys plastiku dengtos lentynos. Lentynų dydis: 530x650mm (GN2/1). Kojelės: nerūdijančio plieno, reguliuoja-mo aukščio. | 1 |  |
| 91. | P-34 | 78 | Stalas su vonia | Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Matmenys: 800x700x900 Plautuvė 600x500x300 Plautuvė atitraukta nuo dešinės Lp=65 Skylė maišytuvui virš plautuvės D=35 Atliekų krepšelis. Sifono galvutė. | 1 |  |
| 92. |  | 79 | Pospaudiminis dušas su maišytuvu | Spaudiminis dušas su čiaupu. | 1 |  |
| 93. |  | 80 | Bulvių valymo mašina | Bulvių valymo mašina. Matmenys (ne daugiau): 380x770x1160 mm. Galia: 0,75 kW. El. maitinimas: 400V/3N/50 Hz. Vieno ciklo metu galimas 10 kg bulvių. Našumas (ne mažiau): 120 kg/h. Konstrukcija iš nerūdijančio plieno. Viršutinis dangtelis skaidriame maistiniame poli-karbonate. Apsauginiai mikrojungikliai viršutiniame dangtyje ir įleidimo angoje. Produkto išstūmimo mygtukas. Laikmatis (ne mažiau) 0÷4 minutės. Automatinė vandens srovė, palengvinanti lupi-mo.atliekų pašalinimą. | 1 |  |
| 94. |  | 81 | Stalas su plautuve | Virtuvinis nerūdijančio plieno darbo stalas su sustiprinta lentyna ir borteliu. Matmenys: 1600x700x900 mm. Plautuvė 400x400x250 mm. Plautuvė kairėje pusėje. Skylė maišytuvui virš plautuvės D=35. | 1 |  |
| 95. |  | 82 | Daržovių pjaustyklė | Daržovių pjaustyklė su diskų komplektu. Matmenys (± 20 mm): 220x610x520 mm Vienas greitis: 255 aps./min Nerūdijančio plieno korpusas Komplekte (ne mažiau) 5 diskai: Tarkavimo dis-kas 4 mm. Pjaustymo diskas 2 mm, 10mm. Diskas kubeliams diskas – 10 mm. Diskas šiaudeliams 10 mm. Pajėgumas: 50-450 kg/h. Galingumas (ne daugiau): 0,40 kW El. maitinimas:400V/3/50 Hz. | 1 |  |
| 96. |  | 83 | Šaldytuvas | Šaldytuvas Matmenys (ne daugiau): 750x830x2040 mm. Darbinis tūris (ne mažiau): 450 l. Energijos klasė: C. Klimato klasė: 5. Energijos sąnaudos (ne daugiau): 2 kW/h. Šaldymo diapazonas (ne mažiau): 0/+8OC. El. maitinimas: 230/1N/50 Hz. Galia: 0,25 kW. Ventiliuojama šaldymo sistema Automatinis defrostavimas. Trys plastiku dengtos lentynos. Lentynų dydis: 530x650mm (GN2/1). Kojelės: nerūdijančio plieno, reguliuojamo aukščio. | 1 |  |
| 97. |  | 84 | Drabužių saugojimo spintelė | Trivietė metalinė spintelė drabužiams 900x490x1800 mm. Metalinė persirengimo spintelė BHP/3 pagaminta iš 0,8 mm storio plieno ir nudažyta korozijai atsparia milteline emale. Kiekvienas spintelės skyrius turi lentynėlę, skersinį pakaboms ir kabliukus. Dvigubos ventiliacinės angos durelių viršuje ir apačioje. Durelėse įmontuotas užraktas su dviem raktais. Spintelės cokolis pagamintas iš 1,0 mm cinkuoto plieno ir nudažytas milteline emale. | 2 |  |

PASTABA:

1.Tiekėjo pateikiamoje techninėje dokumentacijoje turi būti sužymėti visi šios techninės specifikacijos 97 punktai, t. y. tiekėjo siūlomų baldų ir įrangos charakteristikų atitiktis keliamiems reikalavimams.

* Tiekėjo siūlomų baldų ir įrangos  tikslūs parametrai, t. y. specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją, o kur reikalaujama – ir / ar trumpas aprašymas. Įrašai „Taip“ ar „Atitinka“, ar „Tenkina“, ar „+“, ar pan., yra neleistini.

Jeigu tiekėjo siūlomi baldai, įranga:

- yra pagaminti (sukurti), įrodant siūlomų baldų, įrangos atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami baldų, įrangos gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į baldų gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš baldų gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje baldų gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos baldų charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti baldų gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., baldų gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų baldų atitiktimi nustatytiems reikalavimams;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats bus siūlomų baldų, įrangos gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų baldų, įrangos gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl baldų atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

- Tiekėjas siūlomos įrangos (buitinės technikos) atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams įrodyti turi pateikdamas buitinės technikos gamintojo dokumentus, pavyzdžiui, tai gali būti: techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į buitinės technikos gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš buitinės technikos gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje buitinės technikos gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos buitinės technikos charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti buitinės technikos gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., buitinės technikos gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos buitinės technikos atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Aplinkos apsaugos reikalavimai virtuvės baldams ir įrangai

- Aplinkosauginiai reikalavimai baldams, įrangai:

- Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo:

  - VII skyriuje „Baldai“, t. y. mokykliniai baldai turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus:

    - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

    - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

    - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

    - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

      - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

      - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

      - neturi būti chromo (VI) junginių;

      - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Dokumentai, įrodantys baldų atitiktį aukščiau minėtiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, gali būti, pavyzdžiui, FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - XV skyriuje „Vandens maišytuvai ir dušai“, t. y. vandens maišytuvai turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus:

    - vandens maišytuvai ir dušai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

      - trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė maišytuvais turi neviršyti 15 sekundžių, dušais – 35 sekundžių. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į planuojamą gaminio naudojimo būdą;

      - davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus leisti vandenį maišytuvais turi neviršyti 2 sekundžių, dušais – 3 sekundžių. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos ar nuolatinio vandens tekėjimo iš maišytuvo arba dušo, kai jie nenaudojami.

- Aplinkosauginiai reikalavimai įrangai (buitinei technikai):

2. 	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu buitinei technikai taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo III skyriuje „Biuro įranga ir buitinė technika“, t. y. buitinė technika turi atitikti šį minimalų aplinkos apsaugos reikalavimą, t. y. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Dokumentai, įrodantys buitinės technikos atitiktį aukščiau minėtiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, gali būti, pavyzdžiui:

-  dėl buitinės technikos energinio efektyvumo klasės: siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

-  kai prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Kita

3. Tiekėjas dokumentus, įrodančius baldų ir buitinės technikos atitiktį šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, turės pateikti sutarties vykdymo metu.

4. Jeigu baldai, buitinė technika bus supakuojami į antrinę pakuotę, ji turės būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Dokumentus, įrodančius atitikį minėtai pakuotei, tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu.