Priedas Nr. 1

PRELIMINARI PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ, PARENGIANT PAPRASTOJO REMONTO APRAŠĄ, UŽDUOTIS

| - STATYTOJAS: | - Alytaus rajono savivaldybė, Pulko g. 21, LT-62133 Alytus, telefonas +370 315 55 530 |
| --- | --- |
| - UŽSAKOVAS: | - Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62133 Alytus, telefonas +370 315 55 530 |
| - OBJEKTO pavadinimas: | Jaunystės g. Butrimonyse remonto darbai |
| - REMONTO APRAŠO PARENGIMO ETAPAS: | - Paprastojo remonto aprašas |
| - Statinio kategorija: | - Inžinerinis statinys |
| - Statybos rūšis: | - Remontas |
| - REMONTO APRAŠO DARBŲ APIMTYS | 7.1. Jaunystės g. Butrimonyse išlyginamojo asfalto sluoksnis iš AC11VN (Schema, apačioje Nr. 1), ilgis – apie 335 m. Kelio plotis 6,0 m – 8,0 m; 7.2. Automobilių stovėjimo aikštelės mokyklos teritorijoje išlyginamojo asfalto sluoksnio įrengimas iš AC11VN – apie 574 m2 (Schema, apačioje Nr. 2), Keičiama dalis gatvės bordiūrų naujais – apie 50 m (Schema, apačioje Nr. 3), įrengiamas lietaus surinkimo šulinėlis; 7.3. Privažiavimas prie automobilių stovėjimo aikštelės mokyklos teritorijoje išardant seną šaligatvį - apie 80 m., ir vietoje jo įrengiant mašinų stovėjimo aikštelę (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 30 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm, asfaltbetonio iš AC16PD 6 cm) – apie 135 m2 įrengti gatvės bortus – apie 70 m., ant senos asfaltbetonio dangos įrengti išlyginamąjį asfaltbetonio sluoksnį iš AC11VN – apie 620 m2 (Schema, apačioje Nr. 4); 7.4. Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę (Schema, apačioje Nr. 5) - apie 60 m2 ilgis 12 m. plotis 5 m. dangos konstrukcija (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 30 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm, asfaltbetonio iš AC16PD 6 cm) pastaba: be įrėminimo gatvės bortais; 7.5. Įrengti kelkraštį – apie 1,00 m pločio (80 proc. dolomitinė skalda ir 20 proc. augalinio, pasėjant žolę. Schema apačioje Nr. 6); 7.6. Įrengti šaligatvį plotis 1,20 m. ilgis - apie 94 m. dangos konstrukcija (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 30 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm, pasluoksnio įrengimas atsijos 3 cm, betono trinkelės 100x200x6. Schema apačioje Nr. 7); 7.7. Įrengti šaligatvį plotis 1,20 m. ilgis - apie 32 m. dangos konstrukcija (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 30 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm, pasluoksnio įrengimas atsijos 3 cm, betono trinkelės 100x200x6. Schema apačioje Nr. 8); 7.8. Įrengti greičio mažinimo kalnelius 2 vnt. (Vietą tikslinti su užsakovu) 7.9. Įrengti kelio ženklus 4 vnt. (Pėsčiųjų perėja) 7.10. Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais (Pėsčiųjų perėja) 7.11. Išpildomosios nuotraukos parengimas 1 vnt. |
| - RENGIANT PAPRASTOJO REMONTO APRAŠĄ VADOVAUTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS: | 8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 8.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 8.3. LST1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 8.4. STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 8.5. STR1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“; 8.6. STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 8.7. KTR 1.01:2008,,Automobilių keliai“; 8.8. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 8.9. R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 8.10. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 8.11. Mineralinėms medžiagoms taikomi techninių reikalavimų projekto TRA UŽPILDAI 19 ir TRA APM 10 reikalavimai; 8.12. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 8.13. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16; 8.14. ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“; 8.15. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 8.16. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“; 8.17. „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“; 8.18. Inžinerinių eismo saugą gerinančių priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10; 8.19. Darbo vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukcija T DVAER 12. 8.20. Bituminei emulsijai gaminti naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir projekto TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus 8.21. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių naudojamų sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų projektas TRA SBR 19. |
| - STATINIO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO SUDĖTIES SĄVADAS: | Paprastojo remonto aprašo sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus: - Aiškinamasis raštas; - Sąnaudų kiekių žiniaraštis; - Brėžinys (skersinis profilis). Papildomai parengti: - Paprastojo remonto aprašo pataisymus pagal Užsakovo pastabas; - Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) prašymų parengimą, specialiųjų reikalavimų, reikalingų projektavimui sąlygų, derinimų, leidimų, sutikimų ir kitų dokumentų gavimą (jei jie būtini). |
| - STATINIO APRAŠO EKSPERTIZĖ | Neprivaloma |
| - KELIŲ SAUGUMO AUDITAS | Neprivaloma. |
| PATEIKIAMŲ APRAŠO EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS | Užsakovui projektuotojas pateikia 1 (vieną) parengtą paprastojo remonto aprašo bendrąją ir susisiekimo dalis, 1 (vieną) elektroninę aprašo versiją USB laikmenoje. |

Parengė:

Schema: Nr. 1

Schema: Nr. 2

Schema Nr. 3

Schema: Nr. 4

Schema: Nr. 5

Schema: Nr. 6

Schema: Nr. 7

Schema: Nr. 8