Pirkimų sąlygų,

2 priedas

INTERAKTYVAUS EKRANO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje kartu su visomis jo funkcionalumui pagal šį aprašymą užtikrinti skirtomis licencijomis.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar discontinued).

- Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.

- Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.

- Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę įrangą ir medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.

- Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230 V 50 Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip).

- Įranga turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

- Produkte neturi būti gyvsidabrio.

- Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

- Įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +40 °C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė.

- Įrangai tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus.

- Tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui.

- Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.

- Saugumo reikalavimai:

  - Standieji, puslaidininkiniai diskai (angl. HDD, SDD) arba pastovios atminties diskai (angl. flash-drive) gedimo atveju turi būti keičiami naujais. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos.

  - Įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų, puslaidininkinių diskų (angl. HDD, SDD) arba pastovios atminties diskų (angl. flash-drive).

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina ar kokia kita kenkimo techninė, ar programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju:

    - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

    - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Interaktyvus ekranas (BVPŽ kodas 31711200-5).

- Interaktyvus ekranas:

  - Paskirtis.  Išmanusis televizorius su įdiegta operacijų sistema ir liečiamuoju ekranu, skirtu valdyti liečiant ekrano paviršių ir tuo pačiu matyti vaizdą. Įrenginys naudojamas mokymo tikslais atidaryti įvairaus formato darbinius failus, naršyti internete, leisti vaizdo įrašus, rašyti liečiamajame ekrane.

  - Komplektavimas ir instrukcija:

    - Ekranas:

      - lietimui jautrus. Valdymas privalo būti užtikrintas tiek lietimu, tiek nuotoliniu valdymo pultu;

      - ekranas turi būti atsparus paviršiaus pažeidimams (pvz., grūdinto stiklo apsauga);

      - dydis ne mažiau kaip 85 coliai;

      - raiška – ne mažiau kaip 4K UHD (3840 x 2160);

      - IPS tipo matrica;

      - ryškumas ne mažesnis kaip 400 cd/m2;

      - reakcijos laikas ne daugiau kaip 5 ms;

      - matymo kampas, horizontalus ir vertikalus ne mažiau kaip 178o;

      - lietimui jautri technologija: „IR Touch“ arba lygiavertė;

      - ilgaamžiškumo trukmė ne mažesnė kaip 30 000 val.;

      - ekranas turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip dvejais 16W galios įmontuotais garsiakalbiais;

      - Ekrano operacijų sistema:

        - „Android 13“ arba lygiavertė;

        - Turi būti suderinama su Windows, Linux ir macOS operacijų sistemomis.

      - Ekrano procesorius:

        - ne mažiau kaip 4 branduolių;

        - ne mažiau kaip 4 gijų (angl. threads);

        - ne mažiau kaip 2.0 GHz bazinio dažnio;

      - Ekrano operatyvioji atmintinė (angl. RAM)

        - tipas ne žemesnės kartos kaip DDR4;

        - įdiegtos atmintinės dydis ne mažiau kaip 8 GB;

      - Vidinės atmintinės dydis ne mažiau kaip 64 GB su galimybe naudoti išorinę atmintinę (USB, SD ar kt.)

      - Reikalavimai ekrano prievadams:

        - Ekranas turi turėti bent vieną USB-C prievadą, palaikantį angl. DisplayPort Alt Mode, kuris užtikrina vaizdo ir garso duomenų perdavimą iš prijungtų įrenginių, pvz., nešiojamų kompiuterių, planšečių ar išmaniųjų telefonų;

        - Automatinis vaizdo šaltinio aptikimas – ekranas turi automatiškai aptikti prijungtą vaizdo šaltinį ir greitai persijungti į reikiamą režimą be papildomų nustatymų;

        - HDMI CEC palaikymas: Jei naudojami HDMI prievadai, būtina užtikrinti HDMI CEC (Consumer Electronics Control) palaikymą, leidžiantį valdyti prijungtus įrenginius per vieną nuotolinio valdymo pultą.

        - Vaizdo šaltinio prijungimo galimybės turi užtikrinti ne mažesnę nei 4K (3840 x 2160) raišką su 60 Hz atnaujinimo dažniu.

      - Ekrano prievadų skaičius:

        - HDMI ne mažiau kaip 2;

        - USB-C prievadas su vaizdo išvesties palaikymu ne mažiau kaip 1;

        - Audio (3.5 mm stereo) ne mažiau kaip 1;

        - USB 2.0 ne mažiau kaip 2;

        - USB 3.0 ne mažiau kaip 1;

        - LAN (RJ45) ne mažiau kaip 1;

        - IEEE 802.15 Bluetooth ne mažiau 1;

      - Kartu su ekranu turi būti komplektuojami priedai:

        - maitinimo kabelis ne trumpesnis kaip 3 m;

        - HDMI kabelis ne trumpesnis kaip 3 m;

        - USB kabelis ne trumpesnis kaip 5 m;

        - USB-C kabelis ne trumpesni kaip 5 m;

        - ne mažiau kaip 1 nuotolinio valdymo pultas;

        - sieninis laikiklis, tinkantis Tiekėjo siūlomam ekranui patikimai pritvirtinti.

  - Paslaugos:

    - Ekranas turi būti pristatytas (transportavimas) pirkėjo nurodytu adresu.

    - Ekranas turi būti įdiegtas ir ištestuotas pirkėjo patalpose, rezultatus dokumentuojant.

  - Reikalavimai dokumentacijai:

    - Įranga turi būti pateikta su dokumentacijos rinkiniu anglų arba lietuvių kalba, įskaitant, bet neapsiribojant:

      - įrangos apžvalginį aprašymą;

      - pateiktos techninės įrangos naudotojo vadovus;

      - pateiktos techninės įrangos konfigūravimo (jeigu toks reikalingas) ir techninės priežiūros instrukcijas. Šiose instrukcijose turi būti nurodytos išsamios procedūros ir instrukcijos, kad Pirkėjo personalas galėtų savarankiškai atlikti reikiamas konfigūravimo ir techninės priežiūros užduotis.

- Garantinė priežiūra:

  - Tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, nei suteikia įrangos gamintojas, bet ne trumpesniam kaip 24 mėn.

  - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 24 valandas atsakyti į Pirkėjo el. paštu pateiktus klausimus, susijusius su įrenginio eksploatacija.

  - Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.

  - Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose.

  - Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

  - Garantiniu laikotarpiu pirkėjui turi būti nemokamai teikiami programinės įrangos, operacijų sistemos klaidų ištaisymai ir naujos versijos.

_______________________________________