Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu kai:

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | 1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; 2. prekės tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie prekės atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. (perkančioji organizacija dokumentų reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju) |

Perkančioji organizacija perka apšvietimo sistemą su priedais (toliau – apšvietimo įranga.) Pirkimas apima įrangos pristatymą, surinkimą, sumontavimą, instaliavimą, paleidimą, derinimą ir personalo apmokymą. Apšvietimo įranga turi būti pristatyta, surinkta, sumontuota, instaliuota, paleista, suderinta ir apmokytas Pirkėjo personalas dirbti su apšvietimo įranga ne vėliau iki 2025 m. gruodžio 1 d.,  adresu Antakalnio g. 54, Vilnius. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) naudotis visomis apšvietimo įrangos funkcijomis dėl kurių darbuotojams kils klausimų. Mokymai turi vykti lietuvių kalba, mokymų trukmė – ne mažiau 8 val. pagal iš anksto suderintą grafiką.

1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos apšvietimo įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą, apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir (arba) „taip“ negalimas. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, įrangos techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 4 stulpelio eilutės.

Dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes.

2. Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

- Apšvietimo įranga turi būti nauja ir atitikti minimalius reikalavimus arba būti geresnių parametrų.

GARANTIJA

Apšvietimo įrangai taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Tiekėjas, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju privalo pateikti:

- Dokumentus (gamintojo išduotą pažymą, atestatą, sertifikatą arba lygiavertį dokumentą), patvirtinančius, kad Tiekėjas, yra įrangos gamintojas arba siūlomos įrangos gamintojų atstovas ar oficialus jų platintojas, ir yra gamintojo įgaliotas tiekti įrangą, vykdyti įrangos montavimo derinimo darbus, atlikti įrangos garantinę techninę priežiūrą.

- Jeigu Tiekėjas nėra įrangos gamintojas ar jo atstovas arba nėra įgaliotas atlikti įrangos remontą ar techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, tuomet turi pateikti sutartį su ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos remontą ar techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, arba tokio ūkio subjekto įsipareigojimą atlikti įrangos garantinę priežiūrą pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis (taikoma pirkimo pozicijoms 1,2,3,4,5,6,7 ir 11).

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU ĮRANGA

Kartu su įranga tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas originalo kalba ir naudojimosi aprašą lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje.

APŠVIETIMO ĮRANGOS PRISTATYMO REIKALAVIMAI

Apšvietimo įranga turi būti nauja, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudota, neeksponuota, mechaniškai nepažeista ir su visais jai priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).

Mūsų siūlomos apšvietimo įrangos charakteristikos yra tokios:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos |  |  |  | Siūlomos techninės charakteristikos (Pildyti vadovaujantis 1. p.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| - Užliejančios šviesos programuojamas LED prožektorius I tipo – 7 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 1.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Prietaiso šviesos šaltinio galingumas ne mažiau 280W. - Ne mažiau kaip trijų spalvų LED šviesos šaltiniai. - Valdomo judesio prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) linijinę korekcijos funkciją. - Šviesos spindulio kampas reguliuojamas ne siauresnėse kaip 5°-52° ribose. - Ne mažiau kaip trijų spalvų maišymo technologija. - Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą ne siauresnėse kaip 3000-7000K ribose. - Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija. - Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. - Valdomo judesio prožektorius turi papildomą tiesioginį valdymą Art-Net ir sACN valdymo protokolais. - Komplektuojamas kartu su vamzdžio apkaba ir apsauginiu troseliu. |  |
| - Profilinis, programuojamas LED prožektorius I tipo – 8 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 2.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Šviestuve turi būti naudojamas ne mažiau 300W baltos spalvos LED šaltinis. - Šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 12 000 liumenų. - Šviestuvas turi skleisti baltą šviesą su CTO valdymu nuo 3000K iki 6500K. - Spalvų perteikimo indeksas (CRI) ne mažesnis kaip 85. - Šviestuvas turi turėti linijinę motorizuotą priartinimo sistemą ne siauresnę kaip nuo 5° iki 43° su automatiniu fokusavimu. - Ne mažiau kaip 1 pritaikomas besisukantis 7 paveikslėlių (gobo) ratas. - Ne mažiau kaip 2 sukamos (motorizuotos) prizmės. - Efektų ratas. - Linijinis šviesos išskaidymo (frost) filtras. - Vidinė įrėminimo sistema, kurią sudaro ne mažiau kaip 4 peiliai (blades), veikiančių 4 atskirose plokštumose. - Kiekvienas peilis turi visiškai įeiti į regėjimo lauką ir (arba) išeiti iš jo ir suktis 60° kampu (+/- 30°). Visa rėmo sistema turi suktis 90° (+/- 45°) kampu. - Visos funkcijos turi būti valdomos RDM/DMX 512 protokolu arba lygiaverčiu standartu. - Visiškai suderinama su RDM. - Tikslus nepertraukiamas intensyvumo valdymas nuo 0 % iki 100 % 16 bitų. - Sukimasis turi būti ne mažesnis kaip 540° kampu. Pakreipimas turi būti ne mažesnis kaip 260° kampu. - Šviestuve turi būti įrengti aušinimo ventiliatoriai. - Šviestuvo LED darbo laikas ne mažiau 30000 valandų. - Šviestuvo pasvirimo (vertikalioji ašis) ir pakreipimo (horizontalioji ašis) judesius galima užfiksuoti transportavimui. |  |
| - Užliejančios šviesos programuojamas LED prožektorius II tipo – 17 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 3.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Prietaiso šviesos šaltinio galingumas ne mažiau 280W. - Ne mažiau kaip trijų spalvų LED šviesos šaltiniai. - Valdomo judesio prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) linijinę korekcijos funkciją. - Šviesos spindulio kampas reguliuojamas ne siauresnėse kaip 5°-52° ribose. - Ne mažiau kaip trijų spalvų maišymo technologija. - Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą ne siauresnėse kaip 3000-7000K ribose. - Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija. - Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. - Valdomo judesio prožektorius turi papildomą tiesioginį valdymą Art-Net ir sACN valdymo protokolais. - Komplektuojamas kartu su vamzdžio apkaba ir apsauginiu troseliu |  |
| - Profilinis, programuojamas LED prožektorius II tipo – 19 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 4.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Šviestuve turi būti naudojamas ne mažiau 320W baltos spalvos LED šaltinis. - Šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 15 000 liumenų. - Šviestuvas turi skleisti baltą šviesą su CTT patenkančiu į 6000K iki 7500K ribas. - Šviestuvas turi turėti linijinę motorizuotą priartinimo sistemą ne siauresnę kaip nuo 4° iki 48° su automatiniu fokusavimu. - Ne mažiau kaip 1 pritaikomas besisukantis 8 paveikslėlių (gobo) ratas. - Ne mažiau kaip 2 sukamos (motorizuotos) prizmės. - Efektų ratas. - Linijinis šviesos išskaidymo (frost) filtras. - Visos funkcijos turi būti valdomos Art-Net/RDM/DMX 512 protokolu arba lygiaverčiu standartu. - Visiškai suderinama su RDM. - Tikslus nepertraukiamas intensyvumo valdymas nuo 0 % iki 100 % 16 bitų. - Sukimasis turi būti ne mažesnis kaip 540° kampu. Pakreipimas turi būti ne mažesnis kaip 270° kampu. - Šviestuve turi būti įrengti aušinimo ventiliatoriai. - Šviestuvo LED darbo laikas ne mažiau 30000 valandų. - Šviestuvo pasvirimo (vertikalioji ašis) ir pakreipimo (horizontalioji ašis) judesius galima užfiksuoti transportavimui. |  |
| - Linijinio tipo LED prožektorius – 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 5.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Užliejamos šviesos „cyclorama“ tipo prožektorius. - Ne mažiau kaip 4 spalvų LED šviesos šaltinis. - Šviesos šaltinio spalvinė temperatūra keičiama ne siauresnėse nei 3000K – 6500K ribose. - Prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) korekcijos funkciją. - Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) nemažiau kaip 90. - Asimetrinis šviesos spindulio kampas ne siauriau kaip 40°x80° (VxH). - Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija. |  |
| - Teatrinis prožektorius I tipo – 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 6.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Prietaisas sudarytas iš skirtingų šviesos šaltinių kurių bendras galingumas yra ne mažiau kaip 550 W. - Blykstės rėžime prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 150 000 liumenų. - Ne mažiau kaip 4 spalvų LED šviesos šaltiniai. - Šviesos spindulio kampas ne mažiau 105°. - Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija. - Blykstės dažnis reguliuojamas ne siauresnėse nei 1 - 30 Hz ribose. |  |
| - Teatrinis prožektorius II tipo – 12 vnt. |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 7.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Prietaisas sudarytas iš skirtingų šviesos šaltinių kurių bendras galingumas yra ne mažiau kaip 95 W. - Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 2 000 liumenų. - Ne mažiau kaip 6 spalvų LED šviesos šaltiniai. - LED šviesos šaltinio tarnavimo laikas ne mažiau 50 000 val. - Šviesos spindulio ne mažiau 22°. - Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą ne siauresnėse kaip 3 500 - 10 000K ribose. - Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija. - Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. - Šviestuve turi būti ne mažiau kaip 4 reguliavimo kreivių parinktys. |  |
| - Šviestuvas repeticiam apšvietimui – 8 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 8.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Šviestuve turi būti naudojamas ne mažiau 100W baltos spalvos LED šaltinis. - Šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 10 000 liumenų. - Šviestuvas turi skleisti baltą šviesą su CTT patenkančiu į 3800K iki 4200K ribas. - LED šviesos šaltinio tarnavimo laikas ne mažiau 25 000 val. |  |
| - Rūko mašina – 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 9.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Ne mažesnė kaip 1500 W galia. - Skysčio bakelio talpa ne mažesnė kaip 2 l. - Nepertraukiama rūko skleidimo trukmė, galingumui esant žemiau 50 proc. - Įkaitinimo laikas ne ilgesnis kaip 60s. - Visos funkcijos turi būti valdomos per DMX512 arba lygiavertį valdymo standartą. - Komplektuojamas su ne mažiau kaip 5 l dūmų skysčio bakeliu ir transportavimo dėže. |  |
| - Dūmų mašina – 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 10.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Ne mažesnė kaip 2600 W galia. - Skysčio bakelio talpa ne mažesnė kaip 2 l. - Dūmų skleidimo trukmė esant didžiausiam galingumui ne mažiau kaip 40s. - Nepertraukiama dūmų skleidimo trukmė kai aparatumo galingumas siekia . - Skysčio sąnaudos 240 ml/min (± 20 ml), kai didžiausias galingumas, 70 ml/min (± 5 ml), kai nepertraukiamas galingumas. - Įkaitinimo laikas ne ilgesnis kaip 10min. - Visos funkcijos turi būti valdomos per DMX512 arba lygiavertį valdymo standartą. - Komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 l dūmų skysčio bakeliu. |  |
| - Šviesų valdymo pultas – 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 11.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Ne mažiau kaip 8 000 valdymo parametrų. - Galimybė išplėsti iki ne mažiau kaip 100 000 valdymo parametrų. - Apšvietimo pulto korpuse integruoti ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis kaip 15" lietimui jautrus ekranas. - Apšvietimo pultas turi ne mažiau kaip 12 motorizuotų šliaužiklių. - Apšvietimo pulto protokolai DMX512, Art-Net, sACN. - Ne mažiau kaip penki sukamieji valdikliai parametrams valdyti. - Galimybė prijungti bent vieną papildomą lietimui jautrų monitorių. - Visi mygtukai turi būti su apšvietimu, kad būtų lengviau įvesti duomenis tamsioje aplinkoje. Apšvietimo intensyvumas turi būti reguliuojamas. - Ne mažiau kaip 6 fizinės DMX 512 išvestys tiesiogiai iš valdymo pulto. Jungties tipas XLR 5polių arba 3polių. - Visi DMX prievadai turi būti suderinami su RDM. - MIDI įvestis ir išvestis. - Bent dvi EtherCON jungtys. - Ne mažiau kaip trys USB jungtys. - Pultas turi turėti integruotą nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS), kuris, nutrūkus elektros energijos tiekimui, užtikrintų sistemos veikimą ne trumpiau kaip dvi minutes. - Konsolę taip pat turi būti galima valdyti nuotoliniu būdu bet kuria interneto naršyklės programa, veikiančia bet kurioje operacinėje sistemoje |  |
| - DMX spliteris – 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 12.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Įrenginio paskirtis - išplėsti DMX512 signalo linijų skaičių ir sustiprinti signalą. - Ne mažiau kaip viena RJ45 signalo įvestis. - Ne mažiau kaip 6 DMX512 signalo išvestys. - Visi išėjimai turi būti optiškai ir galvaniškai atskirti kiekvienam prievadui |  |
| - Apšvietimo valdymo sistema – 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 13.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Valdo DMX512 arba lygiaverčiais protokolais. - Valdo žiūrovinio ir repeticinio apšvietimo šviestuvus - Numatoma ne mažiau kaip dvi apšvietimo valdymo panelės su mygtukais |  |
| - Grindinė dėžutė I tipo – 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 14.2 |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Dėžutės dangtelis su išpjovomis laido prakišimui. - Dangtelis pilnai nuimamas, pritvirtintas nerūdijančio plieno troseliu. - Talpina ne mažiau kaip 4 vnt. vienfazių elektros rozečių ir ne mažiau kaip 8 vnt. prietaisinių signalo jungčių. - Juodos spalvos |  |
| - Grindinė dėžutė II tipo – 2 kompl. |  |  |  |  |  |
| 15.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 15.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Gali būti montuojama į sieną. - Talpinanti visus salės brėžiniuose nurodytus pajungimo taškus ir ne mažesnius nei nurodytus kiekius - Kiekviena rozetė su papildomu apsauginiu dangteliu. - Durelėse išpjova kabelių prasivedimui. - Juodos spalvos |  |
| - Salės apšvietimo įrangos komplektas – 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| 16.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 16.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Komplektą sudaro 71 šviestuvas. - Šviestuvo montavimo tipas – įleidžiamas į lubas. - Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 3 500 liumenų. - Ne mažiau kaip 23 W galios baltos spalvos LED šviesos šaltinis. - Šviesos spindulio kampas 40° ±3°. - Šviesos šaltinio spalvos temperatūra 2 800K – 3 600K ribose. - Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija. - Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. - Komplektuojamas kartu su tvirtinimo detalėmis. - Galimybė keisti šviestuvo posvyrio kampą. - LED šaltinio veikimo laikas ne mažiau kaip 50 000 valandų |  |
| - Apšvietimo įrangos elektros skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų elektros paskirstymui ir valdymui komplektas (1 kompl.). Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui. Tiekėjas turi pats įvertinti kokie yra reikalingi būtini komponentai ir pateikti kainą pasiūlymo formoje (6 priedas). |  |  |  |  |  |
| - Įrangos komutacinė spinta – 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 18.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 18.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - 19“ ne žemesnė nei 32 U. - Juodos spalvos. |  |
| - Signalų tinklo šakotuvas apšvietimo įrangai – 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 19.2. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 19.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Skirtas signalų tinklo linijų išplėtimui. - Ne mažiau kaip 10 RJ-45 tipo tinklo prievadų. - Palaikoma ne prastesnė kaip 1Gbit/s tinklo sparta. - Elektros energijos tiekimo funkcija iš kiekvienos išvesties (PoE). |  |
| 20.Rozečių blokas operatorinėje – 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 20.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 20.2. |  | Minimalūs reikalavimai |  | - Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 2 m. - Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis ir visomis reikalingomis signalų jungtimis - Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. - Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. - Profilio dangtelis montuojasi segmentais. |  |

________________

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.