Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Garso signalo interfeisai, keitikliai, pradiniai stiprintuvai

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, įrangos techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 4 stulpelio eilutės.

Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 5.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą

2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz.

3. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

4. Tiekėjas pristatydamas Prekes privalo pateikti Įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

5. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Signalo keitiklis su priešstiprintuviais, 2vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 1.1. | Keitiklio raiška | ≥24 bitų raiška ≥96kHz maksimalus keitiklio dažnis |  |
| 1.2. | Mikrofoninės/linijinės įvestys XLR/jack 6,3mm combo jungtimis | ≥2 vnt |  |
| 1.3. | Linijinės įvestys SUB-25D jungtimis | ≥8 vnt |  |
| 1.4. | Linijinės išvestys SUB-25D jungtimis | ≥8 vnt |  |
| 1.5. | AES įvesčių ir išvesčių | ≥16 vnt |  |
| 1.6. | ADAT Įvestys ir išvestys | Turi būti |  |
| 1.7. | Ausinių išvestys stereo 6,3mm jack jungtimis | ≥2 vnt |  |
| 1.8. | Jungtys Ethernet signalui | ≥2 vnt |  |
| 1.9. | Word clock funkcija | Turi būti |  |
| 1.10. | Phantom power“ tipo arba lygiavertis maitinimas (kondensatoriniams mikrofonams skirtas papildomos įtampos šaltinis, integruotas į pradinius stiprintuvus) | +48V |  |
| 1.11. | Dydžio formatas | 19”, 1U |  |
| 1.12. | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 2. | Signalo keitiklis su priešstiprintuviais, 4 vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2.1. | Keitiklio raiška | ≥24 bitų raiška ≥192 kHz maksimalus keitiklio dažnis |  |
| 2.2. | Mikrofoninės/linijinės įvestys XLR/jack 6,3mm combo jungtimis | ≥12 vnt |  |
| 2.3. | Linijinės išvestys balansuotomis 6,3mm jack jungtimis | ≥6 vnt |  |
| 2.4. | AES įvesčių ir išvesčių | ≥16 vnt |  |
| 2.5. | ADAT Įvestys ir išvestys | Turi būti |  |
| 2.6. | Ausinių išvestys stereo 6,3mm jack jungtimis | ≥4 vnt |  |
| 2.7. | jungtys network signalui | ≥2 vnt |  |
| 2.8. | Word clock įvestis ir išvestis | Turi būti |  |
| 2.9. | Phantom power“ tipo arba lygiavertis maitinimas (kondensatoriniams mikrofonams skirtas papildomos įtampos šaltinis, integruotas į pradinius stiprintuvus) | +48V |  |
| 2.10. | Asio ir Core Audio tvarkyklių palaikymas | Turi būti |  |
| 2.11. | Mažas keitiklių vėlavimas | ≤0,8ms |  |
| 2.12. | Dydžio formatas | 19”, 1U |  |
| 2.13. | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 3. | Mažo formato signalo keitiklis su pradiniais stiprintuvais, 8vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 3.1. | Keitiklio raiška | Turi būti ne prasčiau nei 24-Bit/96 kHz |  |
| 3.2. | Mikrofoninės įvestys | Turi būti su ≥ 68db jautrumu, ≥2vnt |  |
| 3.3. | Aukštos varžos HiZ/linijinės įvestys | Turi būti su ≥ 28dB galia, ≥2vnt |  |
| 3.4. | Žemų dažnių Low-cut filtras | Turi būti |  |
| 3.5. | Phantom power“ tipo arba lygiavertis maitinimas (kondensatoriniams mikrofonams skirtas papildomos įtampos šaltinis, integruotas į pradinius stiprintuvus) | +48V |  |
| 3.6. | Ausinių išvestis | ≥ 1vnt |  |
| 3.7. | Linijinės išvestys | ≥ 4vnt |  |
| 3.8. | Mažas keitiklių vėlavimas | ≤ 0,8ms |  |
| 3.9. | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 4. | Madi formato signalo keitiklis, 1vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 4.1. | Įvesčių ir išvesčių palaikymas, 48kHz raiška | Turi būti ≥128 kanalų |  |
| 4.2. | Įvesčių ir išvesčių palaikymas, 96kHz raiška | Turi būti ≥64 kanalų |  |
| 4.3. | Word clock, sync funkcijos | Turi būti |  |
| 4.4. | RJ 45 tinklo jungtis | ≥ 1vnt |  |
| 4.5. | Madi įvestys/išvestys BNC jungtimis | ≥ 2vnt |  |
| 4.6 | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 5. | Signalų išplėtimo modulis, 2vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 5.1. | Mikrofoninių/linijinių įvesčių | ≥16 vnt |  |
| 5.2. | Stereo AES įvestis | ≥1 vnt |  |
| 5.3. | Stereo AES įšvestis | ≥1 vnt |  |
| 5.4. | Linijinių išvesčių | Turi būti su pasirenkamu 18/24dBu signalo stiprumu, ≥12 vnt |  |
| 5.5. | Atskiros ausinių išvestys | ≥ 2 vnt |  |
| 5.6. | Galimybė rinktis analoginių įvesčių varžą | Turi būti |  |
| 5.7. | Keitiklio darbinė raiška | Turi būti ne mažiau nei nurodyta: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96 kHz |  |
| 5.8 | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 6. | Waves Soundgrid ir Dante formatų signalo keitiklis, 1vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 6.1. | Įvesčių ir išvesčių palaikymas, 44/48 kHz raiška | Turi būti ≥64 kanalų |  |
| 6.2. | Įvesčių ir išvesčių palaikymas, 88/96 kHz raiška | Turi būti ≥32 kanalų |  |
| 6.3. | Integruotas Dante ir Soundgrid palaikymas | Turi būti |  |
| 6.4. | USB lizdas firmware atnaujinimui | Turi būti |  |
| 6.5. | 48V 5-pin maitinimo jungtys | ≥ 2vnt |  |
| 6.6. | Dydžio formatas | 19”, 1U |  |
| 7. | Signalų išplėtimo plokštė, 2vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 7.1. | Įvesčių ir išvesčių palaikymas | Turi būti: ≥32 įvesčių; ≥32 išvesčių |  |
| 7.2. | Keitiklio raiška | ≥24 bitų raiška ≥48kHz maksimalus keitiklio dažnis |  |
| 7.3. | Jungtis, tinkanti integravimui į Midas M32, Behringer X32 garso pultus | Turi būti |  |
| 7.4 | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 8. | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėn |  |