Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PAŠARŲ ANALIZATORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekė.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – analizatorius, skirtas pašarų ir jų gamyboje naudojamų produktų cheminės sudėties tyrimams.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės, Paslaugos pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pašarų analizatorius | kompl. | 1 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pašarų analizatorius turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

- REIKALAVIMAI ŽALIĄJAM PIRKIMUI

Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:

4.1. vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1; 4.4.4.4 bei 4.4.4.5  papunkčiais: perkama Prekė yra ilgo naudojimo prekė, jos dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama. Prekės planiniai, techniniai patikrinimai, priežiūra bei remonto darbai bus atliekami atsakingai, laiku, užtikrinant Prekės tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką, susidėvėjusios dalys ir detalės keičiamos į ne prastesnės kokybės dalis ir detales, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių.

Aplinkosauginiai kriterijai Pakuotėms:

4.2. Jeigu įsigyjama Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys  dokumentai: Tiekėjas kartu su Preke pateikia Prekės antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:

- Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

- dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass   (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba

- Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

- kitus lygiaverčius įrodymus.

Su Prekės pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai:

4.3. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai adresu: Vytauto Didžiojo universitetas. Studentų g. 15A-205, Akademija, Kauno r.

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodyta Prekė ir jos kiekiai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. (Techniniai parametrai).

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Reikalavimai techninėms charakteristikoms:

1 lentelė

NIR pašarų analizatorius, 1 vnt.

| Eilės Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės charakteristika, parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Analizatorius, skirtas pašarų ir jų gamyboje naudojamų produktų cheminės sudėties tyrimams. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____. |
|  | Veikimo principas | Artimųjų infraraudonųjų spindulių spektrometras su monochromatoriumi arba lygiaverčiu. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____. |
|  | Spektrinės ribos | Atspindžio ir trans-atspindžio matavimo bangos ilgio ribos ne siauresnės nei nuo 850 iki 2500 nm. | Siūlomas parametras – Atspindžio ir trans-atspindžio matavimo bangos ilgio ribos nuo ______ iki _______ nm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____. |
|  | Duomenų skiriamoji geba | Ne mažesnė nei 0,5 nm | Siūlomas parametras – duomenų skiriamoji geba _____ nm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____. |
|  | Matavimo trukmė | < 1 min. (ne mažiau kaip 32 skenavimai (8 submėginiai, 4 skenavimai skirti submėginiui). | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____. |
|  | Lempos diagnostika | Turi turėti indikatorių parodantį laiką, kada reikia keisti lempą | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____. |
|  | Prietaiso diagnostika | Automatinės diagnostikos atlikimo laiko programavimas | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____. |
|  | Kalibracija grūdams | Komplektacijoje su kalibracija grūdams. Matuojami parametrai – baltymai, drėgmė, riebalai, pelenai, ląsteliena, krakmolas | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____. |
|  | Kalibracijos tikslumas | Kalibracijos kviečiams tikslumas: baltymai – ne mažiau kaip 0.65; drėgmė – ne mažiau kaip 0.57; riebalai – ne mažiau kaip 0.25; pelenai – ne mažiau kaip 0.2; ląsteliena – ne mažiau kaip 0.35; krakmolas – ne mažiau kaip 1.6 Pateikti gamintojo parengtą taikymo aprašą su nurodytais tikslumais. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____. |
|  | Apsaugos klasė | Ne mažesnė nei IP 65. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____. |
|  | Valdymas | Komplektacijoje turi būti visa kompiuterinė ir programinė įranga, reikalinga analizatoriaus valdymui ir duomenų apdorojimui | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | Siūlomas parametras – ______ mėn. nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |

Pastabos:

- Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.),  kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.