Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.   PIRKIMO OBJEKTAS

- Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Šiaulių pasienio užkardos infrastruktūros pritaikymas tikslinės grupės priėmimo poreikiams.

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- Galutinis Darbų atlikimo terminas – 2026 m. rugpjūčio 31 d.

III. DARBŲ UŽDUOTIS IR DARBŲ APIMTYS

- Tarnybos Šiaulių pasienio užkardos (Šiauliai, Pročiūnų g. 3, LT-77103) vidaus patalpų remontas ir lauko statinių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra. Patalpų remonto ir apgyvendinimo sąlygų gerinimo darbus, pritaikant prieglobsčio ir migracijos grupių priėmimo ir apgyvendinimo poreikiams (toliau - darbai):

  - Vidaus patalpų apdailos remontas;

  - Vidaus durų pakeitimas;

  - Sanitarinių mazgų (WC, dušai) remontas, pritaikant žmonėms su negalia;

  - Elektros darbai;

  - Kondicionavimo (Oras-Oras) sistemų įrengimas;

  - Lauko vaikų žaidimo aikštelių įrengimas;

  - Lauko ir vidaus vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas;

  - Lauko rūkymo vietų įrengimas

Darbų apimtis – visiškas numatyto objekto  užbaigimas, apimantis visus derinimus, darbus bei atidavimą eksploatacijai.

- Preliminarus darbų aprašymas pateiktas Techninės specifikacijos 1 priede, tačiau Rangovas, atvykęs apžiūrėti objektą, privalo atidžiai įsivertinti darbų apimtis, atlikimo būdus ir parengti darbų sąmatą, kuri bus pasiūlymo teikimo pagrindas. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasiūlyti kitą, bet ne prastesnį nei Užsakovo numatytas, sprendimo būdą (variantą).

- Visi logistikos kaštai ir darbai, kurie nėra aprašyti numatomų atlikti darbų kiekių skaičiavimo lentelėje, tačiau yra būtini atlikti, kad atitiktų tokio tipo darbams keliamus reikalavimus, turi būti įvertinti Rangovo ir jų kaina įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.

- Sugadinus valstybės sienos objektus ar infrastruktūros elementus bei privažiavimo kelius, Rangovas turi atstatyti į pradinę būklę.

- Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis užtikrinti visų darbų atlikimo vietose esančių Užsakovo inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – inžinieriniai tinklai) vietos nustatymą, išsaugojimą ir funkcionavimą.

IV. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

- Darbai atliekami vadovaujantis darbų sąmata, kuri turi būti pateikiama kartu su rangovo pasiūlymu.

- Rengiant darbų sąmatą, numatytas preliminarias darbų apimtis būtina tikslinti, koreguoti, atsižvelgiant į vietovės ypatumus.

- Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus leidimus arba pritarimus darbams vykdyti (jeigu reikia).

- Organizuoti statybos užbaigimą Darbų užbaigimo galutiniu aktu.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų.

- Už Rangovo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos darbus, darbų saugą atsako Rangovas.

- Objekto statinių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

V. REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGAI

- Vaizdo stebėjimo sistemos serveris

- Veikiantis su integruota Linux OS operacine sistema arba lygiaverte;

- Skirtas įrašyti ne mažiau kaip 8 IP kamerų vaizdo srautų;

- Palaiko trečiųjų šalių IP kamerų įrašymą (per ONVIF);

- Pritaikytas nuolatiniam darbui (24/7/365);

- Operacinė sistema įrašyta į atskirą flash modulį;

- Pateikiamas kartu su ne mažiau kaip 2 × 4 TB 2.5" diskais, turi palaikyti RAID1;

- Maitinimas - PSU (12 V DC);

- Turi palaikyti ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę kiekvienam vaizdo kanalui;

- Vaizdo srautas iki 50 Mbps vienam kanalui;

- Maksimalus bendras srautas – 140 Mbps;

- Palaikomi H.264, H.265 vaizdo suspaudimo standartai;

- Konfigūravimas atliekamas per LAN tinklą;

- Leidžia žiūrėti vaizdą per klientinę programinę įrangą iš Windows 11 ar naujesnių OS, peržiūros klientinės programinės įrangos prisijungimas neturi būti ribojamas pagal kiekį;

- Kamerų valdymas (PTZ, Zoom ir kt.) vykdomas per TCP/IP;

- Konfigūravimo sąsaja apsaugota slaptažodžiu;

- Registruoti prisijungimus ir atliekamus veiksmus;

- Galima naudoti lokalias naudotojų grupes su slaptažodžiais;

- Turi būti integruota su VSAT LDAP (LDAP ar LDAPS autentifikavimas);

- Leidžia nustatyti skirtingas vartotojų teises;

- Sistemos laikas sinchronizuojamas per NTP iš VSAT Active Directory turimo NTP serverio;

- Palaikomi tinklo protokolai: IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/3), UDP, TCP;

- Palaikomi ryšio protokolai: HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, LDAP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP;

- Naudojamas HTTPS šifravimas, TLS 1.2/1.3, AES, IEEE 802.1X tinklo autentifikavimas;

- Įrašymo rėžimai: pagal tvarkaraštį, pastovus, kontaktinis, judesio, mišrus;

- Palaiko vaizdo analitikos metaduomenų saugojimą ir paiešką (VCA);

- Vaizdo duomenų srautai tarp vaizdo kamerų ir vaizdo įrašymo įrenginio turi būti šifruojami naudojant TLS 1.3 protokolą. Tiek vaizdo kameros, tiek įrašymo įrenginys turi būti sukonfigūruoti naudoti išorinio CA išduotą X.509 tipo sertifikatą. Sistema turi užtikrinti saugių kanalų sukūrimą, sertifikatų kėlimą, valdymą ir atnaujinimą per administravimo sąsajas;

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, kuris leidžia automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN), peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę), struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius, užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS), palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają.

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.).

- Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas).

- Gauti saugumo atnaujinimus 24 mėn. laikotarpiui;

- Turi turėti mažiausiai vieną RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps sąsają;

- Darbinės temperatūros diapazonas turi būti nuo +5 °C iki +40 °C;

- Turi atitikti CE arba lygiavertį saugos sertifikavimą;.28.	Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.).

- Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas).

- Gauti saugumo atnaujinimus 24 mėn. laikotarpiui;

- Turi turėti mažiausiai vieną RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps sąsają;

- Darbinės temperatūros diapazonas turi būti nuo +5 °C iki +40 °C;

- Turi atitikti CE arba lygiavertį saugos sertifikavimą;

- Išorinė/vidinė  vaizdo stebėjimo kamera.

- Kameros vaizdo jutiklis – ne mažiau kaip 1/2.7 colio CMOS, 5 MP;

- Jautrumas be IR – 0,2 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux su IR apšvietimu;

- Kamera turi būti integruotas aplinkos šviesos jutiklis, infraraudonųjų 850-880 nm spindulių pašvietimas

- Objektyvas motorizuotas: kintamas židinio nuotolis 2,8–8 mm, F1.6, fokusavimas ir artinimas motorizuoti;

- Židinio nuotolio diapazonas 2,8–8 mm (fiksuotas F1.6);

- Kameros signalo ir triukšmo lygis turi būti ne mažesnis kaip 50dB

- Kameros dinaminis diapazonas  turi būti ne mažesnis kaip 100 dB;

- Kameros vaizdo suspaudimas turi būti neblogesnis kaip H.264 arba H.265;

- Vaizdo signalo tiesioginis transliavimas ir perdavimas turi būti realizuotas naudojant Unicast ir Multicast režimus;

- Turi palaikyti šiuos tinklo protokolus: IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), DSCP, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3);

- Rezoliucija 16:9 – iki 4 MP (2688×1520) @ 25 fps;

- Turi būti palaikomas vaizdo srautas ne mažiau kaip 12 Mbps, VBR arba CBR režimais;

- Kamera turi palaikyti ne mažiau kaip du srautus, su skirtingais nustatymais, vienu metu;

- Kameroje turi būti skaitmeninė triukšmo mažinimo funkcija: 3D-DNR;

- Parametrų valdymas per žiniatinklio naršyklę;

- Kameroje turi būti spalvoto ir juodai balto vaizdo režimai;

- Kameroje turi būti baltos spalvos balanso režimų nustatymai ATW, AWB;

- Kameroje turi būti automatinis elektroninis užraktas (AES arba lygiavertis) su nustatymo galimybe maksimaliam leidžiamam užrakto greičiui neblogesnėse ribose kaip 1/1 – 1/8000s ir lėtai ekspozicijos trukmei ne daugiau kaip 1/1 – 1/1000 s;

- Automatinis stiprinimo reguliavimas (AGC su limitu);

- Dienos/nakties perjungimas – automatinis nuo šviesos jutiklio arba rankinis;

- Naktinis režimas su IR pašvietimu integruotas;

- IR apšvietimas – iki 30 m;

- SDXC kortelės palaikymas, palaikoma įrašymo atkūrimo (SmartBackfill) funkcija;

- Privatumo zonų maskavimas – iki 16 zonų (iki 100% vaizdo);

- Kameroje tūri būti realizuotos Analytics funkcijos: įsibrovimo, linijos perėjimo, sabotažo aptikimas, objektų klasifikavimas (žmogus, automobilis, dviratis ir kt.);

- ONVIF profiliai: G, M, S, T palaikomi;

- Tūri būti  palaikomas programinės įrangos atnaujinimas per tinklą;

- Parametrų konfigūravimas per tinklą palaikomas;

- Ethernet sąsaja – 1× RJ45 (10/100/1000 Mbps);

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, kuris leidžia automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN), peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę), struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius, užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS), palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają.

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.).

- Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas).

- Gauti saugumo atnaujinimus 24 mėn. laikotarpiui;

- Maitinimas – PoE (IEEE 802.3af, Class 0);

- IP klasė – IP66;

- Atsparumas smūgiams – IK10;

- Darbinė temperatūra – nuo −20 °C iki +50 °C.22.

VII. KITOS SĄLYGOS

- Vykdydamas sutartinius darbus pasienyje, Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo III skyriaus „Pasienio teisinis režimas“ nuostatų.

- Rangovas darbus turi atlikti savo medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, kurie turi atitikti jiems taikomus reikalavimus ir jų numatomą naudojimo paskirtį bei kokybės standartus.

- Bet kokie pakeitimai ar nukrypimai nuo darbų sąmatos galimi tik raštiškai suderinus su Užsakovu.

- Kontaktiniai asmenys bendrais klausimais: Tarnybos Turto valdymo valdybos (toliau – TVV) Infrastruktūros plėtros skyriaus patarėjas Vladimir Buračevskij (Savanorių pr. 2, Vilnius), tel. 8 698 88201, el. paštas vladimir.buracevskij@vsat.vrm.lt; Tarnybos Migracijos skyriaus viršininkas Audrius Šantaras (Savanorių pr. 2, Vilnius), tel. 0 614 03847, el. paštas:  audrius.santaras@vsat.vrm.lt

___________

1 priedas

PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI

| Darbų aprašymas | Mato vnt | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Remonto darbai |  |  |  |
| Poilsio ir laisvalaikio patalpa 1-42 |  |  |  |
| Sienų paruošimas dažymui ir sienų dažymas su angokraščiais | m2 | 42,4 |  |
| Lubų dažymas | m2 | 10,9 |  |
| Elektros instaliacijos įrengimo darbai, rozečių ir jungiklių montavimas. | tašk. | 7,0 |  |
| Sieninių šviestuvų įrengimas | vnt | 2,0 |  |
| Kondicionierių (oras-oras) įrengimas | vnt | 1,0 | Šaldymas - 2,5 kW; Šildymas - 2,8 kW |
| Vidinių senų durų demontavimas, naųjų montavimas | m2 | 1,9 |  |
| Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 2,0 |  |
| LED panelinių šviestuvų montavimas | vnt | 2,0 |  |
| Grindų dangos keitimas | m2 | 10,9 | PVC danga |
| Poilsio ir laisvalaikio patalpa 1-41 |  |  |  |
| Sienų paruošimas dažymui ir sienų dažymas su angokraščiais | m2 | 43,4 |  |
| Lubų dažymas | m2 | 11,2 |  |
| Elektros instaliacijos įrengimo darbai, rozečių ir jungiklių montavimas. | tašk. | 7,0 |  |
| Sieninių šviestuvų įrengimas | vnt | 2,0 |  |
| Kondicionierių (oras-oras) įrengimas | vnt | 1,0 | Šaldymas - 2,5 kW; Šildymas - 2,8 kW |
| Vidinių senų durų demontavimas, naųjų montavimas | m2 | 1,9 |  |
| Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 2,0 |  |
| LED panelinių šviestuvų montavimas | vnt | 2,0 |  |
| Grindų dangos keitimas | m2 | 11,2 |  |
| Poilsio ir laisvalaikio patalpa 1-37 |  |  |  |
| Angų pramušimas, mūro konstrukcijos storis 0,38 m | m3 | 0,92 | Anga 1,1 × 2,2 × 0,38 |
| Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg svorio montavimas rankiniu būdu | t | 0,10 |  |
| Vidaus patalpų tinko remontas | m2 | 14,0 |  |
| Sienų paruošimas dažymui ir sienų dažymas su angokraščiais | m2 | 71,2 | Patalpų aukštis h=3,5 m. |
| Lubų dažymas | m2 | 26,0 |  |
| Elektros instaliacijos įrengimo darbai, rozečių ir jungiklių montavimas. | tašk. | 12,0 | Elektros instaliacijos įrengimo darbai, rozečių ir jungiklių montavimas. |
| Sieninių šviestuvų įrengimas | vnt | 3,0 |  |
| Kondicionierių (oras-oras) įrengimas | vnt | 1,0 | Šaldymas - 2,5 kW; Šildymas - 2,8 kW |
| Vidinių durų montavimas | m2 | 2,1 | Durų angos 1,1 × 2,1 m. |
| Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 4,0 |  |
| LED panelinių šviestuvų montavimas | vnt | 4,0 |  |
| Grindų dangos keitimas | m2 | 26,0 | PVC danga |
| Virtuvės patalpa 1-36 |  |  |  |
| Langų metalinių grotų demontavimas | m2 | 2,3 |  |
| Sienų paruošimas dažymui ir sienų dažymas su angokraščiais | m2 | 68,0 |  |
| Lubų dažymas | m2 | 8,8 |  |
| Elektros instaliacijos įrengimo darbai, rozečių ir jungiklių montavimas. | tašk. | 8,0 |  |
| Buitinio ventiliatoriaus įrengimas į esamo vedinimo kanalo angą. | vnt. | 1,0 |  |
| Vidinių senų durų demontavimas, naųjų montavimas | m2 | 1,9 |  |
| Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 2,0 |  |
| LED panelinių šviestuvų montavimas | vnt | 2,0 |  |
| Grindų akmens masės plytelių dangos įrengimas, išardant seną danga. | m2 | 8,8 |  |
| Dušas, WC (pritaikyta neįgaliesiems) patalpa 1-35 |  |  |  |
| Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose | m | 1,0 |  |
| Grindų plytelių dangos išardymas | m2 | 4,45 |  |
| Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 2,0 |  |
| Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 10,0 |  |
| Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 5,5 |  |
| Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 2,0 |  |
| Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 12,0 |  |
| Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | m | 12,0 |  |
| Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksčiais vamzdžių kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | m | 6,0 |  |
| Vandens maišytuvo įrengimas | vnt. | 1,0 |  |
| Dušo įrengimas pritaikyta neįgaliesiems | kompl. | 1,0 |  |
| Specialaus unitazo (su papildomu vandens purkštukų) įrengimas pritaikyta neįgaliesiems (su porankiais) | vnt. | 1,0 |  |
| Kriauklės įrengimas pritaikyta neįgaliesiems | vnt. | 1,0 |  |
| Grindų akmens masės plytelių dangos įrengimas, išliginant ir hidroizoliuojant pagrindą | m2 | 4,45 |  |
| Buitinio ventiliatoriaus įrengimas į esamo vedinimo kanalo angą. | vnt. | 1,0 |  |
| Elektros momentinio karšto vandens parošimo šildytuvo įrengimas, elektros kabelio instaliacija | kompl. | 1,0 |  |
| Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 1,0 |  |
| LED panelinių šviestuvų montavimas | vnt | 1,0 |  |
| Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 23,6 |  |
| Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis, sienų hidroizoliacija | m2 | 23,6 |  |
| Moterų sanitarinis mazgas, patalpa 1-34 |  |  |  |
| Kriauklės demontavimas, neišsaugojant | vnt | 1,0 |  |
| Kriauklės montavimas perkeliant | vnt | 1,0 |  |
| Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 5,0 |  |
| Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 2,5 |  |
| Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 5,0 |  |
| Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | m | 12,0 |  |
| Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksčiais vamzdžių kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | m | 6,0 |  |
| Skalbimo mašinos pajungimas | vnt. | 1,0 |  |
| Rubų džiovinimo įrenginio pajungimas | vnt. | 1,0 |  |
| Elektros instaliacijos įrengimo darbai, rozečių ir jungiklių montavimas. | tašk. | 4,0 |  |
| Elektrinio rankšluosčio džiovintuvo montavimas ir pajungimas | vnt. | 1,0 |  |
| Buitinio ventiliatoriaus montavimas į ventiliacijos kanalą ir pajungimas | vnt. | 1,0 |  |
| Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 1,0 |  |
| LED panelinių šviestuvų montavimas | vnt | 1,0 |  |
| Grindų plytelių dangos išardymas | m2 | 2,92 |  |
| Grindų akmens masės plytelių dangos įrengimas, išliginant ir hidroizoliuojant pagrindą | m2 | 2,92 |  |
| Moterų dušas, WC, patalpa 1-33, 1-30 |  |  |  |
| Unitazo demontavimas, neišsaugojant | vnt | 1,0 |  |
| Dušinės kabinos montavimas su dušo įrenginių pajungimų | kompl. | 1,0 |  |
| Buitinio ventiliatoriaus įrengimas į esamo vedinimo kanalo angą. | vnt. | 1,0 |  |
| Matinės plėvelės užklijavimas ant lango stiklo | m2 | 1,1 |  |
| Patalpa 1-39 |  |  |  |
| Vaizdo stebėjimo įrengimas | kompl. | 1,0 | Stebėjimo kamera - 2 vnt. Atstumas ikisaerverinės 30,0 m (darbų apimtis tiekėjas nustato objekto apžiūros metų) |
| Telefoninio tinklo instaliacija, laidinio telefono aparato įrengimas | tašk. | 1,0 | Atstumas iki centralės budėtojų patalpoje 30,0 m (darbų apimtis tiekėjas nustato objekto apžiūros metų) |
| Lauko poilsio zona (statiniai, įrenginiai) |  |  |  |
| Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas | vnt | 1 | Aikštelės saugos zonos plotis 6,5 m, saugos zonos ilgis 10,3 m, žaidimų namelis, čiuožykla 1,55 m aukščio, laipiojimo sienos, laipiojimo tinklai, sūpynės. Kompleksas kaip vienas statinis. Aikštelės aptvėrimas - 1,5 m aukščio metalinė segmentinė tvora, betonojant stulpelius, praėjimo varteliai - 1 vnt. |
| Vaikų žaidimo aikštelės stebėjimo kamerų įrengimas | kompl. | 1 | Lauko kabelių, 2 vnt. stebejimo kamerų ant atramų įrengimas, sistemomos derinimo darbai. Preliminarus atstumas iki serverinės apie 100 m (tiekėjas tikslina objekto apžiūros metų). |
| Lauko rūkymo vietos įrengimas su suoliuku | vnt | 1,0 | Metalinių konstrukcijų stoginė, rūkymo stoginių matmenys yra 2000x3000x2400/2100, stoginių danga – 10 mm storio skaidraus polikarbonato plokštės. Rūkymo vietos aptverimas - 1,5 m aukščio, 12 m. ilgio metalinė segmentinė tvora, betonojant stulpelius, praėjimo varteliai - 1 vnt. |

___________

2 priedas

PATALPŲ PLANAS

3 priedas

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ/STATINIŲ PAVYZDYS

_____________