Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

STEAM, GAMTOS MOKSLŲ LABORATORIJOS IR FAB LAB BALDAI KLAIPĖDOS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Baldų matmenys, esant poreikiui juos pritaikyti įrengiamoje vietoje, derinami užsakymo metu ir gali būti keičiami +/- 50 mm ribose, jei aprašyme nenurodyta kitaip.

Tiekėjas lentelėje (kur nurodyta PILDO TIEKĖJAS) privalo įrašyti konkrečias savo siūlomų prekių reikšmes, matmenis, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)/ katalogus/ bukletus ir kt., ar prekes pats gamins ar yra pagamintos. Reikalavimai ką turi įrašyti tiekėjas, nurodyti 4-5 stulpeliuose):

| ## Pirkimo objektas: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaminami baldai Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijai, adresas: Mokyklos g. 3, Klaipėda |  |  |  |  |  |
| ## Pirkimo objekto aprašymas: |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | ## Techninė charakteristika | ## Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) ## (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė ## (PILDO TIEKĖJAS) |
| 1 | ## 2 | ## 3 |  | ## 4 | ## 5 |
| ## DIRBTUVIŲ KABINETAS (Fab lab) |  |  |  |  |  |
| 1 | Spinta su vieta ekranui – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 1.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | 3000x320x2400mm (±100mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 1.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Spinta iš 3 dalių; Šoninės 1 ir 3 dalys – spintos, kurių matmenys (PxGxA)-500x320x2400mm (±100mm), su dvejomis durelėmis kiekviena – apatinės turės būti viename lygmenyje su antros dalies spintele, viršutinės durys dengia likusią spintos dalį; - Spintos su ne mažiau 5 lentynomis viduje; - Vidurinę dalį sudaro: 3.1. Apatinė dalis - (PxGxA)-2000x320x600mm (±50mm), iš 3 pastatomų spintelių bloko, su bendru stalviršiu. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir ne mažiau 1 lentyną; 3.2. Viršutinė dalis - (PxGxA)-2000x320x500mm (±50mm), iš 3 montuojamų tarp 1 ir 3 dalies spintelių bloko. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir ne mažiau 1 lentyną; - Spintos korpusas pagamintas iš ne mažiau 20 (±2mm) LMDP/HPL, fasadai gaminami iš ne mažiau 18mm HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS, nematomos briaunos ne mažiau 0,8mm PVC/ABS; - 6. Durelių lankstai – Blum tipo arba lygiavertis – su švelniu uždarymu; - Rankenėles turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintos su reguliuojamo aukščio kojelėmis – paviršiaus nelygumams išlyginti; - 9. Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 14073-3:2004 Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 3 dalis. Bandymo metodai konstrukcijos stabilumui ir stiprumui nustatyti LST EN 14074:2004 Įstaigų baldai. Stalai, rašomieji stalai ir korpusiniai baldai. Bandymo metodai judamųjų dalių stiprumui ir ilgaamžiškumui nustatyti standartų reikalavimais - 10. Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini; 11. Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | - Spinta iš 3 dalių; Šoninės 1 ir 3 dalys – spintos, kurių matmenys [nurodyti PxGxA mm], su dvejomis durelėmis kiekviena – apatinės turės būti viename lygmenyje su antros dalies spintele, viršutinės durys dengia likusią spintos dalį [nurodyti taip/ne]; - 2 . Spintos su [nurodyti vnt] lentynomis viduje; - 3 . Vidurinę dalį sudaro: - 3.1. Apatinė dalis - [nurodyti PxGxA mm], iš 3 pastatomų spintelių bloko, su bendru stalviršiu[nurodyti taip/ne]. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir [nurodyti vnt] lentyną; 3.2. Viršutinė dalis - [nurodyti PxGxA mm], iš 3 montuojamų tarp 1 ir 3 dalies spintelių bloko[nurodyti taip/ne]. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir ne mažiau 1 lentyną[nurodyti taip/ne]; 4.Spintos korpusas pagamintas iš [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą], fasadai gaminami iš [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą]medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą], nematomos briaunos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą]; - Durelių lankstai Blum tipo arba lygiavertis– [nurodyti konkrečiai]– su švelniu uždarymu; - Rankenėles turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno[nurodyti taip/ne]; - Spintos su reguliuojamo aukščio kojelėmis – paviršiaus nelygumams išlyginti[nurodyti taip/ne]; - 9. Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 14073-3:2004 Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 3 dalis. Bandymo metodai konstrukcijos stabilumui ir stiprumui nustatyti LST EN 14074:2004 Įstaigų baldai. Stalai, rašomieji stalai ir korpusiniai baldai. Bandymo metodai judamųjų dalių stiprumui ir ilgaamžiškumui nustatyti standartų reikalavimais [nurodyti taip/ne]. 10.Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus[nurodyti pateiks/nepateiks]. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos[nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini; 11. Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] | ## ........................ [įrašyti] |
| 2 | Spinta priemonėms – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 2.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | 6700x600x3000mm (±100mm). | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 2.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Spintos komplektas iš 10-11 vnt; - 1 dalis – spintos su antresolėmis, 4-5 vnt, vienos spintos matmenys (PxGxA)-600x600x2400mm (±100mm), su dvejomis durelėmis – su ne mažiau 5 lentynomis viduje; - Antresolės matmenys (PxGxA)-600x600x600mm (±100mm), su dvejomis durelėmis – su ne mažiau 2 lentynomis viduje; - 2 dalis – spintos su antresolėmis, 5-6 vnt, spintos matmenys (PxGxA)-600x600x2400mm (±100mm), su keturiomis durelėmis – su ne mažiau 5 lentynomis viduje; - Antresolės matmenys (PxGxA)-600x600x600mm (±100mm), su dvejomis durelėmis – su ne mažiau 2 lentynomis viduje; - Spintos korpusas pagamintas iš ne mažiau 20 (±2mm) LMDP/HPL, fasadai gaminami iš ne mažiau 18mm HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS, nematomos briaunos ne mažiau 0,8mm PVC/ABS; - Durelių lankstai – Blum tipo arba lygiavertis – su švelniu uždarymu; - Rankenėles turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintos su reguliuojamo aukščio kojelėmis – paviršiaus nelygumams išlyginti; - Spinta su rakinamomis durelėmis; 12. Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 14073-3:2004 Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 3 dalis. Bandymo metodai konstrukcijos stabilumui ir stiprumui nustatyti LST EN 14074:2004 Įstaigų baldai. Stalai, rašomieji stalai ir korpusiniai baldai. Bandymo metodai judamųjų dalių stiprumui ir ilgaamžiškumui nustatyti standartų reikalavimais - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini; - Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | - Spintos komplektas iš [nurodyti kiekį] vnt; - 1 dalis – spintos su antresolėmis, [nurodyti kiekį], vienos spintos matmenys [nurodyti PxGxA mm]su dvejomis durelėmis – su [nurodyti kiekį] lentynomis viduje; - Antresolės matmenys [nurodyti PxGxA mm], su dvejomis durelėmis – su [nurodyti kiekį] lentynomis viduje; - 2 dalis – spintos su antresolėmis, [nurodyti kiekį], spintos matmenys [PxGxA mm], su keturiomis durelėmis – su [nurodyti kiekį] lentynomis viduje; - Antresolės matmenys [PxGxA mm], su dvejomis durelėmis – su [nurodyti kiekį] lentynomis viduje; - Spintos korpusas pagamintas iš, [nurodyti mm], [nurodyti medžiagiškumą], fasadai gaminami iš [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą]medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą], nematomos briaunos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą]; - Durelių lankstai – Blum tipo arba lygiavertis– [nurodyti konkrečiai]– su švelniu uždarymu; - Rankenėles turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno[nurodyti taip/ne]; - Spintos su reguliuojamo aukščio kojelėmis – paviršiaus nelygumams išlyginti[nurodyti taip/ne]; - Spinta su rakinamomis durelėmis[nurodyti taip/ne]; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 14073-3:2004 Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 3 dalis. Bandymo metodai konstrukcijos stabilumui ir stiprumui nustatyti LST EN 14074:2004 Įstaigų baldai. Stalai, rašomieji stalai ir korpusiniai baldai. Bandymo metodai judamųjų dalių stiprumui ir ilgaamžiškumui nustatyti standartų reikalavimais[nurodyti taip/ne]. - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus[nurodyti pateiks/nepateiks]. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos[nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini; - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] | ## ........................ [įrašyti] |
| 3. | Mokytojo stalas – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti]. Nurodyti ar siūlomos prekės jau yra pagamintos/bus gaminamos: [nurodyti]; | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 3.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | ## 900x700x720 (±50mm) | ## Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 3.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | 1. Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos fenolio dervos ar lygiavertės medžiagos plokštės, turi būti mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamu laboratorijose; - Stalviršio storis ne mažesnis kaip 20 (±2mm); - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 50x30x1,5 mm, padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą; - Stalas turi būti su ne mažiau 1 šonine ir 1 galine uždanga, gaminama iš ne mažiau 20 (±2mm) storio, iš HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS. Kitos briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC/ABS briauna; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“. - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. - Spalva - tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | - Stalo stalviršis pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamų laboratorijose[nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis , [nurodyti mm]; - Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai mm] padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas susideda iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti mm]; - Kojelių reguliavimas tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą[nurodyti taip/ne]; - Stalas su [nurodyti vnt] šonine ir [nurodyti vnt] galine uždanga, gaminama iš [nurodyti mm] storio, iš [nurodyti medžiagiškumą] medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą] briaunomis. Kitos briaunos su [nurodyti mm] storio [nurodyti medžiagiškumą]briauna; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“.[nurodyti taip/ne]. - Tiekėjas su pasiūlymu [nurodyti pateiks/nepateiks] tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. [nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] | ## ........................ [įrašyti] |
| 4. | Demonstracinis stalas – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti]. Nurodyti ar siūlomos prekės jau yra pagamintos/bus gaminamos: [nurodyti]; | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 4.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | ## 1400x700x900 (±50mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 4.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos fenolio dervos ar lygiavertės medžiagos plokštės, turi būti mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamu laboratorijose; - Stalviršio storis ne mažesnis kaip 20 (±2mm); - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 50x30x1,5 mm, padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą; - Po stalviršiu per visą ilgį turi būti pakabinamas blokas iš spintelės ir stalčių bloko; - Stalčių blokas turi būti su 4/5stalčiais, plotis 500±20 mm. Spintelė su ne mažiau 1 lentyna viduje ir 2 durelėmis; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš LMDP/HPL, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 15 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš LMDP/HPL, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 20 (±2mm) storio; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS. Kitos briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC/ABS briauna; - Stalas turi būti su ne mažiau 1 šonine ir galine uždanga, gaminama iš ne mažiau 20 (±2mm) storio, iš HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“.. - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. - Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | - Stalo stalviršis pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamų laboratorijose[nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis[nurodyti mm]; - Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], [nurodyti konkrečiai x konkrečiai x konkrečiai mm]padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas susideda iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti taip/ne]; - Kojelių reguliavimas tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą[nurodyti taip/ne]; - Po stalviršiu per visą ilgį pakabinamas blokas iš spintelės ir stalčių bloko [nurodyti taip/ne] - Stalčių blokas su stalčiais[nurodyti kiekį], plotis[nurodyti mm]. Spintelė su [nurodyti kiekį] lentyna viduje ir [nurodyti kiekį] durelėmis; - Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu[nurodyti taip/ne]; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais[nurodyti taip/ne]; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš [nurodyti medžiagiškumą]medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė [nurodyti mm]storio; - Leistina stalčiaus apkrova – [nurodyti kg.]; - Kiekvieno stalčiaus priekis lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą[nurodyti taip/ne]; - Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ne]; - Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą], abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė –[nurodyti mm] storio; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą] briaunomis. Kitos briaunos su [nurodyti mm] storio [nurodyti medžiagiškumą]briauna; - Stalas su [nurodyti kiekį] šonine ir galine uždanga, gaminama iš [nurodyti mm] storio, iš [nurodyti medžiagiškumą]; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“.. [nurodyti taip/ne]. - Tiekėjas su pasiūlymu [nurodyti pateiks/nepateiks]tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. [nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] | ## ........................ [įrašyti] |
| 5. | Mokinių stalų komplektas su spintelėmis – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti]. Nurodyti ar siūlomos prekės jau yra pagamintos/bus gaminamos: [nurodyti]; | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 5.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | ## 11500x700x900mm (±100mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 5.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Stalų komplektas iš 4 atskirų stalų; - Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos fenolio dervos ar lygiavertės medžiagos plokštės, turi būti mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamu laboratorijose; - Stalviršio storis ne mažesnis kaip 20 (±2mm); - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 50x30x1,5 mm, padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą; - Po stalo stalviršiu turi būti po 2 pakabinamus stalčių blokus; - Stalčių blokas turi būti su 4/5stalčiais, plotis 500±20 mm. Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš LMDP/HPL, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 15 kg.; - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Stalčių bloko karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš LMDP/HPL, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 20 (±2mm) storio; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS. Kitos briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC/ABS briauna; - Stalas turi būti su galine uždanga, gaminama iš ne mažiau 20 (±2mm) storio, iš HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“. - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. - Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | - Stalų komplektas iš 4 atskirų stalų[nurodyti taip/ne]; - Stalo stalviršis pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamų laboratorijose[nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis[nurodyti mm]; - Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nuodyti konkrečiai mm]padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas susideda iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti taip/ne]; - Kojelių reguliavimas tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą[nurodyti taip/ne]; - Po stalo stalviršiu turi būti po 2 pakabinamus stalčių blokus [nurodyti taip/ne]; - Stalčių blokas su stalčiais[nurodyti kiekį], plotis[nurodyti mm]. Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu[nurodyti taip/ne]; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais[nurodyti taip/ne]; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš [nurodyti medžiagiškumą]medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė [nurodyti mm]storio; - Leistina stalčiaus apkrova – [nurodyti kg.]; - Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno[nurodyti taip/ne]; - Stalčių bloko karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą], abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė –[nurodyti mm] storio; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą] briaunomis. Kitos briaunos su [nurodyti mm] storio [nurodyti medžiagiškumą]briauna; - Stalas su galine uždanga, gaminama iš [nurodyti mm] storio, iš [nurodyti medžiagiškumą]; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“. [nurodyti taip/ne]. 18. Tiekėjas su pasiūlymu [nurodyti pateiks/nepateiks]tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. [nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. 19. Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] | ## ........................ [įrašyti] |
| ## Pirkimo objekto aprašymas: |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | ## Techninė charakteristika | ## Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) ## (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė ## (PILDO TIEKĖJAS) |
| 1 | ## 2 | ## 3 |  | ## 4 |  |
| ## Gamtos mokslų/steam laboratorija |  |  |  |  |  |
| 6. | Mokytojo stalas – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti]. Nurodyti ar siūlomos prekės jau yra pagamintos/bus gaminamos: [nurodyti]; | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 6.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | ## 900x700x720 (±50mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 6.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos fenolio dervos ar lygiavertės medžiagos plokštės, turi būti mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamu laboratorijose; - Stalviršio storis ne mažesnis kaip 20 (±2mm); - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 50x30x1,5 mm, padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą; - Stalas turi būti su ne mažiau 1 šonine ir 1 galine uždanga, gaminama iš ne mažiau 20 (±2mm) storio, iš HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS. Kitos briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC/ABS briauna; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“. - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. - Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | - Stalo stalviršis pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamų laboratorijose[nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis , [nurodyti mm]; - Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nuodyti konkrečiai mm], padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas susideda iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos ([nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti mm]; - Kojelių reguliavimas tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą[nurodyti taip/ne]; - Stalas su [nurodyti vnt] šonine ir [nurodyti vnt] galine uždanga, gaminama iš [nurodyti mm] storio, iš [nurodyti medžiagiškumą] medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą] briaunomis. Kitos briaunos su [nurodyti mm] storio [nurodyti medžiagiškumą]briauna; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“.[nurodyti taip/ne]. - Tiekėjas su pasiūlymu [nurodyti pateiks/nepateiks]tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. [nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] | ## ........................ [įrašyti] |
| 7. | Demonstracinis stalas – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti]. Nurodyti ar siūlomos prekės jau yra pagamintos/bus gaminamos: [nurodyti]; | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 7.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | ## 1400x700x900 (±50mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 7.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos fenolio dervos ar lygiavertės medžiagos plokštės, turi būti mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamu laboratorijose; - Stalviršio storis ne mažesnis kaip 20 (±2mm); - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 50x30x1,5 mm, padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą; - Po stalviršiu per visą ilgį turi būti pakabinamas blokas iš spintelės ir stalčių bloko; - Stalčių blokas turi būti su 4/5stalčiais, plotis 500±20 mm. Spintelė su ne mažiau 1 lentyna viduje ir 2 durelėmis; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš LMDP/HPL, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 15 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš LMDP/HPL, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 20 (±2mm) storio; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS. Kitos briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC/ABS briauna; - Stalas turi būti su ne mažiau 1 šonine ir galine uždanga, gaminama iš ne mažiau 20 (±2mm) storio, iš HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS. Kitos briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC/ABS briauna; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“. - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. - Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | - Stalo stalviršis pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamų laboratorijose[nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis[nurodyti mm]; - Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš, [nurodyti medžiagiškumą], [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nuodyti konkrečiai mm], padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas susideda iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti taip/ne]; - Kojelių reguliavimas tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą[nurodyti taip/ne]; - Po stalviršiu per visą ilgį pakabinamas blokas iš spintelės ir stalčių bloko [nurodyti taip/ne] - Stalčių blokas su stalčiais[nurodyti kiekį], plotis[nurodyti mm]. Spintelė su [nurodyti kiekį] lentyna viduje ir [nurodyti kiekį] durelėmis; - Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu[nurodyti taip/ne]; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais[nurodyti taip/ne]; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš [nurodyti medžiagiškumą]medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė [nurodyti mm]storio; - Leistina stalčiaus apkrova – [nurodyti kg.]; - Kiekvieno stalčiaus priekis lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą[nurodyti taip/ne]; - Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno[nurodyti taip/ne]; - Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą], abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė –[nurodyti mm] storio; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą] briaunomis. Kitos briaunos su [nurodyti mm] storio [nurodyti medžiagiškumą]briauna; - Stalas su [nurodyti kiekį] šonine ir galine uždanga, gaminama iš [nurodyti mm] storio, iš [nurodyti medžiagiškumą]; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą] briaunomis. Kitos briaunos su [nurodyti mm] storio [nurodyti medžiagiškumą]briauna; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“. [nurodyti taip/ne]. - Tiekėjas su pasiūlymu [nurodyti pateiks/nepateiks]tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. [nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] | ## ........................ [įrašyti] |
| 8. | Pastatomų/pakabinamų spintelių komplektas – 1 kompl. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 8.1. | Matmenys (Plotis x Aukštis, mm) |  | ## 6200x2100mm (±100mm). | ## Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 8.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Spintelių komplektas pagamintas iš pastatomų ir pakabinamų spintelių; Pastatomų spintelių komplektas – susideda iš pastatomos spintos (skirtos sumontuotam boileriui. Tiekėjas turės pritaikyti spintelę pagal vandens šildytuvą . Vandens šildytuvo preliminarūs išmatavimai 500x500x1070 mm) , matmenys (PxGxA)-600x600x2100mm (±50mm), bei 7-8 pastatomų spintelių bloko (PxGxA)-5600x600x910mm (±50mm); - Pastatomų spintelių stalviršis, be pastatomos spintos turi būti pagamintas iš vientisos fenolio dervos plokštės, turi būti mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamu laboratorijose; - Stalviršio storis ne mažiau kaip 20 (±2mm); - Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija - Spintelės montuojamos ant grindjuostės; - Spintelės grindjuostė turi būti tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparių medžiagų; - Grindjuostės aukštis – 100±10mm; - Grindjuostės spalva - tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvą turi suderinti su Perkančiąją organizacija. - Spintelių bloke turi būti – ne mažiau 4 spintelės su stalčiais, ne mažiau 3 spintelės skirtos polipropileninėms 400x400x250(±50 mm) plautuvėms, likusi spintelė/ės – su durelėmis už kurių ne mažiau 1 lentyna; - Prie kiekvienos plautuvės turi būti komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis vandens maišytuvas, su G 3/8 arba G1/2 sriegiu ir su instaliuotu vandens aeratoriumi, čiaupo galas turi būti vertikalus plautuvės paviršiui ir ne mažesniame nei 550 mm aukštyje, čiaupo galas turi būti ties plautuvės viduriu, čiaupas turi būti sukinėjamas, čiaupas turi būti padengtas korozijai ir karščiui atsparia danga, spalva pasirinktinai (spalva derinama su Perkančiąja organizacija prieš vykdant užsakymą); - Pakabinamų spintelių komplektas - 7-8 pakabinamų spintelių blokas (PxGxA)-5600x320x600mm (±50mm); - Spintelių bloke turi būti – ne mažiau 2 atviros spintelės su ne mažiau 1 lentyna, likusios spintelės – su durelėmis už kurių ne mažiau 1-2 lentynos; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu; - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš HPL/LMDP, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu/HPL, plokštė – ne mažiau kaip 20 (±2mm) mm storio; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS. Kitos briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC/ABS briauna; - Spalva – tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | - Spintelių komplektas pagamintas iš pastatomų ir pakabinamų spintelių[nurodyti taip/ne];Pastatomų spintelių komplektas – susideda iš pastatomos spintos (skirtos sumontuotam boileriui. Tiekėjas turės pritaikyti spintelę pagal vandens šildytuvą.) [nurodyti taip/ne], spintelių matmenys [nurodyti PxGxA mm]; bei [nurodyti - vnt] pastatomų spintelių bloko [nurodyti PxGxA mm]; - Pastatomų spintelių stalviršis be pastatomos spintos pagamintas iš vientisos fenolio dervos plokštės, mechaniškai ir chemiškai atsparus, daugeliui cheminių medžiagų naudojamu laboratorijose [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis [nurodyti - mm]; - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] - Spintelės montuojamos ant grindjuostės [nurodyti taip/ne]; - Spintelės grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparių medžiagų. [nurodyti taip/ne]; - Grindjuostės aukštis – [nurodyti - mm]; - Grindjuostės spalva - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija [nurodyti taip/ ne] ; - Spintelių bloke turi būti – [nurodyti kiekį] spintelės su stalčiais, [nurodyti kiekį] spintelės skirtos polipropileninėms [nurodyti - mm]plautuvėms, likusi spintelė/ės – su durelėmis už kurių [nurodyti kiekį] lentyna; - Prie kiekvienos plautuvės yra komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis vandens maišytuvas[nurodyti taip/ne]su [nurodyti konkrečiai]sriegiu ir su instaliuotu vandens aeratoriumi[nurodyti taip/ne], čiaupo galas yra vertikalus plautuvės paviršiui ir [nurodyti - mm] aukštyje, čiaupo galas yra ties plautuvės viduriu, čiaupas yra sukinėjamas, čiaupas yra padengtas korozijai ir karščiui atsparia danga, spalva derinama su Perkančiąja organizacija [nurodyti taip/ ne] - Pakabinamų spintelių komplektas - [nurodyti - vnt]; pakabinamų spintelių blokas [nurodyti PxGxA mm]; - Spintelių bloke yra – [nurodyti kiekį] atviros spintelės su [nurodyti kiekį] lentyna, likusios spintelės – su durelėmis už kurių [nurodyti kiekį] lentynos; - Lentynos laikikliai neleidžia jos ištraukti į priekį [nurodyti taip/ne] - Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles [nurodyti - ] kampu; - Durelių rankenėlės yra kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno[nurodyti taip/ne]; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagą] medžiagos, abiejose pusėse dengtos [nurodyti ] plokšte - nurodyti - mm storio]; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą] briaunomis. Kitos briaunos su [nurodyti mm] storio [nurodyti medžiagiškumą]briauna; - Spalva – derinama su Perkančiąja organizacija [nurodyti taip/ ne]. | ## ........................ [įrašyti] |
| 9 | Traukos spinta – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 9.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | ## 1000x700x2150mm (±100mm). | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 9.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Traukos spinta, be jungimo prie oro ištraukimo sistemos; - Turi būti komplektuojama su filtrais pavojingų medžiagų, ištraukimui ir oro valymui; - Traukos spintoje sumontuota oro srauto monitoringo sistema su valdymo pulteliu pagal LST EN 14175 standartą arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - Traukos spinta pagaminta iš apatinės ir viršutinės dalies; - Apatinės dalies matmenys (PxGxA)- 1000x650x875 (±50mm), konstruojama be lentynų ir pertvarų, su dvejomis durelėmis; - Viršutinė dalis matmenys (PxGxA)-1000x650x1230 (±50mm). Fasadas su 4 mm grūdintu stiklu, pasistumiančiu į viršų. Iš šonų gali būti formuojami papildomi langai iš 4 mm grūdinto stiklo; - Spintos viršuje montuojamas ventiliatorius matmenys preliminariai (AxG) - 200x200mm, skersmuo ne mažiau 145mm, ne mažiau 20W galingumo, 230V įtampa, 280m3/h našumo; - Spintos korpusas pagamintas iš ne mažiau 20 (±2mm) LMDP. Spintos stalviršis pagamintas iš ne mažiau 38mm storio plokštės, dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL), fasadai gaminami iš ne mažiau 18mm HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS, nematomos briaunos ne mažiau 0,8mm PVC/ABS; - Durelių lankstai – Blum tipo arba lygiavertis – su švelniu uždarymu; - Rankenėles turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno - Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“. - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. | - Traukos spinta, be jungimo prie oro ištraukimo sistemos[nurodyti taip/ne]; - Komplektuojama su filtrais pavojingų medžiagų, ištraukimui ir oro valymui[nurodyti taip/ne]; - Traukos spintoje sumontuota oro srauto monitoringo sistema su valdymo pulteliu[nurodyti taip/ne] pagal [nurodyti standartą] reikalavimus; - Traukos spinta pagaminta iš apatinės ir viršutinės dalies [nurodyti taip/ne]; - Apatinės dalies matmenys [nurodyti PxGxA mm], konstruojama be lentynų ir pertvarų, su dvejomis durelėmis [nurodyti– taip/ne]; - Viršutinė dalis matmenys [nurodyti PxGxA mm]. Fasadas su [nurodyti - mm] grūdintu stiklu, pasistumiančiu į viršų. Iš šonų gali būti formuojami papildomi langai iš 4 mm grūdinto stiklo [nurodyti taip/ne]; - Spintos viršuje montuojamas ventiliatorius matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai mm], skersmuo [nurodyti - mm], [nurodyti - W] galingumo, [nurodyti - V] įtampa, [nurodyti - m3/h] našumo; - Spintos korpusas pagamintas iš [nurodyti - mm], LMDP. Spintos stalviršis pagamintas iš [nurodyti - mm], storio plokštės, dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL) fasadai gaminami iš [nurodyti - mm], [nurodyti medžiagiškumą] medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti - mm], [nurodyti medžiagiškumą], nematomos briaunos [nurodyti - mm] [nurodyti medžiagiškumą]; - Durelių lankstai – [nurodyti konkrečiai]– su švelniu uždarymu; - Rankenėles kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ne]. - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija [nurodyti taip/ ne] - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“ [nurodyti taip/ne]. - Tiekėjas su pasiūlymu [nurodyti pateiks/nepateiks]tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. [nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. | ## ........................ [įrašyti] |
| 10 | Spinta su vieta ekranui – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 10.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | 3000x320x2400mm (±100mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 10.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Spinta iš 3 dalių; - Šoninės 1 ir 3 dalys – spintos, kurių matmenys (PxGxA)-500x320x2400mm (±100mm), su dvejomis durelėmis kiekviena – apatinės turės būti viename lygmenyje su antros dalies spintele, viršutinės durys dengia likusią spintos dalį; - Spintos su ne mažiau 5 lentynomis viduje; - Vidurinę dalį sudaro: - Apatinė dalis - (PxGxA)-2000x320x600mm (±50mm), iš 3 pastatomų spintelių bloko, su bendru stalviršiu. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir ne mažiau 1 lentyną; - Viršutinė dalis - (PxGxA)-2000x320x500mm (±50mm), iš 3 montuojamų tarp 1 ir 3 dalies spintelių bloko. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir ne mažiau 1 lentyną; - Spintos korpusas pagamintas iš ne mažiau 20 (±2mm) LMDP/HPL, fasadai gaminami iš ne mažiau 18mm HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS, nematomos briaunos ne mažiau 0,8mm PVC/ABS; - Durelių lankstai – Blum tipo arba lygiavertis – su švelniu uždarymu; - Rankenėles turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintos su reguliuojamo aukščio kojelėmis – paviršiaus nelygumams išlyginti; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 14073-3:2004 Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 3 dalis. Bandymo metodai konstrukcijos stabilumui ir stiprumui nustatyti LST EN 14074:2004 Įstaigų baldai. Stalai, rašomieji stalai ir korpusiniai baldai. Bandymo metodai judamųjų dalių stiprumui ir ilgaamžiškumui nustatyti standartų reikalavimais - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini; - Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | - Spinta iš 3 dalių; - Šoninės 1 ir 3 dalys – spintos, kurių matmenys [nurodyti PxGxA mm], su dvejomis durelėmis kiekviena – apatinės turės būti viename lygmenyje su antros dalies spintele, viršutinės durys dengia likusią spintos dalį [nurodyti taip/ne]; - Spintos su [nurodyti vnt] lentynomis viduje; - Vidurinę dalį sudaro: - Apatinė dalis - [nurodyti PxGxA mm], iš 3 pastatomų spintelių bloko, su bendru stalviršiu[nurodyti taip/ne]. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir [nurodyti vnt] lentyną; - Viršutinė dalis - [nurodyti PxGxA mm], iš 3 montuojamų tarp 1 ir 3 dalies spintelių bloko[nurodyti taip/ne]. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir ne mažiau 1 lentyną[nurodyti taip/ne]; - Spintos korpusas pagamintas iš [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą], fasadai gaminami iš [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą]medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą], nematomos briaunos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą]; - Durelių lankstai – [nurodyti konkrečiai]– su švelniu uždarymu; - Rankenėles turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno[nurodyti taip/ne]; - Spintos su reguliuojamo aukščio kojelėmis – paviršiaus nelygumams išlyginti[nurodyti taip/ne]; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 14073-3:2004 Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 3 dalis. Bandymo metodai konstrukcijos stabilumui ir stiprumui nustatyti LST EN 14074:2004 Įstaigų baldai. Stalai, rašomieji stalai ir korpusiniai baldai. Bandymo metodai judamųjų dalių stiprumui ir ilgaamžiškumui nustatyti standartų reikalavimais [nurodyti taip/ne]. - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus[nurodyti pateiks/nepateiks]. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos[nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini; - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] | ## ........................ [įrašyti] |
| 11 | Spinta nišoje – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 11.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | 2010x520x3000mm (±100mm). | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm]. | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 11.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Spinta iš 3 dalių; - Šoninės 1 ir 3 dalys – spintos su antresolėmis, spintų matmenys (PxGxA)-660x520x2400mm (±100mm), su dvejomis durelėmis – su ne mažiau 5 lentynomis viduje; - Antresolės matmenys (PxGxA)-660x520x600mm (±100mm), su dvejomis durelėmis – su ne mažiau 2 lentynomis viduje; - Vidurinė dalis - spinta su antresolėmis, spintos matmenys (PxGxA)-660x520x2400mm (±100mm), su keturiomis durelėmis – su ne mažiau 5 lentynomis viduje; - Antresolės matmenys (PxGxA)-660x520x600mm (±100mm), su dvejomis durelėmis – su ne mažiau 2 lentynomis viduje; - Spintos korpusas pagamintas iš ne mažiau 20 (±2mm) LMDP/HPL, fasadai gaminami iš ne mažiau 18mm HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS, nematomos briaunos ne mažiau 0,8mm PVC/ABS; - Durelių lankstai – Blum tipo arba lygiavertis – su švelniu uždarymu; - Rankenėles turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintos su reguliuojamo aukščio kojelėmis – paviršiaus nelygumams išlyginti; - Spinta su rakinamomis durelėmis; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 14073-3:2004 Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 3 dalis. Bandymo metodai konstrukcijos stabilumui ir stiprumui nustatyti LST EN 14074:2004 Įstaigų baldai. Stalai, rašomieji stalai ir korpusiniai baldai. Bandymo metodai judamųjų dalių stiprumui ir ilgaamžiškumui nustatyti standartų reikalavimais - Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | - Spinta iš 3 dalių; - Šoninės 1 ir 3 dalys – spintos su antresolėmis, spintų matmenys [nurodyti PxGxA mm] su dvejomis durelėmis – su [nurodyti kiekį] lentynomis viduje; - Antresolės matmenys [nurodyti PxGxA mm] su dvejomis durelėmis – su [nurodyti kiekį] lentynomis viduje; - Vidurinė dalis - spinta su antresolėmis, spintos matmenys [nurodyti PxGxA mm] su keturiomis durelėmis – su [nurodyti kiekį] lentynomis viduje; - Antresolės matmenys [nurodyti PxGxA mm] su dvejomis durelėmis – su [nurodyti kiekį] lentynomis viduje; - Spintos korpusas pagamintas iš [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą], fasadai gaminami iš [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą]medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą], nematomos briaunos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą]; - Durelių lankstai – [nurodyti tipą]– su švelniu uždarymu; - Rankenėles turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno[nurodyti taip/ne]; - Spintos su reguliuojamo aukščio kojelėmis – paviršiaus nelygumams išlyginti[nurodyti taip/ne]; - Spinta su rakinamomis durelėmis[nurodyti taip/ne]; - Baldai gaminami vadovaujantis LST EN 14073-3:2004 Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 3 dalis. Bandymo metodai konstrukcijos stabilumui ir stiprumui nustatyti LST EN 14074:2004 Įstaigų baldai. Stalai, rašomieji stalai ir korpusiniai baldai. Bandymo metodai judamųjų dalių stiprumui ir ilgaamžiškumui nustatyti standartų reikalavimais [nurodyti taip/ne]. Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus[nurodyti pateiks/nepateiks]. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos[nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini; - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] | ## ........................ [įrašyti] |
| ## MAISTO GAMYBOS (Fab lab) KABINETAS |  |  |  |  |  |
| 12. | Virtuvės baldai – 1 kompl. Bendri virtuvės patalpos matmenys preliminariai (PxG)-5812x2659mm |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti]. Nurodyti ar siūlomos prekės jau yra pagamintos/bus gaminamos: [nurodyti]; | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 12.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | ## 5800x600x2700 (±100mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 12.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | Užsakovas pateiks buitinę techniką, kurią tiekėjas turės sumontuoti balduose, bei pajungti. 1. Virtuvė gaminama 3 dalių; - 1 dalies baldų ilgis 5800±100mm. Baldų komplektą sudaro: - Apatinė dalis – iš 7-8 pastatomų spintelių bloko, kurio matmenys (PxGxA)-5200x600x910mm (±100mm), ir kurį dengia bendras stalviršis, bei 1 pastatomos aukštos spintelės, kurios matmenys 600x600x2700mm(±100mm). Spintelių bloke turi būti – ne mažiau 1 spintelė su stalčiais, ne mažiau 1 spintelė skirta dvigubai įleidžiamai kriauklei ( kriauklės preliminarūs išmatavimai 1000x600mm), ne mažiau 2 spintelės 2 orkaitėms (orkaičių preliminarūs išmatavimai 600x570x600mm) su 2 kaitlentėmis ( kaitlenčių preliminarūs išmatavimai 590x520x40 mm) ,1 spintelė skirta indaplovei ( indaplovės preliminarūs išmatavimai 600x550x850 mm), bei 1 spintelė skirta skalbimo mašinai, skalbimo mašinos preliminarūs išmatavimai 590x540x810 mm), likusi spintelė/ės – su durelėmis už kurių ne mažiau 1 lentyna; - Aukštoje spintelėje bus sumontuotas vandens šildytuvas (vandens šildytuvo prelimanarūs išmatavimai 500x270x1070 Tiekėjas turės pritaikyti spintelę pagal vandens šildytuvą. - Viršutinė dalis – iš 7-8 pakabinamų spintelių bloko, kurio matmenys (PxGxA)- 5200x320x1300mm (±50mm). Spintelių bloke turi būti – ne mažiau 1 spintelė su rėmine indų džiovykla, ne mažiau 2 spintelės kuriose montuosis įmontuojami gartraukiai ( gartraukių preliminarūs išmatavimai 540x300x330) Likusios spintelės – su durelėmis už kurių ne mažiau 2 lentynos; - 2 dalies baldų ilgis 3600±100mm. Baldų komplektą sudaro: - Apatinė dalis – įmontuojamo šaldytuvo spinta , matmenys (PxGxA)-600x600x2100mm (±50mm), (šaldytuvo preliminarūs išmatavimai 540x550x1950x) bei 4-5 pastatomų spintelių blokas, kurio matmenys (PxGxA)-3000 (±100mm), x600x910mm (±50mm), kurį dengia bendras stalviršis. Spintelių bloke turi būti – ne mažiau 1 spintelė su stalčiais, ne mažiau 4 spintelės – su durelėmis už kurių ne mažiau 1 lentyna; - Pastatomų spintelių stalviršis, be pastatomos spintos turi būti pagamintas iš HPL Compact arba lygiavertė medžiaga; - Stalviršio storis ne mažiau kaip 12 (±2mm); - Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. - Spintelės montuojamos ant grindjuostės; - Spintelės grindjuostė turi būti tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparių medžiagų; - Grindjuostės aukštis – 100±10mm; - Grindjuostės spalva - tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. - Spintelės, kuriose bus stalčiai - bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo su švelniu uždarymu. Durelių lankstai – Blum tipo arba lygiavertis; - Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 90 kampu; - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš HPL/LMDP, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu/HPL, plokštė – ne mažiau kaip 20 (±2mm) mm storio; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS. Kitos briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC/ABS briauna; - Spalva – tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. - 3 dalies baldų ilgis 1350±100mm. Baldų komplektą sudaro: - Sujungimas tarp pirmos ir antros dalies – mobilus stalas( PxGxA)-750 (±100mm), x600x900mm. Stalas ant ne mažiau 4 ratukų, kurių ne mažiau 2 su stabdžiukais. Stalas su lentynėle; - Stalviršio storis ne mažiau kaip 12 (±2mm); - Spalva – tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | 1.Virtuvė gaminama 3 dalių[nurodyti taip/ne]; - 1 dalies baldų ilgis [nurodyti mm]; Baldų komplektą sudaro: - Apatinė dalis – iš [nurodyti vnt]pastatomų spintelių bloko, kurio matmenys [nurodyti PxGxA mm], ir kurį dengia bendras stalviršis, bei 1 pastatomos aukštos spintelės, kurios matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai mm] Spintelių bloke [nurodyti vnt] spintelė su stalčiais, [nurodyti vnt] spintelė skirta dvigubai įleidžiamai kriauklei, [nurodyti vnt] spintelės 2 orkaitėms su 2 kaitlentėmis, [nurodyti vnt] spintelė skirta indaplovei, bei [nurodyti vnt] spintelė skirta skalbimo mašinai, likusi spintelė/ės – su durelėmis už kurių [nurodyti vnt] lentyna; - Aukštoje spintelėje bus sumontuotas boileris. Tiekėjas turės pritaikyti spintelę pagal vandens šildytuvą. [nurodyti taip/ne]; - Viršutinė dalis – iš [nurodyti vnt] pakabinamų spintelių bloko, kurio matmenys [nurodyti PxGxA mm]. Spintelių bloke [nurodyti vnt] spintelė su rėmine indų džiovykla, [nurodyti vnt] spintelės kuriose montuosis įmontuojami gartraukiai. Likusios spintelės – su durelėmis už kurių [nurodyti vnt] lentynos; - 2 dalies baldų ilgis [nurodyti mm]. Baldų komplektą sudaro: - Apatinė dalis – įmontuojamo šaldytuvo spinta, matmenys [nurodyti PxGxA mm], bei [nurodyti vnt] pastatomų spintelių blokas, kurio matmenys [nurodyti PxGxA mm], kurį dengia bendras stalviršis. Spintelių bloke [nurodyti vnt] spintelė su stalčiais, [nurodyti vnt] spintelės – su durelėmis už kurių ne mažiau [nurodyti vnt] lentyna; - Pastatomų spintelių stalviršis be pastatomos spintos pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą]; - Stalviršio storis [nurodyti - mm]; - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] - Spintelės montuojamos ant grindjuostės [nurodyti taip/ne]; - Spintelės grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparių medžiagų. [nurodyti taip/ne]; - Grindjuostės aukštis – [nurodyti - mm]; - Grindjuostės spalva - derinama su Perkančiąja organizacija [nurodyti taip/ ne] - Spintelės, kuriose bus stalčiai - bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo su švelniu uždarymu[nurodyti - taip/ne]. Durelių lankstai – [nurodyti - tipą]; - Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles [nurodyti - ] kampu; - Durelių rankenėlės yra kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno[nurodyti taip/ne]; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagą] medžiagos, abiejose pusėse dengtos [nurodyti ] plokšte - nurodyti - mm storio]; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą] briaunomis. Kitos briaunos su [nurodyti mm] storio [nurodyti medžiagiškumą]briauna; - Spalva – derinama su Perkančiąja organizacija [nurodyti taip/ ne] - 3 dalies baldų ilgis [nurodyti mm]. Baldų komplektą sudaro: - Sujungimas tarp pirmos ir antros dalies – mobilus stalas[nurodyti PxGxA mm]. Stalas ant [nurodyti vnt] ratukų, kurių [nurodyti vnt] su stabdžiukais. Stalas su lentynėle [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis [nurodyti - mm]; - Spalva – derinama su Perkančiąja organizacija [nurodyti taip/ ne] | ## ........................ [įrašyti] |
| 13. | Spinta su vieta ekranui – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 13.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | 3000x320x2400mm (±100mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 13.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Spinta iš 3 dalių; - Šoninės 1 ir 3 dalys – spintos, kurių matmenys (PxGxA)-500x320x2400mm (±100mm), su dvejomis durelėmis kiekviena – apatinės turės būti viename lygmenyje su antros dalies spintele, viršutinės durys dengia likusią spintos dalį; - Spintos su ne mažiau 5 lentynomis viduje; - Vidurinę dalį sudaro: - Apatinė dalis - (PxGxA)-2000x320x600mm (±50mm), iš 3 pastatomų spintelių bloko, su bendru stalviršiu. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir ne mažiau 1 lentyną; - Viršutinė dalis - (PxGxA)-2000x320x500mm (±50mm), iš 3 montuojamų tarp 1 ir 3 dalies spintelių bloko. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir ne mažiau 1 lentyną; - Spintos korpusas pagamintas iš ne mažiau 20 (±2mm) LMDP/HPL, fasadai gaminami iš ne mažiau 18mm HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS, nematomos briaunos ne mažiau 0,8mm PVC/ABS; - Durelių lankstai – Blum tipo arba lygiavertis– su švelniu uždarymu; - Rankenėles turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintos su reguliuojamo aukščio kojelėmis – paviršiaus nelygumams išlyginti; - Baldai gaminami vadovaujantis - LST EN 14073-3:2004 Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 3 dalis. Bandymo metodai konstrukcijos stabilumui ir stiprumui nustatyti LST EN 14074:2004 Įstaigų baldai. Stalai, rašomieji stalai ir korpusiniai baldai. Bandymo metodai judamųjų dalių stiprumui ir ilgaamžiškumui nustatyti standartų reikalavimais. - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini; - Spalva- tiekėjas prieš vykdant užsakymą spalvas turi suderinti su Perkančiąją organizacija. | - Spinta iš 3 dalių; - Šoninės 1 ir 3 dalys – spintos, kurių matmenys [nurodyti PxGxA mm], su dvejomis durelėmis kiekviena – apatinės turės būti viename lygmenyje su antros dalies spintele, viršutinės durys dengia likusią spintos dalį [nurodyti taip/ne]; - Spintos su [nurodyti vnt] lentynomis viduje; - Vidurinę dalį sudaro: - Apatinė dalis - [nurodyti PxGxA mm], iš 3 pastatomų spintelių bloko, su bendru stalviršiu[nurodyti taip/ne]. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir [nurodyti vnt] lentyną; - Viršutinė dalis - [nurodyti PxGxA mm], iš 3 montuojamų tarp 1 ir 3 dalies spintelių bloko[nurodyti taip/ne]. Kiekviena spintelė su 2 durelėmis ir už jų po statinį dėl tvirtumo ir ne mažiau 1 lentyną[nurodyti taip/ne]; - Spintos korpusas pagamintas iš [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą], fasadai gaminami iš [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą]medžiagos; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą], nematomos briaunos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą]; - Durelių lankstai – [nurodyti tipą]– su švelniu uždarymu; - Rankenėles turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno[nurodyti taip/ne]; - Spintos su reguliuojamo aukščio kojelėmis – paviršiaus nelygumams išlyginti[nurodyti taip/ne]; - Baldai gaminami vadovaujantis - LST EN 14073-3:2004 Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 3 dalis. Bandymo metodai konstrukcijos stabilumui ir stiprumui nustatyti LST EN 14074:2004 Įstaigų baldai. Stalai, rašomieji stalai ir korpusiniai baldai. Bandymo metodai judamųjų dalių stiprumui ir ilgaamžiškumui nustatyti standartų reikalavimais [nurodyti taip/ne]. - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus[nurodyti pateiks/nepateiks]. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos[nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini; - Spalva derinama su Perkančiąja organizacija - [nurodyti taip/ ne] | ## ........................ [įrašyti] |
| 14. | Mokytojo stalas – 1 vnt. |  |  | ## Gamintojas: [nurodyti]. Nurodyti ar siūlomos prekės jau yra pagamintos/bus gaminamos: [nurodyti]; | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 14.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | ## 1300x600x720 (±50mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ ## [įrašyti] |
| 14.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  | - Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažesnis kaip 20 (±2mm); - Metalinis karkasas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 40x20x1,5 mm, padengto milteliniu būdu; - Metalinis karkasas turi susidėti iš rėmo ir prie jo pritvirtintų 4 kojų. - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki ne mažiau 20 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą; - Stalas turi būti su ne mažiau 1 galine uždanga, gaminama iš ne mažiau 20 (±2mm) storio, iš HPL/LMDP arba lygiavertės medžiagos; - Stalas su stalčių bloku, kuris turi būti su 3/4stalčiais, bloko plotis 500±20 mm; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš LMDP/HPL, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 15 kg.; - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš LMDP/HPL, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 20 (±2mm) storio; - Matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2mm PVC/ABS. Kitos briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC/ABS briauna; - Baldai gaminami vadovaujantis EN 527 Įstaigų baldai. Darbo ir rašomieji stalai. 1 dalis, EN1730 Buities baldai. Stalai. Stiprumo, ilgaamžiškumo ir pastovumo nustatymo bandymų metodai standartų reikalavimais. - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. | - Stalo stalviršis pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą]; - Stalviršio storis, [nurodyti mm]; - Metalinis karkasas pagamintas [nurodyti medžiagiškumą], [nurodyti mm]padengto milteliniu būdu; - Metalinis karkasas turi susidėti iš rėmo ir prie jo pritvirtintų 4 kojų [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti mm]; - Kojelių reguliavimas tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą[nurodyti taip/ne]; - Stalas su [nurodyti vnt] galine uždanga, gaminama iš [nurodyti mm] storio, iš [nurodyti medžiagiškumą] medžiagos; - Stalas su stalčių bloku, kuris turi [nurodyti kiekį] stalčius, bloko plotis[nurodyti mm]; - Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu[nurodyti taip/ne]; - Stalčiau dugnas, ir galinė dalis pagaminti iš [nurodyti medžiagiškumą]medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos/HPL laminatu, plokštė [nurodyti mm]storio; - Leistina stalčiaus apkrova – [nurodyti kg.]; - Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno[nurodyti taip/ne]; - Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą], abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė –[nurodyti mm] storio; - Matomos briaunos kantuojamos [nurodyti mm] [nurodyti medžiagiškumą] briaunomis. Kitos briaunos su [nurodyti mm] storio [nurodyti medžiagiškumą]briauna; - Baldai gaminami vadovaujantis EN 527, EN1730 standartų reikalavimais[nurodyti taip/ne]. - Tiekėjas su pasiūlymu [nurodyti pateiks/nepateiks]tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. [nurodyti taip/ne]. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini. | ## ........................ [įrašyti] |

Reikalavimai, keliami pirkimo objektui

Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“: Tvarkos aprašo VII skyrius 7 p. (baldai) ,,7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.” Galimi atitiktį įrodantys dokumentai. Tiekėjas patiekdamas prekes Perkančiajai organizacijai, turi pateikti: 7.1 punktui: a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.2. punktui: a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.3. punktui: a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.4. punktui: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Bendrieji reikalavimai

1.Gaminami baldai turi būti pristatyti ir sumontuoti Mokyklos g.3, Klaipėda, LT91265. 2. Visos siūlomos prekės turi atitikti šioje specifikacijoje pateikiamus minimalius reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčias Prekes, atitinkančias nustatytus minimalius reikalavimus. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį. 2.Gaminami baldai turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytų standartų reikalavimus(standartai pateikiami kartu su šioje techninėje specifikacijoje nurodytais baldais, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus) 3. Į pasiūlymo galutinę kainą turi būti įtrauktos ir techninėje specifikacijoje nepaminėtos priemones (techninė įranga, rišamosios, fiksuojančios medžiagos ir pan.), reikalingos baldų sumontavimui. 4. Galimybė rinktis spintelių, spintų rankenėlių bei dekoratyvinių plokščių spalvą prieš vykdant užsakymą (pateikiamas spalvų katalogas). 5. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomų prekių tikslius aprašymus. 6. Baldų pristatymo ir surinkimo paslauga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. 7. Pirkėjo įsigyta montuojama įranga privalo būti sumontuota į pagamintus baldus, o montavimo darbų kaina turi būti įskaičiuota į pateikiamo pasiūlymo kainą. 8. Garantija visiems baldams ne mažiau kaip 2 metai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, kokybės, prekių gamybos kokybės, o taip pat montavimo darbų kokybės garantiją. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija turi galioti visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms. Garantiniu laikotarpiu Perkančiajai organizacijai pranešus apie nekokybišką prekę, Tiekėjas privalo ją pakeisti į kokybišką ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo gauto el. paštu) pranešimo. 9. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų. 10. Visi pavojingi baldų kampai turi būti užapvalinti (derinti su Perkančiąją organizacija). 11. Galutiniai baldų matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. Tiekėjas, prieš gamindamas baldus, turi pasitikslinti patalpų matmenis vietoje – objekte, kad pagaminti baldai būtų tinkamų matmenų. Pastaba: į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: baldų gamyba, pristatymas, sumontavimas adresu: Mokyklos g. 3, Klaipėda

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės  atitiks nustatytus reikalavimus.

| Užpildytą Techninę specifikaciją pasirašo Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |