TVIRTINU:

Varėnos rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Vilma Miškinienė

2025 m. gegužės ___ d.

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

| - STATYTOJAS: | - Varėnos rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111104834 |
| --- | --- |
| - UŽSAKOVAS: | - Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773873 |
| - RANGOVAS | - Viešojo pirkimo būdu parinkta įmonė |
| - OBJEKTO pavadinimas: | Vietinės reikšmės kelias Nr. Mat-40 Urkionys–Mielupiai–Pamerkiai, privažiavimas prie Urkonių k. kapinių, Urkionių k. Samanų g. (MatUrk1), vietinės reikšmės kelias Nr. Mat-57v Privažiavimai Urkionių k. |
| - Statinių grupė | - Susisiekimo komunikacijos (Ds kategorijos gatvė, Iv ir IIIv vietinės reikšmės keliai |
| - Statinio kategorija: | - Neypatingieji statiniai, nesudėtingi statiniai |
| - REIKALAVIMAI PAPRASTOJO REMONTO DARBAMS | 7.1 Rangovas prieš vykdydamas paprastojo remonto darbus turi parengti ir su užsakovu suderinti paprastojo remonto aprašą. Aprašui rengti turi būti naudojama topografine nuotrauka su sužymėtomis sklypų ribomis, topografinę nuotrauką pasirengia rangovas. Apraše turi būti pridėtas kelio skersinis profilis. 7.2. Vietinės reikšmės kelio Mat-40 Urkionys–Mielupiai–Pamerkiai ruože (apie 338 m) turi būti atlikti šie darbai: 7.2.1. hidrauliniais rišikliais ir jonų gerinančiais priedais surištas grunto pagrindas 30 cm storio; 7.2.2. įrengtas 15 cm storio skaldos sluoksnis; 7.2.3. įrengta 3,5 m pločio asfaltbetonio danga iš 6 cm storio asfaltbetonio mišinio AC 16 PD; 7.2.4. įrengti kelkraščiai iš abiejų pusių po 1 m iš skaldos (85 proc. skalda 0/32 ir 15 proc. gruntas). 7.3. Privažiavime prie Urkionių k. kapinių turi būti atlikti šie darbai: 7.3.1. nuimtas augalinis sluoksnis; 7.3.2. hidrauliniais rišikliais ir jonų gerinančiais priedais surištas grunto pagrindas 30 cm storio; 7.3.2. įrengtas 15 cm storio skaldos sluoksnis; 7.3.3. įrengta 5,5 m pločio asfaltbetonio danga iš 6 cm storio asfaltbetonio mišinio AC 16 PD iki kapinių vartų (apie 20 m ilgio); 7.3.4. iš privažiavimo abiejų pusių įrengtos po 4 automobilių stovėjimo vietos iš asfaltbetonio dangos (90 kv.m); 7.3.5. įrengti kelkraščiai iš abiejų pusių po 1 m iš žvyro. 7.4. Urkionių k. Samanų g. (MatUrk1) I ruože (apie 709 m) turi būti atlikti šie darbai: 7.4.1. nuimtas augalinis sluoksnis; 7.4.2. hidrauliniais rišikliais ir jonų gerinančiais priedais surištas grunto pagrindas 30 cm storio; 7.4.3. įrengtas 15 cm storio skaldos sluoksnis; 7.4.4. įrengta 3,5 m pločio asfaltbetonio danga iš 6 cm storio asfaltbetonio mišinio AC 16 PD; 7.4.5. įrengti kelkraščiai iš abiejų pusių po 1 m (kur netelpame siaurinami iki 0,5 m) iš žvyro; 7.4.6. įrengti grioviai vandens nuvedimui. 7.5. Urkionių k. Samanų g. (MatUrk1) II ruože (apie 120 m) turi būti atlikti šie darbai 7.5.1. nuimtas augalinis sluoksnis; 7.5.2. hidrauliniais rišikliais ir jonų gerinančiais priedais surištas grunto pagrindas 30 cm storio; 7.5.3. įrengtas 15 cm storio skaldos sluoksnis; 7.5.4. įrengta 3,5 m pločio asfaltbetonio danga iš 6 cm storio asfaltbetonio mišinio AC 16 PD; 7.5.5. įrengti „gulintis“ kelio bortai vienšlaitės dangos vidinėje pusėje; 7.5.6. įrengtas kelkraštis 0,5-1,0 m pločio iš skaldos (85 proc. skalda 0/32 ir 15 proc. gruntas). 7.6. Vietinės reikšmės kelio Mat-57v Privažiavimai prie Urkionių ruože (apie 497 m) turi būti atlikti šie darbai: 7.6.1. Pašalinami menkaverčiai medžių ir krūmai iš kelio juostos ribos; 7.6.2. nuimtas augalinis sluoksnis 7.6.3. hidrauliniais rišikliais ir jonų gerinančiais priedais surištas grunto pagrindas 30 cm storio; 7.6.4. įrengtas 15 cm storio skaldos sluoksnis; 7.6.5. įrengta 3,5 m pločio asfaltbetonio danga iš 6 cm storio asfaltbetonio mišinio AC 16 PD; 7.6.6. įrengti kelkraščiai iš abiejų pusių po 1 m iš žvyro. |
| - STATINIO APRAŠO EKSPERTIZĖ | Nebus atliekama |
| - KELIŲ SAUGUMO AUDITAS | Nebus atliekamas |

Parengė:

Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas 			Algirdas Latvys

Suderinta:

Matuizų seniūnas				                  Mindaugas Matuiza

Turto valdymo skyriaus vedėjas 			                   Egidijus Zaleskis

Vietinės reikšmės kelio Mat-40 Urkionys–Mielupiai–Pamerkiai paprastojo remonto darbų schema

Privažiavimo prie Urkionių k. kapinių remonto schema

Urkionių k. Samanų g. (MatUrk1) paprastojo remonto darbų schema

Vietinės reikšmės kelio Nr. Mat-57v Privažiavimai Urkionių k. paprastojo remonto darbų schema