Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
Pirkimų skyrius

| Suinteresuotiems tiekėjams | 2025-05-28 Nr. 2025-PASIR-548 |  |
| --- | --- | --- |
| CVP IS susirašinėjimo priemonėmis |  |  |
| Dėl atsakymų pateikimo po atliktos rinkos konsultacijos Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – perkančioji organizacija) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje vykdė Automobilių eismo stebėjimo sistemos diegimo ir priežiūros paslaugų rinkos konsultaciją, kurios metu buvo gauti tiekėjų pastebėjimai (siūlymai). Atsižvelgiant į tai, žemiau pateikiame atsakymus į minėtus pastebėjimus (siūlymus): Eil. Nr.; Gautas klausimas; Perkančiosios organizacijos atsakymas. 1.; TS 1.4 p. nurodoma, kad Pirkėjas Tiekėjui pateiks SIM korteles, pabrėžiame, kad yra reikalingas 5G SIM kortelės.; Perkančioji organizacija pakoreguos techninės specifikacijos 1.4 p. ir išdėstys jį taip: "Sistema turi būti tinkama sąveikauti tarp skirtingų jos dalių belaidžiu ryšiu. Pirkėjas Tiekėjui pateiks 5G ryšio SIM korteles palaikančias uždaro tinklo technologiją (APN – angl. „Access point name“ su vidiniais IP adresais. turimo operatoriaus uždaro tinklo technologiją. Tiekėjas turės užtikrinti techninės įrangos ir kitų sistemos dalių komunikaciją bevieliu ryšiu, atlikti ryšių sukonfigūravimą, derinimą.". 2.; TS 1.6 p. nurodoma, kad turi būti įdiegta integracija su AB „Regitra“ kelių transporto priemonių registro duomenų baze per API. Kainos įvertinimui būtina kartu su pirkimo dokumentais pateikti ir nurodoma API.; Perkančioji organizacija iki pirkimo paskelbimo papildomai įvertins galimybes pateikti informaciją integracijai su AB „Regitra“ per API. Tokios informacijos suteikti pirkimo paskelbimo metu negalint, Perkančioji organizacija Tiekėjui suteiks reikiamus įgaliojimus atstovavimui su AB "Regitra". Tiekėjas įvertinęs savo siūlomą sistemą galės pateikti tinkamiausią sprendinį įgyvendinant techninėje specifikacijoje numatytų duomenų apsikeitimą, pasirenkant API arba Web service sąsają.. 3.; TS 1.20 punkte su jo papunkčiais yra pateikiami reikalavimai „Sistemos veikimo audito moduliui“, kuris iš esmės yra skirtas patikrinti teisingai nuskaitytų valstybinis numerių procentui. Tokio modulio naudojimas ir rankinis sistemos tikslumo tikrinimo metodas yra pasenęs ir neefektyvus. Kiekvienas toks tikrinimas reikalauja didelių žmogiškųjų resursų ir „buko“ darbo valandų, peržiūrint numerius. Esminis šio modulio tikslas įsitikinti, kad siūlomos sistemos numerių nuskaitymo tikslumas yra toks koks yra reikalaujamas TS 1.11 ir 1.12 punktuose. Atsižvelgiant į šią problematiką sistemų valdytojai vis dažniau nebereikalauja tokių didelių žmogiškųjų resursų reikalaujančių „tikrinimo modulių“, tačiau prašo, kad numerių nuskaitymo sistema būtų sertifikuota ir jos tikslumas patvirtintas nepriklausomos laboratorijos. Tipiniai tokie reikalavimai yra: „Savarankiškai arba tarptautiniu mastu nepripažintų laboratorijų išduoti sertifikatai nepriimami.Transporto priemonės valstybinio numerio nuskaitymo procesas turi būti sertifikuotas akredituotoje laboratorijoje ir užtikrinti: 95 proc. numerių nuskaitymo tikslumą. Laimėjęs rangovas turi pateikti oficialų akredituotos laboratorijos išduotą bandymo sertifikatą, patvirtinantį įrangos nuskaitymo ir aptikimo patikimumą realiomis eksploatavimo sąlygomis, kurias nustato sertifikavimo laboratorija.“ Siūlomo konkurso metu leisti tiekėjams pasirinkti arba įdiegti TS 1.20 punkte reikalaujamą Sistemos veikimo audito modulį arba pateikti nepriklausomos laboratorijos išduotą sertifikatą patvirtinantį siūlomo sistemos numerių atpažinimo tikslumą.; Perkančioji organizacija nepanaikins reikalavimų numatytų techninės specifikacijos 1.20 punkte. Audito modulio naudojimas apims ne vien sistemos priėmimo laikotarpį, tačiau ir eksploatacijos laikotarpį, kuriame Perkančioji organizacija numato sistemos veikimo tikrinimo mechanizmą.. 4.; TS 2.8 p. nurodoma, kad VDAP dalyje turi būti funkcionalumas atlikti pilną ir/arba dalinę transporto priemonių numerių paiešką pagal pasirenkamus laukus. Prašom patikslinti ar Perkančiajai organizacijai būtų priimtina, jei Sistema atliktų paieška pagal visus išvardintus kriterijus išskyrus „valstybę, kurioje registruota transporto priemonė“, nes toks funkcionalumas nėra įgyvendintas tiekėjo sistemoje.; Perkančioji organizacija patikslina, kad nekeis techninės specifikacijos 2.8 p., visi nurodyti paieškos būdai turės būti išpildyti VDAP dalyje.. 5.; TS 2.13.13 p. nurodoma, kad jeigu greitis mažesnis nei 10 km/val. sistemoje turi būti atvaizduojama reikšmė „<10“. Prašoma leisti siūlyti sistemą, kuri geba rodyti ir konkretų transporto greitį, pavyzdžiui 5 km/val., ar 7 km/val. ir t.t.; Perkančioji organizacija pakoreguos techninės specifikacijos 2.13.13 p. ir jį išdėstys taip: „Transporto priemonės judėjimo greitis (jeigu greitis mažesnis nei 10 km/val. sistemoje turi būti atvaizduojama reikšmė „<10“ arba tikslus, užfiksuotas mažesnis greitis". 6.; TS 4.4 punkte nurodoma, kad Techninę įrangą turi sudaryti 2 vaizdo sensoriai ir abu jie turi būti po 5 MP. Šis reikalavimas yra perteklinis ir bereikalingai didinantis sistemos kainą. Perkančiosios organizacijos keliamiems tikslams įgyvendinti pilnai pakanka 3,2 MP. Prašome sušvelninti reikalavimą.; Perkančioji organizacija nekeis techninės specifikacijos 4.4 punkte nurodyto reikalavimo. Perkančioji organizacija 5 MP reikalavimą nustato kaip žemiausią kokybinę ribą, atsižvelgdama į įrangos veikimo sąlygas, fiksavimo kampus, fiksuojamą gatvės plotį ir atstumą nuo fiksavimo vietos.. 7.; TS 4.11 punkte ir jo papunkčiuose (nuo 4.11.1 iki 4.11.14) yra aprašomas labai specifiškas įrašymo įrenginys. Šis įrenginys yra perteklinis ir nebūtinas, dalis jam pateiktų reikalavimų prieštarauja kitiems TS esantiems reikalavimams. Dar dalis reikalavimų yra nereikalingi. Taip pat tokio įrenginio naudojimas yra ne racionalus sprendimas, ypač vertinant tai, kad įranga turi būti montuojama kultūros paveldo teritorijoje. Teikiame argumentus: a) TS 4.11.1 Nurodoma, kad šio įrašymo įrenginio paskirtis yra palaikyti lokalų duomenų saugojimą vidiniame diske, laikinam įrašų saugojimui. Iš kitų TS reikalavimų suprantama, kad ši funkcija yra reikalinga ryšio praradimo atveju. Šiai funkcijai įgyvendinti toks specifiškas įrenginys tam nebūtinas, nes reikalaujami duomenys gali būti saugomi kameros vidinėje atmintyje - SD arba SSD diske. b) Įrašus saugojimas ne vidinėje kameros atmintyje, o įrašymo įrenginyje prieštarauja TS 3.1.18 ir 3.1.19, kur nurodoma, kad vaizdo valdymo programinė įranga turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui. Taigi programinė įranga turi būti pritaikyta dirbti su vidine kameros atmintimi, tuo tarpu techniškai numatoma, kad laikini vaizdo įrašai turi būti saugojami atskiro įrašymo įrenginio atmintyje. c) Įrašus saugant vidinėje kameros atmintyje galima ne tik sumažinti bereikalingų sistemos komponentų kiekį ir padidinti sistemos patikimumą, bet ir ženkliai sumažinti įrangos spintos dydį. nenaudojant įrašymo įrenginio spintoje reiktų montuoti tik nedidelių matmenų 5G maršrutizatorių ir kitus smulkius komponentus. Tai leistų viską sutalpint į ženkliai mažesnes spintas nei 400x300x200. Mūsų supratimu tai ypač svarbu kultūros paveldo teritorijoje mažinant vizualinę taršą. d) Įrašymo įrenginiui yra keliami ypač specifiniai ir pertekliniai reikalavimai, tokie kaip 4GB RAM, 4 branduolių procesorius su 1,5 Ghz taktiniu dažniu, eilė įvairiausio tipo jungčių, kurios gal būt gali būti reikalingas vieno tiekėjo sprendimo įgyvendinimui, tačiau visiškai nereikalingos kito tiekėjo sprendimui. Tiekėjas įrašus gali daryti vidinėje kameras atmintyje (SSD dieske) naudojant kameroje įdiegtą procesorių, operatyvinę atmintį ir programinę įrangą, kuri bus optimizuota veikti su įrenginių ir jos parametrai bus kitokie. e) TS 4.11.11 nurodoma, kad įrašymo įrenginio maitinimo įtampa tūri būti 12VDC, nors TS 4.18 punkte nurodoma, kad Pirkėjas iki atramos bus atvestas 220V. Todėl tampa visiškai nesuprantama, kodėl įrašymo įrenginys privalo naudoti specifiškai 12VDC, kai jokiems kitiems įrengimas nėra keliami įtampos apribojimai, o vietoje bus įrengta 220V. Reikalavimas yra specifiškas, ribojantis ir perteklinis. f) 4.11.8 punkte nurodoma, kad įrašymo įrenginys turi būti sukomplektuotas su vidiniu 5G maršrutizatoriumi. Reikalavimas įrašymo įrenginiui turėti vidinį 5G maršrutizatorių dar labiau susiaurina galimų produktų pasirinkimą, bereikalingai didina kainą. Taip pat šis reikalavimas prieštarauja ir/arba dubliuoja TS 4.24 punktą, kuris nurodo, kad Techninė įranga turi būti su integruotu arba išoriniu bevielio ryšio moduliu palaikančiu 5G ryšio standartą. g) TS 4.11.4 reikalaujama, kad būtų „kietasis diskas vaizdo duomenų saugojimui ne mažiau 1TB vienam fiksavimo taškui“. Mūsų vertinimu 1TB atminties vienai lokacijai yra perteklinis dydis ir bereikalingai projekto kaštus didinantis parametras. 1TB atminties pakaks daugiau kaip mėnesio duomenų saugojimui. Ryšio praradimo atvejai, kurie trunka toki laiką nėra tikėtini. Juo labiau, kad gedimų atstatymo laikas yra viso labo tik 120 val., kas yra 5 dienos.; Perkančioji organizacija atskiro įrašymo įrenginio poreikį kelia orientuojantis į veikimo specifiką, kadangi numatytas nuolatinis vaizdo įrašymas su „pre-record“ ir „post-record“ funkcionalumu, kurio stabilaus veikimo patikimumą, duomenų perdavimą gali užtikrinti papildomas įrašymo įrenginys. Perkančioji organizacija papildomai įvertins pateiktus pastebėjimus ir pakoreguos dalį keliamų reikalavimų įrašymo funkcionalumui.. 8.; Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome tiekėjams vietoje TS 4.11 punkte ir jo papunkčiuose (nuo 4.11.1 iki 4.11.14) esančių reikalavimų leisti duomenys saugoti vidinėje kameros laikmenoje – SSD diske. Prašome sumažinti 1TB reikalavimą iki 256GB.; Perkančiosios organizacijos vertinimu 256GB atminties dydis gali būti nepakankamas vaizdo įrašų saugojimui atsižvelgiant į techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Minimalus 1 TB atminties reikalavimas keliamas 4.11.1 p. nebus keičiamas.. 9.; TS 4.19 p. reikalaujam kad kamera turi turėti USB 3.0 tipo jungtis. Ši jungtis kameroje yra skirta serviso uždaviniams vykdyti, todėl reikalavimas turėti aukštos spartos USB 3.0 jungtį yra perteklinis ir funkciškai nereikalingas parametras. Prašome sušvelninti reikalavimą į 2.0.; Perkančioji organizacija atsižvelgs į siūlymą ir pakeis techninės specifikacijos 4.19 punktą ir išdėstys jį taip: „Ne mažiau kaip viena, ne žemesnio kaip USB 2.0 standarto jungtis.“. 10.; Prašome panaikinti pasiūlymo formos 4 eilutę, Sistemos priežiūrai paliekant tik 3 eilutę joje paliekant visus įsipareigojimus numatytus TS 6 skyriuje.; Perkančioji organizacija peržiūrės ir koreguos rinkos konsultacijos metu pateiktą pasiūlymo formą, tačiau paliks techninės įrangos priežiūros įkainį vienam techninės įrangos vienetui. Perkančioji organizacija nori užsitikrinti galimybę keisti prižiūrimos techninės įrangos vienetų skaičių atsižvelgiant į aktualius fiksavimo poreikius. Pavyzdžiui, poreikiai gali sumažėti dėl remonto darbų senamiesčio teritorijoje ar kitų aplinkybių.. 11.; 4.4.Techninę įrangą turi sudaryti 2 vaizdo sensoriai viename korpuse. Vienas sensorius turi būti skirtas valstybinių numerių nuskaitymui (OCR – angl. optical character recognition), antras sensorius spalvoto vaizdo, bendro vaizdo fiksavimui. Kiekvieno sensoriaus raišką (atskirai) turi būti ne mažesnė kaip 5 MP. Du sensoriai viename korpuse labai mažina konkurenciją. Mūsų atveju turėjome realų atvejį su miesto stebėjimo kameromis, kai buvo reikalaujami 4 sensoriai viename korpuse, tačiau viešųjų pirkimų tarnyba liepė panaikinti šį reikalavimą ir nurodyti norimas matyti zonas, kad tiekėjas pats nuspręstų, kokių kamerų su kiek sensorių jam reikia prašomą funkcionalumą realizuoti. Todėl ir čia tikslingiau nurodyti, kad viena kamera arba sensorius turi būti skirtas valstybinių numerių nuskaitymui, o antras sensorius arba kamera spalvoto vaizdo, bendro vaizdo fiksavimui. Finale bus tas pats rezultatas. Plius, rašote „4.1. Tiekėjas turės numatyti 13 vnt. techninės įrangos vienetų su visais priklausiniais (ryšio vaizdo įrašymo įranga), kurie užtikrintų techninėje specifikacijoje nurodytų funkcijų išpildymą.“ Kaip tai tiekėjas atliks, palikite jam spręsti, svarbu galutinis rezultatas būtų išpildytas.; Perkančioji organizacija nekeis 4.4 punkto, atsižvelgdama, kad įranga fiksuos kelių eismo taisyklių pažeidimus, kuriuos sugretins su vaizdo fiksavimu (pvz. techninės specifikacijos 1.8 p. reikalavimas), šiai funkcijai atlikti reikia mažiausiai 2 vaizdo sensorių (vaizdo fiksavimo ir vaizdo atpažinimo). Papildomo, perteklinio vaizdo sensorių kiekio Perkančioji organizacija nereikalauja.. 12.; 4.5. OCR sensorius turi gebėti atlikti ne mažiau kaip 60 kadrų per sekundę, spalvoto vaizdo sensorius turi gebėti atlikti ne mažiau kaip 15 kadrų per sekundę. Pakeitus OCR kameros ar sensoriaus reikalavimą į „30 kadrų per sekundę“, būtų didesnis kamerų pasirinkimas nebloginant galutinio rezultato. Yra sprendimų, kai galima fiksuoti pravažiuojančias mašinas iki 150km/h su kamera su 25 kadrų per sekundę. Tam kad vaizdas būtų aiškus, svarbiausias parametras tinkamas „Shutter speed“ Perteklinis reikalavimas, kadangi pažeidimų fiksavimo vietose nėra kelio ruožų su 3 eismo juostomis; Perkančioji organizacija pakoreguos techninės specifikacijos 4.5 p. keliamą reikalavimą ir išdėstys jį taip: „OCR sensorius turi gebėti atlikti ne mažiau kaip 50 kadrų per sekundę, spalvoto vaizdo sensorius turi gebėti atlikti ne mažiau kaip 15 kadrų per sekundę.“. Žemesnių kadrų per sekundę parametrų Perkančioji organizacija netaikys atsižvelgdama, kad reikalavimo sumažinimas gali turėti neigiamos įtakos valstybinių numerių atpažinimo tikslumui.. 13; 4.11. Techninės įrangos duomenų įrašymo įrenginio reikalavimai: 4.11.1. Tiekėjas turės įrengti lauko sąlygoms pritaikytą įrašymo įrenginį, montuojamą aptarnavimo spintoje ant „DIN“ bėgelio. Įrašymo įrenginys turės tilpti į 400x300x200 mm. Aptarnavimo spintą, įkomponuojant su kitais įrangos Nėra aišku, kam reikalingas šis perteklinis įrašymo įrenginys, kuris ir išbrangina visą sprendimą ir papildomas gedimų šaltinis. Tikrai yra sprendimų, kuriam nereikalingas papildomas tarpinis kompiuteris prašomam numerių atpažinimo funkcionalumui realizuoti. Kita priežastis estetinė, nes jam reikalinga pakankamai didelė spinta, kuri bus montuojama ant senamiesčio atramų. Jei tiekėjui toks kompiuteris bus reikalingas, tegul diegiasi, bet nebranginkite sprendimo bendrai, jei jis kitam tiekėjui bus nereikalingas, bet privalės pastatyti pagal reikalavimus.; Perkančioji organizacija į 13 klausimą iš esmės yra atsakiusi ties 7 klausimu.. 14; 4.18. Tiekėjas turi numatyti aktyvinės įrangos prijungimą prie elektros tinklo, kurį įrengs Pirkėjas. Iki atramos bus atvestas 220V įtampos el. kabelis. Reikalingas tikslumas, ar tiekėjui reikės atsivesti elektros kabelius nuo vietos X, ar elektra yra kameros montavimo vietoje (ant atramos), kadangi 1.3 punkte įvardinta „<...>Tiekėjas turės prisijungti prie Pirkėjo nurodyto elektros tinklo savo kaštais ir įrengti techninę įrangą <...>“; Perkančioji organizacija patikslina techninės specifikacijos 1.3 p. ir išdėsto jį taip "Pirkėjas ir Įgaliotas asmuo įsipareigoja savo resursais ir kaštais iki techninės specifikacijos 1 priede nurodytų vietų, atramų (apšvietimo arba kitos Vilniaus miesto savivaldybei priklausančios atramos) įrengti elektros maitinimą techninei įrangai. Tiekėjas turės prisijungti prie Įgalioto asmens nurodyto elektros tinklo taško įrengto atramoje savo kaštais ir įrengti techninę įrangą, suteikti bei įrengti techninės įrangos laikiklius ir kitus reikalingus tvirtinimo elementus, aptarnavimo spintas ar kitus konstrukcinius elementus būtinus sistemos veikimui užtikrinti. Tiekėjas laikiklių ir techninių spintų įrengimą turės suderinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniu skyrium ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Laikiklių spalva turi sutapti su atramos spalva.". |