KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA

II laiptinės (iš I į III aukštą ir tambūro 1C3/P(1-42)) ir III laiptinės patalpų remonto aprašas

| Patalpos pavadinimas | Vieta gimnazijos patalpų plane | Darbai |
| --- | --- | --- |
| II laiptinė | Vidinė laiptinė iš I į III nuo sporto aikštyno pusės su langais (Darbai įtraukti į lokalinės sąmatos 8-9 žiniaraštį kartu su Tambūru 1C3/P(1-42), 3,02 m2). | I aukšto laiptinės aikštelė: Elektrotechnika: Išmontuoti 1 vnt. seno jungiklio ir sumontuoti 1 vnt. potinkinio el. jungiklio. Demontuoti 1 vnt. vienos liuminescencinės lempos šviestuvų ir sumontuoti 2 vnt. virštinkinius LED šviestuvus, 60x60 cm, 4000-5600K, ne mažiau 40W arba 1 vnt. 120x60 cm, arba analogišką LED šviestuvą(-us), bet ne žemesnių parametrų kaip 4000-5600K ir ne mažiau 40W. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose. Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm. Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku). Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus. Medžiagos: 1 vnt. el. jungiklis (vienvietis), 1-2 vnt. virštinkinis LED šviestuvas, potinkinės elektros instaliacinės dėžutės jungikliams, laidai, kabeliai. Apdailos darbai: Sienų lyginimas, gruntavimas, gerasis dažymas: Anksčiau dažytų sienų aliejiniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu. Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos). Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, angokraščiai). Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais. Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu. Sienų nutinkuotų glaistymas glaistu iki 2 kartų. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, didžiausio atsparumo vandeniui ir cheminėms medžiagoms (spalvą pasirenka užsakovas.) Lubų plovimas, lyginimas, gruntavimas, dažymas. Priešgaisrinio čiaupo įleidžiamos spintos keitimas. Revizinės elektros spintos keitimas. Grindys plytelių, grindjuostės plytelių – remonto nereikia. Radiatorius (didelis, aukštas) 1 vnt. – dažymas 2 kartus. Laiptų pakopos – nekeičiamos. Turėklai metaliniai – reikia dažyti. Aikštelės grindų linoleumo plytelių arba akmens masės plytelių numontavimas, akmens masės plytelių dangos paklojimas. Durys į tambūrą: medinių durų demontavimas, naujų sumontavimas. Durys (pertvara) medinės 1 vnt.: Keičiamos į aliuminio konstrukcijos, žr. Techninėje specifikacijoje (lokalinėje sąmatoje neaprašyta). I/II aukšto laiptinės aikštelė: Apdailos darbai: Sienų lyginimas, gruntavimas, gerasis dažymas: Anksčiau dažytų sienų aliejiniais dažais nuvalymas. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu. Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos). Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, angokraščiai). Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais. Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu. Sienų nutinkuotų glaistymas glaistu iki 2 kartų. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, didžiausio atsparumo vandeniui ir cheminėms medžiagoms (spalvą pasirenka užsakovas.) Lubų plovimas, lyginimas, gruntavimas, dažymas. Langai 2 vnt. – angokraščių dažymas. Radiatorius 1 vnt. ir vamzdžiai – gerasis dažymas 2 kartus. Aikštelės grindų plytelių numontavimas, akmens masės plytelių sumontavimas. Laiptų pakopos – nekeičiamos. Turėklai metaliniai – reikia dažyti. II aukšto laiptinės aikštelė: Apdailos darbai: Sienų lyginimas, gruntavimas, gerasis dažymas. Lubų plovimas, lyginimas, gruntavimas, dažymas. Priešgaisrinio čiaupo įleidžiamos spintos keitimas. Aikštelės grindų plytelių numontavimas, akmens masės plytelių sumontavimas. Durys (pertvara) medinės 1 vnt.: Keičiamos į aliuminio konstrukcijos, žr. Techninėje specifikacijoje (lokalinėje sąmatoje neaprašyta). II/III aukšto laiptinės aikštelė: Apdailos darbai: Sienų lyginimas, gruntavimas, gerasis dažymas. Lubų plovimas, lyginimas, gruntavimas, dažymas. Langai 3 vnt. – angokraščių dažymas. Aikštelės grindų plytelių numontavimas, akmens masės plytelių sumontavimas. Laiptų pakopos – nekeičiamos. Turėklai metaliniai – nedažomi. Radiatorius 1 vnt. ir vamzdžiai – gerasis dažymas 2 kartus. III aukšto laiptinės aikštelė: Elektrotechnika: 1 vnt. dviejų liuminescencinių lempų šviestuvo demontavimas ir naujų 2 vnt. virštinkinių LED šviestuvų, 60x60 cm, 4000-5600K, ne mažiau 40W arba 1 vnt. 120x60 cm sumontavimas. Apdailos darbai: Lubų plovimas, lyginimas, gruntavimas, dažymas. Priešgaisrinio čiaupo įleidžiamos spintos keitimas. Aikštelės grindų plytelių numontavimas, akmens masės plytelių sumontavimas. Laiptų pakopos – nekeičiamos. Turėklai metaliniai – nedažomi. Liukas į palėpę 1 vnt. – keičiamas. Metalinės kopėčios į palėpę – gerasis dažymas 2 kartus. Durys (pertvara) medinės 1 vnt.: Keičiamos į aliuminio konstrukcijos, žr. Techninėje specifikacijoje (lokalinėje sąmatoje neaprašyta). |
| III laiptinė | Vidinė laiptinė iš I į III (Darbai įtraukti į lokalinės sąmatos 10 žiniaraštį) | I aukšto laiptinės aikštelė: Elektrotechnika: Išmontuoti 1 vnt. seno jungiklio ir sumontuoti 1 vnt. potinkinio el. jungiklio (2 vietų). Demontuoti 1 vnt. vienos liuminiscencinės lempos šviestuvų ir sumontuoti 1 vnt. virštinkinio LED šviestuvo, 60x60 cm, 4000-5600K, ne mažiau 40W. Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose. Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm. Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku). Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose. Medžiagos: 1 vnt. el. jungiklis (dvivietis), 1 vnt. virštinkinis LED šviestuvas, potinkinės elektros instaliacinės dėžutės jungikliams, laidai, kabeliai. Apdailos darbai: Sienų lyginimas, gruntavimas, gerasis dažymas: Anksčiau dažytų sienų aliejiniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu. Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos). Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, angokraščiai). Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais. Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu. Sienų nutinkuotų glaistymas glaistu iki 2 kartų. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, didžiausio atsparumo vandeniui ir cheminėms medžiagoms (spalvą pasirenka užsakovas.) Lubų plovimas, lyginimas, gruntavimas, dažymas. Priešgaisrinio čiaupo įleidžiamos spintos keitimas. Grindys: Aikštelės grindų plytelių numontavimas, akmens masės plytelių sumontavimas. Radiatorius (didelis, aukštas) 1 vnt. – dažymas 2 kartus. Laiptų pakopos – nekeičiamos. Turėklai metaliniai – dažymas 2 kartus Durys (pertvara) medinės 1 vnt.: Keičiamos į aliuminio konstrukcijos, žr. Techninėje specifikacijoje (lokalinėje sąmatoje neaprašyta). I/II aukšto laiptinės aikštelė: Apdailos darbai: Sienų lyginimas, gruntavimas, gerasis dažymas: Anksčiau dažytų sienų aliejiniais dažais nuvalymas. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu. Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos). Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, angokraščiai). Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais. Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu. Sienų nutinkuotų glaistymas glaistu iki 2 kartų. Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, didžiausio atsparumo vandeniui ir cheminėms medžiagoms (spalvą pasirenka užsakovas.) Lubų plovimas, lyginimas, gruntavimas, dažymas. Langas 1 vnt. – angokraščių remontas, dažymas. Radiatorius 1 vnt. ir vamzdžiai – gerasis dažymas 2 kartus. Grindys: Aikštelės grindų plytelių numontavimas, akmens masės plytelių sumontavimas. Laiptų pakopos – nekeičiamos. Turėklai metaliniai – dažymas 2 kartus. II aukšto laiptinės aikštelė: Elektrotechnika: El. šviestuvo išmontavimas ir 2 vnt. naujų virštinkinių LED šviestuvų, 60x60 cm, 4000-5600K, ne mažiau 40W sumontavimas arba analogiško 1 vnt. 120x60 cm. Apdailos darbai: Sienų lyginimas, gruntavimas, gerasis dažymas. Lubų plovimas, lyginimas, gruntavimas, dažymas. Priešgaisrinio čiaupo įleidžiamos spintos keitimas. Grindys: Aikštelės grindų plytelių numontavimas, akmens masės plytelių sumontavimas. Durys (pertvara) medinės 1 vnt.: Keičiamos į aliuminio konstrukcijos, žr. Techninėje specifikacijoje (lokalinėje sąmatoje neaprašyta). II/III aukšto laiptinės aikštelė: Apdailos darbai: Sienų lyginimas, gruntavimas, gerasis dažymas. Būtinas lauko sienos ir lubų sudūrimo remontas sutvirtinant metaliniais kampuočiais, tinkavimas, armavimas, glaistymas dažymas. Lubų plovimas, lyginimas, gruntavimas, dažymas. 1 langas ir 0,5 lango – būtinas angokraščių sutvarkymas, dažymas. Grindys: Aikštelės grindų plytelių numontavimas, akmens masės plytelių sumontavimas. Laiptų pakopos – nekeičiamos. Turėklai metaliniai – dažymas 2 kartus. Radiatorius 1 vnt. ir vamzdžiai – gerasis dažymas 2 kartus. Medinių sandėlio durų keitimas. III aukšto laiptinės aikštelė: Apdailos darbai: Lubų plovimas, lyginimas, gruntavimas, dažymas. Priešgaisrinio čiaupo įleidžiamos spintos keitimas. Grindys plytelių, grindjuostės plytelių – remonto nereikia. Laiptų pakopos – nekeičiamos. Turėklai metaliniai – dažymas 2 kartus. Liukas į palėpę 1 vnt. ir metalinės kopėčios – gerasis dažymas 2 kartus. |

PASTABA: PVC loveliai, kuriais išvedžioti priešgaisrinės, pastato apsaugos, interneto išplėtimo kabeliai, paliekami (t. y. juose esantys išoriniai kabeliai neįgilinami į sienas).

____________________