KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJOS

PERTVARŲ IR LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO IR

NEĮGALIŲJŲ KELTUVO (LIFTO) ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-05-09

1. Perkančioji organizacija – Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, įm. k. 190596280, adresas Gedimino g. 65, LT-56124 Kaišiadorys.

2. Pirkimo objektas – pertvarų (6 vnt.) ir laiptinių (2 vnt.) paprastojo remonto ir neįgaliųjų keltuvo (lifto) (1 vnt.) įrengimo darbai. BVPŽ kodai: 45400000-1, 45313100-5.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2023-06-02 Jungtinės veiklos sutartimi įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I" Nr. SUT(E)-109.

3. Rangos darbų vieta: Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Gedimino g. 65, LT-56124 Kaišiadorys.

4. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

5. Visi remonto darbai turi būti atlikti per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties pasirašymo datos. Galimas sutarties pratęsimas iki 2025 m. birželio 30 d. Rangovui paprašius sutarties pratęsimo raštu.

6.  Darbų ir medžiagų kiekis nurodytas šiame apraše ir lokalinėse sąmatose („Nr. 8-9 Laiptinės Nr2 ir tambūro 1-42 remontas“ ir „Nr. 10 Laiptinės Nr3 remontas“.

7. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus darbų, įrengimo medžiagų ir darbų kiekius patalpų apžiūros metu ir aptarti papildomus / nenumatytus darbus su Užsakovu.

8. Visi elektros instaliacijos, apdailos darbai derinami su Užsakovu atsižvelgiant šiame apraše ir lokalinėse sąmatose nurodytus darbų aprašymus. Gali būti naudojamos lygiavertės medžiagos.

9. Paprastojo remonto darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2023-06-09).

10. Rangovas, įrengdamas neįgaliųjų keltuvą (liftą), privalo laikytis Lietuvoje galiojančių įstatymų, teisės aktų, nutarimų, reglamentų, taip pat su priešgaisrine apsauga, darbų sauga susijusių standartų ir taisyklių, techninio reglamento „Liftai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28d. įsakymu Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai“ patvirtinimo“ (aktuali redakcija), lifto naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Rangovas, sumontavęs liftus, atlieka reikiamus bandymus,

derinimus, gavėjo vardu įregistruoja juos Potencialiai pavojingų įrenginių registre. Po neįgaliųjų keltuvo (lifto) sumontavimo ir įregistravimo, prieš Užsakovui pasirašant priėmimo – perdavimo aktą, Jam perduodama visa techninė dokumentacija (atitikties deklaracijos, sertifikatai, sistemų bandymų

aktai, varžų matavimo protokolai, liftų pasai ir kt.). Įrangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydintys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Darbų atlikimo eiliškumas, naudotinos medžiagos, gaminiai derinami su gavėjo atsakingu asmeniu.

10. Keičiamos 6 (šešios) pertvaros (durys) koridoriuose:

10.1. 2 vnt. medinių pertvarų (iš I aukšto koridoriaus į laiptines) į aliuminio karkaso pertvaras su slankiojančiomis rakinamomis durimis, ne mažiau 2,78x3,27-3,32 m;

10.2. 2 vnt. medinės pertvaros (iš II aukšto koridoriaus į laiptines) į aliuminio karkaso pertvarą su slankiojančiomis rakinamomis durimis, ne mažiau 2,78x3,27-3,32 m;

10.3. 1 vnt. medinių pertvarų (iš III aukšto koridoriaus į laiptinę) į aliuminio karkaso pertvaras su slankiojančiomis rakinamomis durimis, ne mažiau 2,78x3,27-3,32 m;

10.4. 1 vnt. plastikinė pertvara (dalijanti II aukšto koridorių į 2 dalis) į aliuminio karkaso pertvarą su slankiojančiomis rakinamomis durimis, ne mažiau 2,8x2,90 m.

11. Remontuojamos 2 (dvi) laiptinės (I-III aukštas).

11.1. Numatomas grindų akmens masės plytelių remontas ties naujai įrengtomis durimis ir pertvaromis, linoleumo ir plytelių keitimas akmens masės plytelėmis laiptinių aikštelėse.

11.2. Numatomas kabamųjų Armstrong tipo lubų pataisymas virš keičiamų medinių ir plastikinių pertvarų / durų.

12. Įrengiamas 1 (vienas) neįgaliųjų keltuvas (liftas) iš I į II aukštą. Keltuvo iš I į II aukštą modelį siūlo Rangovas, atsižvelgdamas į laiptinės specifiką.

12.1. Elektros instaliacijos darbai įrengiant neįgalių keltuvą (liftą).

12.2. Laiptinės langų apsaugos įrengimas, esant poreikiui, derinamas su Užsakovu.

13. Remonto darbai vykdomi vadovaujantis techniniais reikalavimais remonto darbams ir medžiagoms:

13.1. sienų tinkavimo darbams:

13.1.1. patikrinamas tinkuojamas paviršius, atšokęs tinkas nukapojamas;

13.1.2. nuo paruošto tinkavimo paviršiaus kruopščiai nuvalomos dulkės;

13.1.3. glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami;

13.1.4. mūrinių sienų ir pertvarų siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10 mm iki sienos paviršiaus;

13.1.5. paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksniai, kurie užkrečiami ant paviršiaus;

13.1.6. dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant;

13.1.7. kampų sustiprinimui naudojami metaliniai profiliai;

13.1.8. seniau dažyti paviršiai nugramdomi ir padengiami gruntu geresniam medžiagos sukibimui su dengiamu paviršiumi;

13.1.9. tinkuojamas paviršius turi būti sausas;

13.1.10. medžiagos pristatomos į remonto darbų vietą su:

13.1.10.1. gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

13.1.10.2. pateikiama eksploatacinių savybių deklaracija.

13.2. sienų glaistymo darbams:

13.2.1. glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą;

13.2.2. pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos;

13.2.3. glaistas turi būti smulkus;

13.2.4. glaistas neturi susitraukti. Džiūvant 0,3-0,5 mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų;

13.2.5. glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, turi gerai lipti prie gruntuoto paviršiaus.

13.2.6. nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus.

13.2.7. medžiagos pristatomos į statybos darbų vietą su:

13.2.7.1. gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

13.2.7.2. pateikiama eksploatacinių savybių deklaracija;

13.2.7.3. pateikiamas saugos duomenų lapas;

13.3. sienų dažymo darbams:

13.3.1. dažymo darbai vykdomi pagal statybos taisyklių reikalavimus, o naudojant naujausias medžiagas ir gaminius – pagal įmonių gamintojų instrukcijas;

13.3.2. dažų spalvas prieš darbų pradžią suderinami su perkančiąja organizacija;

13.3.3. pasirenkant dažymo būdą ir dažymo medžiagas, būtina įvertinti dažomų paviršių savybes: tvirtumą, patvarumą, lygumą, pleišėtumą, akytumą, užterštumą, dažomo paviršiaus drėgnumą ir higroskopiškumą, galimus bazinio paviršiaus pokyčius, susijusius su drėgmės ir temperatūros pokyčiais, atsparumą fiziniams, cheminiams ir biologiniams poveikiams, dažų sluoksnio poveikį hidrofobiškumui ir vandens garų pralaidumui;

13.3.4. nauji paviršiai prieš dažymą nuvalomi, pašalinamos dėmės, seni - sausu arba šlapiu būdu nuvalomi, pašalinami atsilupę dažų sluoksniai. Nuvalyti paviršiai gruntuojami reikiamu gruntu, glaistomi, dažomi;

13.3.5. paviršiaus paruošimo priemonės, gruntas ir dažai turi būti chemiškai suderinti;

13.3.6. prieš dažymą Rangovas visus sumontuotus elektros jungiklius, rozetes ir kitas panašias detales nuima, sandėliuoja ir saugo užsakovo nurodytoje vietoje;

13.3.7. prieš dažymą visi paviršiai nugruntuojami dažus atitinkančiu gruntu;

13.3.8. gretimai dažomi paviršiai turi būti dengiami dažymo juosta ir apsaugoti nuo dulkių ir dažų;

13.3.9. apdorojamas paviršius turi būti švarus ir sausas – ant jo negali būti jokių nešvarumų, riebalų ar senų atsilupusių dažų;

13.3.10. paviršiui išlyginti reikia išsirinkti tinkamą glaistą. Nušlifavus užtaisytą vietą, nuo paviršiaus nuvalomos dulkės;

13.3.11. dažoma tik ant pilnai išdžiūvusio tinko ar glaisto;

13.3.12. dažymo metu neturi būti patalpoje skersvėjų;

13.3.13. dažomas paviršius tuoj po dažymo neturi būti kaitinamas tiesioginių saulės spindulių, turi būti palaikoma tinkamos temperatūros ir drėgnumo aplinka;

13.3.14. bendri reikalavimai ir nurodymai medžiagoms:

13.3.14.1. dažai turi būti tiekiami vieno gamintojo, paruošti naudoti. Dažai turi būti pristatomi su tokia informacija: paviršiaus kokybės, skiedinio tipo, dažymo būdo reikalavimai, siuntos Nr., pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standartą, pateiktas saugos duomenų lapas, pateikta eksploatacinių savybių deklaracija.

13.3.14.2. dažai turi atitikti reikalavimus:

Nelakių medžiagų kiekis, min. (svorio %) EN ISO 3251	60,0 ÷75,0

Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis (µ) EN ISO 2808 90

Atsparumas šlapiam šveitimui	EN 13300 1 klasė

Atsparumas šlapiam šveitimui	DIN 53778-2	≥ 10 000 ciklų

Blizgesys EN 13300  matiniai

Kontrastingumas (dengiamoji geba)  EN 13300   1 klasė

Vandens garų pralaidumas  EN ISO 7783-2	Sd>0,14 [m], aukštas atsparumas dezinfekcijos priemonėms	EN ISO 2812-4*

* Dažų plėvelė turi būti atspari užsakovo naudojamo dezinfekuojančio tirpalo ADK-611 poveikiui;

13.4. pakabinamoms luboms (tik ties pertvaromis):

13.4.1. pakabinamų lubų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“;

13.4.2. gaminiai pristatomi į montavimo vietą su:

13.4.2.1. gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, eksploatacinių savybių deklaracija, spalvos nuoroda;

13.4.2.2. saugos duomenų lapu ir įrengimo instrukcija;

13.4.3. montuojamų pakabinamų lubų

13.4.3.1. plokščių formatas 60cmx60cmx13mm;

13.4.3.2. konstrukcija turi būti sudaryta iš matomų metalinių konstrukcijų profilių (plotis apie 24 mm, baltos spalvos);

13.4.3.3. degumas pagal EN 13501-1, A2- s1, dO.

13.4.3.4. spalva balta, rašto pavyzdžiai prieš lubų įrengimą derinami su perkančiąja organizacija;

13.5 keraminių plytelių grindų dangos įrengimas:

13.5.1. grindų paviršiai prieš plytelių klojimą turi būti išlyginti savaime išsilyginančiu skiediniu;

13.5.2. plytelės klijuojamos, naudojant patentuotą mastiką (klijus);

13.5.3. klijai turi atitikti patalpų eksploatacijos ir darbų vykdymo sąlygas;

13.5.4. klijuoti naudojant suderinto dydžio kryželius;

13.5.5. plytelės klijuojamos ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų rekomendacijas;

13.5.4. skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir grindų paviršiaus;

13.5.5. dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio, iki 8 mm pločio;

13.5.6. grindų keraminių plytelių plotas iki 0,012 m2;

13.5.7. siūlių storis nustatomas darbų vykdymo metu. Būtina užtikrinti klojamų plytelių siūlių horizontalumą ir vertikalumą;

13.5.8. siūles užpildyti leidžiama kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai;

13.5.9. siūlių užpildymo būdas, spalva, nustatomas remonto darbų vykdymo priežiūros metu;

13.5.10. siūlės užpildomos specialiu siūlių glaistu. Spalvą parenka perkančioji organizacija.

13.5.11. reikalavimai medžiagoms:

13.5.11.1. minimalūs reikalavimai keraminėms plytelėms;

13.5.11.2. apdailai naudoti vienos partijos keramines plyteles;

13.5.11.3. atsparumo laipsnis plytelių nusidėvėjimui turi atitikti patalpų paskirtį;

13.5.11.4. garantinis dangos tarnavimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 5 metai;

13.5.11.5.minimalūs reikalavimai klijams ir glaistui: klijavimui naudojamos mastikos ir klijai turi būti ekologiškai švarūs ir leidžiami naudoti sveikatos apsaugos institucijų;

13.5.11.6. priežiūrai ir kontrolei parodomi atlikti darbai:

13.5.11.6.1. paruošiamieji darbai;

13.5.11.6.2. suklijuotos plytelės neužpildytomis siūlėmis;

13.5.11.6.3.baigti darbai;

13.6. elektros instaliavimo darbai:

13.6.1.gaminiai pristatomi į montavimo vietą su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklais, eksploatacinių savybių deklaracija, įrengimo instrukcija;

13.6.2. elektros paskirstymo skydeliai skirti elektros energijos paskirstymui kintamos 440V/230V įtampos, 50Hz dažnio tinkle su įžeminta neutrale ir nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Prijungtos apkrovos turi būti kiek galima tolygiau paskirstytos tarp fazių;

13.6.3. elektros paskirstymo skydeliai įleidžiami. Apsaugos klasė IP 31. Korpusas plastikinis, durelės ir rėmelis metalinis, durelės rakinamos;

13.6.4. visi grupiniai paskirstymo skydeliai turi turėti: nulinę šyną su gnybtais kabelių ir laidų nulinių laidininkų prijungimui; įžeminimo šyną, sujungtą su korpusu, bei gnybtus kabelių ir laidų įžeminimo laidininkų prijungimui; elektrinę izoliaciją, atlaikančią 2500V, 50Hz bandymo kintamą įtampą 1 minutę; skydas turi turėti kabelio įėjimus apačioje ir/arba viršuje.

14. Aplinkosauginių kriterijų ir priemonių taikymas: minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai statybinėms medžiagoms, nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ 17, 20 ir 21 punktuose.

15. PRIEDAI:

15.1 II laiptinės (iš I į III aukštą ir tambūro 1C3P(1-42)) ir III laiptinės patalpų remonto aprašas, 4 lapai;

15.2. Lokalinė sąmata „Nr. 8-9 Laiptinės Nr2 ir tambūro 1-42 remontas“, 2 lapai;

15.3. Lokalinė sąmata „Nr. 10 Laiptinės Nr3 remontas“, 2 lapai;

15.4. Patalpų planai, 3 lapai.

____________