TVIRTINU:

Gudienos mokykla- darželis „Rugelis“

direktorė Aurika Bartkienė

2025 m. gegužės  __ d.

techninė SPECIFIKACIJA

|  | Statytojas (užsakovas) | Gudienos mokykla- darželis „Rugelis“ |
| --- | --- | --- |
|  | Statinio (objekto) pavadinimai | Gudienos mokykla- darželis „Rugelis“ Žaslių g. 40 Gudienos k., Kaišiadorių r. sav. mobilaus laikinojo karkasinio namelio įsigijimas |
|  | Pirkimo pavadinimas | Mobilaus laikinojo karkasinio namelio įsigijimas Žaslių g. 40 Gudienos k., Kaišiadorių r. sav. |
|  | Statinio adresas | Žaslių g. 40 Gudienos k., Kaišiadorių r. sav. 56138 |

|  | Mobilaus laikinojo karkasinio namelio įrengimas | Mobilaus laikinojo karkasinio namelio aprašymas: - Plotas — 45-49,9 m2, išorės aukštis ne daugiau 3,85 m; - Skardos ir termo medienos išorinių atitvarų apdaila, spalva RAL 7016; - Stogas – trapecinė skarda, spalva RAL 7016; - Aliuminio profilio langai, 2 stiklų: vitrininis langas ~6,4 m2 atidaromas, atsiverčiantis vienas segmentas, vitrininis langas ~3,7 m2 atidaromas, atsiverčiantis vienas segmentas, trikampis langas virš vitrinos, neatidaromas, 2 vitrininiai langai ~1,9 m2, atidaromi į vidų, atsiverčiantys; - Durys aliuminio profilio, vitrininės, 900x2050, atsidarančios į lauko pusę 1 vnt.; - Išorinių atitvarų šiluminė varža ne mažesnė kaip 4,55 m2·K/W; - Vidaus elektros instaliacija: Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba instaliacinėse žarnose; Rozetės 2030V, 16 A su įžeminimu, 12 vnt. Lubose sumontuoti šviestuvai (LED), ne mažiau kaip 30 W, kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis, 4 vnt, apšvieta pagal higienos normą HN 21:2011; - Išvadas prijungimui, elektros jungiklių dėžutė; - Vidaus sienų, lubų apdaila medinėmis dailylentėmis, montuojamos vertikaliai, išilginės be sujungimų. Grindys padengtos 2 sluoksniais cemento arba orientuotų skiedrų plokštė (OSB), ne mažiau kaip 20 mm storio, tinkamos naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal standartą EN 1995-1-1 arba lygiavertį, apdaila – PVC danga, ne mažiau kaip 2 mm storio, pagal standartą ISO 24340 (EN 430) arba lygiavertį; - Mobilus laikinas karkasinis namelis atvežtas ir pastatytas adresu Žaslių g., 40, Gudiena, Kaišiadorių r. - Laikini pamatai: sraigtiniai poliai, medinis polių karkasas; - Šildymas – oras-oras, įrengimų montavimas; Pagrindiniai nurodymai: - Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, pirkėjo ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes. - Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Pardavėjas turi vadovautis teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus. - Objektas turi būti gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pardavėjo išlaidos. |
| --- | --- | --- |
|  | Kiti būtini nurodymai | - Pardavėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir įvertinti sutarties apimtį. - Pardavėjas privalo netrukdyti dirbti pirkėjo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. - Pardavėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su pirkėju. - Pardavėjas turi įvertinti ir atsižvelgti į šalia esančių įstaigų vykdomą veiklą bei sudaryti sąlygas joms dirbti įprastu rėžimu ir tvarka. Taip pat atsižvelgti į aplinkinių gyventojų interesus ir pagal situaciją sudaryti kuo mažesnes kliūtis jiems pasiekti savo gyvenamąją vietą. - Pastačius mobilų laikiną karkasinį statinį nustatytoje vietoje pardavėjas priduoda pirkėjui teritoriją sutvarkytą, savo lėšomis privalo atstatyti pažeistas dangas, želdynus ir pan. - Mobilaus laikino karkasinio statinio pristatymo terminas 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. |

Parengė:

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams                             Gediminas Leonavičius