Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija”

SURENKAMOS SCENOS PAKYLOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Surenkama scenos pakyla (toliau - Prekės).

# Reikalavimai prekėms

Siūlomų Prekių parametrai turi atitikti minimalius reikalavimus arba gali būti geresni nei minimalūs reikalavimai žemiau pateiktoje techninės specifikacijos lentelėje.

Prekių naudojimo instrukcijos ir visa kita dokumentacija, susijusi su Prekėmis, turi būti pateikta lietuvių kalba pristatant Prekę.

Siūlomos Prekės turi būti naujos, pristatytos kokybiškos, nebrokuotos, nesugadintos.

Prekėms suteikiama 2 metų garantija.

Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Scenos pakyla ne mažesnė kaip 100 m2 ploto, skirta lauko ir vidaus renginiams (ne mažiau kaip 10x10 m). Scenos pakyla turi būti tvirta ir stabili, nes bus naudojama šokių kolektyvams. Pakylos aukštis ne mažiau 70 cm. Scenos pakyla turi susidėti iš atskirų scenos skydų (lengvesniam pernešimui ir sandėliavimui). Skydai sudaryti iš profiliuoto aliuminio rėmo, drėgmei atsparios daugiasluoksnės faneros su neslystančiu paviršiumi. Apkrova: ne mažiau 750 kg/m². Dangos spalva: tamsiai ruda arba juoda. Svoris vieno skydo nuo 30 kg iki 36 kg. |
| 2. | Scenos skydai turi būti: tvirtai ir saugiai sujungti tarpusavyje, kad atlaikytų numatytą apkrovą; sujungti fiksatoriais lygiam horizontalaus paviršiaus tarp skydų užtikrinimui. |
| 3. | Kojos scenos skydams ne mažiau kaip 68 cm ilgio su plastikiniais padais. |
| 4. | Atraminė tvorelė ne mažiau kaip 28 m ilgio sudaryta iš atskirų segmentų ne ilgesnių nei 2 m ir ne trumpesnių nei 1 m. Atraminė tvorelė turi būti saugi, stabili. |
| 5. | Iš vienos pakylos pusės turi būti montuojami laiptai su šoniniais turėklais. Laiptų turėklų spalva tokia pat kaip ir pakylos. Iš kitos pakylos pusės turi būti sumontuojama rampa (pandusas) su turėklais, atitinkanti universalaus dizaino principus. |
| 6. | Pakyla turi atitikti saugiam ir funkcionaliam pakylos konstrukcijos naudojimui. Pakylos elementai turi būti tinkami segmentiniam formavimui. |
| 7. | Scenos skydai turi būti pagaminti taip, kad Perkančioji organizacija savarankiškai ir lengvai galėtų pakeisti Scenos skydo fanerą. |

# APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Įrenginyje (faneroje) naudojamos medienos, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti: galiojantį FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatus, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolus, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

_______________________