DVIEJŲ KROVININIŲ ELEKTRA VAROMŲ MIKROAUTOBUSŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr, | Parametro pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Automobilio kategorija N1BAA pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 2B-500 ,,Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. Turi atitikti krovininio automobilio K3b klasifikaciją (dideli furgonai) pagal autotyrimai.lt arba analogišką. |
| 2. | Automobilių skaičius | 2 vnt. |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |
| 4. | Bendra masė | Ne daugiau kaip 3500 kg |
| 5. | Bendras ilgis, mm | Ne daugiau 6000 mm |
| 6. | Transporto priemonės bendras aukštis, mm | Ne mažiau 2500 mm |
| 7. | Plotis, mm | Ne daugiau 2480 mm |
| 8. | Krovinių skyriaus vidinis aukštis, mm | Ne mažiau 1900 mm |
| 9. | Ratų bazė, mm | Ne daugiau 3750 mm |
| 10. | Durų skaičius | 3+2 |
| 11. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | 3 |
| 12. | Kėbulo spalva | Pageidaujama automobilio spalva – balta nemetalizuota. |
| 12. | Variklis | Elektrinis (100 proc. elektros energija varomas automobilis) |
| 13. | Variklio galia | Ne mažiau 100 kW |
| 14. | Akumuliatoriaus bendroji talpa | Ne mažiau 64 kWh |
| 15. | Vidutinis energijos suvartojimas pagal WLTP | Ne daugiau 26,7 kWh/100km |
| 16. | Maksimalus sukimo momentas | sukimo momentas ne mažiau 350 N/m |
| 17. | Maksimalus važiavimo nuotolis, km pagal WLTP | Ne mažiau 240 km |
| 18. | Akumuliatoriaus įkrovimo (nuo 5-80% ) laikas, įkraunant greitojo įkrovimo stotelėje (DC) | Ne daugiau 90 min |
| 19. | Varomieji ratai | Priekiniai arba galiniai |
| 20. | Pavarų dėžės tipas | Automatinė (automobilį vairuos asmenys, turintys teisę vairuoti tik automobilius su automatine pavarų dėže). |
| 21. | Įranga | Aklosios zonos asistentas ir galinio vaizdo kamera, gamyklinė multimedijos sistema su laisvų rankų įranga, padangų slėgio kontrolės sistema. Kartu su automobiliu turi būti pateikti ne trumpesni kaip 5 m ilgio įkrovimo laidai skirti įkrovimui iš buitinio elektros tinklo ir greito įkrovimo stotelių, turintys šias jungtis: 1. Kištukinis lizdas vienfaziam buitiniam kintamos srovės elektros tinklui (230V AC); 2. Kištukinis lizdas (2 tipo) trifaziam elektros srovės tinklui (400V AC). Automobilyje turi būti automobilio kombinuoto įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas įkrovimui kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC). |
| 22. | Automobilio valdymo saugumo sistemos | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), Automobilio stabilumo kontrolės ir traukos kontrolės sistemos, Pagalbinė važiavimo įkalne sistema. Eismo juostos stebėjimo sistema. |
| 24. | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai |
| 25. | Saugos diržai | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms |
| 26. | Galvos atramos | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms |
| 27. | Oro pagalvės | Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės |
| 29. | Salono šildymas ir vėdinimas | Šildymo sistema ir oro kondicionierius arba klimato kontrolė |
| 30. | Apsauga | Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu užraktu ir distanciniu valdymu, atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus Kasko draudimui. |
| 31. | Automobilio pristatymo terminas | Ne daugiau 32 savaitės nuo sutarties sudarymo dienos |
| 32. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Tiekėjas savo sąskaita atlieka automobilio valstybinę registraciją (Perkančiojo subjekto vardu) bei pirmą techninę apžiūrą Lietuvoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 33. | Garantija | Ne mažiau kaip 60 mėnesių arba 150 000 km ridos, aukštos įtampos akumuliatoriui ne mažiau 96 mėnesiai arba 160 000 km. |
| 34. | Garantinė priežiūra | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti garantinio laikotarpio metu automobilio gamintojo numatytą garantinę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise savo lėšomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 30 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas. |